# Wstęp

## Cel zamówienia

Celem niniejszego zamówienia jest zapewnienie stałego, niezawodnego i bezpiecznego dostępu do Internetu dla Urzędu Zamówień Publicznych w siedzibie przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa. Zamówienie obejmuje dwa niezależne łącza: podstawowe (światłowodowe) oraz zapasowe (radiowe), każde z pełną ochroną AntyDDoS oraz usługami DNS. Realizacja zamówienia ma na celu zapewnienie ciągłości pracy Urzędu, wysokiej dostępności usług teleinformatycznych oraz bezpieczeństwa transmisji danych.

## Podział zamówienia na części

Zamówienie zostało podzielone na dwie części:

- Część 1 – Łącze podstawowe (światłowodowe): zapewniające główny dostęp do Internetu.

- Część 2 – Łącze zapasowe (radiowe): zapewniające awaryjny dostęp do Internetu w przypadku niedostępności łącza podstawowego.

Każda część może być realizowana przez innego wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby jeden wykonawca mógł złożyć ofertę tylko na jedną część.

## Okres świadczenia usługi

Usługa będzie świadczona przez okres 24 miesięcy, począwszy od 1 listopada 2025 r., z możliwością przedłużenia o kolejny rok w ramach prawa opcji.

## Podstawy prawne zamówienia

Zamówienie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.). Pojęcia „dostarczania publicznych sieci telekomunikacyjnych”, „dostawcy usług” oraz „świadczenia usług telekomunikacyjnych” odnoszą się do ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2023 r. poz. 875 z późn. zm.). Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) w zakresie obejmującym świadczenie usług światłowodowych lub radiowych.

## Kody CPV i kategorie usług

Przedmiot zamówienia został sklasyfikowany zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

- 72400000-4 – Usługi internetowe

- 72411000-4 – Dostawcy usług internetowych

## Wizja lokalna

Zamawiający nie przewiduje obowiązkowej wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

# Część 1 – Łącze podstawowe (światłowodowe)

## Zakres usługi

Przedmiotem części 1 zamówienia jest świadczenie usługi stałego, symetrycznego dostępu do Internetu w trybie 24/7, z wykorzystaniem łącza światłowodowego, zakończonego w serwerowni Urzędu Zamówień Publicznych przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa (poziom -1). Usługa obejmuje również ochronę przed atakami DDoS, zapewnienie usług DNS oraz dostarczenie wymaganej puli publicznych adresów IP.

## Wymagania techniczne łącza

- Przepustowość: Minimalna gwarantowana przepustowość łącza wynosi 1 Gbps symetrycznie (upload i download), bez limitu transferu danych. Przepustowość musi być gwarantowana (CIR=EIR) zarówno w sieci dostępowej, jak i szkieletowej.

- Medium transmisyjne: Łącze musi być zrealizowane w technologii światłowodowej (ciemne włókno), zakończone w szafie rack w serwerowni Zamawiającego. Wykonawca dostarcza i instaluje niezbędne urządzenia brzegowe, zapewniając kompatybilność z przełącznikami Aruba Zamawiającego.

- Adresacja IP: Wykonawca przyznaje Zamawiającemu 32 publiczne adresy IP w jednej, nierozłącznej puli adresowej (PI – własność operatora). Adresy muszą być dedykowane wyłącznie Zamawiającemu.

- Redundancja: Łącze musi być zabezpieczone protokołem VRRP lub równoważnym mechanizmem przełączania awaryjnego, umożliwiającym automatyczne przełączenie na łącze zapasowe w przypadku awarii.

- Ograniczenia: Brak jakichkolwiek limitów transferu, ograniczeń protokołów, blokowania portów czy stosowania proxy/transparency.

## Ochrona przed atakami DDoS

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aktywnej ochrony AntyDDoS dla całego pasma łącza, z automatyczną detekcją i mitygacją ataków wolumetrycznych i aplikacyjnych.

- Minimalne wymagania ochrony:

  - Detekcja i blokowanie ataków typu SYN Flood, UDP Flood, ICMP Flood, HTTP GET/POST Flood.

  - Czas reakcji systemu ochrony: nie dłuższy niż 5 minut od wykrycia ataku.

  - Raportowanie incydentów: każdorazowo po wystąpieniu ataku oraz kwartalnie w formie zbiorczego raportu (zakres: data, czas trwania, typ ataku, zastosowane działania, wpływ na dostępność usługi).

## Usługi DNS

- Wykonawca zapewnia usługę Secondary DNS oraz obsługę revDNS dla przyznanej puli adresów IP.

- Wymagana jest możliwość zarządzania rekordami DNS przez Zamawiającego oraz propagacja wpisów DNS w sieci globalnej.

- Dostępność serwerów DNS: nie mniej niż 90% w miesiącu (zgodnie z tabelą SLA).

## Wymagania dotyczące urządzeń brzegowych i infrastruktury

- Wykonawca dostarcza, instaluje i konfiguruje urządzenia brzegowe niezbędne do świadczenia usługi (np. media konwertery, routery, przełączniki), zapewniając ich kompatybilność z infrastrukturą Zamawiającego.

- Zamawiający zapewnia miejsce w szafie rack (maksymalnie 4U), zasilanie (w tym awaryjne – UPS) oraz chłodzenie.

- Urządzenia brzegowe muszą być objęte serwisem on-site z gwarantowanym czasem naprawy nie dłuższym niż 3 godziny od zgłoszenia awarii.

## Instalacja i dostęp do budynku

- Instalacja łącza i urządzeń może być realizowana wyłącznie w obecności pracownika Zamawiającego oraz po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządcą budynku Adgar.

- Prace instalacyjne mogą być prowadzone w godzinach popołudniowych (po 16:00) oraz w weekendy, zgodnie z wytycznymi zarządcy budynku.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP, ppoż. oraz wytycznych organizacyjnych Adgar Plaza.

- W przypadku nieudanej konfiguracji lub awarii podczas instalacji, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego (działającego łącza) do końca okresu instalacyjnego (maksymalnie od piątku do niedzieli).

## Monitoring, raportowanie i SLA

- Wykonawca zapewnia monitoring dostępności i przepustowości łącza.

- Raportowanie: kwartalne raporty obejmujące dostępność usługi, incydenty bezpieczeństwa (DDoS), zgłoszenia awarii i czas ich usunięcia, dostępność DNS, wykorzystanie adresacji IP.

- SLA:

  - Dostępność usługi: ≥99% – 100% opłaty, 95–99% – 75%, <95% – 0%.

  - Czas reakcji na zgłoszenie: maksymalnie 1 godzina.

  - Czas przywrócenia dostępności: maksymalnie 3 godziny.

  - Dostępność DNS: ≥90% – 100% opłaty, 80–90% – 75%, 70–80% – 50%, <70% – 0%.

## Testy odbiorcze i dokumentacja powykonawcza

- Po zakończeniu instalacji Wykonawca przeprowadzi testy odbiorcze, obejmujące:

  - Test przepustowości (za pomocą narzędzia speedtest.pl) – wynik nie niższy niż 950 Mbps w obu kierunkach.

  - Test failover (przełączenie na łącze zapasowe i powrót).

  - Test dostępności usług DNS i AntyDDoS.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dokumentacji powykonawczej obejmującej schematy połączeń, instrukcje obsługi urządzeń brzegowych, protokoły pomiarowe oraz protokół odbioru podpisany przez obie strony.

## Bezpieczeństwo i zgodność

- Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych UKE (zakres: światłowód) oraz certyfikat ISO 27001.

- Wymagane jest posiadanie własnego centrum monitoringu sieci (NOC/SOC) na terenie Polski, czynnego 24/7.

- Wszelkie prace instalacyjne muszą być wykonywane przez osoby z aktualnymi uprawnieniami SEP/BHP.

## Prawo opcji

- Zamawiający przewiduje prawo opcji na rozszerzenie puli adresów IP o maksymalnie 30 dodatkowych adresów w trakcie trwania umowy.

- Procedura zamówienia dodatkowych adresów: pisemne zgłoszenie przez Zamawiającego, realizacja w terminie do 14 dni, rozliczenie według stawki jednostkowej określonej w ofercie.

## Inne wymagania

- Usługa musi być świadczona wyłącznie na własnej infrastrukturze wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza świadczenie usług w modelu cross-connect z innym operatorem obecnym w budynku.

- Wymagane jest wsparcie dla protokołu IPv6 (w przypadku wdrożenia przez Zamawiającego w przyszłości).

- Wszelkie prace i usługi muszą być zgodne z normami branżowymi MEF oraz ITU-T.

# Część 2 – Łącze zapasowe (radiowe)

## Zakres usługi

Przedmiotem części 2 zamówienia jest świadczenie usługi stałego, symetrycznego dostępu do Internetu w trybie awaryjnym (łącze zapasowe) z wykorzystaniem łącza radiowego, zakończonego w serwerowni Urzędu Zamówień Publicznych przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa (poziom -1). Usługa obejmuje również ochronę przed atakami DDoS, zapewnienie usług DNS oraz dostarczenie wymaganej puli publicznych adresów IP.

## Wymagania techniczne łącza

- Przepustowość: Minimalna gwarantowana przepustowość łącza wynosi 800 Mbps symetrycznie (upload i download), bez limitu transferu danych. Przepustowość musi być gwarantowana (CIR=EIR) zarówno w sieci dostępowej, jak i szkieletowej.

- Medium transmisyjne: Łącze musi być zrealizowane w technologii radiowej punkt-punkt, w paśmie licencjonowanym. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kopii decyzji rezerwacyjnej UKE na wykorzystywane pasmo radiowe przed rozpoczęciem instalacji.

- Adresacja IP: Wykonawca przyznaje Zamawiającemu nie mniej niż 32 publiczne adresy IP w jednej, nierozłącznej puli adresowej (PI – własność operatora). Adresy muszą być dedykowane wyłącznie Zamawiającemu.

- Redundancja: Łącze zapasowe pracuje w trybie cold standby – aktywowane tylko w przypadku awarii łącza podstawowego. Przełączenie ruchu na łącze zapasowe musi odbywać się automatycznie (np. VRRP, BGP failover) w czasie nie dłuższym niż 60 sekund od wykrycia awarii.

- Ograniczenia: Brak jakichkolwiek limitów transferu, ograniczeń protokołów, blokowania portów czy stosowania proxy/transparency.

## Wymagania dotyczące urządzeń radiowych i instalacji

- Urządzenia radiowe muszą być odporne na warunki atmosferyczne, posiadać zabezpieczenia przed przepięciami i być zamontowane zgodnie z wytycznymi producenta oraz zarządcy budynku.

- Minimalny poziom sygnału RSSI na obu końcach łącza nie może być niższy niż -65 dBm.

- Minimalna odporność na temperaturę: od -30°C do +60°C, wilgotność względna: do 95% bez kondensacji, stopień ochrony IP: co najmniej IP65.

- Urządzenia muszą posiadać zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, wsparcie dla SNMP v2/v3, możliwość zdalnego zarządzania.

- Zamawiający zapewnia miejsce w szafie rack (4U), zasilanie (w tym awaryjne – UPS) oraz chłodzenie.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji powykonawczej: schematy połączeń, zdjęcia instalacji, certyfikaty zgodności, protokoły pomiarowe, instrukcje obsługi, protokół odbioru.

## Ochrona przed atakami DDoS

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aktywnej ochrony AntyDDoS dla całego pasma łącza, z automatyczną detekcją i mitygacją ataków wolumetrycznych i aplikacyjnych.

- Minimalne wymagania ochrony: detekcja i blokowanie ataków typu SYN Flood, UDP Flood, ICMP Flood, HTTP GET/POST Flood.

- Czas reakcji systemu ochrony: nie dłuższy niż 5 minut od wykrycia ataku.

- Raportowanie incydentów: każdorazowo po wystąpieniu ataku oraz kwartalnie w formie zbiorczego raportu (zakres: data, czas trwania, typ ataku, zastosowane działania, wpływ na dostępność usługi).

## Usługi DNS

- Wykonawca zapewnia usługę Secondary DNS oraz obsługę revDNS dla przyznanej puli adresów IP.

- Wymagana jest możliwość zarządzania rekordami DNS przez Zamawiającego oraz propagacja wpisów DNS w sieci globalnej.

- Dostępność serwerów DNS: nie mniej niż 90% w miesiącu (zgodnie z tabelą SLA).

## Tryb pracy łącza zapasowego

- Łącze zapasowe pracuje w trybie cold standby – aktywowane tylko w przypadku awarii łącza podstawowego.

- Przełączenie ruchu na łącze zapasowe musi odbywać się automatycznie (np. VRRP, BGP failover) w czasie nie dłuższym niż 60 sekund od wykrycia awarii.

- Po przywróceniu dostępności łącza podstawowego ruch powinien być automatycznie przełączony z powrotem na łącze podstawowe bez utraty sesji krytycznych.

## Testy failover i odbiorcze

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testów przełączenia/failover podczas odbioru usługi oraz okresowo, nie rzadziej niż raz na pół roku w trakcie trwania umowy.

- Scenariusz testów failover:

  - Symulacja awarii łącza podstawowego.

  - Automatyczne przełączenie ruchu na łącze zapasowe w czasie nie dłuższym niż 60 sekund.

  - Test przepustowości (wynik nie niższy niż 750 Mbps w obu kierunkach).

  - Test powrotu do normalnej pracy (przełączenie na łącze podstawowe).

  - Brak utraty sesji krytycznych (np. VPN, VoIP, aplikacje biznesowe).

## Wymagania dotyczące serwisu i wsparcia

- Zgłoszenia awarii przyjmowane są przez dedykowany numer telefonu oraz portal zgłoszeniowy 24/7.

- Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w ciągu 15 minut, status zgłoszenia dostępny online.

- W przypadku awarii sprzętu radiowego, Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań serwisowych on-site w ciągu 2 godzin od zgłoszenia oraz do przywrócenia pełnej funkcjonalności w ciągu maksymalnie 6 godzin.

- W przypadku wdrożenia przez Zamawiającego systemu monitoringu lub SIEM, Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia interfejsu API lub SNMP do integracji.

## Wymagania dotyczące wsparcia dla IPv6

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wsparcia dla IPv6 w terminie 30 dni od pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego, bez dodatkowych opłat za aktywację protokołu.

## Raportowanie i dokumentacja

- Raporty kwartalne w formacie PDF i XLSX, zakres: dostępność, awarie, testy failover, wykorzystanie IP, incydenty bezpieczeństwa, rekomendacje.

- Dokumentacja powykonawcza obejmuje: schematy połączeń, zdjęcia instalacji, certyfikaty zgodności, protokoły pomiarowe, instrukcje obsługi, protokół odbioru.

# Wymagania wspólne dla obu części

## Warunki świadczenia usług

- Ciągłość i niezawodność: Usługi muszą być świadczone w trybie 24/7/365, z zachowaniem wysokiej dostępności i niezawodności, zgodnie z wymaganiami SLA określonymi w niniejszym OPZ.

- Gwarantowana przepustowość: Wymagana jest gwarantowana przepustowość (CIR=EIR) zarówno dla łącza podstawowego, jak i zapasowego, bez limitów transferu danych i ograniczeń protokołów.

- Adresacja IP: Wykonawca zapewnia Zamawiającemu nie mniej niż 32 publiczne adresy IP (PI – własność operatora) w jednej, nierozłącznej puli adresowej dla każdej części. Adresy muszą być dedykowane wyłącznie Zamawiającemu.

- Usługi DNS: Wykonawca zapewnia usługę Secondary DNS oraz obsługę revDNS dla przyznanej puli adresów IP, z możliwością zarządzania rekordami przez Zamawiającego.

- Ochrona AntyDDoS: Wykonawca zapewnia aktywną ochronę AntyDDoS dla całego pasma każdej części, z automatyczną detekcją i mitygacją ataków oraz raportowaniem incydentów.

## Sposób zgłaszania awarii i kontakt serwisowy

- Kanały zgłoszeń: Zgłoszenia awarii i incydentów przyjmowane są przez dedykowany numer telefonu oraz portal zgłoszeniowy dostępny 24/7. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia następuje w ciągu 15 minut, a status zgłoszenia jest dostępny online.

- Czas reakcji i naprawy: Maksymalny czas reakcji na zgłoszenie awarii wynosi 1 godzinę dla łącza podstawowego i 15 minut dla łącza zapasowego. Maksymalny czas przywrócenia pełnej funkcjonalności wynosi odpowiednio 3 godziny (światłowód) i 6 godzin (radiolinia).

- Serwis on-site: W przypadku awarii wymagającej interwencji na miejscu, Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań serwisowych on-site w ciągu 2 godzin od zgłoszenia.

## Monitoring, raportowanie i SLA

- Monitoring: Wykonawca zapewnia monitoring dostępności, przepustowości, usług DNS oraz ochrony AntyDDoS dla obu części. W przypadku wdrożenia przez Zamawiającego systemu monitoringu lub SIEM, Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia interfejsu API lub SNMP do integracji.

- Raportowanie: Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu kwartalnych raportów w formacie PDF i XLSX, obejmujących:

  - Dostępność usług,

  - Zgłoszone i usunięte awarie,

  - Wyniki testów failover,

  - Wykorzystanie adresów IP,

  - Incydenty bezpieczeństwa (w tym DDoS),

  - Rekomendacje dotyczące poprawy jakości usług.

- SLA: Dostępność usług, czasy reakcji i naprawy oraz dostępność DNS rozliczane są zgodnie z tabelami SLA opisanymi w rozdziałach dotyczących poszczególnych części. Prace planowe (okna serwisowe) muszą być zgłaszane z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i uzgadniane z Zamawiającym.

## Wymagania dotyczące instalacji i dokumentacji

- Instalacja: Wszystkie prace instalacyjne muszą być wykonywane zgodnie z wytycznymi zarządcy budynku Adgar oraz w obecności pracownika Zamawiającego. Prace mogą być prowadzone w godzinach popołudniowych i w weekendy, zgodnie z ustaleniami.

- Dokumentacja powykonawcza: Po zakończeniu instalacji Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, obejmującej:

  - Schematy połączeń,

  - Zdjęcia instalacji,

  - Certyfikaty zgodności,

  - Protokoły pomiarowe,

  - Instrukcje obsługi urządzeń,

  - Protokół odbioru podpisany przez obie strony.

- Szkolenie: Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla personelu Zamawiającego z obsługi urządzeń brzegowych i procedur awaryjnych.

## Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zgodności

- Rejestr UKE: Wykonawca musi posiadać ważny wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa UKE, obejmujący świadczenie usług światłowodowych i/lub radiowych.

- Certyfikaty: Wykonawca musi posiadać certyfikat ISO 27001 oraz własne centrum monitoringu sieci (NOC/SOC) na terenie Polski, czynne 24/7.

- Uprawnienia personelu: Wszystkie prace instalacyjne muszą być wykonywane przez osoby z aktualnymi uprawnieniami SEP/BHP.

- Ochrona danych osobowych: W ramach realizacji umowy nie będą przetwarzane dane osobowe Zamawiającego ani jego klientów.

## Wymagania dotyczące prawa opcji i rozbudowy

- Prawo opcji: Zamawiający przewiduje prawo opcji na rozszerzenie puli adresów IP o maksymalnie 30 dodatkowych adresów w trakcie trwania umowy. Zamówienie dodatkowych adresów następuje na pisemny wniosek Zamawiającego, realizacja w terminie do 14 dni, rozliczenie według stawki jednostkowej określonej w ofercie.

- Rozbudowa przepustowości: Zamawiający nie przewiduje możliwości rozbudowy przepustowości łącza w trakcie trwania umowy.

## Wymagania dotyczące odbioru i testów

- Testy odbiorcze: Po zakończeniu instalacji Wykonawca przeprowadzi testy odbiorcze obejmujące:

  - Test przepustowości (światłowód: min. 950 Mbps, radiolinia: min. 750 Mbps w obu kierunkach),

  - Test failover (przełączenie na łącze zapasowe i powrót),

  - Test dostępności usług DNS i AntyDDoS.

- Testy okresowe: Testy failover muszą być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na pół roku w trakcie trwania umowy.

- Kryteria pozytywnego odbioru: Pozytywny odbiór następuje po uzyskaniu wyników testów zgodnych z wymaganiami oraz po podpisaniu protokołu odbioru przez obie strony.

## Wymagania dotyczące fakturowania i rozliczeń

- Fakturowanie: Wykonawca wystawia faktury osobno dla każdej części zamówienia, po zakończeniu każdego miesiąca świadczenia usługi.

- Forma faktury: Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur w formie elektronicznej.

- Rozliczenia: Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją usługi, w tym opłaty za adresy IP, ochronę AntyDDoS, serwis, monitoring i raportowanie.

## Wymagania dotyczące norm i standardów

- Normy branżowe: Wszystkie usługi muszą być świadczone zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi, w szczególności MEF oraz ITU-T.

- Własna infrastruktura: Usługa musi być świadczona wyłącznie na własnej infrastrukturze wykonawcy, z możliwością świadczenia usług w modelu cross-connect z innym operatorem obecnym w budynku.

# Załączniki

## Załącznik nr 1 – Schemat połączeń i lokalizacja punktów styku

Schemat połączeń – Łącze podstawowe (światłowodowe) / zapasowe (radiowe)

1. Lokalizacja wejścia do budynku: _______________________________

2. Trasa kabla światłowodowego / lokalizacja anteny radiowej: _______________________________

3. Lokalizacja szafy rack (poziom -1, serwerownia): _______________________________

4. Porty urządzeń brzegowych (opis, typ, numeracja): _______________________________

5. Opis połączenia z przełącznikiem Zamawiającego: _______________________________

Załącznik graficzny (schemat, zdjęcia): TAK / NIE (dołączyć plik PDF/JPG)

## Załącznik nr 2 – Protokół odbioru instalacji i uruchomienia usługi

Data: _______________

Część: [ ] 1 – Łącze podstawowe (światłowodowe)   [ ] 2 – Łącze zapasowe (radiowe)

Zakres odbioru:

- Instalacja urządzeń brzegowych: TAK / NIE

- Podłączenie do szafy rack: TAK / NIE

- Konfiguracja adresacji IP: TAK / NIE

- Test przepustowości (wynik): _______________ Mbps

- Test failover (czas przełączenia): _______________ s

- Test dostępności DNS: TAK / NIE

- Test ochrony AntyDDoS: TAK / NIE

Uwagi i zastrzeżenia: ___________________________________________________________

Podpisy:

Przedstawiciel Zamawiającego: _______________________

Przedstawiciel Wykonawcy: __________________________

## Załącznik nr 3 – Protokół testów failover i okresowych

PROTOKÓŁ TESTÓW FAILOVER

Data testu: _______________

Część: [ ] 1 – Łącze podstawowe   [ ] 2 – Łącze zapasowe

Scenariusz testu:

- Symulacja awarii łącza podstawowego: TAK / NIE

- Czas przełączenia na łącze zapasowe: _______________ s

- Test przepustowości na łączu zapasowym: _______________ Mbps

- Test powrotu do pracy na łączu podstawowym: TAK / NIE

- Utrata sesji krytycznych: TAK / NIE (jeśli TAK, opisać)

Uwagi: ___________________________________________________________

Podpisy:

Przedstawiciel Zamawiającego: _______________________

Przedstawiciel Wykonawcy: __________________________

## Załącznik nr 4 – Raport kwartalny z realizacji usługi

Okres raportowania: od __________ do __________

1. Dostępność usługi (%): _______________

2. Liczba zgłoszonych awarii: _______________

3. Średni czas reakcji na zgłoszenie: _______________ min

4. Średni czas naprawy: _______________ h

5. Wyniki testów failover: _______________

6. Wykorzystanie adresów IP: _______________

7. Incydenty bezpieczeństwa (opis, data, czas trwania, działania): _______________

8. Rekomendacje: ___________________________________________________________

Załączniki: [ ] Protokół testów failover   [ ] Protokół odbioru   [ ] Inne

Podpisy:

Przedstawiciel Wykonawcy: __________________________

## Załącznik nr 5 – Dokumentacja powykonawcza

Część: [ ] 1 – Łącze podstawowe   [ ] 2 – Łącze zapasowe

1. Schematy połączeń: TAK / NIE (załącznik nr ___)

2. Zdjęcia instalacji: TAK / NIE (załącznik nr ___)

3. Certyfikaty zgodności: TAK / NIE (załącznik nr ___)

4. Protokoły pomiarowe: TAK / NIE (załącznik nr ___)

5. Instrukcje obsługi urządzeń: TAK / NIE (załącznik nr ___)

6. Potwierdzenie szkolenia personelu: TAK / NIE (załącznik nr ___)

Podpisy:

Przedstawiciel Wykonawcy: __________________________

Przedstawiciel Zamawiającego: _______________________