# ZAŁĄCZNIK NR 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

– OPIS ZADANIA

na zadanie p.n.:

„Konserwacja i utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Tułowice
 w 2023 roku”

## Zamówienie będące przedmiotem postępowania polega na wykonaniu prac związanych z konserwacją i utrzymaniem dróg leśnych na terenie będącym w administracji Nadleśnictwa Tułowice. Prace będą miały charakter interwencyjny, co oznacza, że Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania częściowych uzupełnień nawierzchni dróg leśnych różnymi metodami w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający określił pięć sposobów (technologii) konserwacji i wykonywania częściowych uzupełnień nawierzchni dróg, których zastosowanie precyzowane będzie w zleceniu na podstawie, którego Wykonawca przystąpi do prac.

Obiektami na których przewiduje się konserwację jedną z pięciu metod (technologii) są drogi leśne wewnętrzne (w tym dojazdy pożarowe). Przedmiotowe drogi posiadają nawierzchnie tłuczniowe, żużlowe, wzmacniane gruzem budowlanym oraz gruntowe.

Sposoby konserwacji i uzupełnień nawierzchni dróg leśnych (utrzymanie bieżące) (technologie, zakres prac):

- Równanie, profilowanie, wałowanie wraz ze ścięciem poboczy dróg leśnych:

  - mechaniczne równanie (ewentualne zruszenie nawierzchni zrywakami na gł. do 10cm), profilowanie drogi leśnej poprzez ścięcie poboczy i środka nawierzchni, przemieszczenie materiału na nawierzchnię drogi, profilowanie spadków poprzecznych;

  - mechaniczne zagęszczenie nawierzchni drogi leśnej;

  - wykonanie rowków odwadniających;

  - ręczne lub mechaniczne plantowanie przez ścięcie miejsc zawyżonych i zasypanie zagłębień z wyrównaniem do wymaganego spadku poprzecznego;

  - załadowanie nadmiaru ścinki na samochód samowyładowczy;

  - odwiezienie na wskazany przez Zamawiającego odkład lub rozplantowanie;

## Uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg leśnych (likwidacja wyrw, zaniżeń, kolein) lekkim kruszywem budowlanym (np. EPO lub równoważny):

  - oczyszczenie miejsca naprawianego (usunięcie m.in. błota, inne zanieczyszczenia) z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze (rozplantowanie);

  - spulchnienie, zruszenie ubytku lub koleiny;

  - wypełnienie ubytku lekkim kruszywem budowlanym (np. EPO lub równoważny);

  - zagęszczenie mechaniczne kruszywa w miejscu wypełnienia wraz ze zwilżeniem wodą w razie potrzeby;

  - wyrównanie i wyprofilowanie rozścielonego kruszywa lemieszem gładkim, profilowanie spadków poprzecznych, wałowanie nawierzchni drogi.

## Uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg leśnych (likwidacja wyrw, zaniżeń, kolein) kruszywem bazaltowym niesortowanym fr. 0-31,5:

- oczyszczenie miejsca naprawianego (usunięcie m.in. błota, inne zanieczyszczenia) z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze (rozplantowanie)

- spulchnienie, zruszenie ubytku lub koleiny;

- wypełnienie ubytku kruszywem bazaltowym niesortowanym fr. 0-31,5;

- zagęszczenie mechanicznie kruszywa w miejscu wypełnienia wraz ze zwilżeniem wodą w razie potrzeby;

- wyrównanie i wyprofilowanie rozścielonego kruszywa;

## Uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg leśnych (likwidacja wyrw, zaniżeń, kolein) kruszywem bazaltowym niesortowanym fr. 0-63:

- oczyszczenie miejsca naprawianego (usunięcie m.in. błota, inne zanieczyszczenia) z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze (rozplantowanie);

- spulchnienie, zruszenie ubytku lub koleiny;

- wypełnienie ubytku kruszywem bazaltowym niesortowanym fr. 0-63 ;

- zagęszczenie mechanicznie kruszywa w miejscu wypełnienia wraz ze zwilżeniem wodą w razie potrzeby;

- wyrównanie i wyprofilowanie rozścielonego kruszywa;

## Uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg leśnych ( likwidacja wyrw, zaniżeń, kolein) kruszywem bazaltowym sortowanym fr. 31,5-63:

  - oczyszczenie miejsca naprawianego (usunięcie m.in. błota, inne zanieczyszczenia) z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze (rozplantowanie);

  - spulchnienie, zruszenie ubytku lub koleiny;

  - wypełnienie ubytku kruszywem bazaltowym niesortowanym fr. 31.5-63 ;

  - zagęszczenie mechanicznie kruszywa w miejscu wypełnienia wraz ze zwilżeniem wodą w razie potrzeby ;

  - wyrównanie i wyprofilowanie rozścielonego kruszywa;