Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Znak sprawy: WPN.261.1.6.2026.JM

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Latarka czołowa |  |
| --- | --- |
| Strumień świetlny | 300-500 lm |
| Wodoodporność | IPX5-IPX8 |
| Zasilanie | akumulatorowe |
| Akumulator + ładowarka | Tak |
| Tryb blokady | Tak |
| Wskaźnik poziomu naładowania | Tak |
| Czas pracy | 4h- 200 h |
| Waga bez akumulatora | Max 50 g |
| Waga z akumulatorem | Max 80 g |
| Zasięg | Max 80 m |
| Tryby pracy | 3000K-4000K-przyciemniony-czerwony-stroboskop |
| Opaska na głowę | regulowana |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |
| Instrukcja obsługi | W języku polskim |
| Dalmierz laserowy |  |
| Zakres pomiarowy | 3 mm – 100 m |
| Jednostki pomiarowe | metry |
| Dokładność pomiaru | +/- 1-2 mm |
| Czas wykonywania pomiaru | 0,1 – 3 s |
| Klasa lasera | 2 -bezpieczny dla oczu |
| Typ światła pomiarowego | Wiązka zielona 530 nm |
| Stopień ochrony przed pyłem i wodą | IP54 – IP68 |
| Zasilanie | akumulatorowe |
| Temperatura robocza | 0-40 °C |
| Waga urządzenia | 104 g |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |
| Instrukcja obsługi | W języku polskim |
| Futerał | Tak |
| Dodatkowe funkcje | Dodawanie pomiarów, odejmowanie pomiarów, Pomiar pola powierzchni, Pomiar objętości, Pomiar wysokości na podstawie twierdzenia Pitagorasa (trzy warianty), Automatyczny zapis pomiarów, |
| Kamerka inspekcyjna |  |
| Rozmiar głowicy | 20-30 mm |
| Materiał kamery | Stal nierdzewna 304 oraz szkło szafirowe |
| Źródło światła | Głowica z oświetleniem Led i płynną regulacją natężenia |
| Licznik metrów | tak |
| Rodzaj i rozmiar monitora | LCD 5 - 7", kolorowy |
| Szczelność | IP65-IP68 |
| Temperatura pracy | -20 °C - 60°C |
| Kąt widzenia | 120 stopni |
| Długość kabla | Min. 40 m |
| Bateria | Litowo - jonowa |
| Czas pracy baterii | Min.5 godzin |
| Rozdzielczość kamery | Min. 720 x 576 |
| Możliwość robienia zdjęć | Tak, Min 720 x 576 |
| Możliwość robienia nagrań | Tak |
| Ładowarka do akumulatora wraz z baterią | Tak |
| Port na karty SD wraz z kartą | Tak |
| Dodatkowe funkcje | Nakładka centrująca, Zapis w formacie ASF, Osłony wyświetlacza chroniące przed promieniami słonecznymi, nagrywanie notatek głosowych, możliwość robienia zdjęć, możliwość nagrywania filmów, mikrofon. |
| Wyposażenie dodatkowe | Wysięgnik teleskopowy do zamontowania kamerki 3 m |
| Instrukcja obsługi | W języku polskim |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |