SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO NA DOSTAWĘ:

„1 SZTUKI SYSTEMU MONITORINGU STABILNOŚCI NARUSZONYCH KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH”.

| Lp. |  |  | Wymagane parametry techniczno-użytkowe | Podać zastosowane rozwiązania lub/i parametry techniczne lub/i należy wpisać potwierdzenie spełnienia warunków |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 | 3 |
| - Opis sprzętowy: |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | System monitoringu stabilności naruszonych konstrukcji budowlanych: Systemu monitoringu oparty powinien być na sensorze wraz z oprogramowaniem oraz układem zasilania i sygnalizacją optyczno-akustyczną. Całość systemu należy umieścić w wytrzymałych, wodoodpornych obudowach (walizkach transportowych). Zestaw ma być zasilany z akumulatora oraz mieć możliwość podłączenia do sieci energetycznej 230 V. Podczas pracy przy możliwości podłączenia do sieci energetycznej urządzenia musi posiadać równoczesną możliwość ładowania akumulatora. W momencie zaniku napięcia sieciowego bądź konieczności pracy bez tego napięcia system automatycznie powinien przełączyć się na zasilanie z akumulatora. Przyjmuje się, że przy pełnym naładowaniu akumulatora czas pracy nie powinien być niższy niż 8 godzin. Oprogramowanie kontrolne działające na komputerze pod kontrolą systemu Windows w momencie wykrycia zdefiniowanych dla danego typu zadania zdarzeń musi uruchamiać odpowiedni program, który załączy sygnalizator optyczno – akustyczny. System musi współpracować i być kompatybilny z wykorzystywanymi przez specjalistyczne grupy poszukiwaczo-ratownicze PSP systemy monitoringu stabilności opartymi na oprogramowaniu GeoMoS oraz sensorami funkcjonującymi w tychże grupach. |  |
| 2. Oprogramowanie do monitoringu |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Powinno umożliwić organizację ciągłego lub okresowego monitoringu, w oddzielnych projektach. Przydzielania różnych poziomów dostępu do poszczególnych projektów, |  |
| 2.2. |  |  | Możliwość przechowywania danych w bazie SQL. Obsługa importu i eksportu danych. Automatyczne tworzenie kopii zapasowej i archiwum bazy danych będących elementem oprogramowania |  |
| 2.3. |  |  | Możliwość podłączenia sensoru elektronicznego, zarządzanie cyklem pracy instrumentu oraz analizą danych z sensorami |  |
| 2.4. |  |  | Możliwość zarządzania cyklem pracy instrumentu poprzez aplikację |  |
| 2.5. |  |  | Możliwość konfigurowania minimum trzech progów bezpieczeństwa |  |
| 2.6. |  |  | Posiadać możliwości podłączania proponowanego instrumentu za pomocą kabla protokołu TCP/IP |  |
| 2.7. |  |  | Umożliwiać porządkowanie punktów w grupy |  |
| 2.8. |  |  | Umożliwiać konfigurowanie alertów w zależności od przekroczonego progu bezpieczeństwa |  |
| 2.9. |  |  | Posiadać stosowną licencję na jedno stanowisko z podłączonym sensorem |  |
| 2.10. |  |  | Oprogramowanie powinno być kompatybilne z jednostką zasilająco-komunikacyjna |  |
| 2.11. |  |  | Oprogramowania musi posiadać pełną kompatybilność z sensorami, a także skrzyniami zasilająco- komunikacyjnymi będącymi na stanie specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych PSP działających w ramach systemu monitoringu obiektów budowlanych, |  |
| 3. Instrument pomiarowy – Sensor |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Dokładność pomiaru kąta Hz oraz V nie mniejsza niż 5” |  |
| 3.2. |  |  | Zasięg urządzenia bez zastosowania pryzmatu (na dowolną powierzchnię) nie mniejsza niż 500 m |  |
| 3.3. |  |  | Posiadać wyświetlacz i fizyczną klawiaturę alfanumeryczną. |  |
| 3.4. |  |  | Pamięć wewnętrzna nie mniejsza niż 2GB. |  |
| 3.5. |  |  | Instrument fabrycznie nowy - wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 roku. |  |
| 3.6. |  |  | Możliwość instalacji pamięci zewnętrznej o pojemności min. 8GB. |  |
| 3.7. |  |  | Wbudowane gniazdo USB, port kart SD i WiFi |  |
| 3.8. |  |  | Zasilanie zapewniające pracę urządzenia przez 8 godzin. |  |
| 3.9. |  |  | Możliwość podłączenia zewnętrznego źródła zasilania. |  |
| 3.10. |  |  | Zakres temperatury pracy w przedziale nie mniejszym niż -20ºC do +50ºC. |  |
| 3.11. |  |  | Statyw składany do sensoru |  |
| 3.12 |  |  | Sensor musi posiadać pełną kompatybilność z oprogramowaniem, a także skrzyniami zasilająco- komunikacyjnymi będącymi na stanie specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych PSP działających w ramach systemu monitoringu obiektów budowlanych, |  |
| 4. System zasilania i sygnalizacji optyczno-akustycznej |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  | Komputer przenośny wykonany w standardzie IP65, MIL-STD-810H, MIL-STD-461G z systemem operacyjnym Windows 11. |  |
| 4.2. |  |  | Akumulator 65 AH żelowy VRLA (przystosowany do transportu lotniczego) wraz ze skrzynią transportową. |  |
| 4.3. |  |  | Zasilacz buforowy. |  |
| 4.4. |  |  | Sterownik LAN/USB |  |
| 4.4. |  |  | Sygnalizator optyczno-akustyczny z dźwiękiem modulowanym min. 95 dB. |  |
| 3. Wymagane wyposażenie dodatkowe |  |  |  |  |
| 3.1. | Spodarka |  |  |  |
| 3.2. | Ładowarka baterii na 230 V |  |  |  |
| 3.3. | Przewód do transmisji danych. |  |  |  |
| 3.4. | Instrukcja obsługi geodezyjnego urządzenia pomiarowego w języku polskim. |  |  |  |
| 3.5. | Statyw drewniany. |  |  |  |
| 3.6. | Skrzynia transportowa wstrząsoodporna. |  |  |  |
| 3.7. | Szkolenie dla grupy 10 osób z obsługi instrumentu. |  |  |  |
| 4. Pozostałe warunki zamawiającego |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Okres gwarancji: minimum 2 lata. |  |  |
| 4.2. |  | W okresie gwarancji wszystkie czynności serwisowe wskazane w książkach napraw, serwisowych i gwarancyjnych, instrukcjach obsługi i eksploatacji instrumentu i urządzeń peryferyjnych (np. komputer przenośny), obejmujące również wymianę elementów podlegających okresowej wymianie wykonane na koszt Wykonawcy. |  |  |
| 4.3. |  | W przypadku awarii instrumentu Zamawiający wymaga od Wykonawcy czasu reakcji do 72 h, natomiast czasu naprawy do 14 dni kalendarzowych. W przypadku naprawy trwającej powyżej 14 dni kalendarzowych wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji dostarczyć Zamawiającemu na czas naprawy instrument zastępczy o zbliżonych parametrach techniczno-użytkowych. |  |  |
| 4.4. |  | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z instrumentem instrukcji obsługi instrumentu w języku polskim. |  |  |