# Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa rozwiązania do obsługi oraz filtrowania poczty elektronicznej” (klaster dwóch urządzeń) wraz z gwarancją oraz niezbędnymi licencjami na okres 12 miesięcy - wymaganymi do wdrożenia rozwiązania w infrastrukturze teleinformatycznej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Za prawidłowo zrealizowaną dostawę uznaje się dostarczenie rozwiązania do obsługi poczty zgodnego ze specyfikacją zamieszczoną w pkt. 2

- Wymagania ogólne

Rozwiązanie do ochrony poczty musi zapewniać kompleksową ochronę antyspamową, antywirusową oraz antyspyware bez limitu licencyjnego na ilość chronionych kont użytkowników.

Dopuszcza się aby poszczególne elementy wchodzące w skład rozwiązania były zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca musi zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.

Dla zapewnienia wysokiej sprawności i skuteczności działania rozwiązanie musi pracować w oparciu o komercyjne bazy zabezpieczeń.

Dostarczone rozwiązanie również powinno posiadać co najmniej dwie z poniższych certyfikacji:

- VBSpam, Common Criteria NDPP, VB100 rated, FIPS 140-2 Certified.

- Wymagania minimalne jakie muszą zostać spełnione przez pojedyncze urządzenie:

| Parametr | Charakterystyka |
| --- | --- |
| Fizyczne | - 4 porty Gigabit Ethernet RJ-45. - lokalną przestrzeń dyskowa o pojemności minimum 1 TB . - Wbudowany port konsoli szeregowej. - Zasilanie z sieci 230V/50Hz. |
| Ogólne | - Praca w trybie transparentnym nie wymagającym rekonfiguracji środowiska pocztowego lub w trybie Gateway. - Wsparcie dla co najmniej 20 domen pocztowych. - Rozwiązanie musi realizować skanowanie antyspamowe i antywirusowe z wydajnością min. 28 tys wiadomości/godzinę. - Polityki filtrowania poczty tworzone co najmniej w oparciu o: adresy mailowe, nazwy domenowe, adresy IP (w szczególności powinna być możliwość definiowania reguł all-all). - Email routing w oparciu o reguły lokalne lub w oparciu o zewnętrzny serwer LDAP. - Zarządzanie kolejkami wiadomości (np. reguły opóźniania dostarczenia wiadomości). - Możliwość ograniczenia ilości poczty wychodzącej do chronionych domen w oparciu o nie mniej niż: ilość jednoczesnych sesji, maksymalną liczbę wiadomości w ramach sesji, maksymalną liczbę odbiorców w danym czasie. - Ochrona i analiza zarówno poczty przychodzącej jak i wychodzącej. - Szczegółowe, wielowarstwowe polityki wykrywania spamu oraz wirusów. - Możliwość tworzenia polityk kontroli Antywirusowej oraz Antyspamowej w oparciu o użytkownika i atrybuty zwracane z zewnętrznego serwera LDAP. - Kwarantanna poczty z dziennym podsumowaniem dla użytkownika z możliwością samodzielnego zwalniania bądź usuwania wiadomości z kwarantanny przez użytkownika. - Możliwość poddania ponownemu skanowaniu (antywirus, sandbox) wiadomości w momencie uwalniania ich z kwarantanny użytkownika lub administratora. - Dostęp do kwarantanny użytkownika możliwy poprzez WebMail. - Archiwizacja poczty przychodzącej i wychodzącej w oparciu o polityki. - Możliwość przechowywania poczty oraz jej backup realizowany lokalnie na dysku rozwiązania oraz na zewnętrznych zasobach, co najmniej: NFS, iSCSI. - Białe i czarne listy adresów mailowych definiowane globalnie oraz dla domen wskazanych przez administratora. - Białe i czarne listy adresów mailowych dla poszczególnych użytkowników. - Skanowanie załączników zaszyfrowanych. Odszyfrowywanie ich w oparciu o nie mniej niż: słowa zawarte w wiadomości pocztowej, wbudowaną listę haseł, listę haseł zdefiniowaną przez użytkownika. |
| Kontrola antywirusowa i antyspamowa | - Skanowanie antywirusowe wiadomości SMTP. - Kwarantannę dla zainfekowanych plików. - Skanowanie załączników skompresowanych. - Definiowanie komunikatów powiadomień w języku polskim. - Blokowanie załączników w oparciu o typ pliku. - Możliwość zdefiniowania nie mniej niż 60 polityk kontroli antywirusowej. - Moduł kontroli antywirusowej musi mieć możliwość współpracy z dedykowaną, komercyjną platformą (sprzętową lub wirtualną) lub usługą w chmurze typu Sandbox w celu rozpoznawania nieznanych dotąd zagrożeń. Rozwiązanie musi umożliwiać zatrzymanie poczty w dedykowanej kolejce wiadomości do momentu otrzymania werdyktu. - Definiowanie różnych akcji dla poszczególnych metod wykrywania wirusów i malware'u. Powinny one obejmować co najmniej: tagowanie wiadomości, dodanie nowego nagłówka, zastąpienie podejrzanej treści lub załącznika, akcje typu discard lub reject, dostarczenie do innego serwera, powiadomienie administratora. - Ochronę typu wirus outbrake. - Ochronę przed zagrożeniami zawartymi w wiadomościach pocztowych i w załącznikach (nie mniej niż: pliki MS Office, PDF, HTML, tekstowe) poprzez usuwanie treści będących zagrożeniem (makra, adresy URL zagnieżdżone w plikach, skrypty, ActiveX) i dostarczaniem oczyszczonych w ten sposób wiadomości. - Reputacja adresów źródłowych IP oraz domen pocztowych w oparciu o bazy producenta. - Filtrowanie poczty w oparciu o sumy kontrolne wiadomości dostarczane przez producenta rozwiązania. - Szczegółowa kontrola nagłówka wiadomości. - Analiza Heurystyczna. - Współpraca z zewnętrznymi serwerami RBL, SURBL. - Filtrowanie w oparciu o filtry Bayes’a z możliwością uczenia przez administratora globalnie dla całego rozwiązania lub dla poszczególnych chronionych domen. - Możliwością dostrajania filtrów Bayes’a przez poszczególnych użytkowników. - Wykrywanie spamu w oparciu o analizę plików graficznych oraz plików PDF. - Kontrola w oparciu o Greylisting oraz SPF. - Filtrowanie treści wiadomości i załączników. - Kwarantanna zarówno użytkowników jak i rozwiązaniowa z możliwością edycji nagłówka wiadomości. - Możliwość zdefiniowania nie mniej niż 60 polityk kontroli antyspamowej. - Ochrona typu outbrake. - Filtrowanie poczty w oparciu o kategorie URL (co najmniej: malware, hacking). - Możliwość skanowania linków znajdujących się w przesyłkach pocztowych, w momencie ich kliknięcia przez adresata. - Możliwość wykrywania i ochrony przed podszywaniem się (spoofing) pod wiadomości wysyłane przez osoby na stanowiskach kierowniczych - Definiowanie różnych akcji dla poszczególnych metod wykrywania spamu. Powinny one obejmować co najmniej: tagowanie wiadomości, dodanie nowego nagłówka, akcje typu discard lub reject, dostarczenie do innego serwera, powiadomienie administratora. |
| Ochrona przed atakami na usługę poczty | - Ochrona przed atakami na adres odbiorcy (m.in. email bombing). - Definiowanie maksymalnej ilości wiadomości pocztowych otrzymywanych w jednostce czasu. - Definiowanie maksymalnej liczby jednoczesnych sesji SMTP w jednostce czasu. - Kontrola Reverse DNS (ochrona przed Anty-Spoofing). - Weryfikacja poprawności adresu e-mail nadawcy. |
| Logowanie oraz raportowanie | - Logowanie do zewnętrznego serwera SYSLOG oraz do posiadanego przez Zamawiającego urządzenia FortiAnalyzer z możliwością raportowania. - Logowanie zmian konfiguracji oraz krytycznych zdarzeń rozwiązaniowych np. w przypadku przepełnienia dysku. - Logowanie informacji na temat spamu oraz niedozwolonych załączników. - Możliwość podglądu logów w czasie rzeczywistym jak również danych historycznych. - Możliwość analizy przebiegu sesji SMTP. - Powiadamianie administratora rozwiązania w przypadku wykrycia wirusów w przesyłanych wiadomościach pocztowych. - Predefiniowane szablony raportów oraz możliwość ich edycji przez administratora rozwiązania. - Możliwość generowania raportów zgodnie z harmonogramem lub na żądanie administratora. |
| Tryb wysokiej dostępności (HA) oraz zarządzanie | - Konfigurację HA w każdym z trybów: gateway, transparent. - Tryb synchronizacji konfiguracji dla scenariuszy gdy każde z urządzeń występuje pod innym adresem IP. - Wykrywanie awarii poszczególnych urządzeń oraz powiadamianie administratora rozwiązania. - Monitorowanie stanu pracy klastra. - W ramach postępowania wymaganym jest dostarczenie rozwiązania w formie klastra realizującego funkcje podstawowe, gdzie każdy jego element charakteryzuje się parametrami fizycznymi i funkcjonalnymi opisanymi w tym dokumencie. - Rozwiązanie musi mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH. - Możliwość modyfikowania wyglądu interfejsu zarządzania oraz interfejsu WebMail z opcją wstawienia własnego logo firmy. - Powinna istnieć możliwość zdefiniowania co najmniej 4 lokalnych kont administracyjnych. |
| Aktualizacje sygnatur, dostęp do bazy spamu | - Pracę w oparciu o bazę spamu oraz url uaktualniane w czasie rzeczywistym. - Planowanie aktualizacji szczepionek antywirusowych zgodnie z harmonogramem co najmniej raz na godzinę. |

Gwarancja oraz wsparcie

- Rozwiązanie musi być objęte 12 miesięcznym serwisem gwarancyjnym producenta, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne 24/7.

- Zamawiający wymaga, aby pierwszą linię wsparcia świadczył Wykonawca. Jeżeli producent zaoferowanego rozwiązania posiada certyfikację serwisową dla realizacji takiego wymogu to Wykonawca musi ją posiadać.

- Wykonawca musi zapewnić pierwszą linię wsparcia w języku polskim przez 8 godzin dziennie w dni robocze. W tym celu musi zatrudniać co najmniej dwóch inżynierów z aktualnym certyfikatem technicznym oferowanego rozwiązania oraz posiadać certyfikat ISO 9001 w zakresie świadczenia usług serwisowych.

- Wykonawca w ramach dostawy, dokona konfiguracji rozwiązania do ochrony poczty według wytycznych zamawiającego.

Licencje

W ramach zaoferowanego rozwiązania należy dostarczyć niezbędne licencje na okres 12 miesięcy, upoważniające do korzystania z aktualnych baz i funkcji ochronnych producenta, które powinny obejmować ochronę antywirusową, Antyspam, URL Filtering, Virus Outbrake, Sandbox w chmurze, Click Protect, Content Disarm, Reconstruction, Business Email Compromise.