|  |  | Egz. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT REMONTU DROGI LEŚNEJ O NUMERZE DSD 06180007 W LEŚNICTWIE ŁASIECZNIKI |  |  |  |
| NAZWA OBIEKTU: REMONT DROGI LEŚNEJ O NR DSD 06180007 W LEŚNICTWIE ŁASIECZNIKI DŁUGOŚĆ DROGI 730 M |  |  |  |
| ADRES: LEŚNICTWO ŁASIECZNIKI, POWIAT SKIERNIEWICE |  |  |  |
| STADIUM: - PROJEKT WYKONAWCZY - DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH |  |  |  |
| BRANŻA: - DROGOWA |  |  |  |
| NR EWID.: DZIAŁKI O NR EWID. 11/1203, 19/1200, 20/1200 OBRĘB WÓLKA ŁASIECKA JEDNOSTKA EWID. 101501_5.0016, BOLIMÓW OBSZAR WIEJSKI |  |  |  |
| INWESTOR: SKARB PAŃSTWA - PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE, NADLEŚNICTWO SKIERNIEWICE MAKÓW, UL. ZWIERZYNIEC 2, 96-100 SKIERNIEWICE |  |  |  |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BIURO INŻYNIERSKIE PAWEŁ SZYMAŃSKI, UL. PROSTA 20, 96-100 SKIERNIEWICE tel. 664 719 882, email: pawel.szymanski@post.pl, www.inzynieria-drogowa.pl |  |  |  |
| PROJEKTANT: MGR INŻ. PAWEŁ SZYMAŃSKI | nr upr. LOD/2199/PWOD/13 |  |  |
| SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. MATEUSZ DĘBNIAK | nr upr. MAZ/0471/PWBD/16 |  |  |
| DATA OPRACOWANIA: SIERPIEŃ 2025 R. |  |  | NR TOMU: I |

Spis treści

I.  OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  I SPRAWDZAJĄCEGO	3

II.    KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ PIIB      PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO	5

III.	CZĘŚĆ OPISOWA	12

1.Podstawa opracowania	13

2.  Przedmiot opracowania	13

3.  Cel  i zakres opracowania	13

4. Lokalizacja inwestycji	14

5. Istniejące zagospodarowanie terenu	14

6. Opis projektowanych rozwiązań	14

6.1  Parametry techniczne	14

6.2  Prace remontowe	14

7.  Informacja o ochronie konserwatorskiej	15

8.  Wpływ eksploatacji górniczej	15

9.  Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko	16

V.    INFORMACJA BIOZ	19

# I.  OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
I SPRAWDZAJĄCEGO

Skierniewice, sierpień 2025 r.

OŚWIADCZENIE

My niżej podpisani oświadczamy, że projekt:

„REMONT DROGI LEŚNEJ NR  DSD 06180007”LEŚNICTWO ŁASIECZNIKI’’ został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późń. zmianami.)

| Funkcja | Nazwisko i imię | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Projektant branży drogowej: | mgr inż. Paweł Szymański upr.: LOD/2199/PWOD/13 |  |
| Sprawdzający branży drogowej: | mgr inż. Mateusz Dębniak nr upr. MAZ/0471/PWBD/16 |  |

# II.    KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ PIIB    
 PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

# CZĘŚĆ OPISOWA

## Podstawa opracowania

- Umowa pomiędzy Inwestorem a Biurem Inżynierskim Paweł Szymański,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Inwentaryzacja stanu istniejącego przedmiotowej drogi leśnej przewidzianej do bieżącej remontu,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834) wraz                                         z rozporządzeniami wykonawczymi,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 roku, w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczania przeciwpożarowego lasów (Dz.U. 2022 poz. 1065 z późn. zm.)

- „Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach” z 2013 roku, dopuszczone do wykorzystywania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych zarządzeniem nr 16 Dyrektora Generalnego LP z dn. 19.03.2014 roku,

- Poradnik „Drogi leśne - poradnik techniczny”, wyd. DGLP Warszawa – Bedoń 2006 rok.

- Mapa z naniesionymi odcinkami drogi „Traktu Łowickiego” oraz skrzyżowaniami, zjazdami i mijankami w skali 1:2000,

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (poz. 1518),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (poz. 1518),

## 2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drogi leśnej o nr  DSD 06180007w Leśnictwie Łasieczniki o długości 730 m.

Droga leśna – obiekt liniowy, który nie jest drogą publiczną, znajdujący się na powierzchni gruntów leśnych, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych, wraz z leżącymi w ciągu drogi mijankami, składnicami przyzrębowymi oraz technicznymi urządzeniami służącymi organizacji i zabezpieczeniu ruchu oraz technologii prac leśnych.

## 3.  Cel  i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drogi leśnej o nr  DSD 06180007.

Prace remontowe obejmować będą roboty budowlane polegające zebraniu humusy, darniny, rozplantowaniu, profilowaniu nawierzchni, nawiezienie kruszywa łamanego 0-63mm grubości 20 cm z zagęszczeniem. Prace mają na celu utrzymanie dróg w dobrym stanie technicznym.

Roboty budowlane będą prowadzone na całym odcinku drogi.

Zakres rzeczowy określa kosztorys ofertowy z przedmiarem, natomiast technologię robót określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Remont swoim zakresem obejmuje:

- oczyszczenie terenu robót; ewentualne usunięciu darniny/błota z nawierzchni drogi wraz z rozgarnięciem poza pasem drogowym,

- mechanicznym wyprofilowaniu oraz zagęszczaniu istniejącej nawierzchni,

- wyrównaniu nawierzchni mieszanką kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-63 mm grubości średnio 20cm.

- wyprofilowanie wraz z zagęszczeniem rozłożonego kruszywa do odpowiednich spadków.

4. Lokalizacja inwestycji

Roboty przewiduje się wyłącznie na gruntach Inwestora Nadleśnictwa Skierniewice. Inwestycja  jest  zlokalizowana  jest  na  działkach o nr ewid.: 11/1203, 19/1200, 20/1200  obręb Wólka Łasiecka jednostka ewid.  101501_5.0016, Bolimów obszar wiejski

Działki objęte inwestycją są własnością Inwestora.

5. Istniejące zagospodarowanie terenu

Lokalizacja projektowanego do remontu drogi leśnej o nr  DSD 06180007.została pokazana na rysunku nr 1 - „Plan orientacyjny”.

Prace prowadzone będą na drodze wewnętrznej, biegnącej przez tereny leśne należące do Nadleśnictwa Skierniewice. Droga objęta przedmiotem opracowania jest na odcinkach w zadawalającym lub średnim stanie technicznym, z ubytkami oraz wybojami. Miejscowo tworzą się zastoiska wody, a w wyniku ruchu pojazdów drobne frakcje kruszywa są wychlapywane co powoduje powstawanie ubytków w korpusie drogi, utrudniając jej użytkowanie.

6. Opis projektowanych rozwiązań

Projekt przewiduje remont  drogi leśnej o  nr  DSD 06180007. Przyjęto, że podczas remontu należy korpusowi drogowemu przywrócić prawidłowy profil, usunąć nierówności i wyboje, pogłębić rowy. Szerokość jezdni na odcinku szlakowym projektowanego remontu wynosi 3,50 m, na odcinku mijanek szerokość jezdni wynosi 6,00 m. Wzdłuż jezdni zaprojektowano utwardzenie obustronne pobocza  na szerokości 0,75 m ( technologia taka jak jezdni). Spadek poprzeczny jezdni i poboczy do 3%. Projekt zakłada oczyszczenie i pogłębienie istniejących rowów do projektowanych rzędnych w celu nadania prawidłowych spadków.

### 6.1  Parametry techniczne

kategoria ruchu – KR1

- obciążenie nawierzchni – 10t na oś

- prędkość projektowana – 30km/h

-szerokość drogi - 3,50 m

- spadek – daszkowy, wartości  do 3%

### 6.2  Prace remontowe

Przed przystąpieniem do robót Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren robót. Podczas przekazania terenu robót należy dokonać oględzin drogi oraz ustalić   z Przedstawicielem Zamawiającego oraz miejscowym leśniczym dokładną lokalizację prac.

Wszystkie prace należy wykonać dostosowując się wysokościowo do istniejących rzędnych terenu. Pochylenia podłużne powinny odzwierciedlać pochylenia istniejące. Pochylenie poprzeczne jezdni – daszkowe o wartości  do 3%.

Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm oraz przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego. Zwraca się szczególną uwagę na konieczność prowadzenia robót w sposób gwarantujący odprowadzenie wód powierzchniowych i gruntowych. Zagęszczenie należy wykonać zgodnie z normą do wymaganych wskaźników zagęszczenia według PN z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu.

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie podłoża / nawierzchni przed wykonaniem poszczególnych

Przed wykonaniem wyrównania nawierzchni podłoże należy oczyścić ze wszelkich zanieczyszczeń. Wszelkie uszkodzenia lub powierzchnie wykazujące odchylenia od wymaganej równości, spadków poprzecznych powinny być naprawione. Podłoże powinno być wyrównane oraz zagęszczone do spadku daszkowego o wartości do 3%.

Następnie należy ułożyć i zagęścić odcinek kruszywem łamanym 0-63mm o grubości średniej zgodnej                              z dokumentacją kosztorysową. Rozkładana warstwa kruszywa powinna być jednakowej grubości, tak aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej.

7.  Informacja o ochronie konserwatorskiej

Nieruchomość, na której zlokalizowana jest inwestycja nie jest objęta formami ochrony zabytków w myśl Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2016 poz. 1330 z późn.zm.). Działki, na której realizowana będzie inwestycja nie są częścią układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków. Teren pod inwestycje nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

8.  Wpływ eksploatacji górniczej

Teren działek inwestycyjnych przeznaczony do remontu nie podlega wpływom eksploatacji górniczych, inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

## 9.  Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko

Hałas

Hałas, który będzie powstawał podczas prac budowlanych, będzie wyłącznie związany z pracą maszyn oraz ruchem pojazdów ciężarowych. Na rozmiar uciążliwości akustycznej będzie mieć wpływ czas realizacji procesu inwestycyjnego i jednoczesność pracy wielu maszyn i urządzeń. Praktycznie nie ma możliwości stosowania zabezpieczeń akustycznych w fazie budowy. Jedyna możliwość ograniczania emisji hałasu 
w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hałasu do środowiska.

Jest to uciążliwość przemijająca, jednakże wskazane jest wykonywanie robót budowlanych w rejonie zabudowy mieszkaniowej w porze dziennej (600 – 2200).

Powietrze

Uciążliwość dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy obiektu stanowić będzie pył powstający podczas pracy maszyn i urządzeń wykonujących roboty ziemne. Wymienione uciążliwości o charakterze niezorganizowanym mogą być okresowo dokuczliwe ale biorąc pod uwagę przejściowość prac budowlanych należy uznać, że ten etap nie spowoduje trwałych, negatywnych zmian w środowisku wywołanych zanieczyszczeniem powietrza.

Wody powierzchniowe

W czasie budowy wpływ wykonywanych robót na jakość i ilość odprowadzanych ścieków oraz wody gruntowe może być wyraźny tylko w obszarze placu budowy. Prace wykonywane na placu budowy 
nie będą powodować powstawania istotnych ilości ścieków. Lokalnie niewielkie place zaplecza budowy będą służyć głównie jako miejsca postojowe maszyn. Na placu tym należy zwracać uwagę na składowanie podręcznych zapasów paliwa, tankowanie maszyn budowlanych oraz sposób prowadzenia napraw awaryjnych maszyn i pojazdów. Podczas tych czynności mogą występować wycieki paliwa, olejów 
i innych płynów eksploatacyjnych, które mogą zanieczyścić wodę i glebę.

Środowisko gruntowo - wodne

Na terenie budowy będą miały miejsce bezpośrednie mechaniczne przekształcenia środowiska gruntowo- wodnego, powierzchni terenu, gleby i szaty roślinnej. Przy przebudowie ulicy wystąpią zmiany środowiskowa gruntowo – wodnego:

- . czasowego zakłócenia swobodnego spływu wód opadowych,

- . wzmożonego ruchu ciężkiego sprzętu budowlanego.

Zanieczyszczenie wód i gleb w czasie wykonywania robót ziemnych może nastąpić głównie w wyniku:

- .	wycieku substancji z niewłaściwie ulokowanych i zabezpieczonych zbiorników oraz źle 
      konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urządzeń i samochodów,

- . przenikania szkodliwych substancji do gleb, wód powierzchniowych i podziemnych na skutek 
      niewłaściwego składowania materiałów budowlanych lub podczas wykonywania robót a także 
      na skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiałów niebezpiecznych lub opakowań.

Są to sytuacje awaryjne, które przy odpowiednim nadzorze oraz dbałości i porządku na placu budowy nie powinny się wydarzyć.

Odpady

W fazie remontu omawianego przedsięwzięcia będą powstawać odpady. Źródłem odpadów będą:

- roboty ziemne,

Niektóre uciążliwości i niekorzystne oddziaływania inwestycji w fazie remontu mogą być ograniczone 
a ich charakter będzie w większości tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniem robót. Roboty budowlane aby spełniać wymagania związane z ochroną środowiska powinny być poprzedzone szczegółowym planem i harmonogramem robót uwzględniającym zabezpieczenia, w którym zapewni się:

1.	odpowiednią organizację placu budowy aby na skutek braku porządku, niewłaściwego   
     zabezpieczenia  zbiorników, materiałów, maszyn, urządzeń i samochodów przed awariami nie doszło   
     do skażeń, zanieczyszczeń i zniszczeń w środowisku,

2. sprawny sprzęt i środki transportu, przy czym ważna jest tutaj zarówno jakość sprzętu, jego   
     prawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposażenie w urządzenia zmniejszające 
     niekorzystne oddziaływanie na środowisko,

3.  stały nadzór nad wykonawcami robót i ich pracownikami.

Prace budowlane powinny być prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wycieków paliwa), które po zakończeniu pracy lub w przypadku awarii należy odprowadzić na miejsce postoju o szczelnej nawierzchni uniemożliwiającej przedostawanie się zanieczyszczeń ropopochodnych do środowiska gruntowo -  wodnego. W całym cyklu organizacji budowy, należy zwrócić uwagę na właściwy transport materiałów i odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowy należy postępować zgodnie z odpowiednimi zarządzeniami i instrukcjami.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i realizacji robót Wykonawca będzie:

1)  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

2) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
     dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
     lub uciążliwości dla środowiska, osób lub dóbr publicznych i innych a wynikających z nadmiernego    
     hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu   
     działania,

3)  stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację baz, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru.

4) w przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego uszkodzenia.   
    Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie budowy. Usunięcie odpadów, 
    ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie będzie z tego   
    tytułu ponosił żadnych kosztów w tym z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

9.  Informacja o obszarze oddziaływania na środowisko

Inwestycja nie będzie ingerować ani oddziaływać na działki sąsiadujące. Inwestycja usytuowana jest                       w całości na terenie leśnym będącym w dysponowaniu inwestora zgodnie ze stosownymi zapisami prawa budowlanego. Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany. Wody opadowe zostaną zagospodarowane w obrębie pasa drogowego.

10.  Uwagi końcowe

Przed rozpoczęciem prac należy na podstawie wskazań właściwego Leśniczego oraz otrzymanego zlecenia ustalić dokładną lokalizację terenu robót.

Wszelkie użyte materiały budowlane muszą odpowiadać ustaleniom odnośnych norm oraz posiadać deklaracje właściwości użytkowych i/lub inne certyfikaty bądź aprobaty techniczne. Do wbudowania należy stosować tylko zatwierdzone przez osobę uprawnioną materiały. Wszelkie niezatwierdzone materiały budowlane będą usuwane na koszt Wykonawcy prac.

Po wykonaniu robót zostanie dokonany ich obmiar powykonawczy. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z zamówieniem, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru będą wpisane do formularza obmiarów. Wszelkie wątpliwości ustalić z inwestorem, inspektorem nadzoru oraz autorem projektu.

# V.    INFORMACJA BIOZ

| NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT REMONTU DROGI LEŚNEJ O NUMERZE DSD 06180007 W LEŚNICTWIE ŁASIECZNIKI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZWA OBIEKTU: REMONT DROGI LEŚNEJ O NUMERZER DSD 06180007 W LEŚNICTWIE ŁASIECZNIKI |  |  |  |
| ADRES: LEŚNICTWO ŁASIECZNIKI, POWIAT SKIERNIEWICE |  |  |  |
| STADIUM: - INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA |  |  |  |
| BRANŻA: - DROGOWA |  |  |  |
| NR EWID.: DZIAŁKI O NR EWID. 11/1203, 19/1200, 20/1200 OBRĘB WÓLKA ŁASIECKA JEDNOSTKA EWID. 101501_5.0016, BOLIMÓW OBSZAR WIEJSKI |  |  |  |
| INWESTOR: SKARB PAŃSTWA - PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE, NADLEŚNICTWO SKIERNIEWICE MAKÓW, UL. ZWIERZYNIEC 2, 96-100 SKIERNIEWICE |  |  |  |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BIURO INŻYNIERSKIE PAWEŁ SZYMAŃSKI, UL. PROSTA 20, 96-100 SKIERNIEWICE tel. 664 719 882, email: pawel.szymanski@post.pl, www.inzynieria-drogowa.pl |  |  |  |
| PROJEKTANT: MGR INŻ. PAWEŁ SZYMAŃSKI | nr upr. LOD/2199/PWOD/13 |  |  |
| SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. MATEUSZ DĘBNIAK | nr upr. MAZ/0471/PWBD/16 |  |  |
| DATA OPRACOWANIA: SIERPIEŃ 2025 R. |  |  | I |

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia planu BIOZ zobowiązany jest kierownik budowy.

Plan BIOZ należy opracować w oparciu o:

| − | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126), |
| --- | --- |
| − | Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), |
| − | Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 nr 7 poz. 30), |
| − | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401), |
| − | Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583 z późn. zm.), |
| − | Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2018 poz. 1139 z późn. zm.), |
| − | Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030 z późn. zm. ), |
| − | Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, 1002, 1768, 1783, 2589, 2600, 2642 z późn. zm.) |
| − | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.) |
| − | Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510 z późn. zm.). |

- ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO

  - Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji.

Nazwa zadania: „REMONT DROGI LEŚNEJ O NUMERZE DSD 06180007 W LEŚNICTWIE ŁASIECZNIKI”.

Całość zamierzenia obejmuje remont nawierzchni drogi leśnej.

Prace remontowe swoim zakresem obejmują:

| − | oczyszczenie terenu robót, ewentualne usunięciu darniny/błota z nawierzchni drogi wraz z rozgarnięciem poza pasem drogowym, |
| --- | --- |
| − | mechaniczne wyprofilowanie oraz zagęszczanie istniejącej nawierzchni, |
| − | wyrównaniu nawierzchni mieszanką kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-63 mm grubości średnio 20cm, |
| − | wyprofilowanie wraz z zagęszczeniem rozłożonego kruszywa do odpowiednich spadków. |

  - Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Teren objęty przedmiotem opracowania znajduje się na terenie: Nadleśnictwa Skierniewice,   Leśnictwa Łasieczniki.

  - Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa                 i zdrowia ludzi

W przedmiotowym zakresie planowanych robót znajdują się następujące istniejące elementy  zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenia:

− użytkowana droga leśna wraz z istniejącym drzewostanem oraz zwierzęta leśne,

− prace w pobliżu pasa drogowego drogi publicznej przy równocześnie występującym ruchu drogowym - wypadki i zdarzenia drogowe,

− praca pracowników z ciężkim sprzętem drogowym jak równiarki, koparki, walce drogowe i środki transportu.

- PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

Roboty związane z użyciem ciężkiego sprzętu:

− Najechanie lub potrącenie przez samochód lub sprzęt ładujący (koparka, równiarka),  − Hałas od maszyn i urządzeń do robót drogowych.

Nieodpowiednie wyposażenie pracowników w sprzęt ochronny:

− Nieuwaga w zachowaniu pracowników.

Prowadzenie prac w sąsiedztwie dróg publicznych:

− Możliwość najechania lub potrącenia przez samochód poruszający się po przyległych drogach nie zamkniętych dla ruchu,

− Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem.

- INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wykonawca robót zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń z zakresu instruktażu ogólnego i stanowiskowego (BHP) dla wszystkich zatrudnionych pracowników. Przed przystąpieniem do realizacji robót należy przeprowadzić instruktaż pracowników:

− Szkolenie wstępne w zakresie BHP,

− Instruktaż ogólny związany z przepisami BHP,

− Instruktaż stanowiskowy ze szczególnym uwzględnieniem tematów:

-Praca pod ruchem,

-Roboty drogowe,

-Współpraca z maszynami i pojazdami, sygnały komunikacji wewnętrznej w czasie pracy maszyn i sprzętu,

-Czynności w pobliżu czynnych urządzeń uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

-Zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzież oraz obuwia roboczego,

-Zapoznanie pracowników w ramach w/w szkoleń z zagrożeniami wynikającymi z realizacji zamierzenia budowlanego.

W przypadku pojawienia się jakiegokolwiek zagrożenia, pracownicy przebywający w niebezpiecznej strefie, powinni się z niej wycofać, powiadamiając jednocześnie dozór bezpośredni o powstałej sytuacji. Fakt odbycia w/w szkoleń w zakresie BHP winien być odnotowany w dokumentacji prowadzonej przez wykonawcę robót.

- ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju zagrożenia

− zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

− wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczką.

Przechowywanie 	i 	przemieszczanie 	materiałów, 	wyrobów, 	substancji 	i 	preparatów niebezpiecznych:

− miejsce składowania odpadów będzie wyznaczone na wskazanym wysypisku śmieci po uzyskaniu stosownego pozwolenia,

− humus zostanie złożony we wskazanym miejscu z możliwością późniejszego jego wykorzystania.

Zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie poprzez:

− bezpieczną i sprawną komunikację w obrębie budowy,

− zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych znajdujących się wokół budowy przed możliwością stworzenia niebezpieczeństwa dla osób postronnych.

Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca powinien dokonać lokalizacji urządzeń uzbrojenia podziemnego przy użyciu detektorów stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociągowe, gazowe i cieplne.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji:

− dziennik budowy w biurze kierownika budowy, −dokumentacja techniczna j.w.

− dokumentacja budowy w zakresie BHP:

- szkoleń wstępnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy

- szkoleń podstawowych i okresowych w siedzibie firmy

− dokumentów 	dotyczących 	dopuszczenia 	do 	eksploatacji 	maszyn 	i 	urządzeń podlegających dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,

− protokołów z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych stanu bezpieczeństwa na budowie w biurze kierownika budowy.

6. PIERWSZA POMOC

Kierujący robotami powinien zabezpieczyć na okres trwania robót apteczkę pierwszej pomocy w razie zaistnienia wypadku.

W razie poważnego wypadku należy zadzwonić pod numer służb ratowniczych.

Powiadamiając służby ratownicze należy podać następujące informacje:

− swoje imię i nazwisko,

− nazwę firmy i numer telefonu z jakiego się dzwoni,

− miejsce wypadku (kilometraż, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

− liczbę poszkodowanych,

− co się wydarzyło,

− w jakim stanie jest poszkodowany

Należy poczekać, aż służba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku oraz powiadomić o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na którym zdarzył się wypadek.  W razie wypadku ciężkiego, zbiorowego lub śmiertelnego, kierownictwo budowy obowiązane jest powiadomić PIP i Prokuraturę.

Numery telefonów na które należy dzwonić w razie zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia na budowie:

POGOTOWIE RATUNKOWE 	 	999

STRAŻ POŻARNA  	 	 	998

POLICJA (tel. alarmowy)  	 	997