Załącznik Nr 2 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części Nr 2.   
Dostawa do siedziby Zamawiającego 16 szt. hełmów strażackich oraz kominiarek.
Sprzęt musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.
I.  Hełm strażacki – 16 szt.
Hełm powinien spełniać wymagania normy PN-EN 443 dla typu B oraz klasyfikacji niskotemperaturowej dla temperatur – 20o C i niższych.

Skorupa hełmu powinna być gładka, bez ostrych załamań, boczna krawędź skorupy schodząca w kierunku uszu. Okres używalności skorupy hełmu – do technicznego zniszczenia. Hełm dostarczony z dedykowaną latarką zainstalowaną centralnie na jego skorupie. Hełm musi być koloru czerwonego z taśmami odblaskowymi, wyposażony w osłonę karku, okulary wewnętrzne  oraz przyłbicę. Osłona karku wykonana z tkaniny chroniąca kark (może również chronić szyję i krtań), wykonana z materiału spełniającego wymagania dla ubrań specjalnych w zakresie rozprzestrzeniania płomienia.
Osłona oczu (okulary wewnętrzne), mocowane do hełmu wewnątrz skorupy, z możliwością opuszania i podnoszenia. Osłona oczu przezroczysta (transparentna).   

Osłona twarzy (przyłbica), mocowana do hełmu wewnątrz skorupy, po opuszczeniu sięga, co najmniej do linii dolnej krawędzi ust użytkownika. Osłona twarzy transparentna.
W celu zapewnienia komfortu, wygody oraz skuteczności, hełm musi posiadać regulowaną więźbę umożliwiająca dopasowanie do obwodu głowy ratownika oraz pasek podbródkowy umożliwiający ustabilizowanie i przyjęcie prawidłowej pozycji hełmu na głowie. Regulacja obwodu więźby realizowana poprzez pokrętło zainstalowane na tylnej części skorupy. Regulacja możliwa w rękawicach bojowych.

Rozmiar: uniwersalny

[image: image1.emf]
Przykładowy widok ogólny hełmu strażackiego

II.  Kominiarka – 16 szt.
Sprzęt musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB

Kominiarki muszą spełniać wymagania PN-EN 13911. Kominiarka powinna chronić całą głowę, przylegając do chronionych części ciała, musi być wykonana z jednobarwnej dzianiny w odcieniu koloru żółtego/brązowego. Szwy kominiarki w wersji płaskiej zapewniające eliminację punktów nacisku pod hełmem. W przedniej części kominiarki powinien być wykonany jeden otwór na twarz odsłaniający oczy, nos i usta. Obrzeże otworu wykończone materiałem o strukturze ściągacza. Otwór na twarz w kominiarce nie może ograniczać pola widoczności gwarantowanego przez wizjer maski aparatu oddechowego. 
Warstwa zewnętrzna wykonana w 100% z PBI Gold

Warstwa wewnętrzne wykonana w 100% z Kermel Lenzing

Gramatura warstwy zewnętrznej nie mniej niż 190 g/m2
Rozmiar: uniwersalny
[image: image2.jpg]



Rysunek modelowy kominiarki
- Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia ilości zamawianych kompletów hełmów oraz kominiarek w zależności od wysokości ceny zaoferowanej przez oferenta i posiadanych środków finansowych.

