SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

P - 50.10

INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA

# WSTĘP

## Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SP) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. SP P-00.00 „Wymagania ogólne”.

## Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji następujących opracowań projektowych:

- P-50.10 – Inwentaryzacja przyrodnicza,

które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. SP P-00.00 „Wymagania ogólne”.

## Określenia podstawowe

Użyte w SP wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

### integralność obszaru Natura 2000 – spójność czynników strukturalnych i funkcjonalnych warunkujących zrównoważone trwanie populacji gatunków i siedlisk przyrodniczych, dla których ochrony zaprojektowano lub wyznaczono obszar Natura 2000

### kompensacja przyrodnicza – w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska [10 w pkt. 8.1 P-00.00] jest to zespół działań obejmujących w szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej lub tworzenie skupień roślinności na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych;

### działania ograniczające – zespół działań mających na celu minimalizację negatywnych oddziaływań związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia

### 1.3.4. działania zapobiegawcze – zespół działań mających na celu wyeliminowanie negatywnych oddziaływań na środowisko związanych z realizacją i funkcjonowaniem planowanego przedsięwzięcia;

### monitoring środowiska – badania, analizy i oceny stanu środowiska mające na celu obserwację zachodzących w nim zmian, prowadzone w fazie budowy i eksploatacji przedsięwzięcia;

### obszary Natura 2000 – obszary, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [15 w pkt. 8.1 P-00.00] oraz proponowane obszary mające znaczenie dla Wspólnoty znajdujące się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 tej ustawy;

### ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – określenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska oraz ludzi przy uwzględnieniu przyjętych rozwiązań lokalizacyjnych, projektowych, technicznych i organizacyjnych

### oddziaływanie na obszar Natura 2000 – rozumie się przez to oddziaływanie:

1)	na stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub

2)	na integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.

### znaczące negatywne oddziaływanie na obszar Natura 2000 – oddziaływanie na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności działania mogące:

### pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których został wyznaczony obszar natura 2000,

### wpłynąć negatywnie na gatunki i siedliska, dla ochrony których został wyznaczony obszar Natura 2000,

### pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami;

### inwentaryzacja przyrodnicza – obserwacje i badania terenowe środowiska przyrodniczego w okresie wegetacyjnym i lęgowym. Czas na prowadzenie obserwacji terenowych musi obejmować okres co najmniej od początku marca do końca października. Inwentaryzacja przyrodnicza ma stanowić oddzielne opracowanie, zawierać fakty ustalone w terenie oraz wnioski dotyczące wpływu inwestycji na środowisko;

### inwentaryzacja przyrodnicza poza obszarami Natura 2000 – wykazanie występowania lub braku występowania stanowisk chronionych gatunków lub siedlisk, w tym gatunków i siedlisk wymienionych w załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG (ze zm.) [57 w pkt. 8.1 P-00.00];

### oddziaływanie na środowisko – każda zmiana (negatywna lub pozytywna) w środowisku wynikająca z realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, rozumie się przez to również oddziaływanie na zdrowie i życie ludzi;

### przedsięwzięcie – rozumie się przez to zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu; przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty;

### środowisko – w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska [10 w pkt. 8.1 P-00.00] jest to ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnia ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy różnorodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływania między tymi elementami;

### Dyrektywa Ptasia – Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków [58 w pkt. 8.1 P-00.00];

### Dyrektywa Siedliskowa - Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory [59 w pkt. 8.1 P-00.00].

# Wymagania dla projektowanej inwestycJi

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w SP P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt  2. oraz w P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja przetargowa

# MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY

## Materiały wyjściowe do projektowania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych do projektowania znajdują się w SP P-00.00 „Wymagania ogólne”.

Wykaz materiałów wyjściowych, które zamawiający przekaże Wykonawcy, znajduje się w P-00.00 „Wymagania ogólne”.

## Materiały archiwalne i warunki

Ogólne wymagania dotyczące materiałów archiwalnych i warunków przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

Wykaz materiałów archiwalnych i warunków, które Wykonawca ma pozyskać we własnym zakresie, znajduje się w ST P-00.00 – Wymagania ogólne.

## Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.2.

Inwentaryzacja przyrodnicza musi obejmować pełny okres wegetacyjny od początku marca do końca października. W szczególnych przypadkach inwentaryzacja będzie prowadzona przez okres ponad roku, gdy w roku podpisania umowy nie uda się uchwycić zjawisk przyrodniczych z uwagi na wcześniejsze rozpoczęcie się okresu wegetacyjnego, a w roku następnym okres wegetacyjny rozpocznie się później np.: wiosenna migracja płazów.

Wykonawca musi przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą w promieniu 30-50 m w obie strony od linii rozgraniczających drogę krajową nr 32.

Inwentaryzacja przyrodnicza powinna być zorientowana na określenie głównych typów siedlisk występujących w rejonie inwestycji oraz szczególnie zwracać uwagę na występowanie gatunków roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową, jak również wymagających ochrony siedlisk przyrodniczych. Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej jest konieczne w celu zidentyfikowania miejsc występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt, grzybów i siedlisk przyrodniczych - oceną powinny być objęte nie tylko obszary, z którymi droga koliduje, ale również położone w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji (w wyznaczonym buforze).

# wykonanie OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań projektowych. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w SP P-00.00 „Wymagania ogólne” oraz w P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja przetargowa

## Szczegółowość opracowań projektowych

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” oraz ST P-50.00 Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania:

- Inwentaryzacji florystycznej w zakresie stwierdzenia występowania gatunków roślin oraz siedlisk podlegających ochronie. Szczególnie uwzględnione zostaną gatunki i siedliska wymienione w załącznikach I i II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. W razie odnotowania w trakcie inwentaryzacji również gatunków chronionych na podstawie innych uregulowań prawnych (w tym gatunków z załącznika IV ww. dyrektywy oraz gatunków chronionych na podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG) należy również odnotować (i odpowiednio zaznaczyć na mapach) miejsca ich występowania

- Inwentaryzacji faunistycznej dotyczącej występowania gatunków zwierząt (bezkręgowce, płazy, gady, ptaki, ssaki i ryby). Szczególnie uwzględnione zostaną gatunki objęte ochroną w ramach Natura 2000, wymienione w załącznikach: I dyrektywy 79/409/EWG i II Dyrektywy Rady 92/43/EWG

- W odniesieniu do  wyróżnionych siedlisk lub gatunków należy zamieścić następujące informacje:

  - kod siedliska wg Dyrektywy Rady 92/43/EWG, a w przypadku gatunków -  kod gatunku przyjęty do oznaczania gatunków z Dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz Dyrektywy Rady 79/409/EWG (zgodnie z „Poradnikiem ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000”)

  - łacińską nazwę siedliska lub gatunku zgodną z nomenklaturą wg Dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz Dyrektywy Rady 79/409/EWG

  - polską nazwę siedliska lub gatunku

  - określenie podstawy prawnej na jakiej siedlisko jest chronione (odwołanie do załączników dyrektywy siedliskowej lub ptasiej, w której dane siedlisko/gatunek zostały wymienione oraz/lub innych aktów prawnych/dokumentów stanowiących podstawę do ich ochrony).

W przypadku stwierdzenia występowania siedlisk Natura 2000, Wykonawca zobowiązany jest wykonać zdjęcie fitosocjologiczne metodą Braun – Blanqueta na reprezentatywnym fragmencie siedliska oraz dokonać oceny parametrów siedliska przyrodniczego i wskaźników specyficznej struktury i funkcji zgodnie z wytycznymi GIOŚ zawartymi w opracowaniu „Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I-IV” (Warszawa, 2010 r.) [84 P-00.00 pkt. 8.2].

W przypadku stwierdzenia występowania gatunków zwierząt będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, tj. wymienionych w załącznikach II, IV i V Dyrektywy Siedliskowej, Wykonawca zobowiązany jest określić wskaźniki i dokonać oceny stanu ochrony gatunku zgodnie z wytycznymi GIOŚ zawartymi w opracowaniu „Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część I-IV” (Warszawa, 2010 r.) [85 P-00.00 pkt. 8.2].

W przypadku stwierdzenia występowania gatunków ptaków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, tj. wymienionych w załącznikach Dyrektywy Ptasiej, Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia i oceny zachowania siedlisk ptasich zgodnie z wytycznymi GDOŚ zawartymi w opracowaniu „Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Warszawa, 2013 r.)” [86 P-00.00 pkt. 8.2].

Inwentaryzacja przyrodnicza musi obejmować wszystkie drzewa przeinaczone do wycinki w pasie drogowym.

## Terminy wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej w terenie

Badania terenowe należy rozpocząć najpóźniej w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy, i należy je kontynuować niezależnie od złożenia KIP (dopuszcza się by w KIP nie znalazła się pełna inwentaryzacja przyrodnicza tylko jej część pozwalająca na ocenę oddziaływania na środowisko przyrodnicze). Inwentaryzację drzew do wycinki należy zakończyć przed złożeniem materiałów do decyzji o środowiskowych wraz z KIP

Badania terenowe flory należy prowadzić w następujących okresach:

- Zespoły leśne i zadrzewienia – od kwietnia do końca sierpnia

- Cieki, zbiorniki wodne, starorzecza – od maja do końca sierpnia

- Łąki i zbiorowiska szuwarowe – od kwietnia do końca września

- Mszaki – od maja do końca września

- Grzyby i porosty – od czerwca do końca września

Badania terenowe flory należy prowadzić w kolejnych fazach rozwoju grup roślinnych – minimum 4 cykle wyjazdowe (kwiecień, maj, czerwiec, sierpień). Dopuszcza się wcześniejsze zakończenie badań terenowych roślinności (koniec lipca) w przypadku wykluczenia w toku wcześniejszych pobytów w terenie występowania siedlisk z gatunkami wymagającymi weryfikacji w sierpniu (np. późno kwitnące gatunki storczyków).

Badania terenowe należy prowadzić w terminach i porach doby największej aktywności poszczególnych grup zwierząt:

- Płazy i gady:

  - od początku marca do końca kwietnia – minimum po dwie kontrole w miesiącu;

  - maj, czerwiec, wrzesień, październik – minimum jedna kontrola w miesiącu;

- Ptaki:

  - od początku marca do końca czerwca – minimum 6 kontroli,

  - lipiec, wrzesień, październik – minimum jedna kontrola w miesiącu;

- Ssaki (bez nietoperzy):

  - od początku marca do końca października – minimum jedna kontrola w miesiącu;

- Nietoperze:

  - od połowy kwietnia do połowy lipca – kontrola co dwa tygodnie (6 kontroli),

  - wrzesień – październik – minimum dwie kontrole;

- Owady i bezkręgowce:

  - od początku marca do końca września – minimum 5 kontroli, rozłożone równomierni by uchwycić wszystkie gatunki.

- Ryby:

  - od początku kwietnia do końca sierpnia – minimum dwie kontrole w odstępie 2 miesięcy.

Inwentaryzacja przyrodnicza powinna w szczególności zawierać:

- opis istniejącego obecnie zagospodarowania terenu przyległego do planowanej inwestycji – w pasie po 50 m od granicy pasa drogowego;

- opis fauny, wskazanie miejsc występowania gatunku (z kilometrażem) oraz podanie orientacyjnej ilości występujących osobników;

- opis typu siedlisk i zbiorowisk roślinnych zinwentaryzowanych (z kilometrażem) z podaniem polskiej i łacińskiej nazwy siedliska, a dla siedlisk wymienionych w Załączniku nr I do rozporządzenia Ministra Środowiska z 13.04.2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 – numer  siedliska [15b P-00.00 pkt. 8.1];

- opis i lokalizację roślin ze szczególnym uwzględnieniem gatunków podlegających ochronie prawnej;

- opis występowania kolidujących z przebiegiem drogi szlaków migracyjnych zwierzyny (szlaki lokalne, ponadlokalne); analiza rozmieszczenia korytarzy ekologicznych oraz szlaków migracyjnych zwierząt powinna obejmować cały teren, przez który przebiegać będzie projektowana droga, bez względu na kategoryzację obszarów;

- wytypowanie miejsc wymagających szczególnej uwagi podczas wykonywania prac budowlanych;

- listę i lokalizację obszarów objętych formalną ochroną przyrody;

- opis walorów krajobrazowych i wartości przyrodniczych na inwentaryzowanym terenie;

- karty obiektów przyrodniczych, w których opisuje się wartość i uwarunkowania ekologiczne i które są jednocześnie punktem wyjściowym do prowadzenia monitoringu w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji. Ponadto każdy obiekt winien posiadać dokumentację fotograficzną;

- analizę granic i/lub lokalizację obszarów objętych ochroną oraz miejsc występowania w rejonie planowanej inwestycji gatunków podlegających ochronie strefowej.

W części dotyczącej opisu obszarów chronionych należy wziąć pod uwagę obszary i gatunki chronione na podstawie następujących aktów prawnych:

- ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [15b P-00.00 pkt. 8.1];

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków,

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [15c P-00.00 pkt. 8.1],

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów [15d P-00.00 pkt. 8.1],

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt [15e P-00.00 pkt. 8.1]

- rozporządzenie Ministra Środowiska z 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 [15b P-00.00 pkt. 8.1]

- Konwencję o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzoną w Ramsar w dniu 2 lutego 1971r., [54 P-00.00 pkt. 8.1]

- Konwencję o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzoną w Bonn w dniu 23 czerwca 1979r. [55 P-00.00 pkt. 8.1];

- Konwencję o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzoną w Bernie w dniu 19 września 1979r., [56 P-00.00 pkt. 8.1]

- Dyrektywę Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. w sprawie ochrony dzikich ptaków, [57 P-00.00 pkt. 8.1]

- Dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory, [58 P-00.00 pkt. 8.1]

## Szata graficzna

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań projektowych przedstawiono w SP P-00.00 „Wymagania ogólne i SP P 50.00 „Materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”

Wykonawca opracuje wyniki inwentaryzacji przyrodniczej w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania:

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

- część opisowa będzie pisana na komputerze,

- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

- rysunki i mapy będą zaopatrzone w stosowne legendy i opisy umożliwiające odczytanie informacji w nich zawartych,

- opracowanie będzie posiadać spisy treści i będzie zaopatrzone w stosowne metryki.

Część graficzna inwentaryzacji ma zawierać w szczególności:

- przebieg drogi z kilometrażem

- granice terenów i obiektów chronionych

- typy siedlisk chronionych

- stanowiska roślin chronionych

- stanowiska chronionych gatunków zwierząt (bezkręgowce, płazy, gady, i ssaki), w tym ptaków o znaczeniu wspólnotowym

- korytarze migracyjne zwierzyny dużej, zwierząt średnich i małych

- lokalizację opisanych w tekście obiektów przyrodniczych, konfliktów przyrodniczych i kolizji najwyższej rangi

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie elementy opracowania w wersji:

- papierowej oraz

- elektronicznej (zapisanej na płycie CD lub DVD pod odpowiednimi katalogami) umożliwiającej:

  - łatwy wydruk i przeglądanie za pomocą typowych narzędzi biurowych (np. w formacie *doc, *PDF).

  - edycję materiałów (zarówno części tekstowej jak i elementów wektorowych rysunków) w razie dalszego ich wykorzystania - (zapis w formatach *doc; *xls; *dwg; *shp; *PDF (tekst) itp.).

- Zamawiający wymaga sporządzenia bazy danych GIS zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniach:

- „Standard wektorowych danych przestrzennych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na potrzeby gromadzenia informacji o rozmieszczeniu chronionych gatunków, ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych” (Warszawa, 2019 r.),

- „Standard danych GIS w ochronie przyrody” Maciej Łochyński, Marcin Guzik (Poznań, Zakopane, Kraków, 2009 r.).

- Na załącznikach graficznych należy stosować wskazane w/w dokumencie (2) oznaczenia oraz przedziały liczebności (strona 69).

- Zamawiający wymaga opracowania bazy danych GIS według wzoru tabeli atrybutów zamieszczonego w załączniku 5. Każda warstwa tematyczna *shp musi posiadać tabelę atrybutów sporządzone według tego wzoru.

# kontrola jakości OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

## Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w SP P-00.00 „Wymagania ogólne”.

Inwentaryzacja będąca materiałem wsadowym/uzupełniającym  Karty Informacyjna Przedsięwzięcia lub/i raport oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko podlegają opiniowaniu przez Wydział Ochrony Środowiska poznańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i może być uzgadniany przez Zespół ds. Środowiska Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Na potrzeby opiniowania Wykonawca przedkłada po dwa egzemplarze opracowania w formie papierowej i elektronicznej. Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca uwzględni w treści inwentaryzacji a w konsekwencji raportu/KIP uwagi wniesione przez Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu, na etapie jego weryfikacji (dokumenty tekstowe na etapie weryfikacji należy przygotowywać w trybie „śledź zmiany”). Wykonawca uzupełni opracowania na każdorazowe wezwanie Organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także organów uczestniczących przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W szczególnych sytuacjach Zamawiający może zrezygnować z wersji papierowej.

Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia stosownych wyjaśnień w ciągu 14 dni od powiadomienia przez Zamawiającego lub organ uczestniczący w wydawaniu DŚU. Wyjątkiem są uwagi do niepełnej inwentaryzacji przyrodniczej odnoszące się zagadnień, których inwentaryzacja, z uwagi na terminy jeszcze nie mogła objąć.

## Przeglądy opracowań projektowych

Przeglądy opracowań projektowych dla opracowań ekologicznych odbywać się będą wg potrzeb w okresie przewidzianym na ich wykonanie w Harmonogramie prac projektowych.

## Wizyty robocze

Wstępnie zakłada się, że Kierownik projektu może wziąć udział  w wybranych pomiarach i czynnościach terenowych i kameralnych:.

Wykonawca ma na bieżąco, co najmniej z 4 dniowym wyprzedzeniem, informować Kierownika projektu o planowanych pomiarach i czynnościach terenowych.

# obmiar OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

## Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych

Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w SP P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

## Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest pozycja  w Tabeli opracowań projektowych (cena ryczałtowa).

# odbiór OPRACOWAŃ  PROJEKTOWYCH

Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w SP P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru częściowego i końcowego opracowań projektowych jest Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony przez Wykonawcę.

Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w dwóch egzemplarzach powinien zawierać:

- datę wystawienia protokołu,

- oznaczenie Umowy,

- nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy,

- nazwy/tytuły poszczególnych dokumentów wchodzących w skład Raportu podlegającego odbiorowi wraz z podaniem ilości egzemplarzy,

- listę załączników,

- miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia,

Do protokołu zdawczo-odbiorczego należy dołączyć:

- kompletne opracowania projektowe,

- oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym, z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,

- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego – dotyczy tylko odbioru końcowego.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy:

- Raport i/lub KIP o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko wymagany do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opinii i uzgodnień – w ilości zapewniającej sprawną procedurę tj. 6 egzemplarzy (w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej i nieedytowalnej elektronicznej) dla Zamawiającego, w terminach wykonania opracowań projektowych wymienionych w Harmonogramie prac projektowych.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego istnienia wad w Inwentaryzacji będącej podstawą do wykonania Raportu lub/i KIP Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady Inwentaryzacji/Raporcie/KIP. W szczególności ponosi odpowiedzialność za nierzetelne lub błędne dane i analizy, wprowadzone przez niego rozwiązania niezgodne z zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Wykonawca zobowiązany jest do poprawy Inwentaryzacji/Raportu/KIP na własny koszt, w przypadku stwierdzenia, po ostatecznym terminie jego odbioru, uchybień zaistniałych z przyczyny Wykonawcy.

# płatności

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SP P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

## Cena jednostki obmiarowej

1. Cena wykonania materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmuje:

- analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego,

- zebranie materiałów archiwalnych, które mają być dostarczone przez Wykonawcę,

- wykonanie pomiarów i badań (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania opracowania,

- wykonanie i dostarczenie zamawiającemu „wersji roboczych” materiałów,

- wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę opracowania dla potrzeb uzgodnień;

- wykonanie opinii i uzgodnień wymaganych dla opracowania;

- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych objętych Umową;

- udział w spotkaniach i naradach;

- wszelkie inne materiały niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będące w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej;

- przygotowanie materiałów do konsultacji społecznych oraz uczestnictwo we wszystkich wymaganych spotkaniach,

- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy.

## Sposób płatności

Płatności odbywać się będą po zakończeniu poszczególnych etapów określonych w OPZ, na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu Protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego.

Podpisany przez Zamawiającego bez uwag, co do wykonania dokumentacji protokół zdawczo-odbiorczy jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

Prawidłowo wystawiona faktura będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej złożenia w siedzibie Zamawiającego.

Podstawą wyliczenia płatności jest:

- w przypadku pozycji ryczałtowych kwota ustalona w Załączniku nr 1 do Umowy i stanowiąca załącznik do oferty Wykonawcy - cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę.

- w przypadku pozycji rozliczonych za pomocą cen jednostkowych kwota ustalona jako iloczyn ilości rzeczywistych wykonanych jednostek i cen jednostkowych ustalonych w Załącznika nr 1 do Umowy.

Oferowana kwota wykonania danej pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Umowie.

# przepisy związane

Wykaz stanowiący „Wybrane przepisy prawa” zawierający podstawowe akty prawne i inne dokumenty wymagające uwzględnienia w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej znajduje się w w SP P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.8.

Wykaz nie zawiera pełnego katalogu przepisów wymaganych do zastosowania przy opracowywaniu dokumentacji projektowej.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach na Projektowanie powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów.

## Opracowujący dokumentację projektową są zobowiązani do stosowanie wszystkich przepisów prawa, bez względu na ich umieszczenie w niniejszym wykazie, wg stanu obowiązującego na dzień odbioru dokumentacji przez Zamawiającego.