| # Opis przedmiotu zamówienia- rezerwa wyposażenia ratownika |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO | PROPOZYCJE WYKONAWCY |
| 1 | Kamizelka kuloodporna z torbą do przechowywania i transportowania- 18 kpl. | Minimalne wymagania techniczne tak/nie |
| 1.1 | ## 1. Przeznaczenie Kamizelka kuloodporna przeznaczona jest do ochrony użytkownika, w szczególności najżywotniejszych organów wewnętrznych, przed: - zranieniami pociskami z broni strzeleckiej, - odłamkami, - uderzeniami zadanymi nożem oraz szpikulcem. ## 2. Wymagania techniczne Kamizelka musi spełniać następujące minimalne wymagania: Klasa ochrony balistycznej: - minimum NIJ II (zgodnie z normą NIJ 0106.01), - z ochroną balistyczną wg STANAG 2920 na poziomie min. 400 m/s, - dopuszcza się odpowiednik wg normy PN-V-87000:2011 – klasa odporności K2/O3 (równoważna min. NIJ IIIA). Budowa i wyposażenie: - kamizelka wyposażona w kołnierz ochronny oraz osłonę krocza, - możliwość szybkiego i samodzielnego założenia przez użytkownika, - twarde wkłady balistyczne (komplet: przód i tył, min. 2 sztuki), - system regulacji umożliwiający dopasowanie do sylwetki, - ergonomiczna konstrukcja zapewniająca swobodę ruchu. Materiały i certyfikacja: - zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty jakości, - spełnienie wymagań może być potwierdzone poprzez: - certyfikaty wydane przez akredytowaną jednostkę, lub - wyniki badań z laboratorium badawczego, lub - deklaracje producenta, lub - karty katalogowe producenta. ## 3. Torba transportowa Każda kamizelka powinna być dostarczona wraz z torbą ochronną przeznaczoną do jej przechowywania i transportowania. ## 4. Rozmiar Rozmiary kamizelek zostaną podane przez Zamawiającego na etapie podpisywania umowy. |  |
| 1.2 | Gwarancja 24 m-c. |  |
| 1.3 | Dostawa do 19.12 2025 r. |  |
| 2 | Hełm kuloodporny - szt. 18 | Minimalne wymagania techniczne tak/nie |
| 2.1 | Wymagania minimalne: - Hełm nowy, czarny, w 3 rozmiarach (rozmiary zostaną podane przy podpisywaniu umowy), - Możliwość podpięcia maski pełnotwarzowej, - Odpinana przyłbica, - Ochrona balistyczna min. NIJ IIIA wraz z przyłbicą klasy NIJ IIIA, - Odporność na odłamki – min. V50 = 250 m/s wg STANAG 2920, - Alternatywnie dopuszcza się równoważność: K2 (kuloodporność) i O3 (odłamkoodporność) zgodnie z normą PN-V-87000:2011, - System umożliwiający szybkie i ergonomiczne zakładanie oraz zdejmowanie, - Kolor czarny, matowy, nieodblaskowy, |  |
| 2.2 | Gwarancja 24 m-c. |  |
| 2.3 | Dostawa do 19.12 2025 r. |  |
| 3 | Maska pełnotwarzowa z torbą do przechowywania wraz z kompletem filtrów - kpl.18 | Minimalne wymagania techniczne tak/nie |
| 3.1 | Wymagania minimalne: - Maska nowa, pełnotwarzowa, nadciśnieniowa, - Gwint zgodny z normą EN 148, typ M45x3, - Wszystkie elementy gumowe wykonane z kompozytów przyjaznych dla skóry, - Wizjer z akrylu odpornego na zarysowania, szerokie pole widzenia, - Konstrukcja zapewniająca szybkie zakładanie i zdejmowanie, - Ergonomiczny kształt, możliwość współpracy z hełmem balistycznym, - Komplet składa się z: - maski pełnotwarzowej, - 2 filtrów: (1) przeciwpyłowy, (2) pochłaniacz gazów klasy 1 lub 2 – zapewniający ochronę przed toksycznymi gazami i oparami, klasa ochrony cząstek P2, - torby transportowej/przechowującej maskę i filtry. |  |
| 3.2 | Gwarancja 24 m-c. |  |
| 3.3 | Dostawa do 19.12 2025 r. |  |
| 4 | Gogle ochronne - szt.18 | Minimalne wymagania techniczne tak/nie |
| 4.1 | Wymagania minimalne: - Gogle nowe, czarne, - Zapewniają ochronę oczu przed: uderzeniami, rozbryzgami cieczy, dymem, kurzem, wiatrem, promieniowaniem UV, ciepłem, - Miękka konstrukcja, dobrze uszczelniająca na pyły i gazy, - Szerokie pole widzenia – brak efektu tunelowego, - Dobra izolacja termiczna, - Odporność na uderzenia: min. V50 = 270 m/s wg STANAG 4296, - Powłoka zapobiegająca parowaniu od wewnątrz i zarysowaniu od zewnątrz, - Elastyczna regulacja pasków, kompatybilne z hełmem balistycznym, |  |
| 4.2 | Gwarancja 24 m-c. |  |
| 4.3 | Dostawa do 19.12 2025 r. |  |
| 5 | Kombinezom ochronny kat III z nakładkami na buty i rękawicami – kpl. 18 | Minimalne wymagania techniczne tak/nie |
| 5.1 | 1. Przeznaczenie Ubranie przeznaczone jest do ochrony użytkownika przed: - działaniem niebezpiecznych ciekłych substancji chemicznych, w tym ropopochodnych, - czynnikami biologicznymi, - rozbryzgami cieczy i aerozoli, - pyłami i cząstkami stałymi. 2. Wymagania techniczne - Kategoria ochrony: kat. III (odzież ochronna o najwyższym stopniu ochrony). - Typ ochrony: minimum 3B – ochrona przed przenikaniem cieczy pod ciśnieniem oraz zagrożeniami biologicznymi. - Konstrukcja: - kombinezon z kapturem, - otwór i elastyczne uszczelnienie kaptura umożliwiające noszenie maski pełnotwarzowej i innego sprzętu ODO, - elastyczne ściągacze w rękawach i nogawkach, - zamek błyskawiczny zabezpieczony listwą ochronną, - szwy podklejane lub zgrzewane – zapewniające szczelność. - Materiał: tkanina wielowarstwowa typu ChemMaxx (np. ChemMaxx 3 lub 4) zapewniająca wysoką odporność chemiczną. - W komplecie: - kombinezon, - nakładki ochronne na buty, - rękawice ochronne kompatybilne z kombinezonem. - Kolor: żółty lub biały (zgodnie z dostępną wersją producenta). - Użytkowanie: lekki, nieograniczający ruchów, umożliwiający współpracę z innymi środkami ODO. 3. Certyfikaty i zgodność Ubranie musi posiadać certyfikaty zgodności z normami: - EN 14605 (odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami – typ 3 i 4), - EN 14126 (ochrona przed czynnikami biologicznymi), - EN 1149-5 (właściwości antystatyczne), - EN 14325 (metody badania odzieży ochronnej). |  |
| 5.2 | Gwarancja 24 m-c. |  |
| 5.3 | Dostawa do 19.12 2025 r. |  |

## Uwagi ogólne

- Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad i nieużywane,

- Muszą posiadać odpowiednie certyfikaty zgodności, karty katalogowe, deklaracje producenta lub wyniki badań potwierdzające spełnienie powyższych wymagań,

- Dostawa realizowana jednorazowo do siedziby Zamawiającego.