| Rodzaj budynku | Nowe budynki |  |  | Budynki poddawane rozbudowie, nadbudowie, przebudowie albo remontowi, w ramach których: 1) działania związane z m.in. rozbudową, nadbudową, przebudową albo remontem, obejmują infrastrukturę elektryczną budynku lub parking lub infrastrukturę elektryczną parkingu; 2) koszt wykonywanych prac związanych z przegrodami zewnętrznymi lub systemami technicznymi budynku wynosi więcej niż 25% wartości budynku 3) koszt instalacji punktów ładowania i infrastruktury technicznej nie przekraczają 10% całkowitego kosztu rozbudowy, nadbudowy, przebudowy albo remontu. |  |  | Istniejące budynki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Niemieszkalne > 5 stanowisk postojowych | Niemieszkalne biurowe > 5 stanowisk postojowych | Mieszkalne > 3 stanowiska postojowe | Niemieszkalne > 5 stanowisk postojowych | Niemieszkalne biurowe > 5 stanowisk postojowych | Mieszkalne > 3 stanowiska postojowe | Niemieszkalne > 20 stanowisk postojowych w terminie do 1 stycznia 2027 r.*** | Instytucji publicznej, w terminie do 1 stycznia 2033 r. |
| Punkty ładowania | min. 1 punkt ładowania na każde 5 stanowisk | min. 1 punkt ładowania na każde 2 stanowiska | min. 1 punktu ładowania | min. 1 punktu ładowania na każde 5 stanowisk | min. 1 punktu ładowania na każde 2 stanowiska |  | min. 1 punkt ładowania na każde 10 stanowisk postojowych lub |  |
| Okablowanie oraz infrastruktura kanałowa | min. 50 % stanowisk postojowych wraz z infrastrukturą kanałową dla pozostałych stanowisk * | min. 50 % stanowisk postojowych wraz z infrastrukturą kanałową dla pozostałych stanowisk * | min. 50 % stanowisk postojowych wraz z infrastrukturą kanałową dla pozostałych stanowisk * | min. 50 % stanowisk postojowych wraz z infrastrukturą kanałową dla pozostałych stanowisk * | min. 50 % stanowisk postojowych wraz z infrastrukturą kanałową dla pozostałych stanowisk * | min. 50 % stanowisk postojowych wraz z infrastrukturą kanałową dla pozostałych stanowisk * | infrastrukturę kanałową dla min. 50% stanowisk postojowych | min. 50 % stanowisk postojowych |
| Miejsca parkingowe dla rowerów | miejsca parkingowe dla rowerów ** | miejsca parkingowe dla rowerów ** | min. 2 miejsca parkingowe dla rowerów dla każdego lokalu mieszkalnego | miejsca parkingowe dla rowerów ** | miejsca parkingowe dla rowerów ** | min. 2 miejsca parkingowe dla rowerów dla każdego lokalu mieszkalnego | miejsca parkingowe dla rowerów ** |  |

*  stanowisk postojowych dla pojazdów elektrycznych, rowerów z napędem elektrycznym i innych pojazdów kategorii L

** w liczbie odpowiadającej co najmniej 15% średniej liczby użytkowników budynku, z uwzględnieniem powierzchni dla rowerów o większych wymiarach niż standardowe

***w budynkach w których do 28 maja 2024 r. zrealizowano wymagania określone w art. 26 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2269), termin określa się na dzień 1 stycznia 2029 r.