Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont budynku magazynowo – garażowego na terenie OUDE Złoczew,

z/s Czarna 70, 98-270 Złoczew z podziałem na II części:

Część I: Uszczelnienie obróbki blacharskiej i odnowa powłoki antykorozyjnej stalowych progów bram;

Część II: Wykonanie izolacji poziomej ścian metodą iniekcyjną.

- INFORMACJE OGÓLNE

Przedmiotem zamówienia jest remont budynku magazynowo - garażowego na terenie OUDE w Złoczewie

1.1. Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części:

Część I – uszczelnienie obróbki blacharskiej i odnowa powłoki antykorozyjnej stalowych progów bram;

Część II – wykonanie izolacji poziomej ścian metodą iniekcyjną

- zgodnie z zakresem robót opisanym w pkt. 2.5.

1.1a. Wykonawca może złożyć ofertę na Część I, Część II albo na obie części.

Oferta i umowa obejmują wyłącznie wybraną  część lub obie części wskazane i wycenione przez Wykonawcę w formularzu ofertowym wraz z kosztorysem

1.1b. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru oferty i udzielenia zamówienia w zakresie Części I, Części II albo obu części łącznie, a także do niedokonania wyboru oferty i nieudzielenia zamówienia w zakresie żadnej z części. Złożenie oferty                    nie stanowi podstawy do roszczenia Wykonawcy o udzielenie zamówienia w odniesieniu               do którejkolwiek części.

1.2.Roboty należy wykonać w sposób gwarantujący właściwą jakość robót oraz odpowiedni wygląd wizualny obiektów.

Wykonawca zapewnia wszystkie materiały zasadnicze i pomocnicze we własnym zakresie.

1.3.Wszystkie roboty i materiały pomocnicze, montażowe, niezbędne do wykonania zamówienia, a nie wyszczególnione w kosztorysie ofertowym, należy wkalkulować w odpowiednią pozycję kosztorysową jako „roboty towarzyszące”.

1.4. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji robót w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego.

1.5.Materiały z rozbiórki (poza elementami metalowymi, które stanowią własność Zamawiającego) stanowią własność Wykonawcy i winny być usunięte poza teren robót przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn.zm). Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy o odpadach.

1.6. Budynek magazynowo - garażowy jest to budynek użyteczności publicznej.

2. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

2.1. Przedmiot i zakres robót remontowo - konserwacyjnych

Opis robót dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie remontu - bieżącej konserwacji obiektów.

2.2. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za stosowanie wszystkich materiałów posiadających stosowne atesty i świadectwa jakości.

2.3. Organizacja terenu robót

Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac, w okresie trwania ich realizacji aż do zakończenia i końcowego odbioru robót.

Obszar prowadzonych robót powinien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrębnej zapłacie, jest ponoszony przez Wykonawcę.

Teren robót Zamawiający przekaże protokolarnie.

2.4. BHP na terenie robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za BHP na terenie robót. BHP na terenie robót musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

2.5. Opis robót objętych zamówieniem

Roboty w ramach każdej części należy wykonać zgodnie z umową, OPZ oraz odpowiednią częścią formularza ofertowego.

W budynku prowadzone są działania związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki terenowej GDDKiA. Prace remontowe należy prowadzić w sposób nie powodujący żadnych utrudnień w tym zakresie.

Zakres robót remontowych budynku magazynowo - garażowego na terenie OUDE S8 z/s Czarna 70, 98-270 Złoczew.

Czas prowadzenia robót remontowych: w dni robocze w godz. 700-1500

Przedmiar robót:

CZĘŚĆ I - USZCZELNIENIE OBRÓBKI BLACHARSKIEJ I ODNOWA POWŁOKI ANTYKOROZYJNEJ STALOWYCH PROGÓW BRAM

| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Ilość |
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| 1. | Uszczelnienie między obróbką blacharską a warstwą elewacyjną. |  |  |
| 1.1 | Prace przygotowawcze: usunięcie starego uszczelnienia, odkurzenie pyłów i drobin mogących mieć wpływ na szczelność nowej powłoki (w przypadku wykrycia nieszczelności na powierzchni obróbki blacharskiej wyczyścić powierzchnie wokół nieszczelności, otłuścić i przygotować do aplikacji środka uszczelniającego).Przygotowanie powierzchni do ponownej aplikacji uszczelniacza – odtłuszczenie powierzchni między obróbką blacharską a warstwą elewacyjną. | mb | 182,00 |
| 1.2 | Uszczelnienie obróbki blacharskiej dedykowanym do tego typu prac produktem dekarskim jednoskładnikowym na bazie emulsji akrylowej, odpornym na promieniowanie UV, nie powodującym korozji kolor: bezbarwny. | mb | 182,00 |
| 1.3 | Uszczelnienie wszystkich nieszczelności powierzchni obróbki blacharskiej ujawnionych po usunięciu starego uszczelnienia i oczyszczeniu podłoża. | kpl | 1,00 |
| 1.4 | Prace porządkowe polegające na usunięciu wszelkich pozostałości po wykonaniu robót wraz z utylizacją odpadów powstałych w trakcie ich wykonywania. | kpl | 1,00 |
| 2 | Odnowa powłoki antykorozyjnej w stalowych progach bram wyjazdowych - 3 szt., tj.: - próg w bramie 11 kątownik stalowy L75x50x6, dł. 4m - próg w bramie 12 kątownik stalowy L75x50x6, dł. 4m - próg w bramie 13 kątownik stalowy L75x50x6, dł. 4m |  |  |
| 2.1 | Prace przygotowawcze: zabezpieczenie styku krawędzi profili stalowych z posadzką wewnątrz budynku oraz z wylewka zewnętrzną, mechaniczne lub chemiczne (dobór metody zależnych od stanu technicznego stalowych progów) oczyszczenie powierzchni, usunięcie fragmentów starej farby, usunięcie wszystkich ognisk rdzy, zmatowienie powierzchni, odkurzenie pyłów i drobin mogących mieć wpływ na jakość powłoki antykorozyjnej. | mb | 12,00 |
| 2.2 | Dwukrotne odtłuszczanie powierzchni wcześniej oczyszczonej środkami chemicznymi na bazie acetonu. | mb | 12,00 |
| 2.3 | Nałożenie podkładu antykorozyjnego dedykowanego dla powierzchni stalowych zewnętrznych o zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne kolor: jasno szary. | mb | 12,00 |
| 2.4 | Dwukrotne malowanie farbą do metalu o zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne, warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV, nie powodującej korozji, kolor: RAL 7035. (Cena obejmuje wykonanie dwukrotnego malowania - 3 progi x po 2 malowania każdy) | mb | 12,00 |
| 2.5 | Prace porządkowe polegające na usunięciu zabezpieczeń malarskich (tj. folii, taśm, itp.) wraz z utylizacją wszelkich odpadów. | kpl | 1,00 |

CZĘŚĆ II - WYKONANIE IZOLACJI POZIOMEJ ŚCIAN METODĄ INIEKCYJNĄ

| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Ilość |
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| 1 | Wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcyjną |  |  |
| 1.1 | Prace przygotowawcze: odstawienie regałów oraz wszelkich przedmiotów stojących przy ścianach. Zabezpieczenie posadzki przed uszkodzeniem. | kpl | 1,00 |
| 1.2 | Skucie istniejących, zawilgoconych tynków do wysokości 0,50 m od posadzki wraz z uprzątnięciem i utylizacją powstałych odpadów. | m2 | 21,50 |
| 1.3 | Oczyszczenie ścina fundamentowych poprzez szlifowanie tj.: usunięcie izolacji bitumicznej na odkrytych częściach muru wraz z uprzątnięciem i utylizacją powstałych odpadów. | mb | 43,00 |
| 1.4 | Zabezpieczenie pasa iniekcji jednoskładnikową mineralną zaprawą uszczelniającą na zimno przed wykonaniem iniekcji. | mb | 43,00 |
| 1.5 | Wykonanie iniekcji niskociśnieniowej krystalicznej w murze działowym polegającej na wykonaniu otworów w dwóch rzędach co 12 cm z zastosowaniem gotowego płynu iniekcyjnego krzemianowego przeznaczonego do wykonywania poziomej przepony przeciwwilgociowej w murach. (Cena obejmuje wykonanie dwóch rzędów nawierceń na każdy mb muru) | mb | 43,00 |
| 1.6 | Zabezpieczenie pasa iniekcji jednoskładnikową mineralną zaprawą uszczelniającą na zimno po zaślepieniu otworów iniekcyjnych. | kpl | 1,00 |
| 1.7 | Wykonanie wypełnienia styku posadzki ze ścianą fundamentową kitem trwale plastycznym. | kpl | 1,00 |
| 1.8 | Wykonanie tynków cementowo-wapiennych na wcześniej skutej powierzchni o grubości nie mniejszej niż 1,5 cm wraz z przetarciem w celu wyrówna powierzchni. | mb | 43,00 |
| 1.9 | Kompleksowe przygotowanie ścian do malowania do wysokości h=200cm: usunięcie łuszczących się powłok malarskich, szpachlowanie pęknięć i ubytków oraz gruntowanie powierzchni pod malowanie właściwe. | mb | 43,00 |
| 1.10 | Dwukrotne malowanie ścian do wysokości h=200 cm farbą zmywalną kolor RAL 7035 | mb. | 43,00 |
| 1.11 | Prace porządkowe: uprzątnięcie miejsca wykonywania prac wraz z utylizacją odpadów, ustawienie regałów oraz innych przedmiotów na ich wcześniejsze miejsca. | kpl | 1,00 |

Dokumentacja zdjęciowa:

Obróbka blacharska budynku magazynowo – garażowym:

Ściany w budynku magazynowo – garażowym:

Progi w bramach budynku magazynowo – garażowego :

- próg w bramie 11

- próg w bramie 12

- próg w bramie 13

2.6.KONTROLA  I  BADANIE  WYROBÓW  I  ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące jakości robót

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność

z wymaganiami odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów między innymi należy:

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości,

- przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów które zagwarantują zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót,

- określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), aby mogła być zapewniona rytmiczność robót,

- prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów,

- zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów, która pozwoli zrealizować je w sposób płynny.

Wszystkie wykonane roboty i użyte materiały powinny być zgodne z Polskimi Normami  (aprobatami technicznymi), warunkami technicznymi, materiały muszą być nowe.

2.7. OBMIAR ROBÓT

Jednostki obmiarowe dla poszczególnych asortymentów robót są zgodne z kosztorysem.

2.8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór końcowy i pogwarancyjny

Odbiór robót dokonuje Zamawiający na podstawie pomiarów i oceny wizualnej wykonanych robót.

Odbiór końcowy (ostateczny): jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres zadania budowlanego, wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego.

Jeżeli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej, to wyłącza te roboty z odbioru.

Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia robót do właściwej jakości i ponowne zgłoszenie do odbioru.

Odbiór pogwarancyjny

Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Termin realizacji Przedmiotu Umowy   - w ciągu 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy.

2.9. PRZEPISY ZWIĄZANE

1)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).