Wymagania sanitarno – higieniczne i  techniczne dla zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej

Definicje

- Zakłady fryzjerskie – zakłady świadczące usługi w zakresie regeneracji, pielęgnacji 
i upiększania włosów oraz wyrobu peruk.

- Zakłady kosmetyczne – zakłady świadczące usługi w zakresie regeneracji, pielęgnacji 
i upiększania ciała.

- Zakłady odnowy biologicznej – zakłady świadczące usługi w zakresie regeneracji ciała poprzez ćwiczenia fizyczne, naświetlanie, opalanie, masaż, oddziaływanie suchym lub wilgotnym, gorącym powietrzem oraz zabiegi relaksujące.

Lokalizacja

Powyższe obiekty powinny być zlokalizowane w odrębnym budynku/lokalu albo stanowić wyodrębnioną część budynku/ lokalu. Wejście do zakładu stanowiącego wyodrębnioną część może być wspólne dla wszystkich jego użytkowników i prowadzić z dróg komunikacji ogólnej. Wejście nie może prowadzić przez pomieszczenia w których są świadczone innego rodzaju usługi.

Warunki techniczne dotyczące:

- Wysokości pomieszczeń (§ 20- Dz. U. z 2003 nr 169, poz. 1650))

- Powierzchnia użytkowa w m2 (§ 19 - na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych 
w stałej pracy powinno przypadać 13m2 wolnej objętości powierzchni oraz co najmniej 2m2 wolnej przestrzeni podłogi (niezajętej przez urządzenia techniczne , sprzęty itp.)- (Dz. U. z 2003 nr 169, poz. 1650)

- Oświetlenia

- Wentylacji,

- Źródło wody ciepłej

- Źródło ogrzewania

- Wykonanie ścian przy punktach wodnych

- Wykonanie posadzki itp.

powinny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065 z późn. zm.)

Jak również:

- Rodzaj wykonywanych usług

- Ilość osób zatrudnionych

W zakładach w których świadczone są usługi w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, są obowiązane do wdrożenia i stosowania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi. Procedury, powinny regulować sposób postępowania przy wykonywaniu czynności, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, zasady stosowania sprzętu poddawanego sterylizacji oraz sposoby przeprowadzania dezynfekcji skóry i błon śluzowych oraz dekontaminacji pomieszczeń 
i urządzeń – zgodnie z ustawą z dnia 05 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020, poz. 1845 z późn. zm.)

W zakładzie należy wydzielić:

- pomieszczenie, w którym są świadczone usługi (wyposaża się w umywalkę do mycia rąk z bieżącą wodą ciepłą i zimną doposażoną w podajniki na ręczniki jednorazowe oraz dozowniki na mydło i środki dezynfekcyjne. Ponadto zakład powinien być wyposażony w zlewozmywak z bieżącą wodą ciepłą i zimną do mycia sprzętów i sporządzania preparatów)

- szatnię i poczekalnię dla osób korzystających z usług,

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla osób korzystających  z usług 
i zatrudnionych,

- pomieszczenie socjalne (wyposaża się w zlew z bieżącą wodą ciepłą zimną , stół i krzesła do spożywania posiłków, szafę 2- dzielną na odzież ochronną i osobistą)

- pomieszczenie lub miejsce (szafa) do przechowywania sprzętu do utrzymywania czystości ( wyposaża się w zamontowany na wysokości 0,5 m od podłogi zlew z bieżącą ciepłą i zimną wodą lub zapewnia się łatwy dostęp wody do celów gospodarczych)

- pomieszczenia lub szafy do przechowywania:

- preparatów kosmetycznych,

- czystej bielizny,

- brudnej bielizny

- pojemniki lub urządzenia, w których są gromadzone odpady

Pomieszczenia w zakładzie kosmetycznym, tatuażu.

Tego typu usługi powinny odbywać się w wydzielonych pomieszczeniach wyposażonych 
w umywalkę z ciepłą i zimną wodą.

W zakładach kosmetycznych, w których stosuje się preparaty kosmetyczne powodujące zewnętrzne zanieczyszczenia ciała, powinna znajdować się łazienka wyposażona w natrysk, misę ustępową oraz umywalkę, dostęp bezpośrednio z pomieszczenia świadczenia usług.

Barwniki wprowadzane do skóry lub śluzówek w trakcie wykonywania tatuażu winny posiadać udokumentowany skład oraz posiadać oznakowanie w języku polskim.

W zakładzie, w którym wykonuje się pedicure, wydziela się stanowisko o odpowiedniej powierzchni, odizolowane od innych stanowisk. Stanowisko pedicure, wyposaża się w brodzik do moczenia nóg z bieżącą ciepłą i zimną wodą lub przenośny brodzik do moczenia nóg 
z wydzielonym miejscem do mycia i dezynfekcji.

Wymagania dla pomieszczeń w zakładach odnowy biologicznej.

W zakładach, w których znajdują się pomieszczenia do ćwiczeń fizycznych, masażu wodnego lub sauny należy zorganizować szatnie dla klientów. W szatniach oprócz pomieszczenia do przechowywania odzieży wydziela się sanitariaty, dostępne bezpośrednio 
z tych pomieszczeń, które powinny być wyposażone co najmniej w: 1 natrysk, 1 umywalkę dla każdych 10 osób jednocześnie korzystających ze świadczenia usług oraz 1 ustęp.

Powierzchnię w pomieszczeniu przechowywania odzieży dostosowuje się do maksymalnej liczby osób korzystających z usług świadczonych w zakładzie, przy czym powierzchnia ta powinna wynosić nie mniej niż 0,5 m2 wolnej powierzchni podłogi na osobę.

Pomieszczenie szatni wyposaża się w miejsca do siedzenia oraz w szafki lub wieszaki na odzież, oddzielne dla każdego korzystającego z usług świadczonych w zakładzie. 
W przypadku organizowania wspólnych ćwiczeń dla kobiet i mężczyzn wydziela się dla nich osobne szatnie. Dopuszcza się zorganizowanie wspólnego pomieszczenia do przechowywania odzieży w przypadku wydzielenia co najmniej jednej kabiny do przebierania oraz korzystanie z ustępu znajdującego się w szatni, jeżeli ustęp ten jest dostępny także z dróg komunikacji ogólnej.

Pomieszczenia do ćwiczeń fizycznych wyposaża się w klimatyzację lub wentylację mechaniczną, o wydajności zapewniającej przepływ powietrza zewnętrznego w ilości co najmniej 50 m3/h  na jedną osobę, przy uwzględnieniu maksymalnej liczby osób korzystających z usług świadczonych w zakładzie. W siłowniach ilość powietrza w salach ćwiczeń, powinna wynosić co najmniej 100 m3/godz. na jedną osobę. W pomieszczeniu solarium, masaży mokrych oraz w pomieszczeniach, w których znajdują się natryski i łaźnie parowe, należy wykonać wentylację mechaniczną

Dezynfekcja i sterylizacja sprzętu używanego w gabinecie.

Narzędzia, obok rąk, są najczęstszą przyczyną zakażeń. Wszystkie narzędzia wielokrotnego użytku, które powodują naruszenie ciągłości tkanek po każdorazowym użyciu należy zdezynfekować, umyć i poddać sterylizacji.

W zakładzie w którym wykorzystuje się sprzęt wielokrotnego użytku należy zapewnić stanowisko do dekontaminacji. Sterylizacja sprzętu używanego może odbywać się 
na stanowisku sterylizacji zorganizowanym w gabinecie lub w wydzielonym pomieszczeniu dostępnym z komunikacji ogólnej. Sterylizacja sprzętu może być również zlecona podmiotowi zewnętrznemu, posiadającemu udokumentowany system jakości. Prowadząc sterylizację we własnym zakresie należy zapewnić warunki do przygotowania sprzętu do sterylizacji, kompletowania, pakietowania oraz przechowywania materiałów wysterylizowanych.

Stanowisko sterylizacji gabinetowej powinno być zlokalizowane poza drogami komunikacji wewnątrz gabinetu, w wydzielonej części. Stanowisko sterylizacji stanowi ciąg technologiczny w ustawieniu szeregowym obejmujący:

- odcinek (blat) materiałów skażonych ze stanowiskiem na co najmniej jeden pojemnik do dezynfekcji,

- zlewozmywak z bieżącą ciepłą i zimną wodą,

- odcinek (blat) do przeglądania i pakietowania materiałów czystych przed sterylizacją,

- sterylizator

- odcinek (blat) oraz miejsce do przechowywania materiałów sterylnych.

- umywalka do mycia rąk

Postępowanie z odpadami

- Przez odpady komunalne rozumie się odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwie domowym

- Przez odpady niebezpieczne o właściwościach „zakaźnych” rozumie się substancje 
i preparaty zawierające żywe drobnoustroje lub ich toksyny, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że wywołują choroby u ludzi lub innych żywych organizmów.

- Zakład musi posiadać opracowaną procedurę postępowania z odpadami niebezpiecznymi.

- Zasady postępowania z odpadami, w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, precyzuje ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.).

- Wytwórca większość odpadów powstających w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej może uznać za odpady komunalne. Jednakże, część odpadów powinna być gromadzona selektywnie, głównie tych uznanych przez wytwórcę za niebezpieczne

- Odpady komunalne powinny być gromadzone w zamkniętych pojemnikach, zaopatrzonych w worki foliowe. Worek z odpadami komunalnymi po napełnieniu, należy niezwłocznie usunąć z zakładu.

- Wytwórca odpadów komunalnych powinien przewidzieć poza zakładem miejsce na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji. Kontener zbiorczy służący do gromadzenia odpadów komunalnych powstających w zakładzie, powinien być szczelny i zamykany. pojemniki/zbiorcze kontenery na odpady komunalne muszą być we właściwym stanie sanitarno-porządkowym i sanitarno-higienicznym.

- Na odbiór odpadów komunalnych zakład musi mieć podpisaną umowę lub posiadać inny dokument potwierdzający wywóz nieczystości stałych przez firmę posiadającą wymagane zezwolenie.

- W przypadku odpadów niebezpiecznych o ostrych końcach i krawędziach umieszcza się je w pojemnikach oznakowanych, o szczelnych, nienasiąkliwych ścianach, bez możliwości ponownego otwarcia.

- Zużyte materiały, które mogły ulec zanieczyszczeniu krwią lub wydzielinami uznane przez wytwórcę za niebezpieczne, gromadzi się w oznakowanych, przeznaczonych do tego celu zamykanych pojemnikach wyłożonych workiem foliowym.

- Pojemniki na odpady komunalne oraz odpady niebezpieczne umieszcza się w każdym pomieszczeniu zakładu, gdzie są świadczone usługi.

- Zaleca się magazynowanie odpadów niebezpiecznych w temperaturze do 10°C 
w przeznaczonym wyłącznie do tego celu, urządzeniu chłodniczym.

- Zakład musi mieć podpisaną umowę na odbiór odpadów niebezpiecznych z firmą posiadającą wymagane zezwolenia.

Wymagane dokumenty do odbioru zakładu fryzjerskiego, kosmetycznego oraz odnowy biologicznej:

- Decyzja o dopuszczeniu do użytkowania budynku (dotyczy nowo wybudowanych) 
lub decyzja dotycząca zmiany sposobu użytkowania ( dotyczy istniejących budynków lub pomieszczeń)

- Projekt techniczno – technologiczny zaopiniowany pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych ( w nowo powstającym zakładzie)

- Wpis do ewidencji gospodarczej

- NIP, Regon, PESEL

- Aktualny wynik badania wody (wynik bakteriologicznego badania wody w przypadku podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej lub prawidłowy wynik bakteriologicznego i fizykochemicznego badania wody w przypadku korzystania 
z własnego ujęcia (studnia),

- Umowa na odbiór odpadów komunalnych

- Umowa na odbiór odpadów niebezpiecznych

- Procedury mycia i dezynfekcji narzędzi, powierzchni i rąk

- Karty charakterystyki środków do dezynfekcji

- Dokumentacja zdrowotna

- Książka kontroli

- Zakaz palenia (również e-papieros)