OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest usługa dostawy 11 radiotelefonów przenośnych z osprzętem w tym 1 ładowarki wielostanowiskowej dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15.

- Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

- Przenośne radiotelefony VHF (wersja z pełną klawiaturą i wyświetlaczem) – 3 szt.

- zakres częstotliwości: 136–174 MHz – pasmo VHF,

- liczba kanałów: do 1000,

- modulacja cyfrowa: stosuje 4FSK w kanale cyfrowym według standardu DMR,

- odstęp międzykanałowy (channel spacing): 12,5 kHz, 20 kHz, 25 kHz,

- bluetooth: wersja 5.2,

- czułość odbiornika cyfrowego / analogowego: R7 ma czułość cyfrową 0,14 µV dla 5% BER oraz analogową przy 12 dB SINAD na poziomie ok. 0,16 µV (wg dokumentacji),

- moc audio: maksymalna moc wyjściowa audio — 3 W (znamionowa 1 W),

- zabezpieczenia częstotliwości sąsiednich: odrzucanie fałszywych sąsiadujących sygnałów (false-signal rejection): 70 dB,

- stabilność częstotliwości: +/- 0,5 ppm,

- IP68, odporność na pył i zanurzenie,

- odporność mechaniczna: zgodność z normami MIL-STD, Bezpieczeństwo i funkcje,

- obsługa lokalizacji,

- duży, czytelny wyświetlacz QVGA 2,4″ (320 x 240).

- Przenośne radiotelefony VHF (wersja z ograniczoną klawiaturą) –5 szt.

- zakres częstotliwości: 136–174 MHz (VHF),

- ilość kanałów min. 256 kanałów,

- ilość stref (zone) LKP – do 50,

- wyświetlacz: matrycowy, monochromatyczny, 1,5″ (132 × 48 pikseli),

- zakres temperatur pracy: od –20 °C do +60 °C,

- zabezpieczenie środowiskowe IP67 (pyłoszczelność, ochrona przed zalaniem. Norma konstrukcja zgodna z normami wojskowymi MIL-STD 810H,

- łączność bezprzewodowa: Bluetooth w wersji 5.2,

- gniazdo akcesoriów.

- Radiotelefony przewoźne / stacjonarne VHF (montowane w pojazdach) – 3 szt.

- zakres częstotliwości: 136–174 MHz (VHF) ,

- moc nadawania: 25–45 W,

- odstęp kanałowy: 12,5 / 20 / 25 kHz,

- zasilanie: nominalne napięcie ~ 12 V

- praca analogowa i cyfrowa,

- funkcja przerywania transmisji w razie potrzeby,

- podstawowe i zaawansowane szyfrowanie, inteligentne dopasowanie głośności, redukcja hałasu tła,

- alarm cyfrowy (digital emergency),

- remote monitor (możliwość zdalnego włączenia mikrofonu w radiotelefonie),

- zgodność z MIL-STD.

- Ładowarka wielostanowiskowa (6-pozycyjna) do akumulatorów radiotelefonów – 1 szt.

- liczba gniazd ładowania: 6 kieszeni,

- system optymalizacji cykli ładowania, kondycjonowania i diagnostyki baterii,

- tryb konfiguracji, pozwalający na dostosowanie parametrów ładowania do specyficznych potrzeb,

- tryb diagnostyczny, umożliwiający odczytywanie danych baterii takich jak liczba cykli ładowania, data pierwszego użycia, pojemności,

- tryb przechowywania pozwalający przygotować baterie do długiego składowania,

- kompatybilność: zgodna z radiotelefonami MOTOTRBO (seria profesjonalna), w tym z modelami przenośnymi, które obsługują technologie IMPRES,

- ekran LCD, który pokazuje stan ładowania i informacje o baterii.

- Dodatkowe informacje:

Radiotelefony muszą być w pełni kompatybilne z systemami łączności opartymi na standardach stosowanych w rozwiązaniach Motorola, w szczególności w zakresie szyfrowania i zabezpieczania transmisji zgodnie z technologią MOTOTRBO. Urządzenia powinny obsługiwać zarówno podstawowe, jak i zaawansowane mechanizmy prywatności wykorzystywane w systemach Motorola, w tym szyfrowanie na poziomie podstawowym (Basic Privacy), rozszerzonym (Enhanced Privacy) oraz algorytm AES-256 stosowany do zabezpieczania komunikacji głosowej i danych.

Radiotelefony muszą umożliwiać wprowadzenie i stosowanie kluczy szyfrowania zgodnych z formatem i logiką systemów Motorola, tak aby mogły pracować w jednym środowisku z radiotelefonami już posiadanymi przez Zamawiającego. Wymagana jest pełna interoperacyjność w ramach infrastruktury opartej na standardach Motorola MOTOTRBO, obejmująca zgodność sygnalizacji, struktury ramek, konfiguracji kanałów oraz obsługiwanych trybów pracy.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Grzegorz Lonc

Zastępca Dyrektora Wydziału

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego