OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne dla samochodu lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego typu pickup z napędem 4x4

marka/typ/model……………………………………………………………..

(należy podać markę/typ/model oferowanego pojazdu)

| L.P | Wymagane parametry techniczno-użytkowe, wyposażenie | PROPOZYCJE WYKONAWCY |
| --- | --- | --- |
|  | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej jak 2025, nadwozie typu „pick-up” z zabudową. Samochód musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE. |  |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r. poz. 502). |  |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 502, z późniejszymi zmianami). |  |
|  | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Informacja o numerze operacyjnym zostanie dostarczona przez zamawiającego po podpisaniu umowy. |  |
|  | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji producenta pojazdu. |  |
|  | Klasa pojazdu (wg PN-EN 1846-1): L (lekka), kategoria pojazdu: 2 (uterenowiona). Pojazd musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 1846-2. |  |
|  | Maksymalna masa rzeczywista samochodu nie może przekroczyć 3000 kg. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu podana w świadectwie homologacji nie może przekroczyć 3500 kg. |  |
|  | Typ nadwozia 4-drzwiowy, kabina 5 osobowa, jednomodułowa z układem miejsc 1+1+3, pasy bezpieczeństwa 3-punktowe bezwładnościowe, z napinaczami oraz zagłówki przy wszystkich miejscach, , fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. Fotele przednie podgrzewane. Tapicerka wnętrza pojazdu typu skóra. Kabina powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi danej części kabiny z możliwością włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte. |  |
|  | Silnik z zapłonem samoczynnym, moc min. 200 KM,, silnik produkowany seryjnie, bez przeróbek. Silnik spełniający obowiązujące normy emisji spalin. |  |
|  | Skrzynia biegów automatyczna |  |
|  | Napęd 4x4, z możliwością odłączenia jednej z osi, reduktor, blokada tylnego mechanizmu różnicowego. |  |
|  | 2 komplety kół: Koła ze stopów lekkich z obręczami o rozmiarze min. 18”. Opony letnie typu AT, fabrycznie nowe . Koła ze stopów lekkich z obręczami o rozmiarze min. 18”. Opony fabrycznie nowe – zimowe. Pełnowymiarowe koło zapasowe. |  |
|  | Kierownica po lewej stronie, wielofunkcyjna, regulowana min. w dwóch płaszczyznach. |  |
|  | Pojazd wyposażony minimum w następujące systemy: - układ kierowniczy ze wspomaganiem. - immobiliser - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ABS, - ostrzeganie przed kolizją z przodu pojazdu, - wspomaganie nagłego hamowania, - system kontroli pasa ruchu, - system stabilizacji toru jazdy, - system kontroli trakcji, - system ostrzegania przed kolizją (piesi, rowerzyści, pojazdy), - automatyczne światła drogowe, - system wspomagania ruszania pod górę, - system kontroli prędkości zjazdu ze wzniesienia, - tempomat adaptacyjny, - automatyczne wycieraczki szyby przedniej z czujnikiem deszczu - klimatyzacja dwustrefowa automatyczna -podgrzewana przednia szyba |  |
|  | Elektryczne sterowanie szyb w drzwiach przednich i tylnych. |  |
|  | Elektryczny hamulec postojowy |  |
|  | Kamera cofania lub czujniki cofania tylne i przednie. |  |
|  | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane |  |
|  | Poduszki powietrzne przednie, boczne i kurtynowe kierowcy i pasażera, poduszka między przednimi fotelami. |  |
|  | Radioodtwarzacz fabryczny |  |
|  | Komplet dywaników gumowych w przedziale kabiny |  |
|  | Centralny zamek sterowany zdalnie |  |
|  | Tylna dolna klapa z amortyzatorem, zamykana centralnym zamkiem wraz z pozostałymi drzwiami pojazdu |  |
|  | Fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta, gaśnica min. 2 kg, podnośnik, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy - przewożone w pojeździe |  |
|  | Pojemność zbiornika paliwa min. 80 l. |  |
|  | Wymiary pojazdu: - długość całkowita min. 5260 mm, - rozstaw osi min. 3080 mm - prześwit pod osiami min. 220 mm. - kąt natarcia min. 28 st. - kąt zejścia bez haka min. 22 st długość przestrzeni ładunkowej min. 1490 mm - szerokość przestrzeni ładunkowej min. 1530 mm - głębokość brodzenia min. 700 mm |  |
|  | Hak holowniczy kulowy, homologowany z instalacją elektryczną i gniazdem 13 – pinowym do podłączenia przyczepy + przejściówka na gniazdo standardowe (7 pinowe). Hak holowniczy z możliwością ciągnięcia przyczepy z/bez hamulca minimum 3500 kg / 750 kg. |  |
|  | Wyciągarka o napędzie elektrycznym, zamontowana z przodu pojazdu w zderzaku, minimalna siła uciągu na pierwszym zwoju co najmniej równa 120% dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu /DMC/, wyciągarka wyposażona w: linę syntetyczną o długości minimum 20 m zakończoną kauszą (hakiem). Sterowana przewodowo i bezprzewodowo. Nie dopuszcza się zamontowania wyciągarki wystającej poza obrys pojazdu za wyjątkiem kauszy i prowadnic liny. Wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalacje elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki. Gniazdo sterowania wyciągarką z pilota przewodowego winno być zamontowane /umiejscowione/ w miejscu łatwo dostępnym uzgodnione z zamawiającym. Długość przewodu pilota sterującego wyciągarką powinna umożliwiać sterowanie wyciągarką z kabiny pojazdu. Dodatkowo pas do drzewa, 2x szekla, zblocze. |  |
|  | Samochód wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: - Dwie lampy sygnalizacyjne dookólne w technologii LED (typu kogut) z kloszem bezbarwnym zamontowane stale na dachu kabiny z prawej i lewej strony z możliwością wysyłania sygnałów w kolorze niebieskim oraz czerwonym (tylko w przypadku jazdy w kolumnie - domyślnie niebieski) - maksymalna wysokość lampy 6 cm, z tyłu nadwozia min. dwie lampy w technologii LED z możliwością wyłączenia niezależnie od pozostałego oświetlenia sygnalizacyjnego znajdujące się na zderzaku tylnym . - Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu w grillu, oraz dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie zamontowane w przedniej części pojazdu po prawej i lewej stronie. - Urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowane tony zmieniane po uruchomieniu klaksonu pojazdu), wyposażone w funkcję megafonu z podłączeniem wyjścia radioodtwarzacza; wzmacniacz o mocy 100 W wraz z głośnikiem o mocy min 100 W – głośnik zamontowany za atrapą pokrywy silnika. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy. Wszystkie urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania emitujące światło koloru niebieskiego i czerwonego muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG ONZ dla klasy 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów (świadectwa homologacji) muszą być przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego. Urządzenia uprzywilejowania oraz pozostałe urządzenia fabryczne samochodu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności radiowej zamontowanych w samochodzie. |  |
|  | Kolor nadwozia: biały metalizowany |  |
|  | Zabudowa skrzyni ładunkowej „hard top” na całej jej długości w kolorze samochodu z możliwością łatwego dostępu do wnętrza przestrzeni ładunkowej przez klapy boczne i klapę tylną, klapy zamykane zamkiem, klapy unoszone do góry (nie dopuszcza się klap bocznych wykonanych z materiałów przeźroczystych). Zabudowa wykonana z aluminium lub z materiałów kompozytowych/sztucznych. Dach zabudowy na równej wysokości z dachem kabiny załogi. Wysuwana platforma przestrzeni ładunkowej. Przedział sprzętowy, ładunkowy, bagażowy winien być wyposażony w oświetlenie LED włączane automatycznie po otwarciu przedziału. |  |
|  | Dodatkowe oświetlenie manewrowe oświetlające otoczenie pojazdu (boki i tył) umożliwiające manewrowanie w nocy w trudno dostępnym terenie, włączane oddzielnym włącznikiem z kabiny załogi w zasięgu kierowcy pojazdu, oraz po włączeniu biegu wstecznego. Oświetlenie winno być zamontowane w zabudowie pojazdu oraz w sposób zabezpieczony przed jego mechanicznym uszkodzeniem. Nie dopuszcza się montażu lamp nad zabudową. |  |
|  | Dodatkowa instalacja elektryczna (dokładana poza fabryczną) wyposażona w główny wyłącznik prądu, jako zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów dla urządzeń dodatkowo zainstalowanych w pojeździe poza wyposażeniem fabrycznym, tj. wyłącznik ładowarek, latarek oraz radiotelefonów, itp. |  |
|  | Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. W kabinie 2 oznakowane gniazda zapalniczek 12V oraz min. 2 gniazda USB, taki sam zestaw gniazd w przestrzeni bagażowej. |  |
|  | Przestrzeń ładunkowa wyposażona w przetwornicę napięcia 230V o dopuszczalnym ciągłym prądzie obciążenia min. 2000 W, z możliwością podłączenia i pracy urządzeń elektronicznych. (instalacja odłączana na głównym wyłączniku prądu pkt 28) |  |
|  | W przestrzeni ładunkowej wykonanie zabezpieczenia powłoką natryskowa o wzmocnionej odporności na ścieranie udar, co najmniej poniżej krawędzi burt lub wykładzina skrzyni ładunkowej z tworzywa. |  |
|  | Pojazd wyposażony w dodatkową osłonę silnika, skrzyni biegów oraz zbiornika paliwa. |  |
|  | W kabinie kierowcy zainstalowany 1 komplet radiotelefonu przewoźnego spełniający minimalne wymagania wymienione w załączniku nr 1 do OPZ. |  |
|  | W kabinie kierowcy zainstalowany 1 komplet - Terminal przewoźny TETRA wyposażony w zestaw rozłączny spełniający minimalne wymienione w załączniku nr 1 do OPZ. |  |
|  | W kabinie kierowcy zamontowany tablet z uchwytem o minimalnych parametrach wymienionych w załączniku nr 1 do OPZ |  |
|  | W bocznej skrytce hardtopu zamontowane radiostacje DMR Tier II noszone wraz z ładowarką – 2 szt spełniające minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne wymienione w załączniku nr 1 do OPZ. Zamontowane ładowarki jednopozycyjne do radiotelefonów noszonych. Zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu, wyposażone w fabryczne zabezpieczenia przed przemieszczaniem się radiotelefonu podczas ładowania. Ładowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu. Miejsce montażu ładowarek należy uzgodnić z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Ładowarki zabezpieczone oddzielnym bezpiecznikiem łatwo dostępnym, umiejscowionym na zewnątrz przy ładowarkach |  |
|  | Przewoźny maszt antenowy min. 6m w komplecie z : -2 kablami antenowymi o długości min. 10 m do podłączenia anten, -1 antena na pasmo VHF oraz 1 antena na pasmo UHF (TETRA) wraz z uchwytami. - skrzynka do montażu masztu - pokrowiec na maszt - mocowanie do pojazdu - wyposażenie umożliwiające postawienie masztu jako wolnostojący wraz z odciągami. |  |
|  | Radioprzemiennik pracujący w zakresie 136-174 MHz, stanowiący komplet z duplexerem zestrojonym na pasmo częstotliwości PSP mieszczące się w zakresie 136-174 MHz, odpowiednim zasilaczem i podtrzymaniem akumulatorowym, pozwalającym na pracę przemiennika przez min 1h, ładowanym z zamontowanego zasilacza, praca w trybie analogowym i cyfrowym. Dopuszcza się zastosowanie radioprzemiennika przenośnego, radioprzemiennik musi umożliwiać pracę w trybie master-slave po sieci IP. |  |
|  | Pozostałe warunki Zamawiającego | PROPOZYCJE WYKONAWCY |
|  | Zamawiający wymaga objęcia pojazdu minimalnym okresem gwarancji – 24 miesiące. |  |
|  | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: - instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny uprzywilejowany”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. - samochód wydany z pełnym zbiornikiem paliwa |  |
| Uwaga: -Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy” - Wykonawca ma obowiązek wypełnić prawą stronę tabeli wpisując oferowane konkretne parametry, wartości techniczno-użytkowe, opisując zastosowaną wersję rozwiązania lub zapis „spełnia”. |  |  |