Załącznik nr 1 do swz

Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla samochodu operacyjnego.

| lp. | WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO | UWAGI Zamawiającego | OFERTA Wykonawcy* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | SILNIK |  |  |
| 1.1 | Moc min. 145 kW, pojemność silnika min. 1898 cm3. Silnik wysokoprężny, turbodoładowany. | moc min. 145 kW Należy podać markę i model pojazdu oraz moc silnika |  |
| 2. | PRZNOSZENIE NAPĘDU |  |  |
| 2.1 | Napęd 4x4. |  |  |
| 2.2 | Skrzynia biegów automatyczna – min. 7 biegowa + bieg wsteczny. Nie dopuszcza się przekładni bezstopniowych. |  |  |
| 3. | UKŁAD HAMULCOWY |  |  |
| 3.1 | Oś przednia – hamulce tarczowe |  |  |
| 3.2 | Oś tylna – hamulce tarczowe |  |  |
| 3.3 | Układy zwiększające bezpieczeństwo: ABS i ESP (lub równoważne) |  |  |
| 4. | UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |
| 4.1 | Układ ze wspomaganiem kierownicy |  |  |
| 4.2 | Regulacja wysokości i nachylenia kolumny kierownicy |  |  |
| 5. | NADWOZIE |  |  |
| 5.1 | Nadwozie typu liftback o wymiarach : - długość całkowita min. 4850 mm, - rozstaw osi min. 2800 mm, - pojemność bagażnika min. 600 l wg normy VDA lub równoważnej. | co najmniej 4850 mm, bagażnik min. 600 l parametr punktowany ; należy podać oferowana pojemność bagażnika |  |
| 5.2 | Dopuszczalna masa całkowita (techniczna) | max. 3500 kg |  |
| 5.3 | Samochód – nie starszy niż 2021 rok(w tym także opony). Przebieg maksymalnie 12 000 km. W przypadku samochodu innego niz fabrycznie nowy – musi pochodzić z autoryzowanej sieci sprzedaży producenta samochodu | Należy podać rok produkcji i przebieg oferowanego samochodu |  |
| 5.4 | Przystosowany fabrycznie do przewozu co najmniej 5 osób. Fotele (kanapa) wyposażone w 3-punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla każdego pasażera. |  |  |
| 5.5 | Nadwozie przeszklone w części pasażerskiej. |  |  |
| 5.6 | Kolor nadwozia: czarny metalizowany lub perłowy. |  |  |
| 5.7 | Tapicerka foteli w kolorze czarnym |  |  |
| 5.8 | Samochód wyposażony co najmniej w : - klimatyzację automatyczna min. dwustrefowa, - poduszki powietrzne centralne dla kierowcy i pasażera, - napinacze pasów bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera z przodu, - kurtyny powietrzne, - automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne z czujnikiem deszczu, - poduszka powietrzna chroniąca nogi kierowcy - funkcja monitorowania martwego pola - centralny zamek z tzw. systemem bezkluczykowym. - cyfrowy zestaw wskaźników dla kierującego - kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą z funkcją obsługi min. radia i telefonu. - elektryczni otwierana pokrywa bagażnika, - fabryczny system głośnomówiący z bluetooth, - podgrzewana przednia szyba, - lusterka boczne sterowane elektrycznie, - obudowy lusterek w kolorze nadwozia, - szyby w drzwiach przednich i tylnych elektrycznie sterowane, - wskaźnik temperatury zewnętrznej, - fabryczna nawigacja satelitarna z aktualnym kompletem map Polski i europy, Bezpłatna aktualizacja map nawigacji w okresie min. 1 roku od daty zakupu. - radio przystosowane do cyfrowego odbioru programów radiowych z min. 8 głośnikami i wifi. - aktywny tempomat, - czujniki parkowania przód i tył. - kamera cofania - hak holowniczy składany - wykładzina podłogowa ciemna - min. Koło dojazdowe. Nie dopuszcza się zestawu naprawczego - koła z oponami letnimi i obręczami kół ze stopów lekkich min. 18 cali (wzór i kolor felg należy uzgodnić z Zamawiającym w trakcie realizacji), |  |  |
| 6. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE POJAZDU |  |  |
| 6.1 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dla dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2003. nr 32 poz. 262 ze zmianami) oraz być wyposażony w: 1) Urządzenie akustyczne pojazdu uprzywilejowanego umożliwiającego uruchomienie sygnalizacji akustycznej oraz umożliwiające podawanie komunikatów słownych składające się co najmniej z następujących elementów: a) Wzmacniacza sygnałowego (modulatora) o mocy wyjściowej min. 100W z min. 3 modulowanymi sygnałami dwutonowymi. b) jednego neodymowego głośnika kompaktowego o mocy min. 100W zapewniający ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego min. 115 dB (A) z odległości 3 metrów od pojazdu. Głośnik przystosowane fabrycznie do montażu zewnętrznego, zamontowane w sposób gwarantujący rozchodzenie się sygnału do przodu wzdłuż osi wzdłużnej pojazdu, dopasowane impedancyjnie do wzmacniacza celem uzyskania maksymalnej efektywności i bezpieczeństwa; instalacja głośników zabezpieczona przed uszkodzeniem i czynnikami atmosferycznymi. 2) niebieska lampa pojedyncza sygnalizacyjna 360o o wysokości wraz mocowaniem max. 95mm w technologii LED. Lampa spełnia wymagania określone w regulaminie 65 EKG ONZ - Class 2. - magnetyczny montaż lampy powienien posiadać atest potwierdziający możliwość jazdy z prędkością maksymalną (lub większą) ofertowanego pojazdu. - gniazdo do lampy pojedynczej należy zamontować na lewym i prawym słupku B. - urządzenie sterownicze akustyczne powinno umożliwiać zmianę modulacji i podawanie komunikatów słownych. Moc urządzenia minimum 150 W. - Manipulator do włączania i przełączania trybów nie może być większy niż: Wys.: 20 cm, szer.: 10 cm, grub.: 5 cm. - Miejsce montażu wskaże Zamawiający. - dodatkowy przełącznik do włączania sygnałów świetlnych i dźwiękowych nalezy umieścić przy konsoli zmiany biegów. Musi on działać niezależnie od manipulatora. - Dodatkowy sygnał typu „air—horn“ o natężeniu dźwięku min. 115 dB, włączany włącznikiem umiejscowionym przy konsoli zmiany biegów. 3) W przedniej części pojazdu, na podszybiu dwie lampy kierunkowe LED o barwie światła niebieskiej z diodami o wysokiej światłości (każda lampa o mocy min. 4W). Montaż lamp za dodatkową osłoną w kolorze tapicerki podsufitki w sposób uniemożliwiający przenikanie światła niebieskiego do wnętrza pojazdu. 4) W tylnej części pojazdu, na podszybiu dwie lampy kierunkowe LED o barwie światła niebieskiej z diodami o wysokiej światłości (każda lampa o mocy min. 4W). Montaż lamp za dodatkową osłoną w kolorze tapicerki podsufitki w sposób uniemożliwiający przenikanie światła niebieskiego do wnętrza pojazdu. 5) Całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego musi spełniać wymagania R65 EKG/ONZ dla klasy 2 dla światła niebieskiego (lub równoważne). Dokumenty potwierdzające spełnienie tych wymogów (świadectwo homologacji) muszą być przekazane przy odbiorze samochodów. |  |  |
| 6.2 | Nie dopuszcza się montażu urządzeń na desce rozdzielczej pojazdu. Dotyczy to manipulatora/pilota urządzeń pojazdu uprzywilejowanego, radiotelefonu oraz dodatkowych głośników. Przewody radiostacji i pilota nie mogą również zwisać swobodnie z sufitu pojazdu i ograniczać pola widzenia kierowcy. |  |  |
| 7. | DODATKOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |
| 7.1 | Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. |  |  |
| 7.2 | Z przedmiotem zamówienia Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszystkie wymagane prawem dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu. |  |  |

..............................., dn. ...............................		.....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)

*   - Wykonawca wypełnia kolumnę nr 4 i załącza wypełniony załącznik nr 1 swz do oferty.

Uwaga:

Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.

Załącznik nr 3 do swz

FORMULARZ OFERTOWY

Ja (my), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

.......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

REGON............................................................................

Nr NIP  ..........................................................................

nr telefonu ........................................................................

e-mail  ...........................................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Dostawa samochodu operacyjnego ”

składam niniejszą ofertę:

- Oferuję wykonanie zamówienia za:

1) Cena) netto wynosi ..................................… zł

( słownie....................................................................................................................... zł)

2) Cena brutto wynosi ..................................… zł

w tym  podatek VAT w wysokości ........ %, co stanowi kwotę  .................................... zł

( słownie  ................................................................................................................ zł)

( słownie  ................................................................................................................ zł)

*i została obliczona wg algorytmu: cena netto  +  ….. % VAT = cena brutto

- Akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w swz – do 110 dni od zawarcia umowy.

- Oświadczam, że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do swz oraz w miejscu 
i terminie określonym przez zamawiającego.

- Uważamy się związani niniejszą ofertą do 17.03.2022 r.

- Oferuję termin gwarancji wynoszący:

1) … lat (bez ograniczeń przebiegu) na cały przedmiot umowy, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3,

2) … lat na perforację nadwozia,

3) … lat na lakier.

(wykonawca podaje okres gwarancji, który podany w pkt 1) jest brany do oceny ofert w kryterium gwarancja; okres gwarancji podany w pkt 2) i 3) nie może być krótszy niż w pkt 1))

- Oświadczam, że złożona oferta:

- nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług,

- prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując:

| L.p. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Wartość bez kwoty podatku [zł] | Stawka podatku [%] |
| --- | --- | --- | --- |

- Oświadczam na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, że:

- żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnianie, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Numery stron |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów: ………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………  .

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnice przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane 
za jawne.

- Oświadczam, że:

- zamierzam wykonać zamówienie siłami własnymi, bez udziału podwykonawców,

- zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom:

| L.p. | Zakres robót do wykonania przez podwykonawców | Czy znana jest nazwa podwykonawcy tej części zamówienia? | Nazwa i adres podwykonawcy (wypełnić, jeżeli w poprzedniej kolumnie zaznaczono TAK) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - TAK - NIE |  |
|  |  | - TAK - NIE |  |
|  |  | - TAK - NIE |  |

- Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, będziemy polegać na zdolnościach  technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych, niżej wymienionych podmiotów (podmioty trzecie):

| Lp. | Firma (nazwa) podmiotu trzeciego | Udostępniany potencjał |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich)

- Oświadczam, że zapoznaliśmy się z dokumentami postępowania, w tym: opisem przedmiotu zamówienia, Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z projektem umowy 
i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

- Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem**

- Tak

- Nie

** zaznaczyć właściwe - Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia:

- ...................................

- ...................................

- ...................................

- ……………………..

..............................., dn. ...............................		.....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

UWAGA: wykonawca wypełnia „wykropkowane” lub zaznacza wybrane pola.

Załącznik nr 4 do swz

Wykonawca:

……………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

(składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp),

DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA I SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa samochodu operacyjnego” oświadczam, co następuje:

W stosunku do wykonawcy, którego reprezentuję/jemy nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania w sytuacjach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

(miejscowość), dnia	r.

………………………………. Podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. _______________ ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp ). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................................................

(miejscowość), dnia	r.

………………………………. Podpis(y) osób uprawnionych

do reprezentacji wykonawcy)

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  Specyfikacji Warunków Zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

………………………………………...……………………………………….. ……………………………………………………………………………………….…………

w następującym zakresie: ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)