OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA „OZNAKOWANIE OBSZARÓW NATURA 2000 I REZERWATÓW PRZYRODY W MAŁOPOLSCE”

Zamówieniem objęte jest:

1) wykonanie tablic do oznaczenia granic poszczególnych obszarów Natura 2000 
i rezerwatów przyrody w Małopolsce

2) wykonanie stelaża z daszkiem do zawieszenia wyżej wymienionych tablic,

3) montaż stelaża z tablicami na gruncie.

Ad.1 Wykonanie tablicy

- Tablicę do oznaczenia granicy rezerwatu przyrody należy wykonać zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów tablic (Dz. U. 2004 nr 268, poz. 2665),

- orientacyjna wielkość tablicy czerwonej: 110 -120 (w poziomie) x 40-50 cm,

- nośnik główny: blacha stalowa ocynkowana lub blacha aluminiowa o grubości 
0,8 mm,

- jednostronny druk solventowy o rozdzielczości minimum 700 dpi,

- powierzchnia tablicy zabezpieczona bezbarwną folią samoprzylepną chroniącą tablice przed promieniowaniem UV i umożliwiającą zmycie napisów (antygraffiti),

Ad. 2 Wykonanie tabliczki informacyjnej o źródle finansowania projektu

- wymiary: 7x5 cm.

- nośnik główny -polichlorek winylu o grubości 0,5 mm,

- jednostronny druk solventowy o rozdzielczości minimum 700 dpi.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy treść tabliczki.

Ad. 3  Wykonanie stelaża z daszkiem do zawieszenia wyżej wymienionych tablic

- słupy nośne i belki poprzeczne należy wykonać z drewna drzew iglastych (jodła, świerk, modrzew),

- daszek należy wykonać z drewna modrzewiowego lub z robinii akacjowej,

- drewno powinno być przesuszone do wilgotności 15-18%, w II klasie jakości,

- wszystkie elementy konstrukcyjne powinny mieć gładką szlifowaną powierzchnię,

- drewniane elementy  przygotowane do montażu powinny być poddane impregnacji zanurzeniowej (kąpiel drewna w impregnacie) przez 3-4 dni,

- połączenia głównych elementów konstrukcyjnych powinny być wykonane przy pomocy czopów osadzonych w gniazdach oraz kołków,

- słupy nośne powinny być wykonane z krawędziaków o grubości 9,5x9,5 cm;  
w przypadkach wymiany starych stelaży na nowe i mocowania ich do istniejących kotw - słupy nośne powinny mieć grubość 7-9 cm; krawędzie słupów  fazowane; długość słupów min. 2,5–3 m (wysokość stelaża uzależniona od ilości tablic umieszczonych na stelażu),

- słupy nośne  powinny być połączone ze sobą co najmniej dwoma belkami poprzecznymi 
o tych samych wymiarach co słupy; belka poprzeczna położona najniżej powinna być umieszczona na wysokości 1,10 cm npt,

- konstrukcja stelaża powinna być przykryta od góry samonośnym 2-spadowym dachem; dach połączony ze słupami nośnymi w miejscach styku belki nośnej dachu z górną powierzchnią słupów,

- poszycie dachu powinno być wykonane z drewnianego gontu lub z desek ułożonych 
na zakładkę; szerokość jednej połaci daszka 30 cm,

- tablice, o której mowa w Ad1 należy umieścić na blacie ze sklejki wodoodpornej 
o grubości np. 6-8 mm i włożyć w mocne frezowane ramy o przekroju:
75x 50 mm; ramy skręcić 12 oksydowanymi wkrętami; tak przygotowaną tablicę przymocować do słupów nośnych za pomocą 4 szt. wkrętów z zaokrąglonym łbem,

- górna krawędź najwyżej położonej tablicy powinna znajdować się tuż pod dolną krawędzią daszku, dolna krawędź tablicy położonej najniżej powinna znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 1 m nad powierzchnią gruntu,

- tabliczkę informacyjną o źródle finansowania projektu należy przybić do słupa nośnego na wysokości 1,3 m nad poziomem terenu;

- widoczne elementy konstrukcji drewnianego stelaża i dachu powinny być dwukrotnie pokryte preparatami do impregnacji drewna barwy ciemny brąz.

Ad.4 Montaż stelaża z tablicami na gruncie.

- słupy nośne tablicy należy przykręcić do kotw mocujących osadzonych 
na fundamencie dwoma śrubami M10, rozmieszczonymi w odległości 20 cm 
od siebie;

- kotwy mocujące powinny być w formie ceownika zwykłego 100x40x3 i długości nie mniejszej niż 80 cm,

- słupy nośne z ceownikami należy osadzić w fundament z betonu klasy B-20 
o wymiarach 40x40x100cm - długość odcinka wystającego ponad fundament 40 cm.

- podczas wykonywania prac należy mieć na uwadze możliwość występowania podziemnej infrastruktury technicznej. W przypadku wystąpienia takiej kolizji, tablice należy zamontować w bezpiecznej odległości od tej infrastruktury tj. ok. 1,5 m linii jej przebiegu; w przypadku tablicy, która będzie wymagała zgłoszenia, zmiana miejsca lokalizacji będzie wymagała zgody projektanta, który przygotował projekt zagospodarowania terenu,

- jeżeli w pobliżu  miejsca lokalizacji tablic rosną drzewa lub krzewy, których gałęzie będą ograniczały widoczność tablic, wówczas należy przyciąć gałęzie zasłaniające tablice,

- po zamontowaniu tablic na gruncie, teren zajęty pod roboty budowlane należy doprowadzić do stanu pierwotnego,

| Obszar Natura 2000 | Ilość tablic (szt) |
| --- | --- |
| Tylmanowa | 1 |
| Ostoja Gorczańska | 2 |
| Rezerwat Przyrody Góra Stołowa im. Ryszarda Malika | 5 |
| Białowodzka Góra nad Dunajcem | 2 |
| Krynica | 1 |
| Węglówka | 1 |
| Podkowce w Szczawnicy | 1 |
| Uroczysko Łopień | 2 |
| Lubogoszcz | 1 |
| Niedzica | 1 |
| Skawiński Obszar Łąkowy | 1 |
| Dębówka nad rzeką Uszewką | 1 |
| Dolina rzeki Gróbki | 1 |