Załącznik Nr 2 do  OPZ - wymagań technicznych:

Moduł lokalizacji pojazdów wyposażony w graficzny terminal statusów

Moduł lokalizacji pojazdów wyposażony w graficzny terminal statusów instalowany w pojeździe musi posiadać:

- jednostkę centralną,

- graficzny terminal statusów,

- zasilanie z niezależnego akumulatora oraz możliwość ładowania ze źródła energii w samochodzie,

- antenę GPS,

- antenę GSM,

- uchwyt do montażu graficznego terminala statusów w pojeździe,

- moduł wraz z urządzeniami musi zapewniać pełną gotowość do pracy w czasie poniżej 60 sekund.

- Jednostka centralna odpowiedzialna za komunikację samochodu z aplikacją zarządzającą musi posiadać:

- wejście głośnikowe/mikrofonowe,

Jednostka centralna musi posiadać następującą funkcjonalność:

- lokalizować pojazd w oparciu o system GPS w co najwyżej 5 sekundowych odstępach czasu,

- wysyłać standardowo dane o lokalizacji pojazdu do aplikacji zarządzającej systemem monitoringu minimum co 30 sekund, przy czym częstotliwość ta może być w dowolny sposób zdefiniowana
przez użytkownika lub poprzez aplikację zarządzającą,

- umożliwiać wysyłanie danych o lokalizacji pojazdu na żądanie uprawnionego dyspozytora,

- wysyłać statusy do dyspozytora właściwej aplikacji z systemu SWD-PSP niezwłocznie
po ich zatwierdzeniu przez kierowcę pojazdu,

- umożliwiać aktualizację oprogramowania jednostki centralnej

- Graficzny terminal statusów musi:

- posiadać kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 5,5”,

- posiadać własny autonomiczny system operacyjny niezależny od Dostawcy, celem zapewnienia otwartości systemu i uniezależnienia się Zamawiającego od oprogramowania jednego dostawcy,

- umożliwiać wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych,

- umożliwiać przesyłanie statusów,

- pracować jako nawigacja samochodowa,

- posiadać zainstalowaną samochodową mapę Polski (w przypadku, gdy zastosowano licencję komercyjną na oprogramowanie należy ją dostarczyć Zamawiającemu wraz z dostawą),

- nawigować pojazd z ostatniej, zapamiętanej przez jednostkę centralną, pozycji,

- automatycznie wyznaczać trasę dojazdu do punktu wyznaczonego przez właściwego dyspozytora
(tzn. do konkretnego adresu, ulicy lub współrzędnych geograficznych),

- odbierać i umożliwić przeglądanie plików w formatach minimum: PDF, JPG, GIF,

- mieć ustawione następujące statusy :

- status 1 – Wyjazd (do akcji),

- status 2 – Na miejscu,

- status 3 – Lokalizacja zdarzenia (sytuacja opanowana),

- status 4 – Koniec działań (zakończenie),

- status 5 – Powrót do bazy (w bazie),

Pakiet oprogramowania integrującego System Wspomagania Decyzji (SWD-PSP)
z systemem terminali statusów

Wykonawca zapewni integrację urządzenia zamontowanego w pojeździe z systemem SWD-PSP użytkowanym
na terenie województwa śląskiego przez jednostki organizacyjne PSP.

Oprogramowanie integracyjne musi zapewniać wymianę danych pomiędzy samochodem na którym zamontowane jest urządzenie, a Stanowiskiem Kierowania polegające na:

- wysyłaniu komunikatów tekstowych do samochodu,

- alarmowaniu drogą GSM pojazdów ratowniczych,

- przesyłaniu informacji o zarejestrowanym zdarzeniu do pojazdów ratowniczych,

- wysyłaniu do samochodu informacji o lokalizacji zdarzenia w postaci współrzędnych geograficznych lub zdefiniowanego przez dyspozytora adresu,

- prezentacji położenia pojazdu w trybie czasu rzeczywistego na podkładach mapowych w systemie SWD-PSP,

- odwzorowaniu w systemie SWD-PSP statusów przesyłanych z samochodu,

- przekazywaniu informacji o miejscu zdarzenia z Karty Zdarzenia systemu SWD-PSP do graficznego terminala statusów, pozwalających terminalowi na wyznaczenie i prezentację drogi dojazdowej
do miejsca zdarzenia pojeździe ratowniczym,

- Informacje przychodzące z pojazdu, na którym zainstalowane jest urządzenie muszą być automatycznie rejestrowane w systemie SWD-PSP oraz na bieżąco wizualizowane na podkładach mapowych.

Pakiet oprogramowania do raportowania, zarządzania i monitorowania pojazdami PSP w woj. śląskim.

Nowo instalowane urządzenia powinny współpracować z funkcjonującym oprogramowaniem do raportowania, zarządzania i monitorowania pojazdami PSP działającymi w Stanowiskach Kierowania Odbiorców pojazdów.

Wymagania dodatkowe

- WYKONAWCA zapewni funkcjonowanie wszystkich wyżej opisanych wymagań dla urządzenia
oraz współpracę z systemem SWD-PSP użytkowanym na terenie województwa śląskiego przez jednostki organizacyjne PSP w momencie odbioru pojazdu,

- ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY karty SIM (rodzaj transmisji danych określi WYKONAWCA) niezbędne do wykonania konfiguracji dostarczanych urządzeń,

- Miejsce montażu terminala graficznego statusów/jednostki centralnej należy uzgodnić z ZAMAWIAJĄCYM,

- W ramach montażu nowego urządzenia WYKONAWCA przygotuje i przekaże ZAMAWIAJĄCEMU:

  - kopię protokołu montażu zawierającego obowiązkowo:  numer telefonu karty SIM;

  - dokument licencyjny oprogramowania lub pisemne potwierdzenie zakupienia wymaganych licencji oprogramowania pozwalających na wymianę danych między urządzeniem a systemem SWD-PSP.

- WYKONAWCA udzieli ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji na urządzenie przez cały okres trwania gwarancji samochodu.

- Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia i wady dostarczanych urządzeń do Modułu lokalizacji pojazdów wyposażonego w terminal graficzny oraz pakietów oprogramowania wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów lub niewłaściwego wykonania.

- W przypadku napraw gwarancyjnych WYKONAWCA przedłuża okres gwarancji na reklamowane przedmioty umowy o czas, który liczony jest od dnia zgłoszenia reklamacji do dnia przekazania naprawionego przedmiotu użytkownikowi. Odpowiednie znakowanie gwarancyjne wykona WYKONAWCA.