Nr sprawy MT.2370.10.2025                         

                                                                                                                                                        
            Załącznik nr 1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO NA DOSTAWĘ:
„1 SZTUKI LEKKIEGO SAMOCHODU KWATERMISTRZOWSKIEGO DLA KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W TORUNIU”.
	Lp.
	Wymagane parametry techniczno-użytkowe
	Podać zastosowane rozwiązania lub/i parametry techniczne lub/i należy wpisać potwierdzenie 
spełnienia warunków

	1
	2
	3

	1. Wymagania ogólne:

	1.1.
	Samochód musi spełniać wszystkie wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 720, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.
	

	1.2.
	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Numery operacyjne oraz logo zostaną dostarczone przez zamawiającego w formie elektronicznej po podpisaniu umowy. 
	

	1.3.
	Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne, zgodnie z zapisami § 12 ust. 1 pkt. 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r. poz. 502, z późn. zm.) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ.

Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm w kolorze czerwonym oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej.

Oznakowanie zostanie uzgodnione z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia.
	

	1.4.
	Samochód fabrycznie nowy - wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 roku.
	

	1.5.
	Liczba miejsc do siedzenia – min. 6 z kierowcą. Fotele w układzie: przedni rząd 1+1; tylny rząd 4, ścianka działowa za 2 rzędem foteli. Fotele przedniego rzędu ogrzewane z podłokietnikami, z regulacją przód - tył, regulacją pochylenia oparcia, regulacją wysokości, prawy fotel przedniego rzędu z możliwością obrotu.
	


	2. Podstawowe parametry napędu/podwozia

	2.1.
	Silnik z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem, moc min. 170 KM, 

moment obrotowy min 350 Nm, pojemność min 1950 dm3. Napęd na obie osie pojazdu.

W przypadku stosowania dodatkowego środka w celu redukcji emisji spalin (np. AdBlue), nie może następować redukcja momentu obrotowego silnika w przypadku braku tego środka.
	Podać producenta, typ i model podwozia oraz rok produkcji.

	2.2.
	Skrzynia biegów automatyczna.
	

	2.3.
	Pojazd musi posiadać „aktywny” tempomat.
	

	2.4.
	Dopuszczalna masa całkowita min. 3500 kg.
	

	2.5.
	Zbiornik paliwa o pojemności minimum 70 l.
	

	2.6.
	Koła z felgami stalowymi fabryczne z oponami wielosezonowymi min 16” klasy PREMIUM, dostosowane do ładowności i osiągów pojazdu.
	

	2.7.
	Kamera cofania z obrazem wyświetlanym na ekranie radia. Czujniki parkowania przód i tył z możliwością wyłączenia np. podczas ciągnięcia przyczepy.
	

	2.8.
	Okna uchylne/przesuwne w 2 rzędzie z dodatkowo przyciemnianymi szybami. Przestrzeń bagażowa bez przeszkleń bocznych.
	

	2.9.
	Alternator o najwyższej pojemności z oferty producenta pojazdu, dostosowany do zainstalowanych odbiorników.
	

	2.10.
	Oś tylna pojazdu wyposażona w pojedyncze koła.
	

	2.11.
	Wszystkie funkcje użytkowe pojazdu muszą być zapewnione w warunkach temperatury zewnętrznej w przedziale -30°C ÷ +50°C.
	

	2.12.
	Pojazd musi posiadać odpowiednie właściwości terenowe: kąt natarcia min. 20 stopni, zejścia z zamontowanym hakiem min. 12 st. Minimalny prześwit pojazdu gotowego do jazdy powyżej 15 cm.
	

	3. Podstawowe parametry nadwozia/pojazdu

	3.1.
	Kolor nadwozia: czerwony sygnałowy/ (RAL 3000).
	

	3.2.
	Zderzaki i listwy boczne auta wykonane w kolorze białym. Dodatkowo na bokach pojazdu, po krawędzi karoserii w przestrzeni nad kołami wymaga się wykonanie białego pasa o grubości ok. 5 cm w kolorze białym.
	

	3.3.
	Wymiary zewnętrzne pojazdu [mm]:

· długość: max. 6000 mm,

· wysokość całkowita bez obciążenia z zamontowanym osprzętem: max. 2900mm,

· rozstaw osi: min. 3600 mm,

· szerokość bez lusterek min. 1900 mm.

· wymiary przestrzeni ładunkowej mierzone po podłodze pomiędzy obudowanymi nadkolami – co najmniej dł. 2500 mm x szer. 1200 mm,
· minimalna wysokość w przestrzeni ładunkowej 1800 mm.
	

	3.4.
	Konstrukcja pojazdu o nadwoziu samonośnym, kabina w formie „brygadowej”. Drzwi przesuwne w drugim rzędzie z prawej strony. Tylne drzwi dwuskrzydłowe, otwierane na ściany boczne z blokadą w maksymalnym otwarciu (otwierane nie mniej niż 250o).
	

	3.5.
	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane.
	

	3.6.
	Szyba czołowa podgrzewana.
	

	3.7.
	Pełnowymiarowe koło zapasowe z zamontowaną oponą tego samego modelu i marki, co zamontowane na pojeździe koła, umieszczone w sposób niezmniejszający przestrzeni bagażowej pojazdu.
	

	3.8.
	Światła przeciwmgielne przednie i tylne. Światła do jazdy dziennej LED. System doświetlania zakrętów.
	

	3.9.
	System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania [ABS], system stabilizacji toru jazdy [ESP], system optymalizacji przyczepności podczas przyśpieszania [ASR], system wspomagający ruszanie z miejsca na wzniesieniach.
	

	3.10.
	Stopień tylny, umożliwiający wejście od tyłu pojazdu do przestrzeni ładunkowej.
	

	3.11.
	Pojazd wyposażony w chlapacze przednich i tylnych kół.
	

	4. Wyposażenie pojazdu

	4.1.
	Szyby boczne w drzwiach przednich sterowane elektrycznie. 
	

	4.2.
	Immobiliser.
	

	4.3.
	Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy: min. przednie. Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc.
	

	4.4.
	Kierownica wielofunkcyjna, umożliwiająca obsługę radia.
	

	4.5.
	Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach.
	

	4.6.
	Centralny zamek sterowany pilotem w kluczyku pojazdu.
	

	4.7.
	Wszystkie fotele wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości, wszystkie siedzenia przodem do kierunku jazdy.
	

	4.8.
	Kolor foteli pasażerskich oraz wnętrza przestrzeni pasażerskiej w ciemnym kolorze, siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny nienasiąkliwej, odpornej na uszkodzenia i łatwą w czyszczeniu.
	

	4.9.
	Klimatyzacja automatyczna. 
	

	4.10.
	Głośniki radioodtwarzacza z rozprowadzoną instalacją elektryczną zainstalowane w pojeździe (minimum 6 szt, symetrycznie rozlokowane po obu stronach pojazdu).
	

	4.11.
	Instalacja radiowa wyposażona w antenę.
	

	4.12.
	Radioodtwarzacz z gniazdem USB oraz systemem Bluetooth, wyświetlacz kolorowy minimum 4”.
	

	4.13.
	Deska rozdzielcza wyposażona w prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, komputer pokładowy itp.
	

	4.14.
	Trzecie światło stop.
	

	4.15.
	Uchwyt holowniczy z przodu pojazdu.
	

	4.16.
	Wspomaganie układu kierowniczego.
	

	4.17.
	Przestrzeń ładunkowa pojazdu wykończona materiałem antypoślizgowym i zmywalnym z odprowadzeniem płynów na zewnątrz.
	Opisać sposób odprowadzania płynów do uzgodnienia z zamawiającym.

	4.18.
	Podłoga w przestrzeni ładunkowej umożliwiająca przewiezienie ładunku w formie płyt o wymiarach 250 cm x 120 cm ułożonych płasko na podłodze do wysokości 20 cm (dopuszcza się wyprofilowaną ścianę grodziową między przedziałami wykorzystującą przestrzeń pod siedzeniem pasażerów drugiego rzędu, zwiększającą przestrzeń w celu umieszczenia leżącego na podłodze ładunku).
	


	4.19.
	Na wyposażeniu: zestaw narzędzi, podnośnik samochodowy, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica proszkowa min. 2 kg, pasy transportowe o wytrzymałości min. 2000 kg, umożliwiające zabezpieczenie w pojeździe przewożonego ładunku min. 2 szt, kliny pod koła dostosowane do pojazdu min. 2 szt.
	

	4.20.
	Hak holowniczy homologowany, kulowy, o zwiększonym udźwigu, z wyprowadzoną instalacją elektryczną i gniazdem 13 PIN/12V do podłączenia przyczepy o standardzie DIN/ISO 11446, nie ograniczający parametrów jezdnych pojazdu. Sygnał elektryczny oświetlenia alarmowego pojazdu wyprowadzony na PIN nr 12 gniazda do podłączenia przyczepy.
	

	4.21.
	Masa przyczepy z hamulcem 1500 kg zgodnie ze świadectwem WE.
	

	4.22.
	Gniazdo 12 V i USB - po 2 szt. w przedziale kierowcy. Gniazdo USB w przedziale załogi oraz gniazdo 12 V w przedziale bagażowym.
	

	4.23.
	W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny kompatybilny z oprogramowaniem zamawiającego SZTUK 1 wraz z kompletną instalacją antenową. 

Radiotelefon o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1 - 25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kH w trybie cyfrowym i analogowym, min. 160 kanałów. Radiotelefon w standardzie DMR, posiadający możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II, algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów. Wyświetlacz alfanumeryczny + ikony stanu pracy radiotelefonu.

· radiotelefon analogowo-cyfrowy,

· cztery programowalne przyciski funkcyjne,

· zdalne programowanie drogą radiową,
· blok nadawczo-odbiorczy z wyświetlaczem,
· antena samochodowa na pasmo pracy radiotelefonu + wtyk,
· radiotelefon wyposażony w system z zainstalowanym w kabinie przyciskiem nadawania i umieszczonym mikrofonem umożliwiającym komunikację osób siedzących w pierwszym rzędzie za pośrednictwem radiotelefonu,
· instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim.
Minimum 24 miesiące gwarancji na radiotelefon.

Radiotelefon zaprogramowany zostanie przez Zamawiającego.

Miejsce montażu anteny oraz radiotelefonu należy uzgodnić z Zamawiającym.
	Przycisk PTT radiotelefonu zainstalowany na desce rozdzielczej pojazdu po uzgodnieniu miejsca z zamawiającym

	4.24.
	Samochód wyposażony w główny wyłącznik napięcia, umożliwiający odłączenie akumulatora od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). Wyłącznik główny powinien znajdować się w zasięgu kierowcy.
	Wyłącznik z czasową zwłoką, utrzymujący napięcie po wyłączeniu do momentu zakończenia procesów wymagających zasilania.

	4.25.
	Pojazd wyposażony w przetwornicę napięcia DC/AC o mocy 3000 W, napięciu wejściowym 10.5-15 V i napięciu wyjściowym 230 V i sprawności do minimum 93%, z sygnalizacją stanu pracy na panelu przednim.  Przetwornica posiadająca rzeczywistą sinusoidę wyjściową stałą, z możliwością chwilowego przeciążenia, posiadająca minimum 1 gniazdo 230 V o stopniu zabezpieczenia IP 56.

Zabezpieczenia przetwornicy:

- zabezpieczenie wejścia: przed odwrotną polaryzacją, nadnapięciowe, przed rozładowaniem baterii,

- zabezpieczenie wyjścia: przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, termiczne.

Możliwość pracy urządzenia w trybie UPS lub oszczędzanie energii, z możliwością ładowania akumulatora z AC oraz paneli słonecznych - maksymalny prąd z paneli słonecznych 30A.
Zgodność urządzenia z obowiązującymi normami i certyfikatami. Szczegóły do uzgodnienia z wykonawcą w trakcie realizacji zamówienia.
	

	4.26.
	Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie  warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, ze  zmianami), a w szczególności winien być wyposażony w:

· lampy sygnalizacyjne w technologii LED (4 szt.) zamontowane w narożnikach na dachu pojazdu, z czego 2 z nich (prawy tył, lewy przód w technologii duo-kolor z możliwością wysyłania światła o barwie czerwonej i niebieskiej, pozostałe 2 lampy wysyłające światło o barwie niebieskiej). Klosze lamp transparentne. Wysokość lamp alarmowych w zakresie 50-60 mm, średnica lamp 135-145 mm,
· głośnik o mocy minimum 100 W zamontowany w przedniej atrapie pojazdu,
· wzmacniacz sygnału dźwiękowego o mocy minimum 100 W dedykowany do współpracy z zastosowanym głośnikiem, z możliwością podawania komunikatów słownych na zewnątrz, generujący sygnały o zmiennym tonie (minimum 3 sygnały o zmiennym tonie, zmiany modulacji po uruchomieniu klaksonu pojazdu).
Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa pochodząca od jednego producenta.

 Zgodność z wymaganiami ustawowymi tj. homologacja na zgodność z R65 EKG/ONZ dla światła oraz R10 EKG/ONZ dla światła oraz wzmacniacza sygnałowego.

Efektywność sygnalizacji dźwiękowej (wzmacniacz z głośnikiem) minimum 115 dBA z 3-ech metrów bądź 110 dBA z 7-miu metrów – poziom ekwiwalentny.

Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy (optymalnie w podsufitce dachowej), do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia.

Dodatkowo pojazd wyposażony w dwie lampy kierunkowe niebieskie LED w przedniej atrapie pojazdu, oraz po jednym punkcie świetlnym, błyskowym, niebieskim, LED, zamontowanym na prawym i lewym błotniku w ich przedniej części z przodu pojazdu.

Skrzydła tylnych drzwi przestrzeni ładunkowej należy wyposażyć w odblaskowe taśmy w kolorze nadwozia (folia kat. 2), oklejone po obwodzie drzwi o szerokości min. 2 cm.
	

	4.27.
	Pojazd wyposażony w oświetlenie pola pracy wokół pojazdu za pomocą min. 5 lamp LED zamontowanych po 2 szt. po obu stronach pojazdu i 1 z tyłu pojazdu. Poszczególne sekcje uruchamiane oddzielnie, zapewniające oświetlenie w odległości ok. 5 m od pojazdu.
	

	4.28.
	Przestrzeń ładunkowa oświetlona minimum w 2 punktach.

Ściany przestrzeni ładunkowej zabezpieczone płytami zmywalnymi z tworzywa sztucznego lub z impregnowanej sklejki.
	

	4.29.
	Pojazd z markizą o dł. min. 2,7 m o napędzie manualnym zamontowaną w sposób nie zwiększający wysokości pojazdu.
	

	4.30.
	Pojazd wyposażony w komplet gumowych dywaników w przestrzeni pasażerskiej.
	

	4.31.
	Elementy wykonanej zabudowy muszą posiadać minimum 5 letnią gwarancję.
	

	4.32.
	Zamawiający w przeciągu 60 dni od dnia odbioru wymaga przeprowadzenia szkolenia dla min. 15 osób z obsługi pojazdu, bezpiecznych zasad jego użytkowania oraz techniki jazdy w zróżnicowanym terenie po nawierzchniach różnego rodzaju (utwardzone, szuter, grząski teren, leśne drogi). Termin szkolenia w terenie do ustalenia z zamawiającym po podpisaniu umowy.
	

	5. Pozostałe warunki zamawiającego

	5.1.
	Zamawiający wymaga, aby w pojeździe zamontować skrzynię do przewożenia sprzętu ratowniczego w tym aparatów OUO. Skrzynia zostanie dostarczona przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z Wykonawcą.
	

	5.2.
	Okres gwarancji: minimum 2 lata bez limitu kilometrów.
	

	5.3.
	Okres gwarancji na lakier: minimum 2 lata bez limitu kilometrów.
	

	5.4.
	Okres gwarancji na perforację: minimum 10 lat bez limitu kilometrów. 
	

	5.5.
	W okresie gwarancji wszystkie czynności serwisowe wskazane w książkach napraw serwisowych i gwarancyjnych, instrukcjach obsługi i eksploatacji czy też innych dokumentach dotyczących samochodów i elementów ich zabudowy, obejmujące również wymianę materiałów, olejów i płynów eksploatacyjnych oraz innych elementów podlegających okresowej wymianie wykonane na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd podwozia oraz zabudowy wykonany w miesiącu przed zakończeniem gwarancji.
	

	5.6.
	W przypadku awarii pojazdu Zamawiający wymaga od Wykonawcy czasu reakcji do 48 h, natomiast czasu naprawy do 14 dni kalendarzowych. W przypadku naprawy pojazdu powyżej 7 dni Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji dostarczyć Zamawiającemu na czas naprawy pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach techniczno-użytkowych.
	

	5.7.
	Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem:

· instrukcji obsługi samochodu w języku polskim,

· dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu,
· pojazd w dniu odbioru faktycznego powinien być zatankowany do pełna wraz z pełnymi zbiornikami płynów eksploatacyjnych.
	

	5.8.
	Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające parametry podlegające ocenie:

· kopię świadectwa homologacji typu lub świadectwa zgodności WE,
· prospekty, dane serwisowe, itp.
	

	5.9.
	Sprzęt dostarczany z pojazdem, a wymagający świadectwa CNBOP musi posiadać kopię tych dokumentów najpóźniej w dniu odbioru faktycznego.
	


7

