Opis do projektu architektonicznego budowlanego „Przebudowy strefy wejścia głównego do budynku Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Olsztynie”, działka nr 64/1-obręb 72.

- Nazwa inwestycji: „Przebudowa strefy wejścia głównego do budynku Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Olsztynie, obejmująca schody zewnętrzne, zadaszenie oraz elementy podziemnego uzbrojenia terenu”.

- Inwestor: Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. E. Mendelsohna, 10-527 Olsztyn, ul. Partyzantów 85.

- Jednostka Projektowa: Biuro Architektoniczne ”GADOMSCY”  Piotr Gadomski,       10-542 Olsztyn ul. Dąbrowszczaków 39/602.

- Podstawa opracowania:

– UMOWA o prace projektowe z dnia 07.12. 2020r. zawarta między Inwestorem a     Biurem Architektonicznym GADOMSCY

– Program użytkowy określony przez Inwestora

– Wstępna koncepcja architektoniczna

– Warunki techniczne dysponentów sieci uzbrojenia terenu

– Opinia Geotechniczna opracowana przez mgr Przemysława Szubę
– Mapa sytuacyjno-wysokościowa, aktualizowana w skali 1:500 wraz z wersją elektroniczną
– Analiza działki przeprowadzona w terenie.

- Stan istniejący:

Budynek szkoły wraz ze schodami zewnętrznymi został zrealizowany w latach 60-tych ubiegłego wieku. Geometrię schodów tworzą dwa żelbetowe biegi oraz spocznik i podest wejściowy. Konstrukcję schodów stanowi płyta żelbetowa oparta na murowanych słupach i żebrach pośrednich opartych na gruncie. Schody wykazują znaczny stopień wyeksploatowania zarówno w zakresie powierzchni ruchu (lastryko z licznymi ubytkami) jak i zasadniczej konstrukcji (korozja betonu i zbrojenia). Przewidziana jest rozbiórka istniejących schodów w zakresie żelbetowej konstrukcji biegów schodowych, spocznika i podestu wejściowego.

- Program użytkowy: Zaprojektowano nową konstrukcję i wykończenie schodów zewnętrznych zachowując ich pierwotną geometrię. Strefę wejścia głównego częściowo zadaszono oraz uzupełniono o balustrady zewnętrzne, elementy małej architektury, oraz podnośnik dla osób niepełnosprawnych. Ponadto, równolegle do lica frontowej ściany, zaprojektowano konstrukcję stalowo/aluminiowa pełniącej funkcję „zielonej ściany” oraz tła dla zewnętrznej ekspozycji prac rzeźbiarskich.

- Podstawowe dane liczbowe:

| Kryterium | # Wielkość | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia działki nr 64/1 obr. 72 | 0,5694 ha | Wg aktu notarialnego |
| Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku szkoły | ~1050 m2 | Bez uwzględnienia kontynuowanych prac termomodernizacyjnych |
| Powierzchnia istniejących schodów zewnętrznych | ~68,50 m2 | w tym: pow. biegów schodowych ~30 m2 pow. spoczników 38,50 m2 |

- Stan prawny:

Zgodnie z oświadczeniem Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Budynek szkoły jest sukcesywnie docieplany w ramach prac termomodernizacyjnych.

- Uwarunkowania lokalizacyjne, infrastrukturalne i geotechniczne:

Przedmiotowa działka położona jest w śródmiejskiej części miasta u zbiegu ulic: Partyzantów i Lanca. Istniejące zainwestowanie terenu stanowi: budynek szkolny wraz z salą gimnastyczną, teren boiska, pawilon wystawienniczy oraz teren zieleni urządzonej. W rejonie lokalizacji istniejących schodów oraz w bezpośrednim sąsiedztwie ściany frontowej budynku szkoły  przebiegają trasy  przyłączy oraz  podziemnego uzbrojenia terenu, w tym infrastruktura telekomunikacyjna. Teren działki wykazuje płaską charakterystykę o deniwelacji nie przekraczającej 0,50 m. Warunki gruntowo-wodne są korzystne i pozwalają na bezpośrednie posadowienie projektowanych schodów i elementów towarzyszących.

- Przestrzenna koncepcja zabudowy:

Przebudowa istniejącego wejścia do gmachu szkoły, poza względami użytkowymi ma na celu poprawę wizerunku i standardu estetycznego głównego wejścia do unikatowej  placówki dydaktycznej. Czytelną zmianę wizerunku szkoły zapoczątkowała budowa Pawilonu Wystawienniczego, zakończona w 2019 roku. Projektowana przebudowa strefy wejścia głównego ma nawiązywać do zastosowanych w pawilonie rozwiązań formalnych, materiałowych i kolorystycznych. Projektowane elementy przestrzennej aranżacji nie ingerują w formalny charakter bryły istniejącego budynku- zachowany zostanie charakterystyczny układ portyku filarowego oraz  trójosiowe wejście główne.

- Projekt zagospodarowania terenu:

Lokalizacja, geometria i gabaryty zewnętrzne schodów bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. W miejscu styku biegu schodowego z płaszczyzną chodnika zlokalizowano odpływ liniowy odprowadzający wody opadowe do istniejącej kanalizacji deszczowej. W miejscu kolizji projektowanej konstrukcji stalowej z elementami podziemnego uzbrojenia technicznego zaprojektowano korektę trasy przyłącza telekomunikacyjnego, osłonę istniejącego przyłącza wodociągowego i elektroenergetycznego oraz likwidację nieczynnego przyłącza gazowego. Podnośnik platformowy dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano na wysokości skrajnego otworu okiennego od strony wschodniej,  wykorzystując istniejące dojście piesze od strony ul Partyzantów.

W ramach zagospodarowania działki adaptuje się istniejące ogrodzenie kamienne od strony północnej i zachodniej.

Wjazd na teren działki szkolnej oraz lokalizacja pojemników na segregowane odpady stałe od strony wschodniej wg stanu istniejącego.

- Obszar oddziaływania obiektu:

Obszar Oddziaływania planowanej inwestycji obejmuje na podstawie art.4 ustawy Prawo budowlane działkę objętą wnioskiem (dz. nr 64/1 obr. 72).

Ł.  Ochrona przeciwpożarowa:

W wyniku realizacji nowej strefy wejściowej warunki ewakuacji z budynku szkoły pozostaną bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

- Odprowadzenie wód opadowych:

Odprowadzenie wód opadowych z płaszczyzny projektowanych schodów za pośrednictwem odwodnienia liniowego włączonego za pośrednictwem studzienki zlokalizowanej na działce Inwestora do kanalizacji deszczowej.

- Wejście dla osób niepełnosprawnych:

Dostęp dla osób niepełnosprawnych będzie zrealizowany za pomocą platformy pionowej zlokalizowanej na zewnątrz budynku w osi skrajnego okna parteru (przewiduję się rozbiórkę muru poniżej linii parapetu). Udźwig urządzenia ~380 kg (maks. 3 osoby), prędkość podnoszenia ~0,06m/s, ilość przystanków 2. Zasilanie elektryczne z istniejącej wewnętrznej instalacji, urządzenie uziemione. Konstrukcja platformy samonośna z elementów ocynkowanych malowanych na kolor RAL 7021. Bramki i barierki wypełnione szkłem hartowanym bezpiecznym. Płaszczyzna ruchu poziomego (w poziomie –0,01) z ocynkowanej kraty pomostowej na konstrukcji z dwuteowników HEA 240 (RAL 7021). Balustrady wys. 100cm całoszklane z bezpiecznego szkła hartowanego w systemowym okuciu aluminiowym. Urządzenie należy wyposażyć w zestaw domofonowy skomunikowany z pomieszczeniem sekretariatu szkoły.

- Rozwiązania szczegółowe:

- układ konstrukcyjny schodów-główny układ konstrukcyjny tworzą nowe, żelbetowe monolityczne płyty nośne biegów schodowych i spoczników oparte na istniejących żelbetowych żebrach. Dodatkowo zaprojektowano cztery rdzenie żelbetowe podpierające istniejące żebra nośne. Szczegółowe rozwiązania zawarto w projekcie branży konstrukcyjnej

- fundamenty- przewiduje się fundamentowanie na nośnych gruntach rodzimych na stopach i ławach betonowych zbrojonych. Fundamenty wylewać na podkładzie z chudego betonu oraz stabilizowanej podsypce z zagęszczanych kruszyw mineralnych. Szczegółowe rozwiązania, w tym klasa szczelności betonu wg proj. konstrukcyjnego. Uwaga: przed wykonaniem  fundamentowania należy dokonać odbioru geologicznego wykopu potwierdzonego wpisem do dziennika budowy

- ściany zewnętrzne biegów schodowych żelbetowe, monolityczne wykonane w technologii betonu szczelnego w standardzie betonu architektonicznego (wymagania estetyczne dotyczą zewnętrznego lica ścian). W płaszczyznach ścian wykonać otwory na istniejącą skrzynkę elektryczną (od strony wschodniej) oraz przełaz do przestrzeni pod-schodowej (od strony zachodniej). Ściany monolityczne izolowane przeciwwilgociowo polimerowymi powłokami bitumicznymi (stosować wyłącznie środki  wodnorozpuszczalne) do poziomu zasypania gruntem

- izolacje poziome schodów i spoczników z dwóch warstw mikrozaprawy uszczelniającej aplikowanej na uprzednio przygotowane podłoże

- okładziny stopni i spoczników  z szarego granitu (gęstość materiału min. 2900 kg/m3) w formie monolitycznych, frezowanych bloków kamiennych. Lico kamienia fakturowane w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia antypoślizgowości (antypoślizg R11/R10V5). Nasiąkliwość kamienia w stanie suchym poniżej 0,20%. Spoinowanie spoiną wodoodporną w kolorze szarym

- balustrady – balustrady skrajne i pośrednie z płaskowników stalowych (przekrój złożony z płaskownika 12x100mm i 10x45mm) całość opracowana w formie detalu architektonicznego, spawy szlifowane, krawędzie fazowane. Całość wyrobu ocynkowana i malowana natryskowo RAL 7021 (mat), mocowanie na cement montażowy do żelbetowej płyty nośnej

- donice na zieleń w formie stalowych boksów o dopracowanym detalu w zakresie spoin i krawędzi, całość ocynkowana i malowana natryskowo RAL 7021, mocowanie prętami gwintowanymi12mm (6 szt./donicę) z nakrętką osadzanymi w płycie żelbetowej na kotwy chemiczne. Wnętrze donicy wyścielone geowłókniną w kolorze czarnym i zasypane substratem ogrodowym

- frontowa rama stalowa z dwuteownika równoległościennego HEA300 montowanego z segmentów na połączenia śrubowe. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane natryskowo RAL 9016. Konstrukcja ramy uzupełniona linkami stalowymi (stal kwasoodporna 4mm) w ilości 12 szt./przęsło napinanymi „śrubą rzymską” o gwincie 6mm. Całość uziemiona

- pergola aluminiowa z prostokątnych profili aluminiowych 3x60x300mm malowanych proszkowo w kolorze RAL 7021. Konstrukcja pergoli mocowana do frontowej ramy stalowej oraz istniejącej, murowanej ściany zewnętrznej budynku szkoły (stosować podkładki termiczne ze spienionego PCV). Montaż maskowany w ramach prac termomodernizacyjnych budynku szkoły. Całość uziemiona

- zadaszenie szklone z bezpiecznego szkła hartowanego (wewnętrzna folia matowa) na konstrukcji aluminiowej (RAL 7021) mocowanej do konstrukcji frontowej ramy stalowej. Odpływ wody profilowanym korytem aluminiowym oraz otworami i linkami stalowymi w ramach „zielonej ściany”

- liternictwo – litery (PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH) przestrzenne z blachy aluminiowej gr. 25mm. Wysokość liter h~25cm, krój i technologia wykonania analogicznie do istniejącego napisu na elewacji Salonu Wystawienniczego

- ślusarka drzwiowa- projektuje się ślusarkę drzwiową wykonaną z termoizolowanych profili aluminiowych. Malowanie RAL wg istniejącej (bordowej) stolarki okiennej PCV. Dla drzwi zewnętrznych Rw>35 dB, Uw<0,9 W/m2K, g=50%, szczelność na wodę opadową klasa 8A, szczelność na infiltrację powietrza a<0,3. Wymagania p-poż jak dla drzwi ewakuacyjnych. Drzwi wyposażyć w zamki antywłamaniowe, samozamykacze i pochwyty pionowe. Główne drzwi wejściowe współpracujące z systemem domofonowym skomunikowanym z sekretariatem szkoły

- zieleń w donicach: trawy ozdobne (strefa schodów), bluszcz pospolity (rama frontowa)

- oświetlenie ekspozycyjne – w formie reflektorów scenicznych montowanych na belkach szynoprzewodów mocowanych do aluminiowej konstrukcji pergoli. Przewiduje się oprawy ruchome, wyposażone w lamele kierujące strumień światła. Szynoprzewody w kolorze białym, reflektory w kolorze czarnym

- oświetlenie zewnętrzne- zaprojektowano w płaszczyźnie sufitu portyku wejściowego w formie kwadratowej plafoniery (3 szt.) w oprawie aluminiowej białej

- powierzchnie utwardzone – dojście do platformy dla osób niepełnosprawnych z antypoślizgowych płyt z betonu architektonicznego zbrojonego układanych na chudy beton na zagęszczonej pospółce

- ekspozytory zewnętrzne (przestawne) ze zbrojonego betonu architektonicznego w kolorze białym, oparcie na gruncie na  poduszce keramzytowej

- Uwagi końcowe:

- Projekt budowlany branży architektonicznej rozpatrywać łącznie z kompletem opracowań branżowych.

- Roboty izolacyjne ław, murów fundamentowych, ścian szczytowych prowadzić w sposób umożliwiający odbiór robót zanikających potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

- Ewentualne zmiany w projekcie budowlanym muszą uzyskać pozytywną opinię autora projektu, potwierdzoną projektem zamiennym oraz wpisem do dziennika budowy.

- Stosować wyłącznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie wg 
aktualnie obowiązujących przepisów.

- W trakcie realizacji niezbędny nadzór autorski.

- Roboty prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Warunkach wykonania i odbioru robót budowlanych”, zasadami „sztuki budowlanej” oraz przepisami BHP.

- W przypadku wystąpienia wątpliwości co do sposobu  prowadzenia prac budowlanych konsultować się z autorem projektu.

- Prowadzenie robót budowlanych w zakresie detali zewnętrznych należy poprzedzić akceptacją próbek materiałowych oraz wykonaniem projektów warsztatowych uzgodnionych w trybie nadzoru autorskiego.

.

Olsztyn, grudzień 2020

opracował: mgr inż. arch. Wojciech Gadomski