Ministerstwo Edukacji Narodowej
Al. Jana Chrystiana Szucha 25
00-918 Warszawa

Warszawa, 03.03.2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza do składania ofert na: Konserwację i naprawę stolarki okiennej w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie przy Al. Jana Chrystiana Szucha 25.

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem rozeznania rynku są prace konserwatorsko-remontowe stolarki okiennej (okna drewniane, w tym okna skrzynkowe, oraz okna z PCV) w budynku MEN, wraz z elementami towarzyszącymi: okucia, uszczelnienia, szklenie, nawiewniki/elementy wentylacyjne. Prace będą prowadzone po uzyskaniu pozwolenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (MWKZ).

Zamawiający na tym etapie prowadzi wyłącznie rozeznanie rynku – zakres rzeczowy do realizacji może zostać podzielony na etapy (np. kondygnacjami i/lub stopniem zniszczenia okien). Dlatego Zamawiający wymaga wyceny w układzie stawek jednostkowych, umożliwiających porównanie ofert i podjęcie decyzji o etapowaniu prac.

Stan obecny – podstawa opracowania ceny

Inwentaryzacja stanu stolarki okiennej (raport 2025) – wykaz okien z przypisaniem do grup zakresu/stopnia ingerencji (np. okna skrzynkowe – pełna/częściowa renowacja, regulacje/uszczelnienia, okna PCV – konserwacja/regulacja) oraz opis usterek (m.in. zgnilizny skrzydeł/ościeżnic, degradacja powłok, nieszczelności, usterki okuć, szklenie, nawiewniki). Dokument stanowi załącznik do zapytania. Wycena ma umożliwiać etapowanie prac według grup 1–10 wskazanych w raporcie. – Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Tabela inwentaryzacyjna z numerami okien, lokalizacją, typem i grupą- Załącznik nr 2  do niniejszego zapytania.

Rzuty kondygnacji z numeracją stolarki okiennej – jako załącznik umożliwiający wycenę etapową (kondygnacje/obszary). – Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Program prac konserwatorskich złożony do MWKZ – opis technologii i zasad prowadzenia robót (załącznik do niniejszego zapytania). – Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

Dokumentacja projektowa/techniczna archiwalna (2013) – jako odniesienie do metodyki i typologii – Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Zdjęcia (dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego / przykłady usterek) -Załącznik nr 6 – do niniejszego zapytania.

II. Wymagania ogólne dotyczące realizacji prac

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania poniższych wymagań oraz zasad podczas realizacji prac. Są to wymagania kluczowe dla zgodności z ochroną zabytków oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektu. Wszelkie prace muszą być realizowane zgodnie z Programem Prac i decyzją MWKZ (po jej wydaniu).

Program Prac – prace realizowane zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich (dokument nadrzędny).

Nadzór konserwatorski – prace wykonywane pod nadzorem Kierownika Prac Konserwatorskich / inspektora wskazanego przez Zamawiającego.

Decyzja MWKZ – Wykonawca zobowiązany do realizacji zgodnie z warunkami decyzji oraz uzgodnieniami bieżącymi.

Próby technologiczne – przed robotami masowymi wykonanie prób (oczyszczanie, kit/uszczelnienia, próbka koloru) i uzyskanie akceptacji Zamawiającego/nadzoru.

Dokumentacja – dokumentacja fotograficzna przed/po, protokoły etapowe, wykaz wykonanych prac na oknach.

Personel i kwalifikacje – Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu zamówienia przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, których stan zdrowia pozwala na wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami, w tym zapewni kierownika robót oraz osobę uprawnioną do kierowania pracami konserwatorskimi, posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe oraz spełniających wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Gospodarka odpadami – Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie odpady i śmieci powstałe w trakcie robót oraz zapewni ich legalne zagospodarowanie.

Uprzątnięcie – Po zakończeniu realizacji, a przed odbiorem robót, Wykonawca uprzątnie miejsce prowadzenia prac i doprowadzi je do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót.

III. Zakres wymagany do wyceny (stawki jednostkowe)

Wykonawca w formularzu ofertowym poda ceny jednostkowe (netto/brutto) w układzie grup 1–10 zgodnie z raportem 2025 oraz pozycji dodatkowych, co najmniej w poniższym zestawieniu:

| Grupa / pozycja | Opis (skrót) | Jednostka | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupa 1 52 okna | Okna (najbardziej pilne) – występują zgnilizny ramiaków skrzydeł i ościeżnic; naprawy stolarskie + powłoki + uszczelnienia/okucia wg potrzeby. | 1 okno (kpl.) |  |  |
| Grupa 2 139 okien | Okna (pilne) – zgnilizny elementów skrzydeł i/lub ościeżnic; naprawy punktowe + zabezpieczenia + powłoki. | 1 okno (kpl.) |  |  |
| Grupa 3 93 okna | Okna (pilne) – procesy degradacji drewna; wymagane naprawy elementów i zabezpieczenia; często również wymiana uszczelek. | 1 okno (kpl.) |  |  |
| Grupa 4 146 okien | Okna bez zgnilizn – ubytki powłok malarskich; odnowienie powłok + ewentualna wymiana uszczelek. | 1 okno (kpl.) |  |  |
| Grupa 5 106 okien | Okna bez zgnilizn – ubytki powłok; odnowienie powłok i drobne naprawy. | 1 okno (kpl.) |  |  |
| Grupa 6 5 okien | Nowe okna (hol główny) – brak/nieprawidłowe uszczelki; dopasowanie i montaż uszczelek rowkowych, regulacja. | 1 okno (kpl.) |  |  |
| Grupa 7 3 okna | Okna w auli – brak uszczelek + ubytki powłok i silikonu; dopasowanie/uszczelnienie + renowacja skrzydeł zewnętrznych. | 1 okno (kpl.) |  |  |
| Grupa 8 7 okien | Okna skrzynkowe – kompleksowa renowacja zgodnie z Programem Prac (naprawy drewna, powłoki, okucia, uszczelnienia, szklenie w zakresie koniecznym). | 1 okno (kpl.) |  |  |
| Grupa 9 27 okien | Okna PCV – regulacja i konserwacja okuć + wymiana uszczelek. | 1 okno (kpl.) |  |  |
| Grupa 10 52 okien | Okna – jedyna usterka: zużyte uszczelki; wymiana uszczelek i regulacja. | 1 okno (kpl.) |  |  |
| Pozycja dodatkowa 1 | Naprawa zgnilizny elementów drewnianych – wstawki/fleki (rozliczenie wg powierzchni lub długości) – podać sposób kalkulacji. | 1 dm² / 1 mb |  |  |
| Pozycja dodatkowa 2 | Wymiana/uzupełnienie kitu i ponowne szklenie. | 1 skrzydło / 1 mb |  |  |
| Pozycja dodatkowa 3 | Wymiana pękniętej szyby (z osadzeniem i utylizacją) – szkło przezroczyste. | 1 szt. |  |  |
| Pozycja dodatkowa 4 | Wymiana szyby (szkło zmatowione – jeśli dotyczy). | 1 szt. |  |  |
| Pozycja dodatkowa 5 | Nawiewnik/element wentylacyjny – uzupełnienie osłony zewnętrznej / korekta montażu (wyłącznie po uzgodnieniu z Zamawiającym/MWKZ). | 1 szt. |  |  |

Uwaga dot. ilości okien: wskazane w tabeli liczby okien w poszczególnych grupach mają charakter szacunkowy i zostały przyjęte na podstawie dołączonych załączników. Wykonawca nie powinien traktować wskazanych ilości jako gwarantowanych zamówieniem na tym etapie.

IV. Wymagania BHP i organizacyjne

Warunki prowadzenia robót w czynnym budynku (wymóg kluczowy):

Prace będą prowadzone na korytarzach oraz w pomieszczeniach biurowych w czynnym budynku MEN.

Roboty uciążliwe (głośne i/lub brudne) nie mogą zakłócać rytmu pracy urzędu. Urząd pracuje w godzinach 7:00–18:00.

Prace głośne i brudne muszą być wykonywane poza godzinami pracy urzędu (po 18:00 i przed 7:00) lub w weekendy.

Zamawiający dopuszcza możliwość czasowego wstrzymania/przerwania robót uciążliwych w związku z organizacją w budynku ważnych wydarzeń z udziałem kierownictwa MEN – Wykonawca uwzględni to w harmonogramie i organizacji robót.

Prace prowadzone w obiekcie użytkowanym – obowiązek zabezpieczenia pomieszczeń, tras transportu, posadzek, ścian, stolarki drzwiowej i wyposażenia.

Prace na wysokości – personel z aktualnymi badaniami do pracy na wysokości; zapewnienie bezpiecznego dostępu (drabiny/rusztowania/podnośniki) we własnym zakresie.

Utrzymanie porządku i bieżące sprzątanie stanowisk; odtworzenie stanu pomieszczeń po zakończeniu prac.

V. Wizja lokalna

Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej na terenie budynku MEN w Warszawie, w terminie uzgodnionym z zainteresowanymi Wykonawcami. Osoby uczestniczące będą zobowiązane do przedstawienia dowodu tożsamości.

VI. Sposób i termin składania ofert

Oferty należy składać poprzez wypełnienie Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail Zamawiającego :
aleksandra.nalepa-borowska@men.gov.pl w terminie do 18.03.2026r.

Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VII. Informacje dodatkowe / zastrzeżenia

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie jest postępowaniem w trybie ustawy PZP.

Zamawiający zastrzega prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny oraz do negocjacji warunków po wyborze oferty.

Zamawiający nie ma możliwości zaliczkowania.

Kryterium wyboru: najniższa cena – przy czym porównanie może dotyczyć wybranych pakietów/etapu, na podstawie stawek jednostkowych.

W celu zapewnienia porównywalności ofert Zamawiający może zwrócić się o uzupełnienia/doprecyzowania.

Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże proponowany okres gwarancji na wykonane prace oraz szacunkowy termin realizacji (czas trwania prac).

VIII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że administratorem danych osobowych jest Minister Edukacji. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: inspektor@men.gov.pl. Dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rozeznania rynku, a następnie ewentualnego zawarcia i realizacji umowy; przechowywanie zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną MEN.

IX. Wykluczenia

Z postępowania wykluczone są osoby lub podmioty, wobec których mają zastosowanie podstawy wykluczenia wynikające z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

X. Załączniki

Załącznik nr 1 – Inwentaryzacja stanu stolarki okiennej (raport 2025) – wykaz okien z przypisaniem do grup;

Załącznik nr 2 –Tabela inwentaryzacyjna z numerami okien, lokalizacją, typem i grupą;

Załącznik nr 3.1 – Rzuty kondygnacji z numeracją stolarki okiennej- rzut piwnicy;

Załącznik nr 3.2 – Rzuty kondygnacji z numeracją stolarki okiennej- rzut parteru;

Załącznik nr 3.3 – Rzuty kondygnacji z numeracją stolarki okiennej- rzut I piętra;

Załącznik nr 3.4 – Rzuty kondygnacji z numeracją stolarki okiennej- rzut II piętra;

Załącznik nr 3.5 – Rzuty kondygnacji z numeracją stolarki okiennej- rzut III pietra;

Załącznik nr 4 – Program prac konserwatorskich stolarki okiennej – wymagania technologiczne i organizacyjne prac (złożony do MWKZ).

Załącznik nr 5 - Dokumentacja projektowa/techniczna archiwalna (2013) – jako odniesienie do metodyki i typologii

Załącznik nr 6 – Zdjęcia (dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego / przykłady usterek).

Załącznik nr 7 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 8- Klauzula informacyjna RODO