INSTRUKCJA OZNAKOWANIA PUNKTU SCHRONIENIA

# 1. Cel i zakres instrukcji

Instrukcja określa sposób oznakowania punktu schronienia w celu umożliwienia jego szybkiej identyfikacji i odnalezienia. Dotyczy oznakowania budynku, wejścia do budynku oraz wejścia do punktu schronienia.

# 2. Zasady oznakowania punktu schronienia

Punkt schronienia oznacza się przy użyciu: międzynarodowego znaku rozpoznawczego obrony cywilnej oraz napisu „PUNKT SCHRONIENIA”.

Rys. nr 1. Międzynarodowy znak rozpoznawczy obrony cywilnej

Rys. nr 2. Napis „PUNKT SCHRONIENIA”

# 3. Wymagania dla kolorystyki oznaczenia

Międzynarodowy znak rozpoznawczym obrony cywilnej – równoboczny trójkąt w kolorze niebieskim (CMYK 88, 63, 11, 25), umieszczony na tle w kolorze pomarańczowym (CMYK 0, 50, 96, 0).

Napis „PUNKT SCHRONIENIA” w kolorze białym na tabliczce w kolorze zielonym (CMYK 90, 10, 80, 0), według wzoru przedstawionego na rys. nr 2, umieszczany pod znakiem przedstawionym na rys. nr 1.

# 3. Wymagania dla wymiarów i lokalizacji oznaczenia

Międzynarodowy znak rozpoznawczym obrony cywilnej:

- tabliczka o wymiarach 200 mm × 200 mm umieszczona na budynku oraz

- naklejka o wymiarach 80 mm × 80 mm umieszczona w górnym prawym rogu na drzwiach wejściowych do budynku, w którym znajduje się punkt schronienia oraz na drzwiach do punktu schronienia.

Napis „PUNKT SCHRONIENIA”:

Tabliczka o wymiarach 100 mm × 200 mm umieszczona pod tabliczką 
międzynarodowego znaku rozpoznawczego obrony cywilnej umieszczonego na elewacji budynku.

Oznakowanie powinno być czytelne, widoczne i utrzymywane w stanie zapewniającym rozpoznawalność. Materiał, z którego wykonano znak, w tym nadruk, powinien być odporny na warunki atmosferyczne, w szczególności na wodę i promieniowanie ultrafioletowe.

Na budynku zalecane jest umieszczenie oznakowania w widocznym miejscu na ścianie frontowej, z prawej strony głównego wejścia, na wysokości górnej krawędzi drzwi wejściowych lub powyżej, a także nad bramą (lub obok) i innego otworu wykorzystywanym jako droga dojazdowa do punktu schronienia.

# PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2023 r. poz. 822 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 30.09.2026 r.