| Opis wymagań minimalnych określonych przez Zamawiającego | Parametry techniczne oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Pielnik ciągnikowy |  |
| agregatowany z TUZ ciągnika kategorii 2 | Spełnia/nie spełnia * |
| przeznaczony do pielenia 4 lub 6 rzędów kukurydzy rozstawie 75cm | Ilość pielonych rzędów …………** |
| wyposażony w minimum 5 sekcji roboczych z możliwością rozbudowy maszyny do 7 sekcji roboczych w przyszłości i wykonywania pielenia 6 rzędów roślin w rozstawie międzyrzędzi 75cm | ilość sekcji roboczych ………** z możliwością rozbudowy do ………** sekcji roboczych |
| szerokość transportowa maksimum 3m | szerokość transportowa ………** |
| pielnik wyposażony z systemem wizyjny umożliwiający automatyczne naprowadzanie na rzędy | Spełnia/nie spełnia * |
| system wizyjny wyposażony w terminal o przekątnej ekranu minimum 8 cali | przekątna terminala …………** |
| system wizyjny z kamerą obserwującą minimum dwa rzędy rośliny uprawnej | ilość obserwowanych rzędów …………** |
| przesuwanie ramy maszyny zasilane z hydrauliki zewnętrznej ciągnika | Spełnia/nie spełnia * |
| pielnik wyposażony w automatyczną kontrolę sekcji pielących (automatyczne podnoszenie sekcji roboczych) | Spełnia/nie spełnia * |
| kontrola sekcji sterowana z ISOBUS ciągnika | Spełnia/nie spełnia * |
| każda sekcja robocza wyposażona w minimum cztery elementy robocze | Ilość elementów roboczych na każdej sekcji …………** |
| na każdy rząd pielonej rośliny ma przypadać dwie gwiazdy pielące o średnicy minimum 350mm | średnica gwiazd pielących …………** |
| każda gwiazd pieląca zamontowana na własnym równoległoboku przegubowym | Spełnia/nie spełnia * |
| sekcje robocze wyposażone w ekrany osłaniające młode rośliny | Spełnia/nie spełnia * |
| kamera umożliwiająca kontrolę pracy elementów roboczych | Spełnia/nie spełnia * |
| podsiewacz nawozów wyposażony w ilość sekcji wysiewających odpowiadających ilości pielonych rzędów roślin | Spełnia/nie spełnia * |
| podsiewacz nawozów zasilany z instalacji elektrycznej ciągnika o napięciu 12v | Spełnia/nie spełnia * |
| podsiewacz nawozów sterowany przez ISOBUS ciągnika | Spełnia/nie spełnia * |
| podsiewacz umożliwiający automatyczną zmianę dawki nawozu w oparciu o mapy aplikacyjne | Spełnia/nie spełnia * |
| koła prowadzące sekcji roboczych pneumatyczne lub pół pneumatyczne - samoczyszczące | Typ kół …………** |
| pielnik wyposażony w koła kopiujące umożliwiające utrzymanie ramy na odpowiedniej wysokości | Spełnia/nie spełnia * |
| maszyna ma być wyposażona w system ISOBUS zgodny z założeniami rolnictwa 4.0 | Spełnia/nie spełnia * |
| maszyna ma współpracować z ciągnikiem wyposażonym w system ISOBUS oraz system telematyczny umożliwiający dwukierunkową wymianę danych w czasie rzeczywistym zgodnie założeniami rolnictwa 4.0 | Spełnia/nie spełnia * |
| maszyna fabrycznie nowa – rok produkcji minimum 2025 | Rok produkcji …………** |
| dostawa do siedziby zamawiającego | Spełnia/nie spełnia * |
| gwarancja minimum 24 miesiące | Okres gwarancji …………** |
| naprawy gwarancyjne realizowane w siedzibie zamawiającego | Spełnia/nie spełnia * |

###### * Prawą stronę tabeli, należy wypełnić wykreślając odpowiednio słowa „spełnia” lub „nie spełnia”,

** W przypadku żądania wykazania określonych parametrów/wyposażenia, należy wpisać oferowane