# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa przedmiotu zamówienia

# Sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego pracownikom GDDKiA Oddział w Białymstoku oraz Rejonów.

- Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

# Zamawiający wymaga, żeby dostawa była zgodna z Opisem Przedmiotu Zamówienia na „Sukcesywną dostawę środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego pracownikom GDDKiA Oddziału w Białymstoku oraz podległych Rejonów”. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne ze specyfikacją techniczną zamówienia oraz wyroby o równoważnych lub lepszych parametrach. Ilość asortymentu, rozmiary i adres dostawy będą określone przy każdorazowym zamówieniu (złożeniu zapotrzebowania na dostarczenie określonej partii asortymentu).

# Ilości środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia i formularzu cenowym stanowią szacunkowe zapotrzebowanie. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw w każdym asortymencie, z zastrzeżeniem, że wartość zamówienia ogółem (cena oferty brutto wykonawcy) określona w umowie nie zostanie przekroczona. W przypadku zrealizowania dostaw w mniejszym zakresie, niż wskazana w załączniku tj. nie wyczerpującym maksymalnej kwoty zamówienia określonej w umowie Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego z wyjątkiem wskazanym w Projektowanych Postanowieniach Umowy. Zmniejszenie ilości dostaw nie powoduje dla Zamawiającego żadnych konsekwencji prawno-finansowych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania środków między asortymentami.

# Dostawca ma obowiązek przedstawić wzory asortymentu wymienionego w formularzu cenowym oraz wymagane dokumenty wymienione w przedmiotowym Opisie Przedmiotu Zamówienia na żądanie Zamawiającego. Dodatkowo w całym okresie obowiązywania umowy Zamawiający ma prawo wystąpić o wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność dostarczanego towaru z Opisem Przedmiotu Zamówienia. Dotyczy to całego dostarczanego asortymentu. W przypadku gdy otrzymane dokumenty będą wskazywały na niezgodność otrzymanego towaru z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o wyminę towaru na zgodny z wymaganiami Opisu Przedmiotu Zamówienia na koszt Wykonawcy.

# Zamawiający wymaga dołączania do wysyłki każdej partii zmówienia dokumentu wydania/wysyłki towaru, zawierającej nazwę asortymentu, jego ilość i przeznaczenie wg specyfikacji Zamawiającego, zawartej w formularzu zamówienia.

Termin realizacji dostaw nie może przekroczyć 30 dni licząc od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia przez Zamawiającego na formularzu zamówienia o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, stanowiącym Załącznik 1 do OPZ.

# Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku reorganizacji GDDKiA lub zmiany nazwy urzędu, zaistnieje konieczność dostosowania napisów na odzieży do aktualnej jego nazwy.

# Wykaz środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

| Lp. | Odzież robocza ochronna ostrzegawcza | Odzież robocza | Obuwie | Rękawice | Sprzęt ochronny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ubranie 2-częściowe letnie | fartuch roboczy | buty robocze | rękawice robocze | hełm ochronny i ocieplacz |
| 2 | ubranie 2-częściowe ocieplane | koszula flanelowa | kalosze z gumy lub z PVC lub z poliuretanu | rękawice ochronne | nakładka na ubranie robocze |
| 3 | bluza typu polar | koszulka z krótkim rękawem | buty typu wodery | rękawice ochronne specjalistyczne | ochraniacze stóp i na golenie |
| 4 | bluza typu softshell | kurtka całoroczna dla pracowników ochrony środowiska | buty letnie | rękawice robocze ocieplane | ochrona układu oddechowego – maska, półmaska filtrująca z zaworem filtrującym |
| 5 | spodnie do pasa | ubranie 2-częściowe letnie dla pracowników ochrony środowiska | buty ocieplane - zimowe | rękawice antywibracyjne - tłumiące drgania | ochronniki słuchu – nauszniki i wkładki |
| 6 | spodnie typu ogrodniczki | spodnie wodoodporne dla pracowników ochrony środowiska | buty profilaktyczne | rękawice ocieplane skórzane | okulary ochronne, osłona twarzy |
| 7 | kamizelka ostrzegawcza | kamizelka ciepłochronna | buty gumowo-filcowe |  | przyłbica na hełm dla pilarza |
| 8 | kurtka całoroczna | czapka letnia |  |  | spodnie specjalistyczne dla pilarza |
| 9 | kurtka przeciwdeszczowa | czapka ocieplana z dzianiny (dla pracowników pracujących w terenie) |  |  | nakładki na ubranie robocze dla pilarza |
| 10 |  | bielizna termoaktywna |  |  | środki zabezpieczające przed upadkiem z wysokości |
| 11 |  |  |  |  | okulary ochronne z filtrem UV i filtrem polaryzacyjnym (zakup indywidualny) |
| 12 |  |  |  |  | nakolanniki |
| # Oznakowanie odzieży zgodnie z obowiązującym w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad systemem identyfikacji wizualnej |  |  |  |  |  |

# II. Ramowa specyfikacja techniczna

| Odzież robocza ostrzegawcza |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj | Opis | Materiał | Wymagane dokumenty |
| I | II | III | IV | V |
| 1 | ubranie 2-częściowe letnie | Zestaw podstawowy - ubranie ostrzegawcze składa się z bluzy i spodni. Krój Bluza typu szwedzkiego, z kołnierzem, zapinana z przodu na zamek błyskawiczny dwustronny kryty patką zapinaną na napy. Długość – poniżej linii bioder. W górnej części przodu po lewej i prawej stronie dwie kieszenie przykryte patkami, w dolnej części dwie kieszenie wewnętrzne. Rękawy wykończone mankietami. Na całym obwodzie bluzy i rękawów naszyte dwa pasy taśmy odblaskowej srebrnej, oraz pasy pionowe z taśmy odblaskowej srebrnej przebiegające z przodu, przez ramiona i plecy do pasów poziomych. Spodnie typu ogrodniczki z podwyższonym przodem i tyłem, z szelkami. Na przodzie kieszeń górna oraz dwie kieszenie dolne oraz kieszeń na calówkę. Na kolanach naszyte wzmocnienia z tkaniny zasadniczej. Na nogawkach spodni w dolnej części podwójnie, a wokół pasa pojedynczo na całym obwodzie naszyta taśma odblaskowa srebrna. Zapięcie w pasie na guziki z regulacją obwodu pasa, regulowane szelki zapinane z przodu na klamry. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny. | Tkanina fluoroscencyjna o masie powierzchniowej od 200g/m² Kolor: pomarańczowy Zaleca się stosowanie kontrastowych paneli zapewniających ochronę przed brudem (granatowych lub czarnych) | 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy: a) PN-EN ISO 20471:2013-07 „Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego. Metody badań i wymagania” w trzeciej klasie widzialności, b) PN-EN ISO 13688:2013-12 – odzież ochronna – wymagania ogólne; 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę. |
|  |  | Możliwe modyfikacje zestawu podstawowego: Zestaw podstawowy ubrania 2-częściowego letniego może być również konfigurowany z poniższych elementów (bluza + spodnie): Bluza typu polar – wiersz 3 tabeli Bluza typu softshell – wiersz 4 tabeli Spodnie do pasa – wiersz 5 tabeli Spodnie typu ogrodniczki – wiersz 6 tabeli | Bluza typu polar – wiersz 3 tabeli Bluza typu softshell – wiersz 4 tabeli Spodnie do pasa – wiersz 5 tabeli | Bluza typu polar – wiersz 3 tabeli Bluza typu softshell – wiersz 4 tabeli Spodnie do pasa – wiersz 5 tabeli Spodnie typu ogrodniczki – wiersz 6 tabeli |
| 2 | ubranie 2-częściowe ocieplane | Zestaw podstawowy - ubranie ostrzegawcze składa się z bluzy i spodni Krój Bluza typu szwedzkiego wykończona od spodu ocieplaczem, z kołnierzem, zapinana z przodu na zamek błyskawiczny dwustronny kryty patką zapinaną na napy. Długość – poniżej linii bioder. W górnej części przodu po lewej stronie kieszeń przykryta patką, a w dolnej części dwie kieszenie wewnętrzne. Rękawy wykończone mankietami. Na całym obwodzie bluzy i rękawów naszyte są dwa pasy taśmy odblaskowej srebrnej oraz pasy pionowe taśmy odblaskowej srebrnej przebiegające z przodu, przez ramiona i plecy do pasów poziomych. Wszystkie szwy uszczelnione taśmą do podklejenia szwów. Spodnie typu ogrodniczki, wykończone od spodu ocieplaczem, z podwyższonym przodem i tyłem, z szelkami o regulowanej długości. Na przodzie kieszeń górna oraz dwie kieszenie dolne oraz kieszeń na calówkę. Na kolanach naszyte wzmocnienia z tkaniny zasadniczej. Na całym obwodzie nogawek, w dolnej części, naszyte dwa pasy taśmy odblaskowej srebrnej. Wokół pasa pojedyncza taśma odblaskowa srebrna. Zapięcie w pasie na guziki z regulacją obwodu pasa, regulowane szelki zapinane z przodu na klamry. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny. Wszystkie szwy uszczelnione taśmą do podklejenia szwów. | Tkanina fluoroscencyjna o masie powierzchniowej od 200g/m² Kolor: pomarańczowy Zaleca się stosowanie kontrastowych paneli zapewniających ochronę przed brudem (granatowych lub czarnych) | 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej: a) PN-EN ISO 20471:2013-07 „Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego. Metody badań i wymagania” w trzeciej klasie widzialności, b) PN-EN ISO 13688:2013-12 – odzież ochronna – wymagania ogólne, c) PN EN 342:2018-01 – odzież ochronna – zestawy odzieży i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem, d) PN EN 343:2019-04 – odzież ochronna – ochrona przed deszczem: - w 3 klasie wodoszczelności, - w 3 klasie oporu pary wodnej; 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę. |
|  |  | Możliwe modyfikacje zestawu podstawowego: Zestaw podstawowy ubrania 2-częściowego ocieplanego może być również konfigurowany z poniższych elementów (bluza + spodnie): Bluza typu polar – wiersz 3 tabeli Bluza typu softshell – wiersz 4 tabeli Spodnie do pasa ocieplane – wiersz 5 tabeli Spodnie typu ogrodniczki ocieplane – wiersz 6 tabeli | Bluza typu polar – wiersz 3 tabeli Bluza typu softshell – wiersz 4 tabeli Spodnie do pasa ocieplane – wiersz 6 tabeli | Bluza typu polar – wiersz 3 tabeli Bluza typu softshell – wiersz 4 tabeli Spodnie do pasa ocieplane – wiersz 5 tabeli Spodnie typu ogrodniczki ocieplane – wiersz 6 tabeli |
| 3 | bluza typu polar | Bluza typu polar certyfikowana na zgodność z EN ISO 20471 klasa 3. Regulacja w dolnej części (sznurek lub ściągacz), elastyczne mankiety. Boczne kieszenie zapinane na zamek oraz dodatkowa kieszeń wewnętrzna. Na całym obwodzie bluzy i rękawów naszyte dwa pasy taśmy odblaskowej srebrnej oraz pasy pionowe z taśmy odblaskowej srebrnej przebiegające z przodu, przez ramiona i plecy, do pasów poziomych. | Tkanina o masie powierzchniowej od 300g/m², niemechacąca się Kolor: pomarańczowy Zaleca się stosowanie kontrastowych paneli zapewniających ochronę przed brudem (granatowych lub czarnych) | 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy: a) PN-EN ISO 20471:2013-07 „Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego. Metody badań i wymagania” w trzeciej klasie widzialności, b) PN-EN ISO 13688:2013-12 – odzież ochronna – wymagania ogólne; 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę. |
| 4 | Bluza typu softshell | Bluza typu softshell certyfikowana na zgodność z EN ISO 20471 klasa 3. Regulacja w dolnej części (sznurek lub ściągacz), elastyczne mankiety. Boczne kieszenie zapinane na zamek oraz dodatkowa kieszeń wewnętrzna. Na całym obwodzie bluzy i rękawów naszyte dwa pasy taśmy odblaskowej srebrnej, oraz pasy pionowe z taśmy odblaskowej srebrnej przebiegające z przodu, przez ramiona i plecy, do pasów poziomych. | Tkanina fluoroscencyjna o masie powierzchniowej od 300g/m² Kolor: pomarańczowy Zaleca się stosowanie kontrastowych paneli zapewniających ochronę przed brudem (granatowych lub czarnych) | 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy: a) PN-EN ISO 20471:2013-07 „Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego. Metody badań i wymagania” w trzeciej klasie widzialności, b) PN-EN ISO 13688:2013-12 – odzież ochronna – wymagania ogólne. 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę. |
| 5 | spodnie do pasa / spodnie do pasa ocieplane | Spodnie do pasa. Kieszenie z przodu, z tyłu oraz kieszeń cargo. Na kolanach naszyte wzmocnienia z tkaniny zasadniczej lub kieszenie na nakolanniki. Na nogawkach spodni w dolnej części na całym obwodzie naszyte dwa pasy taśmy odblaskowej. Elastyczne wykończenie pasa. Zapięcie w pasie na guziki z regulacją obwodu pasa. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny. | Tkanina fluoroscencyjna o masie powierzchniowej od 200g/m² Kolor: pomarańczowy Zaleca się stosowanie kontrastowych paneli zapewniających ochronę przed brudem (granatowych lub czarnych) | 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy: a) PN-EN ISO 20471:2013-07 „Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego. Metody badań i wymagania” w drugiej klasie widzialności, b) PN-EN ISO 13688:2013-12 – odzież ochronna – wymagania ogólne; 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę; |
|  |  |  |  | Dla spodni ocieplanych dodatkowo: 1) PN EN 342:2018-01 – odzież ochronna – zestawy odzieży i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem; 2) PN EN 343:2019-04 – odzież ochronna – ochrona przed deszczem: - w 3 klasie wodoszczelności, - w 3 klasie oporu pary wodnej. |
| 6 | spodnie typu ogrodniczki / spodnie typu ogrodniczki ocieplane | Spodnie typu ogrodniczki, wykończone od spodu ocieplaczem, z podwyższonym przodem i tyłem, z szelkami o regulowanej długości. Na przodzie kieszeń górna oraz dwie kieszenie dolne oraz kieszeń na calówkę. Na kolanach naszyte wzmocnienia z tkaniny zasadniczej. Na całym obwodzie nogawek, w dolnej części, naszyte dwa pasy taśmy odblaskowej srebrnej. Wokół pasa pojedyncza taśma odblaskowa srebrna. Zapięcie w pasie na guziki z regulacją obwodu pasa, regulowane szelki zapinane z przodu na klamry. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny. Wszystkie szwy uszczelnione taśmą do podklejenia szwów. | Tkanina fluoroscencyjna o masie powierzchniowej od 200g/m² Kolor: pomarańczowy Zaleca się stosowanie kontrastowych paneli zapewniających ochronę przed brudem (granatowych lub czarnych) | 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej: a) PN-EN ISO 20471:2013-07 „Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego. Metody badań i wymagania” w drugiej klasie widzialności, b) PN-EN ISO 13688:2013-12 – odzież ochronna – wymagania ogólne, c) PN EN 342:2018-01 – odzież ochronna – zestawy odzieży; 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę. |
|  |  |  |  | Dla spodni ocieplanych dodatkowo: a) PN EN 342:2018-01 – odzież ochronna – zestawy odzieży i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem, b) PN EN 343:2019-04 – odzież ochronna – ochrona przed deszczem: - w 3 klasie wodoszczelności, - w 3 klasie oporu pary wodnej. |
| 7 | kamizelka ostrzegawcza | Kamizelka o długości do linii bioder zapinana z przodu na rzepy, zamek błyskawiczny lub zapięcie klik-klak, pozwalające na regulację jej szerokości. Na całym obwodzie, na wysokości talii naszyte dwa pasy oraz pasy pionowe taśmy odblaskowej srebrnej, przebiegające z przodu, przez ramiona i plecy do pasów poziomych. Wszystkie krawędzie kamizelki wykończone przestębnowanym podwinięciem. | Dzianina 100 % poliester o gramaturze od 120 g/m2 Kolor: pomarańczowy | Wymagane dokumenty: 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej: a) PN-EN ISO 20471:2013-07 „Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego. Metody badań i wymagania” w drugiej klasie widzialności, b) PN-EN ISO 13688:2013-12 – odzież ochronna – wymagania ogólne; 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę. |
|  |  | Kamizelka zapinana z przodu na rzepy, zamek błyskawiczny lub zapięcie klik-klak, pozwalające na regulację jej szerokości. Na całym obwodzie, na wysokości talii naszyte dwa pasy oraz pasy pionowe taśmy odblaskowej srebrnej, przebiegające z przodu, przez ramiona i plecy do pasów poziomych. Pasy taśmy odblaskowej na rękawach. Wszystkie krawędzie kamizelki wykończone przestębnowanym podwinięciem. | Dzianina 100 % poliester o gramaturze od 120 g/m2 Kolor: pomarańczowy | Wymagane dokumenty: 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej: a) PN-EN ISO 20471:2013-07 „Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego. Metody badań i wymagania” w trzeciej klasie widzialności, b) PN-EN ISO 13688:2013-12 – odzież ochronna – wymagania ogólne; 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę. |
| 8 | kurtka całoroczna | Krój: - długość ¾. - na całym obwodzie kurtki zewnętrznej i wewnętrznej oraz rękawów naszyte są dwa pasy taśmy odblaskowej srebrnej oraz pasy pionowe taśmy odblaskowej srebrnej przebiegające z przodu, przez ramiona i plecy do pasów poziomych, - kaptur odpinany lub chowany w stójce, - zapięcie kurtki na zamek błyskawiczny kryty plisą, - rękaw prosty zakończony ściągaczem zapinanym na rzepu lub napy, - ocieplenie do izolacji termicznej zapewniające ochronę cieplną w temperaturze co najmniej do -20°. | Tkanina fluoroscencyjna o masie powierzchniowej od 200g/m² Kolor: pomarańczowy Zaleca się stosowanie kontrastowych paneli zapewniających ochronę przed brudem (granatowych lub czarnych) | 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej: a) PN-EN ISO 20471:2013-07 „Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego. Metody badań i wymagania” w trzeciej klasie widzialności, b) PN-EN ISO 13688:2013-12 – odzież ochronna – wymagania ogólne, c) PN EN 342:2006 – odzież ochronna – zestawy odzieży i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem, d) PN EN 343:2019-04 – odzież ochronna – ochrona przed deszczem: - w 3 klasie wodoszczelności, - w 3 klasie oporu pary wodnej; 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę. |
| 9 | kurtka przeciwdeszczowa | Długość kurtki ¾, z przodu 2 kieszenie dolne nakryte patką w sposób uniemożliwiający spływanie wody, kaptur wszyty razem z kołnierzem, ściągany sznurkiem zakończonym plastykowymi stoperami. Kaptur może być chowany w dolnej części kołnierza i zamykany na rzep. Zapięcie kurtki na zamek błyskawiczny kryty plisą zamykaną na rzepy, rękaw prosty, ściągany na rzepy. Na obwodzie rękawów naszyte dwa pasy taśmy odblaskowej srebrnej oraz pionowo od miejsca wszycia rękawa do pierwszej taśmy. Na korpusie wokół obwodu kurtki naszyte dwa pasy taśmy odblaskowej srebrnej. Wszystkie szwy zabezpieczone przed przesiąkaniem wody. | Tkanina fluoroscencyjna o masie powierzchniowej od 150g/m² Kolor: pomarańczowy Zaleca się stosowanie kontrastowych paneli zapewniających ochronę przed brudem (granatowych lub czarnych) | 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej: a) PN-EN ISO 20471:2013-07 „Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego. Metody badań i wymagania” w trzeciej klasie widzialności, b) PN-EN ISO 13688:2013-12 – odzież ochronna – wymagania ogólne, c) PN EN 343:2019-04 – odzież ochronna – ochrona przed deszczem: - w 3 klasie wodoszczelności, - w 3 klasie oporu pary wodnej; 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę. |

| Odzież robocza |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj | Opis | Materiał | Wymagane dokumenty |
| I | II | III | IV | V |
| 1 | fartuch roboczy | Funkcjonalny fartuch roboczy o klasycznym kroju, wykonany z tkaniny zapewniającej wysoką przewiewność, niską kurczliwość podczas prania i wysoką odporność na blaknięcie kolorów. Kryte szwy. Fartuch z 4 kieszeniami: dwie u góry i dwie na dole. Zapinany na guziki (napy). Rękawy proste zakończone mankietami, zapinane na guziki (napy). | - fartuch roboczy wykonany z mieszanki bawełniano-poliestrowej 35% - 65% poliester, 35% - 65% bawełna; gramatura od 200 g/m2 do 260 g/m2, - fartuch roboczy z włókna naturalnego wykonany z tkaniny bawełnianej 100% bawełna; gramatura od 150 g/m2 do 200 g/m2. | 1) instrukcja użytkowania wyrobu; 2) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę. |
|  |  | Fartuch dla pracowników ośrodków socjalnych i wypoczynkowych: - fartuch kucharski damski - sukienka kucharska dł. 70 - 100 cm, żakiet taliowany, kontrastowe lamówki, zapinany na zamek błyskawiczny, trzy kieszenie, krótkie rękawki, wykończony lamówką, - fartuch kelnerski czarny, wiązany z tyłu bawełnianym paskiem o szerokości 3 cm i długości 50 cm, z wielostopniowo regulowanym paskiem na szyję z zapięciem na guziki u góry, - fartuch wodoodporny gastronomiczny przedni z regulowanym paskiem szyjnym wiązaniem z tyłu. | - gramatura: od 150g/m²; skład: bawełna 35% + poliester 65%, - gramatura tkaniny od 150g/m2; skład: bawełna 35% + poliester 65%, - materiał ze zwiększoną odpornością na tarcie, rozdzieranie, niekorzystne warunki atmosferyczne oraz zginanie przy ujemnych temperaturach do -50ºC; technika obustronnego zgrzewania zapewnia wytrzymałe wodoszczelne szwy. | 1) instrukcja użytkowania wyrobu; 2) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę. |
| 2 | koszula flanelowa | Koszula flanelowa o klasycznym kroju w kratkę. Z kołnierzykiem, zapinana z przodu na guziki. Rękawy długie, z mankietami, zapinane na guziki. Z lewej strony naszyta kieszonka. | 100% bawełna Gramatura od 120 g/m2 do 165 g/m2 | 1) instrukcja użytkowania wyrobu; 2) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę. |
| 3 | koszulka z krótkim rękawem | Koszulka z krótkim rękawem typu - t-shirt lub polo. Dopuszcza się stosowanie koszulek wyposażonych w taśmę ostrzegawczą, na całym obwodzie koszulki naszyte dwa pasy taśmy odblaskowej srebrnej, oraz pasy pionowe z taśmy odblaskowej srebrnej przebiegające z przodu, przez ramiona i plecy do pasów poziomych. | Materiał co najmniej 50% bawełna, a w przypadku koszulek w drugiej klasie widzialności dopuszcza się 100% poliester Kolor pomarańczowy Zaleca się stosowanie kontrastowych paneli zapewniających ochronę przed brudem (granatowych lub czarnych) | 1) instrukcja użytkowania wyrobu; 2) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę. W przypadku koszulek wyposażonych w taśmę ostrzegawczą dodatkowo - PN-EN ISO 20471:2013-07 „Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego. Metody badań i wymagania” co najmniej w drugiej klasie widzialności. |
|  |  |  | Dopuszcza się koszulki w kolorze innym niż pomarańczowy, ale zgodny z wytycznymi odnośnie identyfikacji wizualnej, obowiązującymi w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dla pracowników nie przebywających na drogach i placach budowy |  |
| 4 | ubranie 2-częściowe letnie dla pracowników ochrony środowiska | Ubranie składa się z bluzy i spodni Bluza typu szwedzkiego, z kołnierzem, zapinana z przodu na zamek błyskawiczny dwustronny kryty patką zapinaną na napy. Długość – poniżej linii bioder. W górnej części przodu po lewej i prawej stronie dwie kieszenie przykryte patkami, w dolnej części dwie kieszenie wewnętrzne. Rękawy wykończone mankietami. Spodnie proste, długie w dole nogawek wszyta guma zapinane pod stopą. W talii doszyty pasek ze szlufkami, kieszenie boczne odcięte. Z tyłu jedna kieszeń wykończona patką zapiętą na zatrzask. Na kolanach naszyte wzmocnienia z tkaniny zasadniczej, na prawym udzie naszyta kieszeń zapinana patką na zatrzask. | Tkanina o masie powierzchniowej powyżej 150g/m² Kolor ciemnozielony stanowiący materiał tła. | 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy PN-EN ISO 13688:2013-12 - Odzież ochronna wymagania ogólne; 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę. |
| 5 | kurtka całoroczna dla pracowników ochrony środowiska | Krój: - długość ¾, - kaptur odpinany lub chowany w stójce, - zapięcie kurtki na zamek błyskawiczny kryty plisą, - rękaw prosty zakończony ściągaczem zapinanym na rzepu lub napy, - ocieplenie do izolacji termicznej zapewniające ochronę cieplną w temperaturze co najmniej do -20°C. | Gramatura od 200g/m² Kolor: ciemnozielony Zaleca się stosowanie kontrastowych paneli zapewniających ochronę przed brudem (granatowych lub czarnych) | 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy PN-EN ISO 13688:2013-12 - Odzież ochronna wymagania ogólne; 2) PN-EN ISO 13688:2013-12 – odzież ochronna – wymagania ogólne; 3) PN EN 343:2019-04 – odzież ochronna – ochrona przed deszczem: - w 3 klasie wodoszczelności, - w 3 klasie oporu pary wodnej; 4) instrukcja użytkowania wyrobu; 5) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę. |
| 6 | spodnie wodoodporne | Spodnie proste, długie w dole nogawek wszyta guma. W tali doszyty pasek ze szlufkami, kieszenie boczne odcięte. Z tyłu jedna kieszeń wykończona patką zapiętą na zatrzask. Na kolanach naszyte wzmocnienia z tkaniny zasadniczej, na prawym udzie naszyta kieszeń zapinana patką na zatrzask. Wszystkie szwy uszczelnione taśmą do podklejenia szwów. | Tkanina o masie powierzchniowej powyżej 150g/m² Kolor ciemnozielony stanowiący materiał tła | 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej: a) PN-EN ISO 13688:2013-12 – odzież ochronna – wymagania ogólne, b) PN EN 343+A1:2008 – odzież ochronna – ochrona przed deszczem: - w 3 klasie wodoszczelności, - w 3 klasie oporu pary wodnej; 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę. |
| 7 | kamizelka ciepłochronna | Zapięcie kamizelki na zamek błyskawiczny kostkowy kryty plisą zapinaną taśmą samoczepną. Stójka oraz plisa zawiera ocieplenie. Dwie kieszenie dolne zewnętrzne zapinane. Charakter wykończenia – antypiling. Na całym obwodzie, na wysokości talii naszyte dwa pasy oraz pasy pionowe taśmy odblaskowej srebrnej, przebiegające z przodu, przez ramiona i plecy do pasów poziomych. Wszystkie krawędzie kamizelki wykończone przestębnowanym podwinięciem. | Tkanina fluoroscencyjna o masie powierzchniowej powyżej 150 g/m² Kolor: pomarańczowy lub ciemnozielony dla pracowników ochrony środowiska Zaleca się stosowanie kontrastowych paneli zapewniających ochronę przed brudem (granatowych lub czarnych) | 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej: a) PN-EN ISO 20471:2013-07 „Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego. Metody badań i wymagania” w drugiej klasie widzialności – nie dotyczy koloru ciemnozielonego, b) PN-EN ISO 13688:2013-12 – odzież ochronna – wymagania ogólne, c) PN EN 342:2006 – odzież ochronna – zestawy odzieży i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem, d) PN EN 343+A1:2008 – odzież ochronna – ochrona przed deszczem: - w 3 klasie wodoszczelności, - w 3 klasie oporu pary wodnej; 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę. |
| 8 | czapka letnia | Czapka letnia z daszkiem. Czapka z co najmniej 5 klinów. W klinach odpowietrzniki. Daszek twardy o długości ok 7 cm. Regulowany obwód i zapięcie. | Kolor pomarańczowoczerwony lub ciemnozielony dla pracowników ochrony środowiska |  |
| 9 | czapka ocieplana z dzianiny | Czapka z dzianiny wywijana, z dodatkowym ociepleniem wewnątrz mikro włókniną „Thinsulate”. | Zaleca się kolor pomarańczowoczerwony lub ciemnozielony dla pracowników ochrony środowiska |  |
| 10 | bielizna termoaktywna | Bielizna przeznaczona do użytkowania jako pierwsza warstwa w warunkach zimowych lub przejściowych, zapewniająca odprowadzanie wilgoci i utrzymanie ciepła. | Dzianina syntetyczna z domieszką z wełny merino, zapewniająca szybkie schnięcie i transport wilgoci na zewnątrz Gramatura powyżej 180 g/m² |  |

| Obuwie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj | Opis | Wymagane dokumenty |
| I | II | III | IV |
| 1 | buty robocze | Buty typu trzewiki (typ B) z ochroną palców (podnosek kompozytowy), podeszwą antyprzebiciową (wkładka antyprzebiciowa syntetyczna) i antypoślizgową. Cholewka z naturalnej skóry licowej lub innego materiału spełniającego normy. Sznurowane lub z zapięciem typu „BOA”. | 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej PN-EN ISO 20345 S3 SRC „Środki ochrony indywidualnej - obuwie bezpieczne”; 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany, itp. |
| 2 | kalosze z gumy lub z PVC lub z poliuretanu (poszczególne rodzaje w zależności od wykonywanych czynności i występujących zagrożeń) | 1. Buty ochronne bez ocieplacza i z ocieplaczem (wyjmowanym). Podnosek kompozytowy lub stalowy, z podeszwą antyprzebiciową (wkładka antyprzebiciowa syntetyczna lub stalowa) i antypoślizgową. | 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej PN-EN ISO 20345 S5 SRC „Środki ochrony indywidualnej - obuwie bezpieczne”; 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany itp. |
|  |  | 2. Buty ochronne bez ocieplacza i z ocieplaczem (wyjmowanym) z podeszwą antypoślizgową. Bez podnoska i wkładki antyprzebiciowej. | 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej PN-EN ISO 20347 04 SRC „Środki ochrony indywidualnej – obuwie bezpieczne”; 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany, itp. |
| 3 | buty typu wodery | - Buty do bioder - podnosek kompozytowy lub stalowy, z podeszwą antyprzebiciową (wkładka antyprzebiciowa syntetyczna lub stalową) i antypoślizgową. - Buty do pasa - podnosek kompozytowy lub stalowy, z podeszwą antyprzebiciową (wkładka antyprzebiciowa syntetyczna lub stalową) i antypoślizgową - Wodery typu ogrodniczki - podnosek kompozytowy lub stalowy, z podeszwą antyprzebiciową (wkładka antyprzebiciowa syntetyczna lub stalową) i antypoślizgową | 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej PN-EN ISO 20345 S5 SRC „Środki ochrony indywidualnej - obuwie bezpieczne”; 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany, itp. |
| 4 | buty letnie (poszczególne rodzaje w zależności od wykonywanych czynności i występujących zagrożeń) | 1. Buty letnie – półbuty (typ A) z ochroną palców (podnosek kompozytowy), podeszwą antyprzebiciową (wkładka antyprzebiciowa syntetyczna) i antypoślizgową. Cholewka z naturalnej skóry licowej lub innego materiału spełniającego normy. Sznurowane lub z zapięciem typu „BOA”. | 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej PN-EN ISO 20345 S3 SRC „Środki ochrony indywidualnej - obuwie bezpieczne”; 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany, itp. |
|  |  | 2. Buty letnie (damskie, męskie) – półbuty (typ A) bez podnoska i wkładki antyprzebiciowej z podeszwą antypoślizgową. Cholewka z naturalnej skóry licowej lub innego materiału spełniającego normy. Sznurowane lub z zapięciem typu „BOA”. | 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej PN-EN ISO 20347 O1 SRC „Środki ochrony indywidualnej – obuwie zawodowe”; 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany, itp. |
|  |  | 3. Buty letnie typu trzewik (typ B) trekkingowe bez podnoska i wkładki antyprzebiciowej z podeszwą antypoślizgową. Cholewka z naturalnej skóry licowej lub innego materiału spełniającego normy. Sznurowane lub z zapięciem typu „BOA”. | 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, ze wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej PN-EN ISO 20347 02 WR SRC „Środki ochrony indywidualnej – Obuwie zawodowe”; 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany, itp. |
|  |  | 4. Buty letnie typu trzewik (typ B) trekkingowe z ochroną palców (podnosek kompozytowy), podeszwą antyprzebiciową (wkładka antyprzebiciowa syntetyczna) i antypoślizgową. Cholewka z naturalnej skóry licowej lub innego materiału spełniającego normy. Sznurowane lub z zapięciem typu „BOA”. | 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej PN-EN ISO 20345 S3 SRC „Środki ochrony indywidualnej - obuwie bezpieczne”; 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany, itp. |
| 5 | buty ocieplane – zimowe (poszczególne rodzaje w zależności od wykonywanych czynności i występujących zagrożeń) | 1. Buty ocieplane, wysokość do połowy łydki (typ C) z ochroną palców (podnosek kompozytowy), podeszwą antyprzebiciową (wkładka antyprzebiciowa syntetyczna) i antypoślizgową. Cholewka z naturalnej skóry licowej lub innego materiału spełniającego normy. Sznurowane lub z zapięciem typu „BOA”. | 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej PN-EN ISO 20345 S3 WR CI SRC „Środki ochrony indywidualnej - obuwie bezpieczne”; 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany, itp. |
|  |  | 2. Buty ocieplane (damskie, męskie) - trzewiki (typ B), bez podnoska i wkładki antyprzebiciowej. Cholewka z naturalnej skóry licowej lub innego materiału spełniającego normy. Sznurowane lub z zapięciem typu „BOA”. | 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej PN-EN ISO 20347 O2 WR CI SRC „Środki ochrony indywidualnej – obuwie zawodowe”; 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany, itp. |
|  |  | 3. Buty ocieplane (damskie, męskie), wysokość do połowy łydki (typ C), bez podnoska i wkładki antyprzebiciowej. Cholewka z naturalnej skóry licowej lub innego materiału spełniającego normy. Sznurowane lub z zapięciem typu „BOA”. | 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej PN-EN ISO 20347 O2 WR CI SRC „Środki ochrony indywidualnej – obuwie zawodowe”; 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany, itp. |
|  |  | 4. Buty ocieplane (damskie, męskie) - trzewiki (typ B) z ochroną palców (podnosek kompozytowy), podeszwą antyprzebiciową (wkładka antyprzebiciowa syntetyczna) i antypoślizgową. Cholewka z naturalnej skóry licowej lub innego materiału spełniającego normy. Sznurowane lub z zapięciem typu „BOA”. | 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej PN-EN ISO 20345 S3 WR CI SRC „Środki ochrony indywidualnej - obuwie bezpieczne”; 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany, itp. |
| 6 | buty profilaktyczne | - sandały (damskie, męskie) antypoślizgowe, cholewka z naturalnej skóry licowej perforowanej lub - klapki/sandały robocze bhp z podnoskiem | 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej PN-EN ISO 20347 „Środki ochrony indywidualnej – obuwie zawodowe”; 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany, itp. |
| 7 | buty gumowo- filcowe | Obuwie do kolan (typ D) wykonane z gumy połączonej z filcem. Ocieplane, odporne na kontakt z wodą i chłodem. Podeszwa odporna na przebicie (wkładka syntetyczna). | 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej PN-EN ISO 20347 O5 SRC „Środki ochrony indywidualnej – obuwie zawodowe”; 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany, itp. |

| Rękawice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj | Opis |
| I | II | III |
| 1 | rękawice robocze | chroniące przed zabrudzeniem, lekkimi urazami mechanicznymi |
| 2 | rękawice ochronne | chroniące przed zagrożeniami biologicznymi przy pracach porządkowych |
| 3 | rękawice ochronne specjalistyczne | chroniące przed działaniem wysokich temperatur, chemikaliów i innych czynników |
| 4 | rękawice robocze ocieplane | chroniące przed zimnem, zabrudzeniem, lekkimi urazami mechanicznymi |
| 5 | rękawice antywibracyjne - tłumiące drgania | tłumiące drgania |
| 6 | rękawice ocieplane | chroniące przed zimnem, zabrudzeniem, lekkimi urazami mechanicznymi |

| Sprzęt ochronny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj | Wymagane dokumenty |
| I | II | III |
| 1 | hełm ochronny koloru białego lub pomarańczowego z paskiem podbródkowym dwu-, trzy-, cztero- lub sześcio-punktowym (ocieplacz do hełmu) | 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej PN-EN 397+A1:2013-04 – przemysłowe hełmy ochronne; 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany, itp. |
| 2 | nakładka na ubrania robocze do brudnych prac z użyciem mieszanek mineralno-bitumicznych, lepiszcza. | 1) deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej PN-EN ISO 13688:2013-12-odzięż ochronna - wymagania ogólne; 2) instrukcja użytkowania wyrobu; 3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany, itp. |
| 3 | ochraniacze stóp i na golenie dla użytkujących kosy mechaniczne |  |
| 4 | ochrona układu oddechowego – maska, półmaska filtrująca z zaworem filtrującym |  |
| 5 | ochronniki słuchu – wkładki lub nauszniki |  |
| 6 | okulary ochronne, osłona twarzy |  |
| 7 | przyłbica na hełm dla pilarza |  |
| 8 | spodnie specjalistyczne dla pilarza |  |
| 9 | nakładki na ubranie robocze dla pilarza |  |
| 10 | środki zabezpieczające przed upadkiem z wysokości |  |
| 11 | okulary ochronne z filtrem UV i filtrem polaryzacyjnym (zakup indywidualny) |  |
| 12 | nakolanniki |  |

- Sprzęt ochronny i inne ochrony:

  - Hełm ochronny i ocieplacz

    - Hełm ochronny z ocieplaczem – koloru białego z logo GDDKiA (wersja skrócona), logo w kolorze pomarańczowym, wykonane metodą tampodruku. Posiadający więźbę regulowaną pokrętłem, pasek podbródkowy, napotnik oraz otwory wentylacyjne w części szczytowej. Skorupa wykonana z tworzywa ABS lub  HDPE, przystosowana do mocowania niezbędnych akcesoriów (okulary ochronne, osłona twarzy, ochronniki słuchu). Ocieplacz pod kask z jednym otworem.

Wymagane dokumenty:

- Deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zhramonizowanej:

- PN-EN 397+A1:2013-04 – przemysłowe hełmy ochronne;

- Instrukcja użytkowania wyrobu;

- Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany;

    - Hełm ochronny do pracy na wysokości – koloru białego z logo GDDKiA (wersja skrócona), logo w kolorze pomarańczowym, wykonane metodą tampodruku. Posiadający więźbę regulowaną pokrętłem, pasek podbródkowy czteropunktowy, napotnik oraz otwory wentylacyjne. Przeznaczony do ochrony głowy przed urazami mechanicznymi przy pracach na wysokości.

Wymagane dokumenty:

- Deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zhramonizowanej:

- PN-EN 397+A1:2013-04 – przemysłowe hełmy ochronne;

- Instrukcja użytkowania wyrobu;

- Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany;

  - Nakładka na ubranie robocze. Do brudnych prac z użyciem mieszanek mineralno-bitumicznych, lepiszcz.

Wymagane dokumenty:

- Deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zhramonizowanej PN-EN ISO 13688:2013-12 – odzież ochronna – wymagania ogólne;

- Instrukcja użytkowania wyrobu;

- Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany;

  - Fartuch wodoochronny – wykonany z dzianiny poliestrowej o masie powierzchniowej min. 350g/m2 powleczonej polichlorkiem winylu. Regulowany za pomocą paska szyjnego. Wiązany z tyłu. Długość około 120 cm.

Wymagane dokumenty:

- Deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zhramonizowanej: EN 14605 Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami;

- Instrukcja użytkowania wyrobu;

- Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany;

  - Fartuch kwasoługochronny – zapewniający ochronę przed wieloma chemikaliami, wykonany z dzianiny poliestrowej o gramaturze min. 520 g/m2 powleczonej polichlorkiem winylu, wyposażony w rynienkę w dolnej części.

Wymagane dokumenty:

- Deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zhramonizowanej: EN 14605 Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami;

- Instrukcja użytkowania wyrobu;

- Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany;

  - Ochrona układu oddechowego

    - Półmaska filtrująca z wymiennymi filtrami – dwufiltrowa, korpus osłaniający szczelnie nos i usta użytkownika, wykonana z kauczuku silikonowego, po skompletowaniu z odpowiednimi elementami oczyszczającymi, powinna zapewnić ochronę układu oddechowego przed szkodliwymi substancjami występującymi pod postacią aerozoli - pył, dym, mgła lub/i pod postacią par i gazów lub/i obu tych postaci łącznie.

Wymagane dokumenty:

- Deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zhramonizowanej: EN 140:2001 - Półmaski;

- Instrukcja użytkowania wyrobu;

- Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany;

    - Filtropochłaniacz  ABEK 1 P2 RD – pasujący do półmaski z punktu 5.5.1

Wymagane dokumenty:

- Deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zhramonizowanej: EN 14387 Pochłaniacze gazowe 
i filtropochłanicze;

- Instrukcja użytkowania wyrobu;

- Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany;

    - Półmaska filtrująca przeciwpyłowa z wymiennymi filtrami – dwufiltrowa, korpus osłaniający szczelnie nos i usta użytkownika, wykonana z TPE, po skompletowaniu z odpowiednimi elementami oczyszczającymi, powinna zapewnić ochronę układu oddechowego przed pyłami.

Wymagane dokumenty:

- Deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zhramonizowanej: EN 140:2001 - Półmaski;

- Instrukcja użytkowania wyrobu;

- Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany;

    - Filtropochłaniacz A1 P3 - pasujący do półmaski z punktu 5.5.3

Wymagane dokumenty:

- Deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zhramonizowanej: EN 14387 Pochłaniacze gazowe i filtropochłanicze;

- Instrukcja użytkowania wyrobu;

- Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany;

    - Półmaska FFP1, kształtowana, krawędzie wykonane z miękkiego materiału, bezszwowa gumka z pętlą, z zaworem wydechowym, ograniczającym gromadzenie się ciepła i wilgoci wewnątrz maski, wykonane z materiału opóźniającego brudzenie. Możliwość łączenia ze środkami ochrony wzoru;

Wymagane dokumenty:

- Deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zhramonizowanej: EN 149:2001 Półmaski filtrujące do ochrony przeciwpyłowej;

- Instrukcja użytkowania wyrobu;

- Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany;

    - Półmaska FFP2 kształtowana, krawędzie wykonane z miękkiego materiału, bezszwowa gumka z pętlą, z zaworem wydechowym, ograniczającym gromadzenie się ciepła i wilgoci wewnątrz maski, wykonane z materiału opóźniającego brudzenie. Możliwość łączenia ze środkami ochrony wzoru;

Wymagane dokumenty:

- Deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zhramonizowanej: EN 149:2001 Półmaski filtrujące do ochrony przeciwpyłowej;

- Instrukcja użytkowania wyrobu;

- Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany

    - Półmaska FFP3, kształtowana, krawędzie wykonane z miękkiego materiału, bezszwowa gumka z pętlą, z zaworem wydechowym, ograniczającym gromadzenie się ciepła i wilgoci wewnątrz maski, wykonane z materiału opóźniającego brudzenie. Możliwość łączenia ze środkami ochrony wzoru;

Wymagane dokumenty:

- Deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zhramonizowanej: EN 149:2001 Półmaski filtrujące do ochrony przeciwpyłowej;

- Instrukcja użytkowania wyrobu;

- Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany

  - Ochronniki słuchu

    - Ochronniki słuchu na pałąku – pasywne, wersja z szerokim pałąkiem i dwupunktowym połączeniem z czaszą gwarantującą równomierne rozłożenie nacisku i stabilność oraz płynną regulację. Dostępne w dwóch wersjach:

- SNR  mieszczący się w przedziale 25 - 27 db

- SNR mieszczący się w przedziale 30 - 32 db

Wymagane dokumenty:

- Deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zhramonizowanej EN 352 -1 Nauszniki przeciwhałasowe (pasywne, aktywne).

- Instrukcja użytkowania wyrobu;

- Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany;

    - Ochronniki słuchu mocowane do hełmu – zapewniające możliwość zamontowania do hełmów opisanych w punkcie 4.1.1., o niewielkim ciężarze, możliwość ustawienia w pozycji roboczej, spoczynkowej i parkingowej. Dostępne w dwóch wersjach:

- SNR  mieszczący się w przedziale 25 - 27 db

- SNR mieszczący się w przedziale 30 - 32 db

Wymagane dokumenty:

- Deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zhramonizowanej EN 352 - 3 Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego hełmu ochronnego;

- Instrukcja użytkowania wyrobu;

- Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany;

    - Ochronniki słuchu nakarkowe - dostępne w dwóch wersjach:

- SNR  mieszczący się w przedziale 25 - 27 db

- SNR mieszczący się w przedziale 30 - 32 db

    - Zestaw higieniczny do ochronników słuchu opisanych w punkcie 4.6.1., 4.6.2., 4.6.3.

  - Okulary ochronne

    - Okulary ochronne – soczewki przeźroczyste poliwęglanowe, klasa 1F, do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych, wyposażone w pokrowiec, lekkie, zapewniające szerokie pole widzenia oraz boczną ochronę,

Wymagane dokumenty:

- Deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zhramonizowanej EN 166 Ochrona indywidualna oczu. Wymagania.

- Instrukcja użytkowania wyrobu;

- Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany;

    - Okulary ochronne zintegrowane – soczewki przeźroczyste poliwęglanowe, klasa 1F, do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych, wyposażone w pokrowiec, lekkie, zapewniające szerokie pole widzenia oraz boczną ochronę, z możliwością montowania do hełmu ochronnego opisanego w punkcie 5.1.1.

Wymagane dokumenty:

- Deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zhramonizowanej EN 166 Ochrona indywidualna oczu. Wymagania.

- Instrukcja użytkowania wyrobu;

- Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany;

    - Okulary ochronne typu gogle – szybki przeźroczyste poliwęglanowe, klasa 1B, do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych, wentylowane, umożliwiające noszenie pod nim okularów korekcyjnych, półmasek i półmasek filtrujących, pasek z możliwością regulacji,

Wymagane dokumenty:

- Deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zhramonizowanej EN 166 Ochrona indywidualna oczu. Wymagania.

- Instrukcja użytkowania wyrobu;

- Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany;

    - Okulary ochronne typu gogle – szybki przeźroczyste CA (octan celulozy), klasa 1FN, do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych oraz chemikaliami, wentylowane, umożliwiające noszenie pod nim okularów korekcyjnych, półmasek i półmasek filtrujących ( w szczególności możliwość połączenia z półmaską opisaną w punkcie 5.3.1.), pasek z możliwością regulacji,

Wymagane dokumenty:

- Deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zhramonizowanej EN 166 Ochrona indywidualna oczu. Wymagania.

- Instrukcja użytkowania wyrobu;

- Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany;

    - Okulary ochronne nakładane na okulary korekcyjne – chroniące przed odpryskami ciał stałych i chemikaliami. Zauszniki bez zawiasów.

Wymagane dokumenty:

- Deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zhramonizowanej EN 166 Ochrona indywidualna oczu. Wymagania.

- Instrukcja użytkowania wyrobu;

- Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany;

    - Osłona twarzy – szyba przeźroczysta poliwęglanowa o grubości 1,5 mm, z możliwością montowania do hełmu ochronnego opisanego w punkcie 5.1.1., zapewniająca ochronę oczu przed odpryskami ciał stałych,

Wymagane dokumenty:

- Deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zhramonizowanej EN 166 Ochrona indywidualna oczu. Wymagania.

- Instrukcja użytkowania wyrobu;

- Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany;

  - Środki zabezpieczające przed upadkiem z wysokości

    - Liny – z regulacją długości, poliamidowe o średnicy 14 mm, zawierające dwa łączniki aluminiowe o prześwicie otwarcia 20 mm, całkowita długość zestawu 160 – 180 cm, aluminiowy element regulujący,

Wymagane dokumenty:

- Deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zhramonizowanej:

- EN 354 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Linki bezpieczeństwa.

- EN 358 Indywidualny sprzęt ochronny ustalający pozycję podczas pracy i zapobiegający upadom z wysokości. Pasy ustalające pozycję podczas pracy i ograniczające przemieszczanie oraz linki ustalające pozycję podczas pracy.

- Instrukcja użytkowania wyrobu;

- Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany;

    - Szelki bezpieczeństwa - z pasem biodrowym i pełną regulacją do pracy na wysokości, do zjazdów, do pracy w podwieszeniu. Szelki wyposażone w tylny i przedni punkt zaczepowy, regulowane pasy udowe, pas biodrowy i pasy barkowe, pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi, punkt zaczepowy do pracy w podwieszeniu,

Wymagane dokumenty:

- Deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zhramonizowanej:

- EN 358 Indywidualny sprzęt ochronny ustalający pozycję podczas pracy i zapobiegający upadkom z wysokości. Pasy ustalające pozycję podczas pracy i ograniczające przemieszczanie oraz linki ustalające pozycję podczas pracy.

- EN 361 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Szelki bezpieczeństwa.

- EN 813 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Uprząż biodrowa.

- Instrukcja użytkowania wyrobu;

- Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany;

    - Urządzenia samohamowne - z rozwijaną taśmą włókienniczą. Przeznaczone jest do prac wymagających przemieszczania w stosunku do punktu zaczepienia. Brak konieczności stosowania amortyzatora bezpieczeństwa.

Wymagane dokumenty:

- Deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zhramonizowanej:

- EN 360 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Urządzenia samohamowne.

- Instrukcja użytkowania wyrobu;

- Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany;

    - Zatrzaśniki (karabinki)

Zatrzaśnik z blokadą typu "twist lock". Otwarcie: 18 - 27 mm. Materiał: stal galwanizowana. PN-EN 362.

Wymagane dokumenty:

- Deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zhramonizowanej:

- EN 362 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Łączniki.

- Instrukcja użytkowania wyrobu;

- Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany;

4.9.Nakolanniki

Nakolanniki w rozmiarze uniwersalnym, zapinane na rzepy z możliwością regulacji, zapewniające swobodne zginanie kolan, wewnętrzna strona nakolanników powinna być wypełniona żelem, zewnętrzna strona natomiast powinna być antypoślizgowa i wodoodporna. Nakolanniki przeznaczone do pracy w trudnych warunkach, na nierównych powierzchniach, na zewnątrz w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Wymagane dokumenty:

    - Deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zhramonizowanej: PN-EN 14404 (Środki ochrony indywidualnej — Ochraniacze kolan do pracy w pozycji klęczącej);

    - Instrukcja użytkowania wyrobu;

    - Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany;

- Rękawice

  - Rękawice robocze z tkaniny poliestrowej, powlekane lateksem antypoślizgowym na stronie chwytnej i na palcach. W nadgarstku elastyczny ściągacz. Strona grzbietowa z dostępem powietrza. Powleczenie o chropowatej strukturze zapewniające dobrą chwytność nie powodując usztywnienia rękawicy. Odporne na ścieranie i rozdarcie. Kategoria II. Norma EN 388. Dostępne w rozmiarach 7-11.

Wymagane dokumenty:

Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu, opis z czego jest wykonany, potwierdzenie, że wyrób spełnia wymagania wymienionych wyżej norm, instrukcję użytkowania.

  - Robocze wykonane z tkaniny poliestrowo-bawełnianej – powlekane naturalną gumą o chropowatej strukturze, W nadgarstku elastyczny ściągacz. Strona grzbietowa z dostępem powietrza. Powleczenie o chropowatej strukturze zapewniające dobrą chwytność nie powodując usztywnienia rękawicy. Odporne na ścieranie i rozdarcie. Kategoria II. Norma EN 388. Dostępne w rozmiarach 7-11.

Wymagane dokumenty:

Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu, opis z czego jest wykonany, potwierdzenie, że wyrób spełnia wymagania wymienionych wyżej norm, instrukcję użytkowania.

  - Rękawice robocze ocieplane – z tkaniny bawełniano – poliestrowej, powlekane naturalną gumą na stronie chwytnej i na palcach. Ocieplane akrylem. W nadgarstku elastyczny ściągacz. Strona grzbietowa z dostępem powietrza. Powleczenie o chropowatej strukturze zapewniające dobrą chwytność nie powodując usztywnienia rękawicy. Kategoria II. Norma EN 388. Dostępne w rozmiarach 7-11.

Wymagane dokumenty:

Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu, opis z czego jest wykonany, potwierdzenie, że wyrób spełnia wymagania wymienionych wyżej norm, instrukcję użytkowania.

  - Rękawice robocze skórzano – bawełniane – wykonane ze skóry licowej w części chwytnej, wierzch wykonany z bawełny. W nadgarstku elastyczny ściągacz lub mankiety zapinane na rzepy. Rękawice dopasowane do dłoni, zapewniające dobrą chwytność. Kategoria II. Norma 388. Dostępne w rozmiarach 7-11.

Wymagane dokumenty:

Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu, opis z czego jest wykonany, potwierdzenie, że wyrób spełnia wymagania wymienionych wyżej norm, instrukcję użytkowania.

  - Rękawice robocze skórzane – wykonane w całości z bydlęcej skóry licowej. Kategoria II. Norma EN 388. Dostępne w rozmiarach 8-10.

Wymagane dokumenty:

Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu, opis z czego jest wykonany, potwierdzenie, że wyrób spełnia wymagania wymienionych wyżej norm, instrukcję użytkowania.

  - Rękawice robocze do prac montażowych, załadunkowych, magazynowych – 
z elastycznego oddychającego materiału, ze wzmocnieniami z PCV na stronie grzbietowej dłoni dla lepszej ochrony przed uderzeniami, dopasowane, mankiety zapinane na rzepy, z możliwością prania.

Wymagane dokumenty:

Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu, opis z czego jest wykonany, potwierdzenie, że wyrób spełnia wymagania wymienionych wyżej norm, instrukcję użytkowania.

  - Rękawice antyprzecięciowe – wykonane z włókna antyprzecięciowego z domieszką innych włókien syntetycznych, w części chwytnej powleczone poliuretanem, zapewniające dobrą chwytność. Kategoria II. Norma EN 388 (minimum 3433). Dostępne w rozmiarach 8-10.

Wymagane dokumenty:

Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu, opis z czego jest wykonany, potwierdzenie, że wyrób spełnia wymagania wymienionych wyżej norm, instrukcję użytkowania.

  - Rękawice antywibracyjne - wykonane z tkaniny powlekanej nitrylem. Wkład tłumiąco-wibroizolacyjny od wewnętrznej strony dłoni oraz na palcach. Wkładka obniżająca energię wibracyjną. Od wewnętrznej strony rękawicy miękka wyściółka. mankiety zapinane na rzepy. Tłumienie: TRM=0,90, TRH=0,52. Przeznaczone do prac wymagających dobrej manualności przy obsłudze: szlifierki ręcznej, oscylacyjnej i taśmowej, rylca wibracyjnego, dłuta pneumatycznego, piły łańcuchowej, wiertła do nawierzchni drogowych, młota udarowego, klucza i ubijaka udarowego. Kategoria II. Norma EN 10819, EN 388. Dostępne w rozmiarach 7 - 11.

Wymagane dokumenty:

Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu, opis z czego jest wykonany, potwierdzenie, że wyrób spełnia wymagania wymienionych wyżej norm, instrukcję użytkowania.

  - Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi – rękawice wykonane 
z naturalnego lateksu, bez wyściółki, chlorowane, długość ok. 600 - 610 mm. 
Kategoria III. Norma EN 388 (4121), EN 374 ABCKL.

Wymagane dokumenty:

Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu, opis z czego jest wykonany, potwierdzenie, że wyrób spełnia wymagania wymienionych wyżej norm, instrukcję użytkowania.

  - Rękawice ochronne - wykonane z wzmocnionego lateksu, wyściółka z wysokiej jakości bawełny, zapewniające ochronę przeciw szerokiemu wachlarzowi chemikaliów, do suchego i mokrego środowiska, odporne na temperaturę do 250 oC, chroniące przed urazami mechanicznymi. Długość min. 300 mm. KATEGORIA III, EN 388, EN 374 (AKL), EN 407.  Dostępne w rozmiarach 7 – 11.

Wymagane dokumenty:

Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu, opis z czego jest wykonany, potwierdzenie, że wyrób spełnia wymagania wymienionych wyżej norm, instrukcję użytkowania.

  - Rękawice chroniące przed działaniem wysokiej temperatury – wykonane z nietkanego wkładu filcowego w całości pokryte nitrylem, pięciopalcowe, zapewniające dobrą chwytność, odporne na temperaturę min. 180 oC, długość min. 300 mm, Kategoria II, EN 388, EN 407.

Wymagane dokumenty:

Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu, opis z czego jest wykonany, potwierdzenie, że wyrób spełnia wymagania wymienionych wyżej norm, instrukcję użytkowania.

  - Rękawice ocieplane skórzane (dla kadry inżynieryjno -technicznej)– chroniące przed zimnem, zabrudzeniem, lekkimi urazami mechanicznymi, w całości wykonane z miękkiej naturalnej skóry, wewnątrz ocieplone dzianiną pozwalającą skórze oddychać. W kolorze czarnym. Dostępne w wersji damskiej i męskiej. Dostępne w rozmiarach 7-11.

Wymagane dokumenty:

Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu, opis z czego jest wykonany, potwierdzenie, że wyrób spełnia wymagania wymienionych wyżej norm, instrukcję użytkowania.

  - Rękawice bawełniane – wykonane z tkaniny bawełnianej, dopasowane do dłoni, zapewniające wysoką manualność.  Kategoria I

Wymagane dokumenty:

Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego    produktu, opis z czego jest wykonany, potwierdzenie, że wyrób spełnia wymagania wymienionych wyżej norm, instrukcję użytkowania.

  - Rękawice wykonane z lateksu – jednorazowe, pudrowane. Kategoria I, Norma EN 455. Dostępne w rozmiarach 7-11. W opakowaniach po 100 szt.

Wymagane dokumenty:

Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu, opis z czego jest wykonany, potwierdzenie, że wyrób spełnia wymagania wymienionych wyżej norm, instrukcję użytkowania.

  - Rękawice wykonane z winylu - jednorazowe, pudrowane. Kategoria I, Norma EN 455. Dostępne w rozmiarach 7-11. W opakowaniach po 100 szt.

Wymagane dokumenty:

Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu, opis z czego jest wykonany, potwierdzenie, że wyrób spełnia wymagania wymienionych wyżej norm, instrukcję użytkowania.

  - Rękawice wykonane z nitrylu – Odporne na chemikalia, Kategoria III, Norma EN 374, EN 421. W opakowaniach po 100 szt. Wzmocnione, ze strukturą 3D.

Wymagane dokumenty:

Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu, opis z czego jest wykonany, potwierdzenie, że wyrób spełnia wymagania wymienionych wyżej norm, instrukcję użytkowania.

# OZNAKOWANIE ODZIEŻY

# - formy i proporcje znaku firmowego,

# - umiejscowienie taśm materiału odblaskowego

ZNAK I LITERY KOLORU BIAŁEGO NA 
POMARAŃCZOWYM TLE

ubranie 2-cz. letnie, zimowe

- przód

ubranie 2-cz. letnie, zimowe

- tył

czapka letnia i zimowa

spodnie letnie i zimowe

kamizelka ostrzegawcza

kurtka firmowa

- oznakowanie znakiem firmowym z przodu i z tyłu tak,

jak ubranie 2-cz. letnie i zimowe

płaszcz przeciwdeszczowy

- oznakowanie znakiem firmowym z przodu i z tyłu tak,

jak ubranie 2-cz. letnie i zimowe

# Sporządził:

# Władysław Olech