Załącznik nr 1

opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji dotyczącej szczegółowego opisu realizacji wybranych działań ochronnych w obszarze Natura 2000 Bagno Wizna, zwanej dalej Koncepcją.

- Celem Koncepcji jest uszczegółowienie zakresu działań ochronnych w obszarze Natura 2000 Bagno Wizna, w celu zapewnienia odpowiednich warunków wodnych w siedliskach przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 (ptaków) oraz funkcjonowania użytkowania rolniczego na tym terenie (łąk kośnych).

- Realizacja zadania będącego przedmiotem zamówienia wynika z Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 24 października 2024 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagno Wizna PLB200005 DZ. Urz. Woj. Podl. z 2024 r. poz. 4711) – działanie nr 11 w załączniku nr 5 do Zarządzenia „Działanie W_6. Poprawa jakości siedlisk gatunków poprzez zmianę zarządzania wodą na doprowadzalnikach i odprowadzalnikach oraz na rzece Mężynianka i Śliwówka.”.

- Koncepcja będąca przedmiotem zamówienia zostanie wykorzystana na potrzeby aplikowania o fundusze zewnętrzne na realizację działania ochronnego wynikającego z PZO obszaru Natura 2000 Bagno Wizna.

- W celu wykonania Koncepcji Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub zespół Wykonawcy posiadał specjalistyczną wiedzę, umiejętności oraz uprawnienia zapewniające przeprowadzenie analiz środowiskowych oraz przygotowanie rozwiązań poprawnych technicznie, jak i spełniających wymagania ochrony środowiska przyrodniczego w obszarze Natura 2000.

- Na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający udostępni następujące materiały:

- Dokumentacja planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagno Wizna PLB200005 (szablon dokumentacji PZO oraz dane przestrzenne).

- Ekspertyza dotycząca opracowania modelu gospodarowania wodą na obszarze Natura 2000 Bagno Wizna PLB200005 na zlecenie RDOŚ w Białymstoku, w ramach projektu pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”.

- Materiały wskazane w pkt 6 zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.

- W zakres merytoryczny koncepcji wchodzą prace:

  - Przeprowadzenie analizy uwarunkowań hydrologicznych i fizjograficznych w celu zapewnienia odpowiednich spływów wód, zmierzających do skierowania części wód z rzeki Śliwówka (Dopływ ze Śliwowa Łopienitego) do doprowadzalnika B2 oraz rowów B13 i B14. Działanie to ma na celu stworzenie optymalnych rozwiązań do zapewnienia właściwych stosunków wodnych dla siedlisk gatunków ptaków, stanowiących przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Bagno Wizna występujących w przedmiotowym terenie.

- Wykorzystanie modelu wód podziemnych sporządzonego w ramach realizacji Ekspertyzy dotyczącej opracowania modelu gospodarowania wodą na obszarze Natura 2000 Bagno Wizna PLB200005 do niezbędnych analiz.

- Prace terenowe polegające na wykonaniu co najmniej 5 odwiertów glebowych, mających na celu ocenę aktualnego stanu zachowania gleb organicznych w obszarze planowanym do nawodnienia (ocena miąższości, stopnia rozkładu torfu oraz typu torfu).

- Wyznaczenie i przedstawienie zasięgu zlewni rzeki Śliwówka (Dopływ ze Śliwowa Łopienitego). Dane te należy przedstawić na załączniku graficznym wykorzystując aktualne, dostępne mapy podkładowe, a także w postaci plików shp;

  - Ocena stanu technicznego doprowadzalnika B2 oraz rowów B13 i B14 wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, a także opis parametrów rzeki Śliwówka (Dopływ ze Śliwowa Łopienitego).

- Ocena stanu technicznego oraz parametrów doprowadzalnika B2 oraz rowów B13 i B14 wraz budowlami z nią związanymi funkcjonalnie. Dane przedstawione zostaną przez Wykonawcę w formie opisowej, a także na odpowiednich warstwach GIS oraz na mapach (pliki PDF oraz wydruki), które będą stanowiły załączniki do koncepcji.

- Wykonawca dokonana pomiarów poprzecznych rzeki Śliwówka (Dopływ ze Śliwowa Łopienitego) w celu określenia potencjalnych zasobów wodnych.

  - Ogólna ocena potrzeb wodnych w analizowanym obszarze i aktualnych warunków hydrologicznych funkcjonowania siedlisk gatunków ptaków, stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Bagno Wizna.

1) Wyniki oceny potrzeb wodnych przedstawione zostaną przez Wykonawcę w formie opisowej, a także na odpowiednich warstwach GIS oraz na mapach (pliki PDF oraz wydruki), które będą stanowiły załączniki do ekspertyzy.

  - Przedstawienie koncepcji prac skutkujących skierowaniu części wód z rzeki Śliwówka (Dopływ ze Śliwowa Łopienitego) do doprowadzalnika B2 oraz rowów B13 i B14 w celu poprawy uwilgotnienia siedlisk gatunków.

      - Wykonawca przedstawi w sposób jasny i jednoznaczny propozycję działań technicznych: budowli/urządzeń/ niezbędnych prac, która doprowadzi do skierowania części wód z rzeki Śliwówka (Dopływ ze Śliwowa Łopienitego) do doprowadzalnika B2 oraz rowów B13 i B14. Dane te należy przedstawić na załączniku graficznym z wykorzystaniem dostępnych map podkładowych, w postaci danych przestrzennych (pliki .shp) oraz w formie opisowej.

      - Wskazanie propozycji projektowanych budowli/urządzeń oraz materiałów z jakich mają być wykonane.

      - W przypadku konieczności stałego zajęcia gruntu i konieczności dokonania wykupu terenu pod inwestycje, Wykonawca zaproponuje podział działek oraz przedstawi szacunkową wartość gruntu.

      - Wykonawca przedstawi szacunkowy koszt realizacji zaplanowanych działań.

  - Wskazanie obszaru, w granicach przedmiotowej zlewni na który oddziałuje istniejący układ rowów melioracyjnych oraz rzeka Śliwówka, a także prognozowany zasięg oddziaływania projektowanych prac.

      - Należy dokonać prognozy przestrzennego zasięgu i wpływu na środowisko przyrodnicze i produkcję rolną istniejących i proponowanych rozwiązań w zakresie zmiany stosunków wodnych.

      - Opracowanie w tym zakresie należy przedstawić w formie opisowej, a także na odpowiednich warstwach GIS oraz na mapach (pliki PDF oraz wydruki), które będą stanowiły załączniki do ekspertyzy.

  - Analiza konieczności renaturyzacji/przebudowy fragmentu koryta rzeki Mężynianka (Dopływ z Mężenina) w celu ograniczenia drenażu wód z obszaru realizacji działań K.1 – K.5 określonego w PZO.

      - Wyjaśnić, czy konieczne jest przeprowadzenie renaturyzacji/przebudowy fragmentu koryta rzeki Mężynianka (Dopływ z Mężenina) czy wystarczającym będzie ograniczenie prac utrzymaniowych do koszenia roślinności w korycie rzeki Mężynianka (Dopływ z Mężenina)

      - W przypadku konieczności prowadzenia prac zmierzających do ograniczenia drenażu wód z obszaru realizacji działań K.1 – K.5, wykonawca określi kilometraż rzeki Mężynianka i wskaże zakres prac, który należy wykonać, aby poprawić jakość siedlisk gatunków ptaków stanowiących przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 Bagno Wizna.

      - Dane te należy przedstawić na załączniku graficznym, jak również w postaci danych przestrzennych .shp

      - Należy wskazać rodzaj materiałów, które mają być użyte do renaturyzacji/ przebudowy fragmentu koryta rzeki Mężynianka (Dopływ z Mężenina).

  - Określenie ogólnych zasad gospodarowania wodą dla zaprojektowanych urządzeń/budowli na rzece Śliwówka (Dopływ ze Śliwowa), z uwzględnieniem potrzeb przyrodniczych oraz użytkowania rolniczego.

- Wykonawca sformułuje warunki zarządzania wodą wraz z uzasadnieniem ograniczeń i konieczności ich wprowadzenia.

- Propozycję ograniczeń należy przeanalizować pod kątem zgodności rozwiązań formalno-prawnych z obowiązującymi przepisami i prawnie dopuszczalnym wprowadzeniem ograniczeń w korzystaniu z wód. Propozycje te podlegają konsultacjom i uzgodnieniu z Zamawiającym oraz wymagają akceptacji Zamawiającego.

  - Zaplanowanie monitoringu efektywności realizacji działań ochronnych mające na celu ocenę efektów działania, zarówno na stosunki wodne siedlisk jak i przedmioty ochrony obszaru.

      - Wykonawca zaplanuje zakres działań monitoringowych, np. ornitologiczny, hydrologiczny, itd.

      - Należy przedłożyć wycenę kosztów przewidzianych działań monitoringowych.

  - Przedstawienie propozycji działań ochronnych wskazanych w Koncepcji oraz propozycji innych działań niezbędnych do wykonania w przedmiotowym zakresie w obszarze Natura 2000 Bagno Wizna (np. działania informacyjno-promocyjne, szkolenia), w formie umożliwiającej wykorzystanie tych informacji na potrzeby aplikowania o środki finansowe z funduszy zewnętrznych.

- Wymagania techniczne dotyczące opracowania danych GIS.

- Opracowane przez wykonawcę dane dotyczące informacji przestrzennej powinny zostać przekazane jako pliki Shapefile w odwzorowaniu PUWG 1992 (Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych). Tabele z danymi opisowymi należy przedstawić w formacie xls, z koniecznością wskazania pola łączącego z warstwami tematycznymi GIS.

- Dla wszystkich opracowanych zbiorów informacji przestrzennej należy stworzyć opisy struktur ich tabeli atrybutów. Opis taki należy sporządzić w formacie .xls w ten sposób, że w pierwszej zakładce arkusza kalkulacyjnego będzie znajdował się wykaz wszystkich wykonanych zbiorów danych, a w kolejnych zakładkach szczegółowy opis dla każdego zbioru oddzielnie. W opisie zbioru należy wyszczególnić użyte nazwy pól, ich rozwinięcie oraz określenie typów wartości atrybutów i ich własności. Jeżeli wartości atrybutów zostały opisane parametrycznie, należy także zamieścić słowniki dla użytych wartości kodowanych.

- Zamawiający wymaga sporządzenia zdjęć fotograficznych dokumentujących badania terenowe wykonywane na potrzeby koncepcji, przy uwzględnieniu następujących założeń:

- wymagane jest wykonanie co najmniej po jednym zdjęciu fotograficznym dla każdego odwiertu glebowego,

- wymagane jest wykonanie co najmniej po 5 zdjęć fotograficznych dla odprowadzalnika oraz rowów B13 i B14,

- Termin realizacji zamówienia - do 15 lipca 2026 r.

- Zamawiający wymaga dostarczenia ostatecznej wersji dokumentacji koncepcji w następującej formie:

1)	wersja elektroniczna całej dokumentacji Koncepcji zapisana na nośniku cyfrowym typu pendrive, z następującymi zastrzeżeniami:

- fotografie należy zapisać w formacie plików JPG, z rozdzielczością zapewniającą dobrą czytelność,

2)	w formie wydruku:

- pismo przewodnie przekazujące Koncepcję.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV):

71313000-5 Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego