OPIS TECHNICZNY

"Dostawa lekkiego samochodu operacyjnego dla KP PSP Limanowa ”

Szczegółowy opis techniczny– wymagania minimalne dla:

samochodu osobowego z napędem 2WD (uprzywilejowanego).

| Lp. | Wymagania minimalne | Propozycja Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
|  | Spełnia wymagania prawa o ruchu drogowym (ważna homologacja na pojazd bazowy, homologacja osobowa). | Podać markę, model, wersję: |
|  | Samochód fabrycznie nowy min. z 2025 roku. | Podać rok produkcji |
|  | Spełnia wymagania dla pojazdu straży pożarnej uprzywilejowanego w ruchu drogowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2803 z późn. zm.). | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ”Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2021 r. poz.450) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Pojazd musi być oznakowany zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 6 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz.Urz.KGPS Poż z 2025 r. poz. 9) Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Nadwozie: - 5 drzwiowe typu SUV - klapa bagażnika otwierana do góry - 5 miejsc siedzących - składaną oraz dzieloną kanapę tylną w proporcji 40:20:40 - kolor fabryczny nadwozia srebrny lub biały metalizowany – lakier fabryczny - lakierowane zderzaki w kolorze nadwozia - klamki zewnętrzne i lusterka lakierowane w kolorze nadwozia - relingi dachowe - tylne szyby boczne i szyba pokrywy bagażnika fabrycznie przyciemnione, - pojemności bagażnika min. 550 litrów. | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Silnik benzynowy iskrowym spełniający obowiązujące wymogi w zakresie czystości spalin, o pojemności między 1550 cm³ a 1700 cm³ i mocy min. 150 KM. | Spełnia/ nie spełnia Podać pojemność oraz moc silnika |
|  | System automatycznego wyłączania oraz włączania silnika na postoju. | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Skrzynia biegów automatyczna, napęd 2WD. | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Hamulce tarczowe z przodu i tył pojazdu. | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Wymiary: Długość całkowita min. 4500 mm, max. 4550 mm Szerokość całkowita bez lusterek min. 1850 mm, max 1900 mm Wysokość całkowita min. 1600 mm, max. 1650 mm Rozstaw osi min. 2600 mm | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Samochód wyposażony co najmniej w: - wspomaganie układu kierowniczego - komputer pokładowy - asystenta utrzymania pasa ruchu - system rozpoznający znaki - system zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania - system stabilizacji toru jazdy przyczepy - system kontroli zjazdu ze wzniesienia - bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami - min. 4 poduszki powietrzne, w tym dla kierowcy i pasażera - koło kierownicy obszyte skórą - elektrycznie regulowane szyby drzwi przednich i tylnych - centralny zamek ze zdalnym sterowaniem - fabryczne tylne i przednie czujniki parkowania - fabryczna kamera cofania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi parkowanie - immobilizer - alarm - tempomat - podłokietnik przedni - zagłówki siedzeń tylnych - podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych - elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka, składane elektrycznie z kierunkowskazem LED - kierownica wielofunkcyjna, port USB i gniazdo 12V w konsoli centralnej - światła do jazdy dziennej i mijania i drogowe wykonane w technologii LED - światła przeciwmgielne wykonane w technologii LED - tylne światła wykonane w technologii LED - automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu - automatycznie włączane światła mijania z czujnikiem zmierzchu - tapicerka w kolorach ciemnych, czarny lub jego odcień, podłoga czarna lub ciemne odcienie - podgrzewane fotele przednie z min. trójstopniową regulacją - podgrzewane skrajne miejsca tylnej kanapy - fabryczny radioodtwarzacz MP3 z RDS i DAB, - fabryczny min. 10” kolorowy ekran dotykowy systemu inforozrywki, radioodtwarzacz MP3 z RDS i DAB, - fabryczną nawigację - fabryczny bluetooth z zestawem głośnomówiącym do telefonu - klimatyzację automatyczną dwustrefową z nawiewami dla drugiego rzędu - obręcze kół ze stopów lekkich min. 17” (opony letnie) - kontrolę ciśnienia w oponach | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Samochód wyposażony w fabryczny komplet dywaników gumowych (przednich i tylnych) oraz dodatkowa mata gumowa w przedziale bagażowym. | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Dodatkowo samochód wyposażony w zestaw kół zimowych 17 cali ( felgi aluminiowe) |  |
|  | Pojazd wyposażony w wymagane dla uprzywilejowanego w ruchu pojazdu PSP urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne: - jedna lampa niebieska typu LED mocowana magnetycznie (do dachu pojazdu) zapewniająca stabilne mocowanie z ochroną przed uszkodzeniem lakieru. Należy zapewnić stałe zasilanie lampy (poprzez schowek) oraz możliwość umieszczenia lampy w schowku pojazdu. - dwie lampy LED koloru niebieskiego zamontowane z przodu pojazdu w grillu lub za grillem pojazdu uruchamiane jednocześnie z lampą niebieską typu LED. - generator sygnałów dźwiękowych o mocy wzmacniacza min. 100 W umożliwiający emitowanie modulowanych sygnałów dźwiękowych (min. 3 modulacje) i nadawanie komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu, zamontowany w bagażniku lub ukryty w przestrzeni pod deską rozdzielczą (wewnątrz w samochodzie znajduje się tylko mikrofon ze zintegrowanymi przyciskami sterującymi modulacją dźwięku, światłami błyskowymi na dachu, z przodu i tyłu pojazdu), głośnik urządzenia zamontowany z przodu pojazdu w przestrzeni silnikowej, skierowany do przodu pojazdu, - zamontowany radiotelefon dwusystemowy spełniający minimalne wymagania określone w „Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej” wdrożonej Rozkazem nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r. poz. 7), a dodatkowo radiotelefon powinien mieć możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II, algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów. Wraz z radiotelefonem należy dostarczyć oprogramowanie i okablowanie niezbędne do programowania radiotelefonu kompatybilne z systemem Microsoft Windows 11. - rejestrator jazdy zamontowany w kabinie w taki sposób, aby swoim zasięgiem obejmował drogę przed pojazdem oraz pobocze (chodnik) po obu stronach drogi, wyposażony w układ zasilania, antenę GPS i uchwyt transportowy. Parametry minimalne: rozdzielczość ekranu Full HD 1920x1080p, prędkość nagrywania 30 klatek/s, kat widzenia – 140 stopni, wyposażony w obiektywie stałoogniskowy o jasności f/1,8, obsługa wymiennych kart pamięci o pojemności 64 GB (transfer 10MB/s), obsługa minimum funkcji: automatyczne rozpoczęcie nagrywania wraz z uruchomieniem silnika, nagrywanie w pętli, pozycjonowanie GPS, tryb parkingowy, oprogramowanie do odtwarzania na zewnętrznym komputerze. Podłączony na stałe do instalacji elektrycznej samochodu. Szczegóły dotyczące miejsca montażu wyżej skazanego wyposażenia zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia. Urządzenia fabryczne samochodu oraz pozostałe zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności. | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Wykonawca udzieli gwarancji min. 5 lat lub w przypadku limitu kilometrów nie mniej niż 130 000 km. | Podać okres gwarancji i ewentualny limit kilometrów |
|  | Samochód z pełnym zbiornikiem paliwa. |  |
|  | Dostawca zapewni bezpłatne następujące serwisy ( materiały + robocizna): - zerowy- jeśli wymagany do utrzymania gwarancji, - po roku użytkowania - po dwóch latach użytkowania - po 3 latach użytkowania. - po 4 latach użytkowania. Zakres serwisów konieczny do utrzymania gwarancji producenta pojazdu. | W przypadku określenia dodatkowych limitów km bardzo proszę o ich wskazanie |
|  | Dopuszczenia i homologacje, dokumentacja: - Wyciąg ze świadectwa homologacji na samochód podstawowy,– przy dostawie, - Pojazd ma spełniać warunki niezbędne do zarejestrowania na terenie RP. - Wykonawca dostarczy dokumenty umożliwiające zarejestrowanie pojazdu jako uprzywilejowany w ruchu – w tym dodatkowe badanie techniczne umożliwiające zarejestrowanie pojazdu jako uprzywilejowany ( dodatkowe badanie techniczne będzie dokonane po dostawie po zarejestrowaniu pojazdu na koszt wykonawcy.) - Instrukcja obsługi, książka gwarancyjna- może być elektroniczna, wykaz punktów serwisowych – przy dostawie. - Wydruki z pomiaru współczynnika SWR dla instalacji antenowych - Wykaz pojemności zbiorników paliwa i pozostałych płynów eksploatacyjnych - Wykaz punktów serwisowych na terenie RP - Instrukcje obsługi w języku polskim do zamontowanych w pojeździe urządzeń | Spełnia/ niespełnia |

…………………………………..

Podpis Wykonawcy