Załącznik Nr 7 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części Nr 7.   
Dostawa do siedziby Zamawiającego masek z filtropochłaniaczem oraz kombinezonów chemoodpornych.
I. Maska z filtropochłaniaczem.
Zamówienie podstawowe – 10 kompletów masek pełnotwarzowych wraz z filtropochłaniaczami ABEK NO Hg P3.

Przedmiot zamówienia: 

Maska ochronna pełnotwarzowa z wymiennym filtropochłaniaczem klasy ABEK CBRN P3, przeznaczona do ochrony dróg oddechowych, oczu i skóry twarzy ratownika podczas działań w środowisku skażonym chemicznie, biologicznie oraz pyłowo-dymowo. Sprzęt przewidziany do użytkowania w akcjach ratowniczych, dekontaminacyjnych i działaniach specjalistycznych KSRG.
Wymagania szczegółowe dotyczące maski:

- Maska pełnotwarzowa wykonana z materiału odpornego na środki bojowe, chemikalia i  

  czynniki biologiczne.

- Szyba panoramiczna o szerokim polu widzenia wykonana z odpornego na zarysowania i 
  uderzenia poliwęglanu lub innego równoważnego tworzywa.

- Minimalne pole widzenia: co najmniej 75% pola standardowego (zgodnie z EN 136).

- System mocowania: nagłowie 5-punktowe lub elastyczna uprząż, zapewniające dobre 
  dopasowanie i szczelność.

- Zintegrowany zawór wydechowy, minimalizujący opory wydechu.

- Maska musi być zgodna z normą EN 136 – klasy ochrony III (do zastosowań specjalnych).
- Standardowe połączenie gwintowe RD40 x 1/7”  zgodnie z normą EN 148-1, co zapewni  

  swobodny dobór filtrów i pochłaniaczy. 
Wymagania  szczegółowe dotyczące filtropochłaniacza (ABEK CBRN P3):

- Filtropochłaniacz klasy ABEK CBRN P3, spełniający ochronę:

- A – przed gazami i oparami organicznymi (temp. wrzenia  powyżej 65°C),

- B – przed gazami i oparami nieorganicznymi (z wyjątkiem tlenku węgla).

- E – przed gazami i oparami kwaśnymi 

- K – przed amoniakiem i jego pochodnymi,

- P3 – skuteczność filtracji 99,95% - stosowane do ochrony przed cząstkami stałymi i
  ciekłymi o wysokiej toksyczności dla których NDS<0,05mg/m3.
- CBRN – zgodność z ochroną przed czynnikami bojowymi chemicznymi i biologicznymi.

- Gwint filtropochłaniacza: standardowy 40 mm zgodny z EN 148-1 (STANAG 4155).

- Czas działania i chłonność filtra zgodna z aktualnymi normami i certyfikatami (np. EN 
  14387 + A1).

Dodatkowe wymagania funkcjonalne:

- kompatybilność z kombinezonami chemoodpornymi  kategorii III typ 3, 4, 5, 6.
Maska oraz filtr muszą spełniać wymagania następujących norm:

- EN 136 – Maski pełnotwarzowe. Wymagania, badania i znakowanie.
- EN 14387 + A1 – Filtropochłaniacze do aparatów oddechowych. Wymagania, badania, 
  znakowanie.

Maski i filtropochłaniacze jako środki ochrony indywidualnej kategorii III muszą być zgodne z rozporządzeniem (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej.
Muszą być opatrzone znakiem CE, posiadać deklarację zgodności UE, oraz certyfikat badania typu UE wydany przez jednostkę notyfikowaną.
Maska musi być dostarczona w zestawie z :

- pokrowcem transportowym,

- filtropochłaniaczem spełniającym klasę ABEK CBRN P3,

- certyfikatem zgodności CE.

II. Kombinezon chemoodporny
Zamówienie podstawowe – 10 kompletów ubrań chemoodpornych.

Przedmiot zamówienia: ubranie ochronne w formie kombinezonu jednoczęściowego, przeznaczone do działań ratowniczych i dekontaminacyjnych w środowiskach zagrożonych czynnikami chemicznymi, biologicznymi, pyłami oraz skażeniem promieniotwórczym. Odzież musi chronić użytkownika przed cieczami pod ciśnieniem, cząstkami stałymi, zagrożeniami biologicznymi i chemicznymi oraz posiadać właściwości antystatyczne.
Odzież musi spełniać wymagania kategorii III środków ochrony indywidualnej zgodne z 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej. 
Wymagania dotyczące wykonania:

-  trzyczęściowy kaptur,

-  kombinezon wykonany z włókniny laminowanej z pokryciem polimerowym

-  elastyczne wykończenie otworu twarzowego, ściągacze w pasie, 
-  elastyczne ściągacze w rękawach i nogawkach, zamek błyskawiczny przykryty patką 
   (zaklejaną na taśmę), 
- dodatkowo przylepna patka uszczelniająca podbródek, szwy oklejone taśmą (100% 
   szczelności). 
- elastyczne mankiety rękawów i nogawek zapewniające przyleganie do ciała i szczelność,
- kombinezon musi być odporny na działanie cieczy pod ciśnieniem do 5 barów.
Odzież ochronna musi:

- Posiadać oznaczenie CE,

- Spełniać wskazane normy: EN 14605, EN 14126, EN 13982-1, EN 1073-2, EN 1149-5,

- Być certyfikowana przez jednostkę notyfikowaną,

- Posiadać deklarację zgodności UE.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

-  Deklarację zgodności UE,

-  Certyfikat badania typu CE,
-  Oznaczenie CE z numerem jednostki notyfikowanej.

Wykaz rozmiarów i ich ilości będące przedmiotem zamówienia podstawowego:

	 Rozmiar
	Obwód klatki piersiowej [cm]
	 Wzrost [cm]
	Ilość 

	M
	92-100
	168-176
	2

	L
	100-108
	174-182
	3

	XL
	108-116
	180-188
	3

	 XXL
	116-124
	186-194
	1

	 XXXL
	124-132
	192-200
	1


- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany rozmiarów do 20% wielkości zamówienia w okresie 12 miesięcy od dnia odbioru.

- Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia ilości zamawianych przedmiotów w zależności od wysokości ceny zaoferowanej przez oferenta i posiadanych środków finansowych.

