Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:

„Wymiana istniejącej stolarki okiennej na okna o podwyższonej izolacyjności akustycznej w budynku przy ul. Głównej 160 w Ochabach Wielkich”.
W ramach zamówienia należy wykonać: 
1. Wykonanie uszczegóławiających pomiarów otworów okiennych.

2. Dostawę, demontaż i montaż stolarki okiennej o podwyższonej izolacyjności akustycznej oraz parapetów zewnętrznych i wewnętrznych w pomieszczeniach od strony zachodniej (ul. Główna) oraz od strony południowej i północnej budynku. 
3. Uszczelnienie na styku pomiędzy ościeżnicą a murem pianka poliuretanową, uzupełnienie tynków szpaletów wewnętrznych i zewnętrznych wraz z pomalowaniem 2 x farbą emulsyjną w kolorze białym szpaletów wewnętrznych, pomalowanie zewnętrznych szpaletów na istniejący kolor docieplenia na całej długości i szerokości w przypadku jego uszkodzenia,
4. Uszczelnienie silikonem styku ościeżnicy nowego okna z obróbką blacharską podokiennika, uszczelnienie silikonem od zewnątrz i wewnątrz styku ościeżnicy z murem,
5. Zagospodarowanie, recykling lub utylizację zdemontowanej stolarki i innych materiałów powstałych i użytych w ramach wymiany stolarki okiennej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

6. Uprzątnięcie terenu i doprowadzanie otoczenia okien do stanu nie gorszego 
niż przed wymianą (w tym zwłaszcza naprawę uszkodzeń tynków, elewacji, odtworzenie powłok izolacyjnych i malarskich).

7. Pięcioletnią gwarancję na wykonane prace i materiały. 
8. Przekazanie użytkownikowi lokalu oraz Zamawiającemu szczegółowej instrukcji użytkowania i konserwacji oraz warunków gwarancji dla wbudowanej stolarki w trakcie odbioru stolarki w mieszkaniu.

Przy robotach związanych z instalacją okien należy ściśle stosować się do instrukcji producenta w zakresie transportu tych elementów, przechowywania, osadzania i montażu. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność ze specyfikacją techniczną, przepisami, normami, sztuką budowlaną oraz z uwagami zarządzającego realizacja umowy. Roboty powinny być przeprowadzone w temperaturze nie niższej niż + 50C. Wykonawca robót jest zobowiązany w szczególności do:
· naprawy urządzeń i obiektów nie objętych dokumentacją, a uszkodzonych w trakcie realizacji robót,
· zapewnienia dozoru mienia na czas robót,

· zabezpieczenia warunków bhp i p.poż.,

· pokrycia ewentualnych kosztów przyjęcia i utylizacji odpadów.

Wymagania dotyczące stolarki otworowej określają katalogi, normy przedmiotowe i publikacje techniczne oraz wymagania określone przez inwestora. Wymagania dotyczące charakterystyki termicznej stolarki otworowej w przegrodach zewnętrznych określa norma PN-EN ISO 6946:2008. „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”. Parametry akustyczne okien muszą spełniać warunki między innymi normy PN-B-02151-03 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”.
Produkty przemysłowe: użyte produkty będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Przedstawicielowi Zamawiającego. Materiały posiadające atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty użytych materiałów, o jakich mowa w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na każde życzenie Przedstawiciela Zamawiającego.
Cechy materiałów i elementów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozbieżności nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiały będą niezgodne z dokumentacją lub specyfikacją, przy jednoczesnym wpływie na niezadawalającą jakość, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien gwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym umową. Użyty sprzęt będzie zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Transport określa norma PN-B-05000:1996 „Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i transport”. Warunki transportu i składowania muszą chronić wyroby przed uszkodzeniem uszczelek, okuć i szyb, jak również malarskiego wykończenia
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy: w miejscu wskazanym przez Zarządzającego realizacją umowy. Nie może one kolidować z organizacją ruchu. Zmontowane komplety ram okiennych z oknami i drzwiami ustawia się w położeniu pionowym, oparte o siebie z nachyleniem 5-10%.
Obmiar robót: jednostką obmiarową dla stolarki okiennej jest m2 (metr kwadratowy). Pomocniczymi jednostkami obmiarowymi są: dla okien – 1 szt. (sztuka), dla podokienników (parapetów) –1 mb (metr bieżący).
2. Sposób wykonania przedmiotu zamówienia
Dostawa i wymiana stolarki okiennej powinna być zgodna z umową i załącznikami w tym: 
· Decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 1050/OS/2021 z dnia 16 marca 2022r. znak OS-PH.7033.7.2021, OS-PH.KW.122/22 zobowiązującą do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez obniżenie hałasu przenikającego na teren zabudowy mieszkaniowej z odcinka drogi krajowej DK-81 dla budynku przy ul. Głównej 160 w miejscowości Ochaby Wielkie poprzez wymianę stolarki okiennej.
· Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, 
ze zm.).
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. z 2022r. poz. 1225).
2.1. Charakterystyka istniejącej stolarki (demontowanej):

Okna: 
· PVC, uchylano-rozwierane, dwukwaterowe, białe od wewnątrz, a brązowe od zewnątrz – 6 szt.

· PVC, uchylne, jednokwaterowe, białe od wewnątrz, a brązowe od zewnątrz – 3 szt.   
Parapety wewnętrzne: tworzywo sztuczne – 9 szt.
Parapety zewnętrzne: 
· blacha stalowa (malowana pod kolor okien) – 5 szt.
· klinkier – 4 szt.
2.2 Parametry docelowe planowanej do realizacji stolarki okiennej:

Montowana stolarka powinna posiadać zachowane:

· wymiary, 
· kolorystykę, 
· układ pól dzielących i ich proporcji, 
· uchylności i rozwieralności. 
Elementy nie będące stolarką okienną, a podlegające wymianie tj. parapety wewnętrzne i zewnętrzne powinny posiadać zachowane:
· kolorystykę,

· rodzaj materiału.
Nie dopuszcza się do ingerencji w otwory okienne (zwłaszcza zmiany ich wielkości). Należy wykonać dokumentację fotograficzną obecnego stanu zachowania każdego okna oraz po zrealizowaniu zamówienia.
3. Zakres rzeczowy wraz z usytuowaniem wymienianych okien na planie sytuacyjnym budynku
[image: image1.png]Péinocna

strona

strona zachodnia

N o | o 2 I R Kolor | Rodalparapeta | Rodialparapets | Wapdicsynk [Strona st
okna | Okien otuierania wewn/zzwn wew. zewn RA,
v [ e | T | S T e | sewew | 0 | oo | 3 s
s [ | | 2 T e | s | | emesane | @2 s
s s || e T e | s | | emesane | 4 M
o e | | 2 T e | sewsw | S | ey | 3 s
s | s |0 | S T e | sew | | oo | 3 s
o [ | | e T e | e | | e | @ B
T e || S T e | s | | e | 4 M
s | e | | T e | s | | oo | 4 M
s [ ae | 0 | S T | e | sewsw | S | saowmionn | 3 .
Hydrofornia Weranda
Poksj nr 7
. Oknonr 1
okenr Przedpoks] Garderoba Poksjnr1
Oknonr4
Olno nr g
" - e . Poksj nr 6
4 g uchnia oksj nr pokéjnr2 N o
g H b 3
omonrs |l o Oknonr3
Oknonrg Oknonr 7
I ] I I
IPietro
Parter <

emojupnjog euons.




4. Termin realizacji zamówienia
Termin wykonania: 60 dni od podpisania umowy
5. Ustalenia i wymagania dodatkowe

1) Uzyskanie zgody właścicieli nieruchomości na wejście do budynku w celu przeprowadzenia wymiany stolarki okiennej.
2) Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał we własnym zakresie wizji lokalnej na obszarze objętym zamówieniem.
3) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących prace fizyczne związane z dostawą 
i wymianą stolarki okiennej.
4) Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, (lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów przed 01.01.1995 r.). Wykonawca wskaże osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, i odpowiadać będzie za kierowanie robotami budowlanymi wraz z podaniem informacji na temat jej kwalifikacji zawodowych - nr uprawnień, specjalność, zakres, data ważności przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego - niezbędnych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w realizacji zamówienia zgodnie z Prawem budowlanym oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

1

