METODYKA WYLICZANIA EFEKTU EKOLOGICZNEGO

Program Operacyjny Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

Priorytet FENX.11 Wsparcie infrastruktury energetycznej dual-use z EFRR

Działanie FENX.11.02 Wspieranie ochrony krytycznej infrastruktury energetycznej 
oraz magazynów ciepła na poziomie systemowym

Typ projektu:

Budowa magazynów ciepła na poziomie systemowym, służących zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego, w szczególności poprzez zapewnienie zdolności pracy w trybach awaryjnych

Nabór nr FENX.11.02-IW.01-001/26

WSTĘP

Załącznik nr 27 „Wyliczenie efektu ekologicznego” do wniosku o dofinansowanie, należy przygotować zgodnie z poniższą metodyką. Wszystkie obliczenia oraz informacje znajdujące się w niniejszej metodyce, winny znajdować się w ww. załączniku.

I. Wskaźnik „Ilość zmagazynowanej energii w magazynie energii (ilość energii dostarczona do magazynu) cieplnej” [MWh/rok]

Należy oszacować ilość energii dostarczonej do magazynu ciepła w ciągu roku oraz podać wartość w jednostce MWh/rok.

Ponadto należy podać przyjęte założenia, w tym:

- charakter pracy magazynu ciepła,

- źródła zasilające magazyn ciepła,

- ilość cykli ładowania i rozładowania w ciągu roku,

- sezonowość okresu grzewczego,

- wpływ zmian temperatury w ciągu roku.

ECmag,tot=

Po zakończeniu realizacji projektu, Wnioskodawca jest zobowiązany do potwierdzenia realnej wartości uzyskanego wskaźnika.

II. Wskaźnik „Szacowana emisja gazów cieplarnianych” [tona ekwiwalentu CO2/rok]

Metoda obliczenia wskaźnika:

∆CO2=ECmag×EFrozładowanie×η-EFładowanie-CO2dodatkowe

gdzie:

- ∆CO2 – zmniejszenie emisji ekwiwalentu CO₂ w wyniku zastosowania magazynu [Mg eCO₂],

- ECmag – ilość ciepła wprowadzonego do magazynu [MWh],

- η – sprawność magazynu ciepła uwzględniająca straty [-],

- EFrozładowanie – emisyjność źródeł ciepła w okresie rozładowania zgromadzonego w magazynie ciepła [Mg eCO₂/MWh],

- EFładowanie – emisyjność źródeł ciepła w okresie ładowania magazynu [Mg eCO₂/MWh],

- CO2dodatkowe – dodatkowe emisje związane z obsługą magazynu (np. pompy) [Mg eCO₂].

Emisyjność źródeł ciepła w okresie rozładowania (EFrozładowanie), jest to średnia emisyjność źródeł ciepła, które w danym okresie (np. w szczycie zimowym lub wieczornym) dostarczałyby ciepło, gdyby magazyn nie istniał (np. emisja ze źródeł pracujących na potrzeby produkcji ciepła zamiast ciepła przekazanego z rozładowywania magazynu).

W tym celu należy wykorzystać poniższą metodę obliczenia:

EFrozładowanie=Ei×EFiEi

gdzie:

- Ei – energia cieplna dostarczona przez źródło i w okresie rozładowania, gdyby magazyn nie istniał [MWh],

- EFi – emisyjność źródła ciepła i [Mg eCO₂/MWh].

Emisyjność ciepła w okresie ładowania magazynu (EFładowania), jest to średnia emisyjność źródeł ciepła, które w danym okresie (np. okres poza-szczytowy) dostarczają ciepło do magazynu na potrzeby jego ładowania.

W tym celu należy wykorzystać poniższą metodę obliczenia:

EFładowania=Ei×EFiEi

gdzie:

- Ei – energia cieplna dostarczona przez źródło i w okresie ładowania magazynu [MWh],

- EFi – emisyjność źródła ciepła i [Mg eCO₂/MWh].

Dodatkowe emisje związane z obsługą magazynu należy obliczyć zgodnie z obciążeniem emisją ekwiwalentu CO2 nośników energii wykorzystywanych do napędu procesów towarzyszących (np. emisje związane z zasileniem pomp).

Wnioskodawca może zostać wezwany do przedstawienia dokumentów/ danych źródłowych przyjętych do powyższych wyliczeń.