Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

I.  WPROWADZENIE

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na przebudowie stanowiska do ważenia pojazdów zlokalizowanego na MOP Gorzelanka przy Autostradzie A1, realizowanej w ramach współpracy GDDKiA oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach. pn.: Przebudowa stanowiska kontroli pojazdów na MOP Gorzelanka Wschód na autostradzie A1 zwanych dalej robotami lub zadaniem.

- Cel zamówienia

Inwestycja ma na celu:

- Dostosowanie konstrukcji płyty do wymagań obciążeń wynikających z ważenia pojazdów ciężkich, zastosowanie odpowiednich warstw konstrukcyjnych zapewniających odporność na powtarzalne obciążenia dynamiczne, poprawę nośności i stabilności podłoża w celu zwiększenia niezawodności stanowiska.

2. Usprawnienie organizacji pracy inspektorów i służb kontrolnych, skrócenie czasu obsługi transportu ciężkiego, zmniejszenie ryzyka tworzenia się zatorów w rejonie MOP.

3. Zwiększenie niezawodności stanowiska ważenia i ograniczenie awarii, zmniejszenie kosztów bieżącego utrzymania MOP dzięki uporządkowaniu infrastruktury i zastosowaniu trwalszych materiałów. Planowane roboty obejmują wykonanie nowej płyty wraz z infrastrukturą towarzyszącą (chodniki, krawężniki, obrzeża, ciągi komunikacyjne umożliwiające dojście do stanowiska ważenia pojazdów.

- Charakterystyka obiektu objętego zamówieniem:

Obiektem objętym zamówieniem jest istniejące stanowisko kontroli i ważenia pojazdów zlokalizowane na MOP Gorzelanka Wschód przy autostradzie A1. Stanowisko obejmuje zatokę o powierzchni ok. 140 m² o nawierzchni z kostki betonowej oraz przylegającą infrastrukturę: chodniki, dojścia, obrzeża, kanalizację deszczową i instalację elektryczną.

Istniejąca konstrukcja nawierzchni oraz układ techniczny nie są przystosowane do zabudowy wagi wolnoprzejazdowej funkcjonowania stałego stanowiska wagowego, dlatego wymagają przebudowy zgodnie z dokumentacją projektową. Teren budowy znajduje się pasie drogowym autostrady A1, znajdującym się w zarządzie GDDKiA. Prace będą realizowane na podstawie pozwolenia na budowę, które zostanie przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.

II. ZAKRES PRAC

Zakres prac obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową stanowiska kontroli i ważenia pojazdów na MOP Gorzelanka Wschód przy autostradzie A1, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do niniejszego OPZ. Roboty obejmują w szczególności:

1. Roboty rozbiórkowe:

- przygotowanie, uzgodnienie i wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu na terenie MOP,

- rozbiórka istniejącej konstrukcji nawierzchni stanowiska do ważenia pojazdów o powierzchni ok. 140 m²,

- odkopanie, usunięcie i załadunek zdemontowanych materiałów,

- transport oraz utylizacja materiałów z rozbiórki po stronie Wykonawcy.

2. Wykonanie nowej konstrukcji stanowiska wagowego

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie korytowania oraz przygotowanie podłoża,

- zagęszczenie gruntu i wykonanie podbudowy zgodnie z dokumentacją,

- wykonanie nowej płyty stanowiska wagowego o powierzchni ok. 140 m², z warstwami konstrukcyjnymi zapewniającymi wymaganą nośność i trwałość eksploatacyjną.

3. Budowa infrastruktury towarzyszącej

- przebudowa chodników, opasek i dojść do stanowiska o łącznej powierzchni ok. 236 m²,

- wykonanie i montaż krawężników, obrzeży oraz elementów wykończeniowych wokół stanowiska,

- dostosowanie ciągów komunikacyjnych.

4. Przebudowa kanalizacji deszczowej

- przebudowa 1 szt. studni kanalizacji deszczowej,

- dostosowanie istniejącej infrastruktury odwodnienia do nowego układu stanowiska wagowego,

- wykonanie niezbędnych podłączeń oraz odtworzenie ciągłości systemu odprowadzenia wód opadowych.

5. Instalacja elektryczna

- montaż skrzynki zasilającej dla stanowiska wagowego wraz z przyłączeniem zasilania do wagi zgodnie z projektem technicznym.

- montaż dodatkowej skrzynki zasilającej wyposażonej w podlicznik z istniejącego przyłącza na terenie MOP dla potrzeb zasilania kontenera:

b) rozdzielnica pod pracę mobilnej jednostki diagnostycznej - przewód min. 5x10mm2

c) zabezpieczenie główne - 100A;

d) wyłącznik główny 100A;

e) zabezpieczenie różnicowo - prądowe - 63A;

f) odbiory - bezpieczniki B63A;

g) gniazda siłowe 64A - 1 szt.;

h) gniazda siłowe 32A - 2 szt.;

i) gniazda siłowe 16A - 1 szt.;

j) gniazda 230V - 3 szt.

6. Roboty wykończeniowe

- humusowanie,

- obsiew nasionami trawy,

- porządkowanie terenu wokół,

- skompletowanie i przedstawienie dokumentacji powykonawczej,

- zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Powyższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania innych elementów niezbędnych do, budowy i użytkowania obiektu wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia.

1. Obowiązki ogólne

Inwestorem w myśl art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach (Zamawiający).

Wykonawca będzie odpowiedzialny za:

- Realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, która stanowi załącznik do niniejszego OPZ i jest podstawą wykonania robót budowlanych. Wszelkie prace muszą być prowadzone zgodnie z rozwiązaniami technicznymi, materiałowymi i technologicznymi wskazanymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

- Przestrzegania przepisów Prawa budowlanego, w tym obowiązków kierownika budowy, właściwej organizacji placu budowy, zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem i zasadami sztuki budowlanej.

- Należy zastosować znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, które spełniają warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

- Wymagania

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 1 do OPZ wraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi stanowiącymi załącznik nr 2, obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, normami technicznymi oraz zasadami wiedzy budowlanej. Prace będą mogły zostać zrealizowane na podstawie Pozwolenia na Budowę, które Zamawiający przekaże w dniu przekazania terenu budowy.

Teren budowy należy odpowiednio zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Teren MOP jest wyposażony w oświetlenie sztuczne.

- Termin wykonania usługi

Termin wykonania przedmiotu zamówienia to cztery miesiące od daty podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować całość robót w terminie wskazanym w umowie, obejmującym zarówno rozpoczęcie, jak i zakończenie robót budowlanych, wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej oraz przekazaniem obiektu do użytkowania.

- Rozliczenie robót

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury  VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury VAT zestawieniu wartości wykonanych Robót sporządzonym przez Wykonawcę. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- KONTROLA ROBÓT BUDOWLANYCH

Zamawiający będzie kontrolował jakość pracy w oparciu o:

- rzetelne i fachowe prowadzenie procesu budowlanego

- terminowość, systematyczność i rzeczowość prowadzonej dokumentacji budowy 
(tj. sprawozdań, raportów ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji i raportów geodezyjnych);

- kontrole zgodności wykonywanych robót ze Specyfikacjami Technicznymi, przepisami prawa, projektem i z wykonanymi robotami;

- LOKALIZACJA INWESTYCJI

Województwo Śląskie, MOP Gorzelanka Wschód na Autostradzie A1, kilometraż: 432+800 (kierunek Łódź).

MAPY:

PLAN SYTUACYJNY

Katowice, 23.06.2026 r.

Załączniki:

  - Dokumentacja projektowa

  - STWiORB

  - Przedmiar robót