INWENTARYZACJA BUDOWLANA

OBIEKT:				BUDYNEK HOTELOWY OŚRODKA SZKOLENIA

PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

ADRES:				UL. M. KOPERNIKA 9, 51-622 WROCŁAW

INWESTOR:		PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU

OPRACOWAŁ:	ARCH. MARCIN MOGILNICKI

ARCH. JAROSŁAW ZADWORNY

DANIEL SIELOWSKI

WROCŁAW, LUTY 2000r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

A.		CZĘŚĆ OPISOWA

-	Opis techniczny

-	Zestawienie pomieszczeń

B.		CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

1.		Plan sytuacyjny												Skala 1:500

2.		Rzut piwnic, poziom -2,30, -3,90					Skala 1:100

3.		Rzut parteru, poziom ±0,00, +1,00					Skala 1:100

4.		Rzut I piętra, poziom +2,50, +3,80					Skala 1:100

5.		Rzut II piętra, poziom +4,00, +5,30 				Skala 1:100

6.		Rzut III piętra, poziom +6,80, +7,80 				Skala 1:100

7.		Rzut dachu 														Skala 1:100

8. 		Przekrój pionowy A-A 									Skala 1:100

9.		Przekrój pionowy B-B 									Skala 1:100

10.	Elewacja północna, południowa						Skala 1:100

11.	Elewacja wschodnia										Skala 1:100

12.	Elewacja zachodnia											Skala 1:100

# OPIS TECHNICZNY

do inwentaryzacji budynku hotelowego przy ul. M. Kopernika 9 we Wrocławiu

1.		Dane ewidencyjne

1.1.	Obiekt:		Budynek hotelowy Ośrodka Szkolenia

Państwowej Inspekcji Pracy,

ul. M. Kopernika 9, 51-622 Wrocław

1.2.	Adres:		ul. M. Kopernika 9, 51-622 Wrocław

1.3.	Temat:		Inwentaryzacja budowlana

1.4.	Inwestor: Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy,

ul. M. Kopernika 5, 51-622 Wrocław

1.5.	Wykonawca dokumentacji:

mgr inż. arch. Marcin Mogilnicki

mgr inż. arch. Jarosław Zadworny

Daniel Sielowski

1.6.	Dane gabarytowe:

pow. zabudowy:		1104,86 m2

pow. użytkowa:		3184,14 m2

kubatura:					8915,60 m3

1.7.	Ilość kondygnacji:

1 podziemna, 4 nadziemne

2.		Podstawa opracowania

-	Zlecenie Inwestora

-	Uzgodnienia z Inwestorem

-	Normy i przepisy budowlane

-	Wizja w terenie

3.		Charakterystyka ogólna obiektu

3.1.	Rys historyczny

Autorem założenia jest Hans Scharoun (1893-1972). Budynek powstał w 1929 roku i miał być częścią wzorcowego osiedla wrocławskiej wystawy pod hasłem „Mieszkanie i miejsce pracy” w tym samym roku. Obiekt miał pełnić funkcję, nie spotykaną jak na owe czasy – domu dla osób samotnych i małżeństw bezdzietnych. W roku 1935 powstał hotel o nazwie „PARK – HOTEL”. W czasie II Wojny Światowej obiekt nie został zniszczony, w 1945 został przekazany przez władze dla Państwowej Inspekcji Pracy.

3.2.	Lokalizacja i rodzaj zabudowy

Budynek hotelowy Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy zlokalizowany jest we wschodniej części miasta Wrocławia, w sąsiedztwie parku Szczytnickiego. Bryła obiektu jest zróżnicowana i składa się z trzech części. Teren działki częściowo utwardzony z zielenią wysoką. Po stronie południowej działki znajduje się owalny taras wypoczynkowy, parking samochodowy oraz śmietnik. Działka ogrodzona jest płotem od strony wschodniej i zachodniej gdzie znajduje się brama wjazdowa na parking.

3.3.	Uzbrojenie terenu

W skład uzbrojenia terenu wchodzą następujące sieci:

-	wod.-kan.

-	gaz

-	energia elektryczna

-	moc

-	instalacja telefoniczna

4.		Opis techniczno-funkcjonalny budynku

4.1.	Układ funkcjonalno-użytkowy

Budynek hotelu składa się z trzech połączonych ze sobą części:

skrzydła lewego, w którym znajdują się pokoje hotelowe, korytarz łączący, restauracja i pomieszczenia kuchni, w piwnicy pomieszczenia techniczne; skrzydła prawego gdzie umiejscowione są również pokoje hotelowe oraz klub w piwnicach i środkowej (wejście główne do hotelu oraz na taras, hall, recepcja, cafe bar, część socjalna, w piwnicy pomieszczenia techniczne, klatki schodowe do pozostałych części), która jest łącznikiem pozostałych. Na dachu części środkowej zaprojektowano taras słoneczny połączony schodami kręconymi z dachem w prawym skrzydle. Na ścianach szczytowych po obydwu stronach obiektu znajdują się klatki schodowe. Dachy budynku płaskie, w małym spadku, kryte papą.

4.2.	Rozwiązania i wystrój architektoniczny

Wszystkie trzy bryły budynku posiadają inne wysokości, co sprawia, że budynek posiada ciekawą i niepowtarzalną formę.

Lewe skrzydło budynku zaprojektowane na rzucie prostokąta posiada gładkie elewacje z jednostajną, powtarzalną horyzontalną linią okien. Przeszklona klatka schodowa wyrastająca ponad bryłę budynku znajduje się po stronie wschodniej na szczytowej ścianie skrzydła. Na dachu znajduje się rząd kominów wentylacyjnych wystających ok. 2,5 m. ponad połać dachu połączonych z betonowymi gazonami.

Część środkowa budynku posiada najbardziej rozczłonkowaną bryłę i jest łącznikiem skrzydeł hotelowych. Główne wejście do hotelu przekryte jest długim, płaskim dachem podpartym z jednej strony ścianą. I piętro od strony północnej wsparte jest na słupach tworząc podcień w poziomie parteru gdzie zlokalizowany jest taras kawiarni. Na elewacji od strony południowej znajduje się okno hallu wejściowego oraz wyjście na taras-werandę osłoniętą dachem. Na dachu zaprojektowano taras słoneczny. Wszystkie te elementy wraz z górującym ponad połać dachu ceglanym kominem przypominają nieco formy architektury okrętowej.

Część prawa (najwyższa) posiada elewacje frontową ukształtowana podobnie jak w skrzydle lewym, z wyjątkiem parteru, gdzie znajdują się drzwi prowadzące do pomieszczeń zapleczowych kuchni. Od strony południowej elewacji zaprojektowano dwie kondygnacje z balkonami z drzwiami umiejscowionymi naprzemiennie. Na parterze znajduje się regularny pas okien sali konsumpcyjnej.

5.		Szczegółowy opis elementów budynku

5.1.	Posadowienie i ławy fundamentowe

Ławy fundamentowe betonowe, ściany fundamentowe murowane z cegły pełnej. Brak wykonanych odkrywek.

5.2.	Ściany piwnic

Ściany murowane z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany poprzeczne konstrukcyjne pomiędzy skrzydłami budynku z cegły.

5.3.	Ściany zewnętrzne wykonane z bloczków z betonu pumeksowego są wypełnieniem szkieletu żelbetowego. Ramy żelbetowe usytuowane poprzecznie w rozstawach 3,0 i 3,5 m. Elementami usztywniającymi konstrukcję są podciągi oraz stropy żelbetowe. Nad otworami okiennymi

i drzwiowymi zastosowano belki żelbetowe.

5.4.	Ściany działowe wykonano z bloczków z betonu komórkowego i płyt gipsowo kartonowych.

5.5.	Stropy żelbetowe grubości 15 cm gęstożebrowe Ackermana:

-	linoleum/wykładzina dywanowa/panele drewniane

-	jastrych gipsowy gr. 2 cm

-	piasek gr 2,5 cm

-	beton gęstożebrowy zbrojony, płyta gr. 5 cm

-	pustaki Ackermana gr. 10 cm

-	tynk cem.-wap. gr. 1,5 cm.

5.6.	Stropodachy masywne na płycie Ackermana.

Warstwy stropodachu nad częściami lewą i prawą budynku:

-	papa asfaltowa na lepiku asfaltowym

-	jastrych gr. 2 cm

-	beton żuzlowy gr. 6 cm

-	beton ochronny gr. 3 cm

-	warstwa izolacyjna ??????

-	beton gęstożebrowy zbrojony, płyta gr. 5 cm

-	pustaki Ackermana

-	tynk cem.-wap. gr. 1,5 cm

Warstwy stropodachu nad częścią środkową użytkową budynku:

-	kafle ceramiczne

-	beton ochronny gr. 3 cm

-	warstwy smoły prasowanej /2 warstwy, jedna zbrojona drewnem/

-	płyty korkowe na lepiszsczu bitumicznym gr. 3 cm

-	beton gęstożebrowy zbrojony, płyta gr. 5 cm

-	pustaki Ackermana

-	siatka Rabitza

-	tynk cem.-wap. gr. 1,5 cm

5.7.	Schody jednobiegowe (w pokojach hotelowych) dwubiegowe i zabiegowe żelbetowe, płytowe.

5.8.	Obróbki blacharskie, opierzenia, rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej.

5.9.	Posadzki i podłogi

W piwnicach posadzki betonowe, w pomieszczeniach zapleczowych kuchni, pomieszczeniach sanitarnych płytki ceramiczne. W poziomie parteru, I i II piętra płyty granitowe w hallu głównym, lastriko na szczytowych klatkach schodowych oraz schodach prowadzących do piwnicy obiektu, wykładzina dywanowa w pokojach hotelowych na korytarzach i klatkach schodowych łączących część środkową ze skrzydłami, płytki ceramiczne w pomieszczeniach sanitarnych, panele podłogowe w pomieszczeniach sauny. Szczegółowe zestawienie posadzek ujęto w tabeli zestawieniowej na końcu opisu.

5.10.	Tynki, malowanie ścian zewnętrznych

Tynki gładkie. Ściany zewnętrzne malowane farbą emulsyjną w kolorze białym.

5.11.	Tynki, malowanie ścian wewnętrznych

Ściany wewnętrzne malowane farbą emulsyjną w kolorze białym, kolorystyka hallu wejściowego w części środkowej odtworzona w kolorach oryginalnych.

5.12.	Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna została wymieniona w połowie lat 90 na stolarkę typu PCV z wyjątkiem poszczególnych drzwi wejściowych, które zostały poddane konserwacji i odrestaurowane. Główne drzwi wejściowe do hotelu oraz drzwi od strony południowej prowadzące na taras aluminiowe. Drzwi zewnętrzne w piwnicach stalowe.

Stolarka wewnętrzna odrestaurowana (drzwi w pokojach hotelowych, w łazienkach), w korytarzach drzwi PCV, wewnętrzna fasada szklana sali konsumpcyjnej aluminiowa.

5.13.	Kominy

Budynek posiada nieużywany komin spalinowy ze starej kotłowni umiejscowionej w piwnicy części środkowej budynku murowany z cegły.

Kominy wentylacji grawitacyjnej zblokowane w regularnych odstępach wynikających z podziału modularnego konstrukcji obiektu.

5.14.	Wyposażenie w instalacje

Budynek istniejący wyposażony jest w instalacje wod.-kan., c.o., gazową elektryczną i telefoniczną.

Autorzy opracowania:

mgr inż. arch. Marcin Mogilnicki

mgr inż. arch. Jarosław Zadworny