Załącznik 1 do SMGS

PRZEPISY O PRZEWOZIE TOWARÓW

D Z I A Ł   I

Przyjęcie towaru do przewozu

1. Postanowienia ogólne

1.1. Nadawca zgłasza towar do przewozu po dokonaniu uzgodnienia przewozu  poprzedzającego zawarcie umowy.

1.2. Wagony mogą być załadowane do ich granicy ładowności z uwzględnieniem dopuszczalnego statycznego nacisku zestawu kołowego wagonu na tor. Dopuszczalny statyczny nacisk zestawu kołowego wagonu na tor dla przewozów kolejowych podany jest w Załączniku 5 do SMGS «Instrukcja informacyjna».

1.3. Po załadowaniu towaru przewoźnik lub nadawca, w zależności od tego kto dokonywał załadunku, powinien oczyścić od zanieczyszczenia towarem zewnętrzną część pudła wagonu, elementy wagonu i napisy na wagonie.

1.4. W przypadku zgłoszenia do przewozu towaru, którego rozmieszczenie 
i mocowanie odbywa się przy użyciu środków mocujących wielokrotnego użytku, nadawca przedkłada przewoźnikowi certyfikat poświadczający zdatność środka mocującego do wielokrotnego użytku, sporządzony zgodnie z instrukcją dotyczącą eksploatacji (kartą rejestracyjną) środków mocujących wielokrotnego użytku.

1.5. Zawarcie umowy przewozu potwierdza oryginał listu przewozowego 
z podstemplowanym datownikiem oraz wtórnik listu przewozowego wydany na jego podstawie nadawcy przez przewoźnika.

2. Przesyłki

2.1. Na podstawie jednego listu przewozowego (przesyłka) przyjmuje się do przewozu towar od jednego nadawcy z jednej stacji nadania do jednego odbiorcy do jednej stacji przeznaczenia.

2.2. Jako jedną przesyłkę przyjmuje się:

2.2.1. towar, załadowany do wagonu (wagonów sprzęgniętych), jeśli dla zgłoszonego do przewozu towaru potrzebny jest oddzielny wagon lub połączenie dwóch lub więcej wagonów (wagony sprzęgnięte);

2.2.2. towar załadowany do UTI, SŚT lub UTI, SŚT w stanie próżnym;

2.2.3.  tabor toczący się na własnych kołach (tabor kolejowy, dźwigi kolejowe, kolejowe maszyny drogowe i budowlane itd.).

2.3. Po uzgodnieniu pomiędzy nadawcą i przewoźnikiem, na podstawie jednego listu przewozowego może być przewieziony, nadany do przewozu przez jednego nadawcę z jednej stacji nadania  do jednego odbiorcy do jednej stacji przeznaczenia:

2.3.1. towar o tej samej nazwie przewożony w dwóch lub więcej wagonach (poza wagonami sprzęgniętymi);

2.3.2.	tabor toczący się na własnych kołach, o tej samej nazwie, w ilości większej niż jedna jednostka.

2.4. Na podstawie jednego listu przewozowego może być nadany do przewozu:

2.4.1. towar w kilku kontenerach lub kontenery próżne, załadowane przez jednego nadawcę na jeden wagon, przewożone z jednej stacji nadania do jednej stacji przeznaczenia do jednego odbiorcy bez przeładunku i bez przestawiania wózków w drodze przewozu;

2.4.2. towar w kilku kontenerach lub kontenery próżne, niezależnie od potrzebnej ilości wagonów, przewożone od jednego nadawcy z jednej stacji nadania do jednej stacji przeznaczenia do jednego odbiorcy, jeżeli zostało to uzgodnione pomiędzy nadawcą 
i przewoźnikiem.

3. Oznakowanie

3.1. Oprócz oznakowania nanoszonego zgodnie ze standardami lub innymi aktami techniczno-normatywnymi, na towary nanosi się również oznakowanie określone 
w niniejszych Przepisach.

3.2. Oznakowanie powinno być wyraźne i czytelne. Materiały używane do oznakowania powinny być wodoodporne  i trwałe.

3.3. Przy przewozie w wagonie odkrytym, w przypadkach gdy nie jest możliwe wizualne policzenie ilości sztuk w załadowanym wagonie i jest możliwe wyjęcie poszczególnych sztuk towaru bez naruszenia mocowania, nadawca nanosi na towar oznakowanie zabezpieczające.

Oznakowanie zabezpieczające nanosi się tak, aby przy wyjęciu choć jednej sztuki towaru widoczne było, że oznakowanie zabezpieczające zostało uszkodzone.

4. Ilość sztuk i masa towaru

4.1. Za sztukę towaru przyjmuje się jedną jednostkę towaru lub wiązkę, pakiet 
i inne sformowane z osobnych jednostek towaru, połączonych ze sobą (jednostka ładunkowa).

4.2. Na każdej sztuce towaru, którego masa ustalona została według szablonu, nadawca umieszcza jego numer, masę brutto i netto.

4.3. Ilość sztuk i masę towaru w wagonie ustala nadawca, o ile prawo obowiązujące w kraju nadania towaru nie przewiduje inaczej.

4.4. Nadawca podaje w liście przewozowym ilość sztuk towaru, za wyjątkiem:

- towarów luzem, w stanie sypkim lub płynnym;

towaru w opakowaniu lub towaru w sztukach, przewożonego w wagonach odkrytych lub w kontenerach odkrytych, jeśli ogólna ilość sztuk przekracza 100.

4.5. Przewoźnik ma prawo wymagać od nadawcy, by towary w sztukach i towary drobne łączyć w jednostki ładunkowe, w tym sformować te towary w pakiety, jeżeli pozwalają na to rozmiary i właściwości towaru.

4.6.  Podczas przyjęcia do przewozu nie waży się towarów w opakowaniu lub w sztukach, których masa jest podana na każdej sztuce towaru, a także sztuk towaru ze jednakową standardową masą.

4.7. Ogólną masę (brutto) towaru załadowanego do wagonu, UTI lub SŚT ustala się poprzez ważenie lub inną metodą obliczeniową, w zależności od rodzaju towaru i możliwości technicznych.

Masę towaru określa się metodą obliczeniową:

- wg szablonu czyli poprzez zsumowanie masy towaru (brutto) podanej na oznakowaniu każdej sztuki towaru;

- wg standardu, tj. poprzez pomnożenie standardowej masy jednostki towaru przez ilość sztuk towaru;

- wg pomiaru, tj. poprzez pomnożenie wyliczonej w wyniku pomiaru objętości załadowanego towaru przez jego masę objętościową ;

- wg pomiaru wysokości nalewu (dla spirytusu etylowego – wysokości niedolania) z określeniem objętości nalanego towaru zgodnie z tabliczkami kalibracji cystern, opracowanymi przez ich wykonawcę, przy tym określa się temperaturę towaru i gęstość produktu;

- z wykorzystaniem liczników lub innych zweryfikowanych przyrządów pomiarowych.

4.8. Jeśli przy przewozie towaru wykorzystuje się przybory ładunkowe nie wliczone  do masy własnej wagonu, UTI lub SŚT, ich masę ustala się i wpisuje w liście przewozowym osobno.

4.9. Przy ustaleniu masy towaru przez ważenie na wadze wagonowej za masę własną wagonu przyjmuje się masę podaną na wagonie.

Jeśli przed załadunkiem dokonywane jest sprawdzenie masy własnej wagonu, to przy ustaleniu masy towaru jako masę własną wagonu przyjmuje się masę ustaloną podczas sprawdzenia.

5. Towary przewożone w wagonach odkrytych

5.1. Zezwala się na przewóz towaru w wagonach odkrytych i kontenerach odkrytych pod warunkiem, że taki sposób przewozu jest przewidziany prawem obowiązującym w kraju nadania towaru.

5.2. O możliwości przewozu w wagonach odkrytych towaru zawierającego drobne elementy decyduje nadawca.

Przy przewozie towaru zawierającego drobne elementy nadawca powinien podjąć środki zapobiegające rozsypaniu towaru przez konstrukcyjne otwory wagonu, wydmuchiwaniu drobnych cząstek towaru podczas ruchu w pociągach, a także wysypaniu towaru w przypadku jego załadunku powyżej poziomu burt wagonu 
(«z czubem»).

6. Przekazanie towaru przewoźnikowi

6.1. Towar załadowany przez nadawcę do wagonów krytych i kontenerów zamkniętych przewoźnik przyjmuje do przewozu, oglądając z zewnątrz stan wagonów 
i kontenerów, sprawdzając stan otworów i drzwi, obecność, stan plomb, a także zgodność cech na plombach z zapisami w liście przewozowym.

Przewoźnik sprawdza plomby na kontenerach załadowanych przez nadawcę na wagony, jeśli rozmieszczenie kontenerów w wagonie umożliwia do nich dostęp. Przewoźnik nie sprawdza ilości sztuk towaru, masy i stanu towaru.

6.2. Towar załadowany przez nadawcę do wagonu lub kontenera odkrytego, 
ze wskazaniem w liście przewozowym ilości sztuk, przewoźnik przyjmuje bez sprawdzania masy towaru, oglądając z zewnątrz tylko stan widocznych sztuk towaru (ich części), i sprawdza oznakowanie zabezpieczające oraz ilość sztuk, jeżeli można je wizualnie policzyć.

6.3. Towar załadowany przez nadawcę do wagonu lub kontenera odkrytego, którego ilość sztuk przekracza 100, przewoźnik przyjmuje do przewozu bez sprawdzania masy towaru, oglądając z zewnątrz tylko stan widocznych sztuk towaru (ich części) i sprawdzając oznakowanie zabezpieczające.

6.4. Towar przewożony w wagonach odkrytych luzem lub w stanie sypkim przewoźnik przyjmuje do przewozu, sprawdzając równomierność powierzchni i brak wgłębień.

6.5. Towar przewożony pod nadzorem dozorców nadawcy przewoźnik przyjmuje do przewozu bez sprawdzania ilości sztuk, masy, stanu towaru i obecności plomb.

6.6. Jeżeli załadunek towaru wykonywany jest przez przewoźnika lub jeżeli towar został załadowany przez nadawcę do wagonów odkrytych, wówczas przewoźnik dokonuje zewnętrznych oględzin opakowania towaru, jeśli jest ono dostępne. 
Jeżeli podczas zewnętrznych oględzin towaru stwierdzono, że towar wymagający opakowania jest zgłaszany do przewozu bez opakowania, w uszkodzonym opakowaniu, a także w opakowaniu nieodpowiednim dla właściwości towaru lub niezapewniającym możliwości przeładunku towaru do innego wagonu podczas przewozu w komunikacji przeładunkowej, przewoźnik odmawia przyjęcia takiego towaru do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości przez nadawcę.

6.7. Przekazanie towaru i wagonów spod pieczy nadawcy pod pieczę przewoźnika strony zdająca i przyjmująca potwierdzają podpisami w dokumencie określonym przez prawo obowiązujące w kraju nadania towaru.

D Z I A Ł  II

List przewozowy

7. Postanowienia ogólne

7.1. Przewóz towaru odbywa się na podstawie listu przewozowego o jednolitym wzorze , stanowiącym załącznik 1 do niniejszych Przepisów.

List przewozowy sporządza nadawca i przedkłada przewoźnikowi umownemu.

Rubryki listu przewozowego wypełniane są przez nadawcę i przewoźnika zgodnie z postanowieniami niniejszych Przepisów.

7.2. List przewozowy jest kompleksowym dokumentem, składającym się 
z sześciu ponumerowanych arkuszy i niezbędnej ilości egzemplarzy arkusza listu przewozowego «Ceduła (egzemplarz dodatkowy)».

| Arkusz nr | Nazwa arkusza | Odbiorca arkusza | Przeznaczenie arkusza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oryginał listu przewozowego | Odbiorca | Towarzyszy towarowi do stacji przeznaczenia |
| 2 | Ceduła | Przewoźnik wydający towar odbiorcy | Towarzyszy towarowi do stacji przeznaczenia |
| 3 | Poświadczenie wydania towaru | Przewoźnik wydający towar odbiorcy | Towarzyszy towarowi do stacji przeznaczenia |
| 4 | Wtórnik listu przewozowego | Nadawca | Wydaje się nadawcy po zawarciu umowy przewozu |
| 5 | Poświadczenie przyjęcia towaru | Przewoźnik umowny | Zostaje u przewoźnika umownego |
| 6 | Zawiadomienie o przybyciu towaru | Odbiorca | Towarzyszy towarowi do stacji przeznaczenia |
| Bez numeru | Ceduła (egzemplarz dodatkowy) | Przewoźnicy | Przeznaczony dla przewoźników w drodze przewozu towaru (oprócz przewoźnika wydającego towar odbiorcy) |

Arkusz listu przewozowego «Ceduła (egzemplarz dodatkowy)» sporządza się 
w liczbie odpowiadającej liczbie przewoźników uczestniczących w przewozie (oprócz przewoźnika wydającego towar odbiorcy). Przewoźnik umowny decyduje 
o konieczności sporządzania dla siebie arkusza «Ceduła (egzemplarz dodatkowy)».

7.3. Na stacji nadania nadawca i przewoźnik dokonują poprawek danych wpisanych do listu przewozowego przez przekreślenie i wpisanie nowych danych. Każdy z nich dokonuje poprawek tylko tych danych, które sam wpisał do listu przewozowego. Nadawca może dokonać poprawki nie więcej niż w jednej rubryce, lub w dwóch powiązanych ze sobą rubrykach, a w rubryce «Oświadczenia nadawcy» wpisuje adnotację «Wprowadzono poprawki w rubryce ____”. Przewoźnik swoje poprawki potwierdza pieczątką.

7.4. Wnosząc do listu przewozowego zmiany i uzupełnienia danych przewidziane niniejszymi Przepisami przewoźnik potwierdza je pieczątką.

7.5. W przypadku braku miejsca na wpisanie danych we właściwych rubrykach listu przewozowego wpisuje się te dane do odpowiedniej rubryki arkusza dodatkowego, którego liczba egzemplarzy odpowiada liczbie arkuszy listu przewozowego, i który załącza się do każdego arkusza listu przewozowego. Arkusze dodatkowe powinny być tego samego rozmiaru co list przewozowy. W odpowiednich rubrykach listu przewozowego wpisuje się adnotację: «Patrz dane w arkuszu dodatkowym».

W przypadku niewystarczającej liczby odcinków obliczeniowych A-F sporządza się dodatkowy arkusz w formie odwrotnej strony arkusza 1 listu przewozowego, nadając kolejnym odcinkom obliczeniowym oznaczenia literowe począwszy od litery G.

Liczbę dołączonych arkuszy dodatkowych nadawca wpisuje w liście przewozowym w rubryce «Oświadczenia nadawcy», a przewoźnik - w rubryce «Uwagi przewoźnika».

Przy przewozie towaru w dwóch lub więcej wagonach na podstawie jednego listu przewozowego  nadawca sporządza Wykaz wagonów według wzoru, stanowiącego załącznik 2 do niniejszych Przepisów.

Przy przewozie kilku kontenerów na podstawie jednego listu przewozowego nadawca sporządza Wykaz kontenerów według wzoru, stanowiącego załącznik 3 do niniejszych Przepisów.

Numeracja rubryk Wykazu wagonów i Wykazu kontenerów odpowiada numeracji rubryk listu przewozowego.

Dane rubryk  «Ogółem» Wykazu wagonów i Wykazu kontenerów wpisuje się w odpowiednie rubryki listu przewozowego.

Po jednym egzemplarzu Wykazu wagonów lub Wykazu kontenerów załącza się do każdego arkusza listu przewozowego, a w rubryce listu przewozowego «Wagon» i/lub «Nazwa towaru» wpisuje się adnotację «Patrz załączony wykaz».

W razie przeładunku towarów z wagonów jednej szerokości toru do wagonów innej szerokości toru, przewożonego w dwóch lub więcej wagonach  na podstawie jednego listu przewozowego,  przewoźnik sporządza nowy Wykaz wagonów, załącza po jednym egzemplarzu do każdego arkusza listu przewozowego i przekreśla dane zawarte w pierwotnym Wykazie wagonów, który również załącza się do listu przewozowego.

W górnej części arkusza dodatkowego, Wykazu wagonów i Wykazu kontenerów podaje się numer przesyłki, i są one podpisywane przez nadawcę lub przewoźnika, w zależności od tego kto je sporządził.

Arkusze dodatkowe, Wykaz wagonów i Wykaz kontenerów stanowią integralną część listu przewozowego.

7.6. Formularz listu przewozowego oraz arkusze dodatkowe, Wykaz wagonów i Wykaz kontenerów mają format A4 i drukowane są czarną czcionką na białym papierze.

Przy druku formularzy listu przewozowego dopuszczone jest stosowanie papieru ze znakami wodnymi, mikrodruku, hologramu, jako środka zabezpieczającego. Wymienione środki bezpieczeństwa nie powinny utrudniać wypełniania i czytania listu przewozowego.

7.7. Dane wnoszone do listu przewozowego, arkuszy dodatkowych, Wykazu wagonów i Wykazu kontenerów są wpisywane lub drukowane czarnym kolorem lub nanoszone są w postaci odcisku stempla. Odciski stempla powinny być wyraźne.

7.8. Dokumenty towarzyszące załączane przez nadawcę do listu przewozowego powinny być przytwierdzone do listu przewozowego w taki sposób, aby nie mogły się oddzielić podczas przewozu.

8. Objaśnienia do wypełniania listu przewozowego

| Numer rubryki, wypełniający | Nazwa i treść rubryki |
| --- | --- |
| Górny lewy róg Przewoźnik | «List przewozowy SMGS» Wskazuje się nazwę przewoźnika umownego. |
| 1 Nadawca | «Nadawca» Podaje się: - nazwę nadawcy (zgodnie z dokumentami założycielskimi), nazwisko i imię (dla osoby fizycznej), adres pocztowy; - kod nadawcy, nadany mu przez przewoźnika umownego, jeśli przewoźnik umowny dokonuje takiego kodowania (podaje się w rubryce dla kodu). Można wskazać numer telefonu i faksu z numerami kierunkowymi oraz adres poczty elektronicznej. Nadawca składa podpis, zgodnie z prawem obowiązującym w kraju nadania. Podpis nadawcy potwierdza prawidłowość danych wpisanych przez niego do listu przewozowego. |
| 2 Nadawca | «Stacja nadania» Podaje się: - nazwę stacji nadania i skrót nazwy kolei; - kod stacji nadania (podaje się w rubryce dla kodu). Przy przewozie towaru z kraju, w którym nie stosuje się SMGS, wpisuje się nazwę, kod stacji zmiany systemu prawnego regulującego umowę przewozu, skrót nazwy kolei. |
| 3 Nadawca | «Oświadczenia nadawcy» Wpisuje się następujące informacje: - wskazanie konkretnej drogi przewozu przy przewozie drogą okrężną; |
|  | - wskazówki, jak postępować z towarem w przypadku przeszkód w przewozie lub wydaniu towaru; |
|  | - środki zabezpieczające i warunki temperaturowe przy przewozie towarów łatwo psujących się; |
|  | - opis uszkodzeń wagonu, UTI i SŚT dostarczonych przez nadawcę, które zostały stwierdzone przy zgłoszeniu towaru do przewozu; |
|  | - przy przewozie pojazdów mechanicznych – adnotację «Przewóz bez zabezpieczenia części łatwo tłukących się», «Klucz do samochodu nr____»: - dla wskazania uzgodnionego z przewoźnikiem sposobu przewozu towaru (w tym wagonu próżnego), jeżeli przewóz odbywa się na kolejach różnej szerokości toru - adnotacje: « Przeładunek do wagonu innej szerokości toru», «Przestawienie wagonu na wózki innej szerokości toru (jeżeli istnieje umowa na przestawianie podać numer i datę zawarcia)» lub « Zastosowanie rozsuwnych zestawów kołowych»; |
|  | - oświadczenia nadawcy o wprowadzonych przez niego poprawkach w liście przewozowym; |
|  | - przy przewozie towarów zamarzających podaje się procent zawilgocenia towaru i podjęte środki profilaktyczne («Towar przemarznięty», «Przesypany wapnem w ilości __%», «Poddany obróbce ___ olejem w ilości ___%»,; «Przełożony warstwami trocin» itp.); |
|  | - nazwę końcowego odbiorcy i jego adres w razie zmiany systemu prawnego regulującego umowę przewozu (przy przewozie towaru z przeznaczeniem do kraju, w którym nie stosuje się SMGS); |
|  | - informację o wysłaniu arkusza listu przewozowego w razie zmiany systemu prawnego regulującego umowę przewozu (przy przewozie towaru z przeznaczeniem do kraju, w którym nie stosuje się SMGS); |
|  | - zakres pełnomocnictw dozorcy; |
|  | - adnotację o liczbie arkuszy dodatkowych dołączonych do listu przewozowego; |
|  | - w przypadku wwozu/wywozu towaru innym rodzajem transportu– adnotację: «Przywóz transportem _______ (podaje się rodzaj transportu) z _________ (wpisuje się kraj pierwotnego nadania» lub adnotację «Do wywozu transportem ________(podaje się rodzaj transportu) do ___________ (wpisuje się kraj ostatecznego przeznaczenia)»; |
|  | - przy przewozie towaru z zadeklarowaną wartością – adnotację «Deklarowana wartość towaru_____(kwota słownie)»; - adnotację o stosowaniu warunków rozmieszczania i mocowania towaru gabarytowego załadowanego do wagonu odkrytego (oprócz transporterów) szerokości toru 1520 mm: «Punkt__rozdziału__WT», «NWT nr ___», «MWT nr___» lub «Szkic nr__»; |
|  | - przy przewozie towaru w wagonie, dostarczonym przez nadawcę, z przeładunkiem do wagonów innej szerokości toru – adnotację: «Po przeładunku towaru na stacji _______ (wskazuje się nazwę stacji przeładunku) wagon próżny wydać _______ (wskazuje się nazwę i adres pocztowy odbiorcy wagonu próżnego)» lub «Po przeładunku towaru na stacji _______ (wskazuje się nazwę stacji przeładunku) wagon próżny wysłać do stacji _______ (wskazuje się nazwę stacji, kolei przeznaczenia i odbiorcy) przez stacje graniczne _____ (wskazuje się ich nazwy), przewoźnicy ______ (ich nazwa)» i podaje się nazwę i kod płatnika należności przewozowych dla każdego uczestniczącego w przewozie przewoźnika. |
| 4 Nadaa | «Odbiorca» Podaje się: - nazwę odbiorcy (zgodnie z dokumentami założycielskimi), nazwisko i imię (dla osoby fizycznej), adres pocztowy; - kod odbiorcy, nadany mu przez przewoźnika wydającego towar, jeśli przewoźnik ten dokonuje takiego kodowania (podaje się w rubryce dla kodu). Można wskazać numer telefonu i faksu z numerami kierunkowymi oraz adres poczty elektronicznej. |
|  | Przy przewozie towaru z przeznaczeniem do kraju, w którym nie stosuje się SMGS, wpisuje się skrót nazwy przewoźnika zmieniającego umowę przewozu na stacji zmiany systemu prawnego regulującego umowę przewozu. |
| 5 Nadawca | «Stacja przeznaczenia» Podaje się: - nazwę stacji przeznaczenia i skrót nazwy kolei; - kod stacji przeznaczenia (podaje się w rubryce dla kodu). Przy przewozie towaru z przeznaczeniem do kraju, w którym nie stosuje się SMGS, wpisuje się nazwę, kod stacji zmiany systemu prawnego regulującego umowę przewozu, skrót nazwy kolei oraz adnotację: «Do przewozu do stacji ___ (wskazuje się nazwę końcowej stacji i kraju przeznaczenia)». |
| 6 Nadawca | «Graniczne stacje przejścia» Wskazuje się nazwy wyjściowych stacji granicznych i ich kody, skrót nazwy kolei kraju nadania i kolei krajów tranzytowych na uzgodnionej z przewoźnikiem umownym drodze przewozu towaru. Przy przewozie towaru z udziałem promu podaje się nazwy portów i stacji zdawczo-odbiorczych na/z promu. Jeżeli z wyjściowej stacji granicznej przewóz towaru może być zrealizowany przez kilka wejściowych stacji granicznych kraju sąsiedniego, to podaje się również nazwę wejściowej stacji granicznej, przez którą przewóz będzie zrealizowany. |
| 7-12 | W razie przeładunku towaru podczas przewozu, dane dotyczące pierwotnego wagonu przekreśla się tak, by pozostały czytelne i pod nimi zamieszcza się odpowiednie dane dotyczące każdego wagonu, do którego został przeładowany towar. Jeżeli jednocześnie z główną częścią towaru nadaje się nadwyżkę masy towaru przeładowanej do oddzielnego wagonu, wówczas wpisuje się odpowiednie informacje dotyczące tego wagonu. Rubryk nie wypełnia się przy przewozie kontenerów, których załadunku na wagon dokonuje przewoźnik, lub kontenerów załadowanych przez nadawcę na jeden wagon dostarczony przez przewoźnika, na które wystawione są różne listy przewozowe. Przy przewozie kontenerów załadowanych na jeden wagon dostarczony przez nadawcę, na które wystawione są różne listy przewozowe, do jednego odbiorcy, dane dotyczące wagonu wpisuje się dodatkowo w jednym z tych listów przewozowych. |
| 7 Nadawca lub przewoźnik w zależności od tego, kto dokonywał załadunku | «Wagon» Podaje się numer wagonu. Podaje się nazwę posiadacza wagonu i skrót nazwy kolei, do której przypisany jest wagon. Przy przewozie towaru w sekcji chłodniczej dodatkowo wpisuje się adnotację «SCh - ____ (wskazuje się numer sekcji chłodniczej) (______) (wskazuje się liczbę wagonów towarowych w sekcji)». Przy przewozie towaru w wagonach sprzęgniętych podaje się numery wszystkich wagonów i wpisuje się adnotację «wagony sprzęgnięte». Przy przewozie towaru w dwóch lub więcej wagonach na podstawie jednego listu przewozowego lub kilku kontenerów, załadowanych na dwa lub więcej wagonów dostarczonych przez nadawcę na podstawie jednego listu przewozowego, wpisuje się adnotację «Patrz załączony wykaz». Przy przewozie taboru toczącego się na własnych kołach podaje się numer pojazdu (każdej sekcji), numer wagonu lub mechanizmu szynowego. |
| 8 Nadawca | «Wagon dostarczony przez» Wpisuje się adnotację: «П» – gdy wagon dostarczył przewoźnik; «О» – gdy wagon dostarczył nadawca. Wagon w rzeczywistości dostarczony przez odbiorcę traktuje się jak wagon dostarczony przez nadawcę. |
| 9 Nadawca lub przewoźnik w zależności od tego, kto dokonywał załadunku | «Ładowność» Podaje się ładowność w tonach, podaną na wagonie. Jeżeli na wagonie wskazano kilka oznaczeń ładowności, wpisuje się maksymalną ładowność w tonach. |

| 10 Nadawca lub przewoźnik w zależności od tego, kto dokonywał załadunku | «Osie» Podaje się ilość osi wagonu. Przy przewozie taboru toczącego się na własnych kołach wpisuje się ilość osi pojazdu (każdej sekcji), wagonu lub mechanizmu szynowego. |
| --- | --- |
| 11 Nadawca lub przewoźnik w zależności od tego, kto dokonywał załadunku | «Masa własna» Wpisuje się podaną na wagonie masę własną wagonu. Przy ustalaniu masy wagonu próżnego metodą ważenia, w liczniku wpisuje się masę podaną na wagonie, a w mianowniku – masę ustaloną w wyniku ważenia. |
| 12 Nadawca lub przewoźnik w zależności od tego, kto dokonywał załadunku | «Typ cysterny» Przy przewozie towaru w wagonie cysternie szerokości toru 1520 mm wpisuje się skalibrowany typ cysterny podany na cysternie pod numerem wagonu. |
| 13 Przewoźnik | «Masa towaru» (po przeładunku) Wpisuje się masę towaru załadowanego do każdego wagonu po przeładunku. Wpisuje się masę nadwyżki towaru odładowanego do oddzielnego wagonu – w przypadku wysyłania go jednocześnie z główną częścią towaru. |
| 14 Przewoźnik | «Ilość sztuk» (po przeładunku) Wpisuje się ilość sztuk towaru załadowanego do każdego wagonu po przeładunku. |
| 15 Nadawca | «Nazwa towaru» Wpisuje się nazwę i 8-cyfrowy kod każdego towaru zgodnie ze zharmonizowaną nomenklaturą towarów. Podaje się znaki, cechy i numery naniesione na towarze. Przy przewozie towaru niebezpiecznego podaje się również nazwę towaru i informację zgodnie z Załącznikiem 2 do SMGS «Przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych». Przy przewozie towaru łatwo psującego się wpisuje się adnotację: «Łatwo psujący się», a przy przewozie towaru w wagonach krytych z wentylacją – dodatkowo adnotację «Z wentylacją». Przy przewozie towaru zamarzającego wpisuje się adnotację: «Zamarzający». Przy przewozie zwierząt wpisuje się adnotacje «Zwierzęta» i «Nie staczać z górki». Przy przewozie towarów łatwopalnych wpisuje się adnotacje: «Łatwopalny» i «Ochrona 3/0-0-1-0». Przy przewozie towarów pod nadzorem dozorców: - wpisuje się adnotację «Pod nadzorem dozorców nadawcy». Jeżeli dozorcy znajdują się w osobnym wagonie lub dozorują kilka wagonów z towarem, dodatkowo wpisuje się uwagę «Dozorcy znajdują się w wagonie nr ________»; - wpisuje się imiona i nazwiska dozorców oraz numery ich dokumentów niezbędnych do przekroczenia granicy państwowej. Jeżeli dozorcy nadzorują kilka wagonów z towarem lub znajdują się w osobnym wagonie, informacje te wpisuje się do listu przewozowego wystawionego na wagon, w którym znajdują się dozorcy; - w razie wymiany dozorców w drodze przewozu wpisuje się adnotację «Wymiana dozorców na _____________________(nazwa stacji i kolei, na której nastąpi wymiana dozorców)»; - w razie wstawienia do wagonu z dozorcami urządzenia grzewczego wpisuje się adnotację: «Z ogrzewaniem piecykowym». Przy przewozie towaru z użyciem przyborów ładunkowych, podaje się nazwę tych przyborów ładunkowych pod nazwą tego towaru, dla którego są używane. W polu wydzielonym linią przerywaną Przy przewozie UTI, SŚT wpisuje się następujące informacje: - przy przewozie zestawu samochodowego, samochodu, przyczepy, naczepy siodłowej, samochodowego nadwozia wymiennego wpisuje się konkretną nazwę i numer identyfikacyjny UTI, SŚT, skład zestawu samochodowego, wpisuje się adnotację «Koła zapasowe ___ sztuk», «Nie staczać z górki»; - przy przewozie uniwersalnego kontenera średniego wpisuje się adnotację «Kontener____(wskazuje się jego dziewięciocyfrowy numer»; - przy przewozie kontenera wielkiego wskazuje się 11-cyfrowy numer identyfikacyjny kontenera, składający się z czterech liter alfabetu łacińskiego (z których pierwsze trzy litery oznaczają kod posiadacza kontenera, ostatnia litera «U» oznacza kontener towarowy) i siedmiu cyfr; po numerze kontenera wskazuje się po myślniku czterocyfrowy kod rozmiaru i typu kontenera, dalej w nawiasie – masę brutto kontenera według szablonu. - przy przewozie dwóch lub więcej kontenerów na podstawie jednego listu przewozowego wpisuje się adnotację «Patrz załączony wykaz». Przy przewozie towaru wyjątkowo długiego na wagonach sprzęgniętych wpisuje się adnotację: «Nie staczać z górki». Przy przewozie przesyłek nadzwyczajnych wpisuje się następujące adnotacje: - przy przewozie towaru z przekroczoną skrajnią ładunkową – «Towar z przekroczoną skrajnią ___________(wskaźnik przekroczenia skrajni ładunkowej)» - dla kolei szerokości toru 1520 mm, «Towar z przekroczoną skrajnią na __________ (skróty nazw kolei)» - dla pozostałych kolei; - przy przewozie towaru z przekroczoną skrajnią ładunkową przewożonego z makietą, w liście przewozowym wystawionym na przewóz towaru z przekroczoną skrajnią ładunkową wpisuje się: «Makieta umocowana na wagonie nr ___», a w liście przewozowym wystawionym na przewóz wagonu z makietą adnotację «Wagon zajęty pod makietę dla towaru załadowanego do wagonu nr _____» – jeżeli makieta jest umocowana na wagonie próżnym, i «Na wagonie umocowana jest makieta dla towaru załadowanego do wagonu nr ____» – jeżeli makieta umocowana jest na wagonie ładownym; - przy przewozie towaru z przekroczoną skrajnią ładunkową i towaru na transporterze – «Nie staczać z górki» lub « Nie przejeżdżać przez górkę» (o konieczności wpisania tych adnotacji decyduje przewoźnik); - przy przewozie towaru, wymagającego ograniczenia prędkości ze względu na swoje parametry techniczne - «Maksymalna prędkość ____km/h»; - przy przewozie towaru, załadowanego w granicach ulgowej lub strefowej skrajni ładunkowej wpisuje się odpowiednio adnotacje «Ulgowa skrajnia ładunkowa» lub «Strefowa skrajnia ładunkowa». |
| Przewoźnik | Przy zmianie umowy przewozu wpisuje się adnotację «Zmieniona umowa przewozu» i umieszcza się odcisk pieczątki przewoźnika. W razie przeładunku towaru z przekroczoną skrajnią ładunkową z wagonu jednej szerokości toru w wagon innej szerokości toru wpisuje się adnotacje «Towar z przekroczoną skrajnią na __________ (skrót nazwy kolei)» lub «Towar z przekroczoną skrajnią ___________(wskaźnik przekroczenia skrajni ładunkowej)». W przypadku niewystarczającej ilości miejsca nad lub pod linią przerywaną w rubryce «Nazwa towaru» informacje mogą być wpisywane z wykorzystaniem całego miejsca w tej rubryce. |
| 16 Nadawca | «Rodzaj opakowania» Wskazuje się rodzaj opakowania towaru załadowanego do wagonu, UTI lub SŚT. Przy przewozie towaru w pakietach wpisuje się: w liczniku - «pakiet», w mianowniku – rodzaj opakowania jednostki towaru w pakiecie, a jeżeli jednostka towaru nie jest opakowana – adnotację «Nieopakowany». Przy przewozie towaru bez opakowania wpisuje się adnotację: «Nieopakowany». |
| 17 Nadawca | «Ilość sztuk» Cyframi wskazuje się ilość sztuk towaru w tym samym wierszu co nazwa towaru. Przy przewozie towarów luzem, sypkich lub płynnych wpisuje się odpowiednio adnotację: «Towar luzem», «Towar sypki», «Towar płynny». Przy przewozie w wagonie odkrytym lub w kontenerze odkrytym towaru, którego ilość sztuk przekracza 100 wpisuje się adnotację «Towar luzem». Przy przewozie towaru w pakietach podaje się w postaci ułamka: ilość pakietów (w liczniku), ogólną ilość sztuk towaru znajdującego się w tych pakietach (w mianowniku). Przy przewozie towaru z użyciem przyborów ładunkowych wielokrotnego użytku podaje się ilość tych przyborów. Przy przewozie towaru w UTI lub SŚT podaje się ilość sztuk załadowanego w nich towaru. Przy przewozie towarów w zestawie samochodowym podaje się ilość sztuk towaru w samochodzie i przyczepie oraz ogólną ilość sztuk towaru w zestawie samochodowym. Przy przewozie próżnych UTI lub SŚT wskazuje się ich ilość. |
| 18 Nadawca | «Masa (w kg)» Wskazuje się cyframi: - masę towaru brutto (wliczając opakowanie) dla każdego towaru w tym samym wierszu co nazwa towaru (w tym masę taboru toczącego się na własnych kołach); - masę własną UTI lub SŚT; - masę przyborów ładunkowych niewliczoną do masy własnej wagonu; - łączną masę towaru brutto. |
| 19 Nadawca przewoźnik w zależności od tego, kto dokonywał plombowania | «Plomby» Wskazuje się ilość i cechy plomb nałożonych na wagony, UTI lub SŚT przewożone bez nadzoru dozorcy, a w przypadku użycia ZP – nazwę i cechę identyfikacyjną ZP, skrót nazwy kolei nadania towaru. |
| 20 Nadawca | «Załadowano przez» Wpisuje się adnotację «przewoźnik» lub «nadawca» w zależności od tego, kto dokonuje załadunku towaru do wagonu: przewoźnik czy nadawca. |
| 21 Nadawca | «Sposób ustalenia masy» W zależności od sposobu ustalenia masy towaru wpisuje się adnotacje: «na wadze» (podaje się typ wagi); «wg szablonu»; «wg standardu» «wg pomiaru» «wg pomiaru wysokości nalewu» «wg licznika». |
| 22 Nadawca | «Przewoźnicy» Wskazuje się skrócone nazwy i kody przewoźnika umownego (wskazuje się jako pierwszego) i przewoźników kolejnych (przewoźnik wydający towar wskazywany jest jako ostatni) oraz odpowiednie odcinki drogi przewozu, na których każdy z przewoźników realizuje przewóz (granice odcinka – stacje i ich kody). |
| 23 Nadawca | «Opłacanie należności przewozowych» Wskazuje się skrócone nazwy przewoźników w kolejności realizacji przewozu zgodnie z danymi wskazanymi w rubryce 24 «Przewoźnicy», nazwy płatników każdego z nich i podstawy płatności (kod płatnika, data i numer umowy itp.). |
| 24 Nadawca | «Dokumenty załączone przez nadawcę» Wpisuje się wykaz dokumentów towarzyszących załączonych przez nadawcę do listu przewozowego. Jeśli dokument załączany jest w kilku egzemplarzach, to wpisuje się ilość tych egzemplarzy. Jeżeli wymienione w liście przewozowym dokumenty towarzyszące są przeznaczone do odłączenia ich w drodze przewozu, to po nazwie dokumentu powinien być wpisany skrót nazwy kolei, na której mają być odłączone, w formie adnotacji: «dla____(skrót nazwy kolei, na której są odłączane)». |
| 25 Nadawca | «Informacje nieprzeznaczone dla przewoźnika, Nr umowy dostawy» Wpisuje się informacje nadawcy, dotyczące danej przesyłki i nieprzeznaczone dla przewoźnika. Jeżeli do listu przewozowego nie został dołączony dokument potrzebny do wypełnienia formalności administracyjnych, ale został wysłany bezpośrednio do organu kontroli administracyjnej, wpisuje się adnotację «___ (wskazuje się nazwę, numer i datę dokumentu) przedstawiony w ___ (wskazuje się nazwę organu kontroli administracyjnej)». Można wpisywać inne informacje, w tym numer umowy dostawy, zawartej pomiędzy eksporterem i importerem, jeżeli umowa ta posiada tylko jeden numer dla eksportera i dla importera. Jeżeli umowa dostawy posiada dwa numery, jeden dla eksportera, a drugi - dla importera, wpisuje się numer umowy eksportera. |
| 26 Przewoźnik | «Data zawarcia umowy przewozu» Umieszcza się odcisk datownika przewoźnika umownego na stacji nadania. |
| 27 Przewoźnik | «Data przybycia» Umieszcza się odcisk datownika przewoźnika na stacji przeznaczenia. W przypadku nieprzybycia towaru wpisuje się adnotację «Towar nie przybył» i umieszcza się odcisk pieczątki przewoźnika. |
| 28 Urząd celny, organy administracyjne | «Uwagi w celu załatwienia formalności celnych i innych formalności administracyjnych» Wpisuje się adnotacje: - urzędu celnego - dla celów kontroli celnej; - innych władz państwowych - dla realizacji procedur administracyjnych. |
| 29 Przewoźnik | «Przesyłka Nr» Wskazuje się numer przesyłki. |

Odwrotna strona arkuszy 3 i 6

| 30 Przewoźnik | - «Uwagi przewoźnika» - Wpisuje się uwagi: - - «Protokół otwarcia ________(data), stacja ________, kolej______». - w razie sporządzenia protokołu otwarcia; - - «______________(nazwa dokumentu towarzyszącego) nr _______odłączony na stacji________». - w razie odłączenia dokumentów towarzyszących; - - «(liczba) plomby/ZP o cechach _____________ zastąpiono ____(liczba) plombami/ZP o cechach __________» lub «____(liczba) plomby/ZP o cechach _____________ nałożono w miejsce brakujących» – w razie wymiany lub nałożenia plomb przez przewoźnika; - - «Towar ________ (kg/szt.) dosyła się na podstawie _____________(nazwa i nr dokumentu)» - w razie sporządzenia przez przewoźnika dokumentu na dosyłaną część towaru; - - «Wagon Nr______ dosyła się na podstawie _____________(nazwa i nr dokumentu)» - w razie wyłączenia wagonu z grupy wagonów, nadanych na podstawie jednego listu przewozowego; - - «Wagon wyłączony» – w razie wyłączenia wagonu z grupy wagonów przewożonych na podstawie jednego listu przewozowego (w Wykazie wagonów wpisuje się obok numeru wagonu wyłączonego); - - «Dosyłana część towaru została wydana» i umieszcza się odcisk datownika przewoźnika – przy wydaniu dosłanej części towaru; - - «Przeadresowany na stację_________(nazwa stacji) dla odbiorcy _______(nazwa odbiorcy) na podstawie ___________(nazwa dokumentu i data)» i umieszcza się odcisk pieczątki przewoźnika – w razie zmiany umowy przewozu; - - «Odstąpienie od wskazanej drogi przewozu z powodu ______________ (przyczyna przeszkody w przewozie)» i umieszcza się odcisk pieczątki przewoźnika - w razie odstąpienia od drogi przewozu wskazanej w liście przewozowym; - - «___________ (nazwa dokumentu sporządzonego przez przewoźnika na drodze przewozu dla potwierdzenia okoliczności wpływających lub mogących mieć wpływ na przewóz towaru, numer i data sporządzenia, nazwa stacji i skrót nazwy kolei»; - «Sprawdzenie masy towaru wykazało ___kg» – w razie niezgodności masy towaru z danymi wskazanymi w liście przewozowym, w granicach norm, określonych w artykule 43 SMGS «Ograniczenie odpowiedzialności w razie ubytku masy towaru» i umieszcza się odcisk pieczątki przewoźnika; - «Załączony list przewozowy _____ (podaje się numer i datę)» – w razie załączenia do listu przewozowego SMGS przeznaczonego dla odbiorcy arkusza listu przewozowego innej umowy międzynarodowej określającej normy prawne dotyczące umowy przewozu towaru; - «Załączono ___________ (podaje się liczbę arkuszy dodatkowych, dołączonych do listu przewozowego przez przewoźnika»; - «Protokół o uszkodzeniu (niesprawności) wagonu №______(wpisuje się numer protokołu) z dnia ________ (wpisuje się datę sporządzenia), _______ (wpisuje się nazwę stacji i skrót nazwy kolei, na której sporządzono protokół)»; W przypadku przeładunku towaru na stacji znajdującej się na styku kolei różnej szerokości toru, wpisuje się informacje dotyczące liczby i cech plomb nałożonych na wagon, do którego towar został przeładowany. W przypadku przewozu przesyłek nadzwyczajnych wskazuje się informacje dotyczące uzgodnienia przewozu na tych kolejach, a w przypadku przewozu w komunikacji kolejowo-morskiej – na wodnym odcinku drogi przewozu, na których przewóz danego towaru wymaga uzgodnienia. |
| --- | --- |

| 31 Przewoźnik | - «Protokół handlowy» - Podaje się numer i datę sporządzenia protokołu handlowego oraz nazwę stacji i skrót nazwy kolei, na której został sporządzony, umieszcza się odcisk pieczątki przewoźnika, który go sporządził. |
| --- | --- |
| 32 Przewoźnik | - «Wydłużenie terminu dostawy» Podaje się nazwę stacji i skrót nazwy kolei, na której zatrzymano towar oraz czas trwania i kod przyczyny zatrzymania, dający prawo do przedłużenia terminu dostawy i umieszcza się odcisk pieczątki przewoźnika. Do oznaczenia przyczyn zatrzymania stosuje się następujące kody: kod znaczenie 1– wypełnienie formalności celnych i innych formalności administracyjnych; 2 – sprawdzenie zawartości towaru; 3 – sprawdzenie masy towaru; 4 – sprawdzenie ilości sztuk towaru; 5 – zmiana umowy przewozu; 6 – przeszkody w przewozie; 7 – pielęgnacja zwierząt; 8– poprawienie załadunku lub opakowania, jeśli było ono uwarunkowane przyczynami niezależnymi od przewoźnika; 9 – przeładunek towaru, wynikający z przyczyn niezależnych od przewoźnika; 10– inne przyczyny. Przy wpisaniu kodu 10 «Inne przyczyny» wskazuje się przyczynę zatrzymania towaru. |
| 33 Przewoźnik | «Adnotacje o przekazaniu towaru» Umieszcza się odciski datowników przewoźników, przyjmujących towar na stacjach przekazania towaru w kolejności przekazywania między przewoźnikami. |
| 34 Przewoźnik | «Adnotacje o przekroczeniu stacji granicznych» Umieszcza się odciski datowników przewoźników na stacjach granicznych w kolejności ich przekraczania. |
| 35 Przewoźnik | - «Zawiadomienie o przybyciu towaru» (arkusz 3) Wypełnia się zgodnie z prawem obowiązującym w kraju przeznaczenia. |
| 36 Odbiorca | - «Wydanie towaru» (arkusz 3) - Umieszcza się datę i podpis odbiorcy. - Dodatkowo wpisuje się informacje przewidziane prawem obowiązującym w kraju przeznaczenia. |

| Przewoźnik | - Umieszcza się odcisk datownika przewoźnika na stacji przeznaczenia. |
| --- | --- |

Odwrotna strona arkuszy 1, 2, 4, 5, arkusza «Ceduła 
(egzemplarz dodatkowy)»

| Numer rubryki/odcinka, wypełniający | Nazwa i treść rubryki |
| --- | --- |
| А-Е Przewoźnik | «Odcinki obliczeniowe» Odcinki przeznaczone do obliczania należności przewozowych, należnych każdemu z przewoźników uczestniczących w przewozie, osobno za każdy odcinek w zależności od stosowanej taryfy. |
| 37 | «Odcinek» Podaje się nazwy i kody początkowej i końcowej stacji odcinka przewozu, za który dokonuje się obliczenia należności przewozowych. |
| 38 | «Odległość, km» Podaje się odległość między początkową i końcową stacją odcinka. |
| 39 | «Masa obliczeniowa, kg» Podaje się masę obliczeniową ustaloną zgodnie z zastosowaną taryfą. |
| 40 | «Opłaty dodatkowe» Podaje się kody, a w razie ich braku - nazwy opłat dodatkowych i innych kosztów i wpisuje się ich kwoty w walucie taryfowej, obliczone zgodnie z taryfą stosowaną przez przewoźnika dla danego odcinka. |
| 41 | «Taryfa» Podaje się numer lub nazwę stosowanej taryfy |
| 42 | «Kod towaru» W razie potrzeby podaje się kod zgodnie ze zharmonizowaną nomenklaturą towarów, który jest decydujący do obliczenia należności przewozowych. |
| 43 | «Kurs przeliczeniowy» Wpisuje się kurs przeliczenia należności określonych w walucie taryfowej na walutę, w której pobiera się je od nadawcy lub odbiorcy. |
| 44 | «Waluta taryfowa» Podaje się kod lub nazwę waluty taryfowej, w której obliczone są należności przewozowe podlegające pobraniu od nadawcy. |
| 45 | «Waluta płatności» Podaje się kod lub nazwę waluty, w której należności przewozowe pobierane są od nadawcy. |
| 46 | «Waluta taryfowa» Podaje się kod lub nazwę waluty taryfowej, w której obliczone są należności przewozowe podlegające pobraniu od odbiorcy. |
| 47 | «Waluta płatności» Podaje się kod lub nazwę waluty, w której należności przewozowe pobierane są od odbiorcy. |
|  | «Przewoźne» |
| 48 | Podaje się kwotę przewoźnego w walucie taryfowej, obliczonego według taryfy stosowanej przez przewoźnika na danym odcinku. |
| 49 | Podaje się kwotę przewoźnego obliczonego według taryfy stosowanej na danym odcinku w walucie, w której pobierane sa one od nadawcy. |
| 50 | Podaje się kwotę przewoźnego w walucie taryfowej, obliczonego według taryfy stosowanej przez przewoźnika na danym odcinku. |
| 51 | Podaje się kwotę przewoźnego obliczonego według taryfy stosowanej na danym odcinku w walucie, w której pobierane są one od odbiorcy. |
|  | «Łączna kwota» |
| 52 | Podaje się w walucie taryfowej łączną sumę opłat dodatkowych i innych kosztów poniesionych przez przewoźnika, nie przewidzianych w zastosowanej taryfie, w przypadku opłacania należności przez nadawcę. |
| 53 | Podaje się w walucie pobrania od nadawcy łączną sumę opłat dodatkowych i innych kosztów poniesionych przez przewoźnika, nie przewidzianych w zastosowanej taryfie. |
| 54 | Podaje się w walucie taryfowej łączną sumę opłat dodatkowych i innych kosztów poniesionych przez przewoźnika, nie przewidzianych w zastosowanej taryfie, w przypadku opłacania należności przez odbiorcę. |
| 55 | Podaje się w walucie pobrania od odbiorcy łączną sumę opłat dodatkowych i innych kosztów poniesionych przez przewoźnika, nie przewidzianych w zastosowanej taryfie. |
|  | «Razem» |
| 56 | Podaje się w walucie taryfowej łączną sumę, otrzymaną poprzez zsumowanie kwot z rubryk 48 i 52 odpowiedniego odcinka obliczeniowego. |
| 57 | Podaje się w walucie pobrania od nadawcy łączną sumę, otrzymaną poprzez zsumowanie kwot z rubryk 49 i 53. |
| 58 | Podaje się w walucie taryfowej łączną kwotę, otrzymaną poprzez zsumowanie kwot z rubryk 50 i 54 odpowiedniego odcinka obliczeniowego. |
| 59 | Podaje się w walucie pobrania od odbiorcy łączną kwotę otrzymaną poprzez zsumowanie kwot z rubryk 51 i 55 . |
|  | «Ogółem» |
| 60 | Podaje się łączną sumę otrzymaną w wyniku zsumowania kwot z rubryk 56. |
| 61 | Podaje się łączną sumę otrzymaną w wyniku zsumowania kwot z rubryk 57. |
| 62 | Podaje się łączną sumę otrzymaną w wyniku zsumowania kwot z rubryk 58. |
| 63 | Podaje się łączną sumę otrzymaną w wyniku zsumowania kwot z rubryk 59. |
| 64 Przewoźnik | «Uwagi do obliczenia i pobrania należności przewozowych» Wpisuje się i potwierdza pieczątką przewoźnika uwagi potrzebne przewoźnikowi do obliczenia i pobrania należności przewozowych: - o odładowaniu do oddzielnego wagonu nadwyżki masy towaru, stwierdzonej na kolei tranzytowej lub na kolei kraju przeznaczenia: «Odładowano nadwyżkę masy towaru»; - o przyczynach użycia dwóch lub więcej wagonów podczas przeładunku z jednego wagonu: «Przeładowano do _______(wskazać liczbę) wagonów z powodu _____ (wskazać konkretną przyczynę)»; - inne uwagi. |
| 65 Przewoźnik | «Dodatkowo pobrać od nadawcy za» Wpisuje się koszty (nazwę płatności i kwotę), które powinny być dodatkowo pobrane od nadawcy. |

9. Specyfika wypełniania listu przewozowego w związku ze zmianą

systemu prawnego regulującego umowę przewozu

9.1. Niniejsze przepisy mają zastosowanie dla przewozów towarów pomiędzy krajami stosującymi SMGS i krajami, w których nie stosuje się SMGS, realizowanych ze zmianą listu przewozowego dokonywaną przez przewoźnika na stacji zmiany systemu prawnego regulującego umowę przewozu.

9.2. Stacje zmiany systemu prawnego regulującego umowę przewozu powinny znajdować się w kraju, w którym stosuje się jednocześnie SMGS i inną umowę międzynarodową, określającą normy prawne dotyczące umowy przewozu towaru transportem kolejowym.

9.3. Przy przewozie towaru z przeznaczeniem do kraju, w którym nie stosuje się SMGS, list przewozowy wypełnia się zgodnie z niniejszymi Przepisami, przy czym:

9.3.1. w rubryce «Stacja przeznaczenia» nadawca wpisuje nazwę, kod stacji zmiany systemu prawnego regulującego umowę przewozu, skrót nazwy kolei, a także oświadczenie «Do przewozu do stacji____(nazwa końcowej stacji i kraju przeznaczenia)»;

9.3.2. w rubryce «Odbiorca» nadawca wpisuje skróconą nazwę przewoźnika zmieniającego list przewozowy na stacji zmiany systemu prawnego regulującego umowę przewozu;

9.3.3. w rubryce «Oświadczenia nadawcy» nadawca podaje nazwę i adres końcowego odbiorcy.

9.4. Przewoźnik na stacji zmiany systemu prawnego regulującego umowę przewozu:

9.4.1. sporządza - na podstawie informacji zawartych w liście przewozowym SMGS - list przewozowy innej umowy międzynarodowej, określającej normy prawne dotyczące umowy przewozu towaru transportem kolejowym,;

9.4.2. dołącza arkusz 1 «Oryginał listu przewozowego» oraz arkusz 6 «Zawiadomienie o przybyciu towaru»” listu przewozowego SMGS do nowego listu przewozowego;

9.4.3. wysyła nadawcy - zgodnie z jego oświadczeniem wskazanym w liście przewozowym SMGS w rubryce «Oświadczenia nadawcy» - arkusz nowego listu przewozowego przeznaczony do wydania nadawcy.

9.5. Przy przewozie towaru z kraju, w którym nie stosuje się SMGS, przewoźnik na stacji zmiany systemu prawnego regulującego umowę przewozu sporządza list przewozowy SMGS na podstawie informacji zawartych w liście przewozowym innej umowy międzynarodowej, określającej normy prawne dotyczące umowy przewozu towaru transportem kolejowym, przy czym:

9.5.1.  w rubryce «Stacja nadania» wskazuje nazwę, kod stacji zmiany systemu prawnego regulującego umowę przewozu, skrót nazwy kolei;

9.5.2.  do listu przewozowego SMGS dołącza przeznaczony dla odbiorcy arkusz listu przewozowego innej umowy międzynarodowej, określającej normy prawne dotyczące umowy przewozu towaru transportem kolejowym, a w liście przewozowym SMGS w rubryce «Uwagi przewoźnika» wpisuje adnotację: «Załączony list przewozowy _______ (wpisuje się numer i datę)»;

9.5.3.  na podstawie oświadczenia nadawcy w liście przewozowym innej umowy międzynarodowej, określającej normy prawne dotyczące umowy przewozu towaru transportem kolejowym, wysyła mu arkusz 4 listu przewozowego SMGS «Wtórnik listu przewozowego».

D Z I A Ł    III

Plombowanie

10. Postanowienia ogólne

10.1. Plombowania dokonuje się za pomocą plomb lub zamknięć plombowniczych (dalej zwane ZP).

10.2. Plombuje się te tylko te otwory konstrukcyjne wagonów, UTI i SŚT, które są wyposażone w urządzenia do plombowania.

10.3. Plombowania wagonów po załadunku do nich towaru dokonuje nadawca lub przewoźnik zgodnie z prawem krajowym.

11. Cechy

11.1. Plomba powinna mieć następujące cechy:

11.1.1. skrót nazwy kolei nadania, nawę stacji nadania;

11.1.2. znak kontrolny;

11.1.3. jeżeli wagon, kontener plombuje się plombami nadawcy – skróconą nazwę nadawcy;

11.1.4. jeżeli wagon, kontener plombuje się plombami przewoźnika – skróconą nazwę przewoźnika;

11.2. ZP powinno mieć następujące cechy:

11.2.1. skrót nazwy kolei nadania;

11.2.2. znak kontrolny.

11.3. Dodatkowo ZP mogą mieć nazwę stacji nadania i w razie konieczności skróconą nazwę nadawcy.

D Z I A Ł    IV

Specjalne warunki przewozu poszczególnych rodzajów towarów

12. Towary pod nadzorem dozorców nadawcy

12.1. Pod nadzorem dozorców nadawcy (dalej – dozorcy) przewozi się:

12.1.1. towary wymagające obsługi w drodze;

12.1.2. towary łatwo psujące się, wymagające obsługi w trakcie przewozu, za wyjątkiem przewozu tych towarów w wagonach chłodniach przewoźnika i w kontenerach chłodniczych, UTI lub SŚT, obsługiwanych przez przewoźnika, jeżeli konieczne jest tylko utrzymywanie odpowiedniej  temperatury i wentylacji. Jeżeli urządzenia wagonów chłodni, kontenerów chłodniczych, UTI lub SŚT obsługiwane są przez osoby nie będące pracownikami przewoźnika, to osoby te uważa się za dozorców i na nich wystawia się dokumenty przewidziane dla dozorcy;

12.1.3. zwierzęta;

12.1.4. tabor toczący się na własnych kołach: lokomotywy, wagony pociągów silnikowych, dźwigi kolejowe, kolejowe maszyny drogowe i budowlane.

12.2. Nadawca ma prawo zgłosić inne towary do przewozu pod nadzorem dozorcy.

12.3. Do dozorowania każdego wagonu z towarem dopuszcza się nie więcej niż dwóch dozorców. Przy przewozie towaru w dwóch lub więcej wagonach nadanych na podstawie jednego listu przewozowego, nadawca określa niezbędną ilość dozorców do grupy wagonów.

12.4. Nadawca ma prawo wymienić dozorców w trakcie przewozu towaru.

12.5. Dozorca powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, przestrzegać niniejszych przepisów, a także przepisów administracyjnych, przepisów bezpieczeństwa dotyczących transportu kolejowego, posiadać niezbędne dokumenty, środki, materiały
 i narzędzia, a w przypadku dozorowania zwierząt – prowadzić rejestr obsługi zwierząt.

12.6. Na podstawie wskazanych przez nadawcę w liście przewozowym informacji dotyczących dozorców, przewoźnik wystawia każdemu dozorcy «Zaświadczenie dla dozorcy towaru» (dalej – zaświadczenie) według wzoru stanowiącego Załącznik 4 do niniejszych Przepisów, uprawniające do dozorowania towaru. 
Przewoźnik może, zgodnie z prawem krajowym, wpisać do zaświadczenia dodatkowe dane dotyczące dozorcy. Zaświadczenie drukuje się i wypełnia w jednym z języków roboczych OSŻD z zastosowaniem postanowień artykułu 15 SMGS «List przewozowy».

Dozorca jest zobowiązany w drodze przewozu posiadać przy sobie zaświadczenie i okazywać je na żądanie pracowników przewoźnika, zarządzającego infrastrukturą lub organów kontroli administracyjnej. Dozorca zwraca zaświadczenie przewoźnikowi na stacji, na której kończy się dozór towaru.

12.7. W liście przewozowym w rubryce «Nazwa towaru»:

12.7.1. nadawca wpisuje adnotację «Pod nadzorem dozorców nadawcy». 
Jeżeli dozorcy znajdują się w osobnym wagonie lub nadzorują kilka wagonów z towarem, nadawca dodatkowo wpisuje adnotację:  «Dozorcy znajdują się w wagonie nr____»;

12.7.2. nadawca wpisuje imiona i nazwiska dozorców oraz numery ich dokumentów, niezbędnych do przekroczenia granicy państwowej. Jeżeli dozorcy nadzorują kilka wagonów z towarem lub znajdują się w osobnym wagonie, to nadawca wpisuje te informacje do listu przewozowego wystawionego na wagon, w którym znajdują się dozorcy;

12.7.3. w przypadku wymiany dozorców w drodze przewozu nadawca wpisuje adnotację «Wymiana dozorców na _________ (nazwa stacji i kolei, na której nastąpi wymiana dozorców)»;

12.7.4. w razie wymiany dozorców w drodze przewozu przewoźnik przekreśla w liście przewozowym informacje o dozorcach, wpisane przez nadawcę i wpisuje odpowiednie informacje o innych dozorcach.

12.8. Jeżeli dozorcy jadą w oddzielnym wagonie, na ten wagon sporządza się osobny list przewozowy.

12.9. Nadawca ma prawo upoważnić dozorcę do wykonywania obowiązków i korzystania z uprawnień nadawcy w razie wystąpienia przeszkód w przewozie lub wydaniu towaru. Zakres pełnomocnictw udzielonych dozorcy nadawca wpisuje w liście przewozowym w rubryce «Oświadczenia nadawcy».

12.10. W razie konieczności nadawca ma prawo wyposażyć wagon z dozorcami w piecyki żeliwne opalane paliwem twardym (węgiel i klocki twardego drewna) przy zachowaniu przepisów przeciwpożarowych, przy czym wyposaża on również wagon w środki przeciwpożarowe, a do listu przewozowego w rubryce «Nazwa towaru» wpisuje adnotację: «Z ogrzewaniem piecykowym».

12.11.  Jeżeli przy przewozie grupy wagonów pod nadzorem dozorców wyłącza się w drodze przewozu oddzielne wagony i nie są one później dozorowane, to przewoźnik postępuje zgodnie z przepisami rozdziału «Postępowanie przewoźnika w razie wystąpienia przeszkód w przewozie» niniejszych Przepisów. Jeżeli taki przypadek nastąpi przy przewozie zwierząt, to kwestię dalszego dozorowania towaru przewoźnik rozwiązuje zgodnie z prawem krajowym państwa, na którego terytorium nastąpiło wyłączenie wagonu.

13. Towary łatwo psujące się

13.1. Towary łatwo psujące się to towary, które według standardów, regulaminów technicznych, warunków technicznych, w trakcie przewozu ze względu na swoje właściwości wymagają stosowania środków ochronnych (chłodzenia, ogrzewania, wentylacji) przed działaniem wysokich lub niskich temperatur powietrza zewnętrznego, pielęgnacji lub obsługi w drodze przewozu.

13.2. Towary łatwo psujące się nadawca zgłasza do przewozu w odpowiednim stanie dotyczącym jakości i temperatury zgodnie z prawem krajowym obowiązującym w kraju nadania.

13.3. Nadawca określa niezbędne środki ochronne i rodzaj wagonu lub kontenera do przewozu towaru łatwo psującego się, uwzględniając termiczny i fizjologiczny stan towaru przed załadunkiem, termin ważności towaru, przewidziany termin dostawy oraz najbardziej niesprzyjające warunki klimatyczne na całej drodze przewozu.

13.4. Dopuszcza się przewóz w jednym wagonie, kontenerze tylko tych towarów łatwo psujących się o różnej nazwie, które nie wydzielają i nie wchłaniają zapachów oraz mają jednakowe warunki.

13.5. Towary łatwo psujące się wymagające w trakcie przewozu zastosowania środków ochronnych, pielęgnacji lub obsługi, przyjmowane są do przewozu w wagonach i w kontenerach na podstawie listu przewozowego wystawionego na towar załadowany do każdego wagonu lub kontenera.

13.6. W liście przewozowym w rubryce «Nazwa towaru» nadawca wpisuje adnotację «Łatwo psujący się», a jeżeli towar przewożony jest w wagonach krytych z wentylacją – wpisuje również adnotację «Z wentylacją».

13.7. W liście przewozowym w rubryce «Oświadczenia nadawcy» nadawca wskazuje niezbędne środki ochronne oraz warunki temperaturowe przewozu dla całej drogi przewozu, uwzględniając techniczne możliwości wagonów lub kontenerów. Jeżeli w liście przewozowym brak jest takich wskazówek nadawcy, uznaje się, że przy przewozie danego towaru łatwo psującego się nie ma konieczności stosowania środków ochronnych i przestrzegania warunków temperaturowych.

14. Pojazdy mechaniczne

14.1. Do pojazdów mechanicznych zalicza się samochody osobowe, ciężarowe, samochody specjalne, autobusy, trolejbusy, tramwaje i ich nadwozia, traktory, koparki, samojezdne maszyny rolnicze i inne pojazdy kołowe i gąsienicowe (dalej – pojazdy mechaniczne).

14.2. Przygotowując pojazdy mechaniczne do przewozu w wagonie odkrytym, nadawca:

– zdejmuje i pakuje luźne (zdejmowane bez użycia narzędzi) części i akcesoria;

– zdejmuje i pakuje lub zabezpiecza materiałem opakowaniowym wszystkie tłukące się części (na przykład: lusterka, światła); na żądanie nadawcy dopuszcza się przewóz pojazdów mechanicznych bez zabezpieczenia części tłukących się, które to żądanie jest wyrażone w liście przewozowym w rubryce «Oświadczenia nadawcy» poprzez zamieszczenie adnotacji «Przewóz bez zabezpieczenia części łatwo tłukących się».

– drzwi kabin, nadwozi, maski, bagażniki, komory itp. zamyka na zatrzaski i zamki, określone konstrukcją pojazdów mechanicznych;

– plombuje zamykające się z zewnątrz kabinę, nadwozie, maskę, itp.; typ (rodzaj) plomb, cechy na nich, miejsca i sposób nałożenia określa nadawca;

– spuszcza paliwo i wodę; resztka paliwa w baku powinna być wystarczająca do zabezpieczenia samojezdnego załadunku i wyładunku pojazdu mechanicznego i nie powinna przekraczać 10 l dla pojazdów o ładowności do 5 ton włącznie i 15 l dla pojazdów powyżej 5 ton;

– klucze do wszystkich samochodów przewożonych na podstawie jednego listu przewozowego na wagonie odkrytym wkłada do skrytki z przegródkami, których numery odpowiadają numerom samochodów; skrytkę przewozi się w kabinie lub bagażniku jednego z samochodów, do którego klucz nadawca opakowuje, opieczętowuje i przytwierdza do listu przewozowego, wpisując w liście przewozowym w rubryce «Oświadczenia nadawcy» adnotację: «Klucz do samochodu nr _______».

14.3. Nadawca opakowuje wyposażenie pojazdów mechanicznych, umieszczane na czas przewozu w kabinie, bagażniku, krytej naczepie. Skrzynki z dużymi częściami wyposażenia umieszczone na wagonie odkrytym, poza pojazdem mechanicznym, powinny być zabezpieczone metalową taśmą. Do każdej skrzynki nadawca wkłada wykaz zawartości.

14.4. Przy przewozie pojazdów mechanicznych w wagonie odkrytym w składzie całopociągowym, produkty uzupełniające, narzędzia i wyposażenie mogą być załadowane w opakowaniu do wagonu krytego, który przewożony jest w składzie całopociągowym.

14.5. Do każdej sztuki pojazdu mechanicznego nadawca sporządza spis w dwóch egzemplarzach. Formularz spisu drukuje się i wypełnia w jednym z języków roboczych OSŻD z zastosowaniem postanowień artykułu 15 SMGS «List przewozowy».

Jeżeli każda sztuka pojazdu mechanicznego jest jednakowo przygotowana do przewozu, to spis może być sporządzony na grupę pojazdów mechanicznych, załadowanych do jednego wagonu lub na wszystkie pojazdy mechaniczne przewożone na podstawie jednego listu przewozowego

W spisie podaje się:

– nazwę i ilość paliwa, znajdującego się w baku paliwowym;

– nazwę zdjętych z pojazdów mechanicznych luźnych części i akcesoriów oraz ich ilość i miejsca w pojeździe mechanicznym w których się znajdują;

– ilość opakowań z częściami zapasowymi, z  narzędziami, miejsca i w których znajdują się w pojeździe mechanicznym,

– ilość plomb nałożonych na pojazdy mechaniczne, miejsca ich nałożenia oraz cechy na plombach,

W przypadku oddzielnego nadania w wagonie krytym części zapasowych i luźnych części oraz narzędzi w spisie wpisuje się adnotację: «Części zapasowe i luźne oraz narzędzia nie zostały włożone».

Jeden egzemplarz spisu załącza się do listu przewozowego, drugi wkłada do kabiny. W razie konieczności do spisu dołącza się schemat zamocowania w celu przeładunku  pojazdu mechanicznego za pomocą dźwigów.

14.6. Pojazdy mechaniczne są przyjmowane do przewozu przez przewoźnika i wydawane odbiorcy:

– w przypadku przewozu na wagonie odkrytym – ze sprawdzeniem poprzez zewnętrzne oględziny kompletności samych pojazdów mechanicznych,  zabezpieczenia tłukących się części, liczby sztuk pojazdów mechanicznych i skrzynek z dużymi częściami wyposażenia, umieszczonych poza pojazdami mechanicznymi, plomb nadawcy i cech na plombach zgodnie ze spisem;

– w przypadku przewozu w wagonach krytych lub kontenerach zamkniętych – w trybie ustalonym dla takich wagonów i kontenerów w rozdziale «Przyjęcie towaru do przewozu» i «Wydanie towaru» niniejszych Przepisów.

15. Kontenery

15.1. Do przewozu towarów używa się kontenerów spełniających wymogi umów międzynarodowych, standardów i regulaminów technicznych, regulujących ich parametry i dopuszczenie do przewozów międzynarodowych z udziałem transportu kolejowego.

15.2. Przewóz kontenerów z przeznaczeniem do stacji nie otwartych do obsługi kontenerów może być realizowany po uzgodnieniu między przewoźnikiem umownym i przewoźnikiem wydającym towar.

15.3. W kontenerach dostarczonych do przewozu przez przewoźnika nie zezwala się przewozić towary cuchnące i towary, po których konieczne jest mycie lub dezynfekcja kontenera

15.4. Nadawca ustala przydatność kontenera do przewozu towaru, niezależnie od tego kto go dostarczył – nadawca czy przewoźnik.

Jeżeli kontenery dostarczone do przewozu przez nadawcę mają uszkodzenia nie wpływające na nienaruszony stan towaru i bezpieczeństwo przewozu, to kontenery takie mogą być przyjęte do przewozu, przy czym nadawca powinien wskazać w liście przewozowym w rubryce «Oświadczenia nadawcy» rodzaj i rozmiar uszkodzeń.

15.5. Masę towaru załadowanego do kontenera oraz ilość sztuk określa nadawca. Masa towaru załadowanego do kontenera oraz masa własna kontenera nie powinny w sumie przekraczać masy brutto kontenera, widniejącej na drzwiach kontenera.

15.6. Towar w kontenerze powinien być rozmieszczony i umocowany w taki sposób, aby zabezpieczyć nienaruszony stan towaru i bezpieczeństwo przewozu, wykluczyć uszkodzenie kontenera podczas załadunku, przewozu i wyładunku, drzwi kontenera powinny się swobodnie otwierać i zamykać.

15.7. Kontenery ładowne, z wyjątkiem kontenerów z mieniem przesiedleńczym, oraz próżne kontenery chłodnicze przewożone bez nadzoru dozorcy plombuje nadawca.

Na każdy otwór konstrukcyjny kontenera posiadający urządzenie do nałożenia plomby zakłada się po jednej plombie, przy czym na otwór drzwiowy kontenera wielkiego plombę zakłada się na lewą klamkę urządzenia ryglującego skrzydła drzwi, zamykanego jako ostatnie.

15.8. Towar z uszkodzonego kontenera, dostarczonego do przewozu przez przewoźnika, przewoźnik przeładowuje do innego kontenera.  Jeżeli przewoźnik nie posiada kontenera przydatnego do przeładunku towaru, lub jeżeli towar z powodu swoich właściwości nie może być przeładowany przez przewoźnika, albo jeżeli uszkodzony kontener był dostarczony do przewozu przez nadawcę, to przewoźnik postępuje zgodnie z postanowieniami rozdziału «Postępowanie przewoźnika w razie wystąpienia przeszkód w przewozie» niniejszych Przepisów.

15.9. Jeżeli załadunku kontenerów na wagon dokonuje nadawca, zgłasza on przewoźnikowi do przewozu pełny komplet kontenerów w wagonie, t.j. kilka kontenerów  do jednego odbiorcy do jednej stacji przeznaczenia lub jeden kontener, z zachowaniem warunku, że przy ich rozmieszczaniu zostały w pełni wykorzystane możliwości techniczne wagonu (dopuszczalna łączna masa brutto kontenerów, lub dopuszczalna połączona masa brutto osobnych kontenerów lub ładowność lub pojemność wagonu).

16. Intermodalne jednostki transportowe (z wyjątkiem kontenerów) 
i samochodowe środki transportowe

16.1. Do SŚT zalicza się:

zestaw samochodowy –  ciągnik samochodowy sprzęgnięty z naczepą lub samochód sprzęgnięty z przyczepą;

samochód – środek transportowy z niewymiennym nadwoziem zamkniętym;

przyczepa – jednostka transportowa, stanowiąca zamknięte nadwozie umieszczone na dwóch podwoziach i połączone z samochodem za pomocą urządzenia sprzęgowego

Do UTI (z wyjątkiem kontenera) zalicza się:

samochodowe nadwozie wymienne – jednostka transportowa posiadająca złącza, urządzenia umożliwiające podnoszenie za pomocą środków ładunkowych;

naczepa siodłowa – jednostka transportowa stanowiąca zamknięte nadwozie umieszczone na podwoziu.

16.2. Towar w UTI, SŚT powinien być rozmieszczony i umocowany w sposób zapewniający zachowanie nienaruszonego stanu towaru, UTI, SŚT oraz bezpieczeństwa przewozu.

Ładowne UTI, SŚT, przewożone bez nadzoru dozorcy, plombuje nadawca.

16.3. Przewóz zestawów samochodowych i samochodów w obecności kierowcy traktuje się jak przewóz towaru pod nadzorem dozorców nadawcy.

16.4. Nadawca w liście przewozowym w rubryce «Nazwa towaru» :

16.4.1. na ładowne UTI, SŚT – podaje nazwę i kod UTI, SŚT zgodnie ze stosowaną nomenklaturą towarów, konkretną nazwę środka transportu (sztuki), skład zestawu samochodowego, nazwę towaru załadowanego do UTI, SŚT;

16.4.2. na próżne UTI, SŚT - podaje nazwę i kod UTI, SŚT zgodnie ze stosowaną nomenklaturą towarów, konkretną nazwę środka transportu (sztuki), skład zestawu samochodowego;

16.4.3. wpisuje adnotację: «Nie staczać z górki»;

16.4.4. przy przewozie SŚT i naczep siodłowych z zapasowymi kołami wpisuje adnotację «Koła zapasowe ____sztuk»;

16.5. Jeżeli UTI, SŚT mają uszkodzenia nie wpływające na nienaruszony stan towaru i bezpieczeństwo przewozu, to mogą być one przyjęte do przewozu, przy czym nadawca w liście przewozowym w rubryce «Oświadczenia nadawcy» powinien wskazać rodzaj i rozmiar uszkodzeń.

16.6. W zestawie samochodowym i samochodzie nadawca zamyka kabinę, maskę, bagażnik, luki transportowe, bak z paliwem na zatrzaski i zamki, określone konstrukcją pojazdów mechanicznych. Plandeki zestawów samochodowych, samochodów, przyczep, naczep siodłowych lub samochodowych nadwozi wymiennych powinny być nieuszkodzone, posiadać urządzenia do przymocowania ich do nadwozia, pętle i otwory w plandece i w nadwoziu powinny być nieuszkodzone, linki do wiązania plandeki  powinny być niepoobrywane, bez śladów dosztukowywania, końce głównej linki wiążącej plandekę z nasadkami powinny być złączone w węzeł.

Przy przewozie zestawu samochodowego, samochodu bez nadzoru dozorcy nadawca plombuje zamykające się z zewnątrz kabinę, maskę, bagażnik, luki transportowe, baki z paliwem, ukazując w spisie ilość, miejsce nałożenia plomb i ich cechy, w trybie określonym dla pojazdów mechanicznych w punkcie 14 niniejszych Przepisów.

16.7. Przewoźnik dokonuje przyjęcia do przewozu UTI, SŚT, przewożonych bez nadzoru dozorców, oglądając je z zewnątrz i sprawdzając ich stan, stan plandeki, linek wiążących plandekę, obecność, stan i poprawność nałożenia plomb na luk transportowy z towarem oraz zgodność cech na plombach z zapisami w liście przewozowym i w spisie, sporządzonym zgodnie z warunkami punktu 14 niniejszych Przepisów.

16.8. Wydanie UTI, SŚT, przewożonych bez nadzoru dozorcy, z nienaruszonymi plombami, których cechy odpowiadają danym zamieszczonym w liście przewozowym i w spisie, sporządzonym zgodnie z warunkami punktu 14 niniejszych Przepisów, oraz z nieuszkodzonym nadwoziem (plandeką) odbywa się na podstawie oględzin zewnętrznych bez sprawdzania masy, stanu i ilości sztuk towaru znajdującego się w nich.

16.9. Jeżeli przewóz towaru w UTI, SŚT jest niemożliwy z powodu ich uszkodzenia w trakcie przewozu, przewoźnik, który stwierdził uszkodzenie postępuje zgodnie z postanowieniami rozdziału «Postępowanie przewoźnika w razie wystąpienia przeszkód w przewozie» niniejszych przepisów.

17. Pakiety

17.1. Pakiet to jednostka ładunkowa, utworzona za pomocą środków pakietowania, posiadająca cechy kontrolne świadczące o jednolitości pakietu (plomba, złączona taśma, folia termokurczliwa itp.). Dla wszystkich pakietów w jednej przesyłce stosuje się jednakowe cechy kontrolne.

17.2. Pakiet w czasie przewozu i składowania towaru powinien zapewniać:

17.2.1. możliwość mechanicznego załadunku, rozładunku i przeładunku;

17.2.2. jednolitość pakietu (brak możliwości wyjęcia pojedynczych sztuk z pakietu bez uszkodzenia cech kontrolnych;

17.2.3. nienaruszony stan towaru i bezpieczeństwo ruchu pociągów;

17.2.4. bezpieczeństwo pracowników wykonujących prace magazynowe, załadunkowe, rozładunkowe i przeładunkowe;

17.2.5. zgodność rozmiarów pakietu z rozmiarem wagonu, kontenera, a w przypadku przewozu w wagonie odkrytym – wpisanie w skrajnię załadunku;	17.2.6. stabilność pakietu, a w razie konieczności możliwość przymocowania pakietu celem zabezpieczenia przed przemieszczaniem się wzdłuż i w szerz w trakcie przewozu.

17.3. Nadawca zamieszcza na pakiecie  oznakowanie, masę brutto i masę netto. Nie wymagane jest oznaczanie osobnych sztuk towaru, z których utworzony jest pakiet.

17.4. Na każdym pakiecie nadawca może również podać:

– informacje o maksymalnej dopuszczalnej ilości warstw w razie umieszczania pakietów jeden na drugim;

– informacje w postaci ułamka: ogólną ilość pakietów (w liczniku) oraz ogólną ilość jednostek towaru znajdującego się w każdym pakiecie (w mianowniku), a także dodatkowo w nawiasie kolejny numer pakietu.

17.5. Masa pakietu (łączna masa towaru i masa środków pakietowania lub przyborów ładunkowych) przy przewozie w wagonach krytych i izotermicznych lub w kontenerach wielkich nie powinna przekraczać 1500 kg, w średnich – 1000 kg, a w wagonach odkrytych– 5000 kg. Na podstawie uzgodnienia pomiędzy nadawcą i przewoźnikiem dopuszcza się zwiększenie masy pakietu.

17.6. Nadawca w liście przewozowym w rubryce «Ilość sztuk» wpisuje w postaci ułamka w liczniku -  ogólną ilość pakietów, w mianowniku – ogólną ilość jednostek towaru w tych pakietach, a w rubryce «Rodzaj opakowania» w liczniku – «pakiet», w mianowniku - rodzaj opakowania jednostki towaru w pakiecie, a jeżeli jednostka towaru nie jest opakowana – adnotację «nieopakowany».

17.7. Jeżeli przewoźnik ładuje pakiety do wagonu, przyjmuje je do przewozu oglądając z zewnątrz bez sprawdzania ilości jednostek i masy towaru w pakietach.

17.8. Podczas sprawdzania towaru w drodze przewozu i na stacji przeznaczenia przewoźnik sprawdza ilość jednostek towaru tylko w uszkodzonym pakiecie. Jeżeli wówczas stwierdzi, że uszkodzone są jednostki towaru, sprawdza stan towaru w uszkodzonych jednostkach.

18. Zwierzęta

18.1. Przy przewozie zwierząt list przewozowy sporządza się na każdy wagon

18.2. Zwierzęta przewozi się w specjalnych wagonach lub w wagonach krytych specjalnie wyposażonych przez nadawcę do takich przewozów.

18.3. Przed załadunkiem zwierząt przygotowuje się wagony pod kątem  weterynaryjno-sanitarnym zgodnie z prawem kraju, w którym dokonywany jest załadunek.

18.4. Przy przewozie pszczół, żywych raków i ryb, narybku, zapłodnionej ikry,  przeznaczonych do inkubacji zapłodnionych jaj i spermy zwierząt przestrzega się również  postanowień rozdziału «Towary łatwo psujące się» niniejszych Przepisów.

18.5. Nadawca zapewnia zwierzętom karmę, pojemniki na zapas wody oraz ściółkę na całą drogę przewozu uwzględniając termin dostawy towaru wydłużony o dwa dni.

18.6. Nadawca na stacji załadunku i w drodze przewozu zapewnia wodę dla zwierząt w ilości wystarczającej do ich przewozu do stacji, na której przewoźnik wyposaża wagony w wodę do pojenia zwierząt. Fakt zapewnienia wody lub odmowę zapewnienia przez dozorcę wody w wagonie przewoźnik odnotowuje w rejestrze dozorcy i dokumencie przewoźnika dotyczącym obsługi wagonów ze zwierzętami, co dozorca potwierdza swoim podpisem.

W przypadku zatrzymania wagonów ze zwierzętami w drodze przewozu, przewoźnik na wniosek dozorcy zaopatruje wagony w wodę do pojenia zwierząt niezależnie od miejsca zatrzymania wagonów.

18.7. Przy przewozie zwierząt w liście przewozowym w rubryce «Nazwa towaru» nadawca wpisuje adnotacje «Zwierzęta» i «Nie staczać z górki».

18.8. Przy przewozie zwierząt na boczne ściany wagonu pod numerem wagonu nadawca przykleja nalepkę o wymiarach co najmniej 148x105mm, informującą, że w wagonie znajdują się zwierzęta.

18.9. Odchody fizjologiczne zwierząt dozorcy usuwają z wagonu w czasie postoju pociągu na stacjach określonych przez przewoźnika, po podstawieniu wagonów na tory przeznaczone do oczyszczania wagonów.

W razie zaistnienia podejrzeń, że zwierzęta uległy infekcji lub w razie ich zachorowania w drodze przewozu, nie przeprowadza się oczyszczania wagonów w drodze przewozu.

18.10. W razie zaistnienia podejrzenia zachorowania zwierząt, pomoru zwierząt, dozorca pisemnie informuje o tym fakcie przewoźnika, który postępuje zgodnie z prawem krajowym.

18.11. W razie technicznej niesprawności wagonu, w którym przewożone są zwierzęta, przewoźnik niezwłocznie naprawia wagon. Jeżeli wagonu nie można niezwłocznie naprawić, przewoźnik, na podstawie zezwolenia terytorialnego organu weterynaryjno-sanitarnego, przeładowuje zwierzęta do innego wagonu przygotowanego pod względem weterynaryjno-sanitarnym.

19. Towary zamarzające

19.1. Do towarów zamarzających zalicza się towary przewożone luzem lub sypkie, które w temperaturze powietrza zewnętrznego poniżej zera stopni Celsjusza tracą swoje właściwości sypkości na skutek zamarzania cząsteczek towaru między sobą i przymarzania ich do podłogi i ścian wagonu.

19.2. Nadawca przed zgłoszeniem do przewozu towarów zamarzających stosuje środki zmniejszające wilgotność towaru do stopnia, w którym towary nie zamarzają.

- 19.3. Jeżeli nie jest możliwe zmniejszenie wilgotności towaru do takiego stopnia, by towar nie zamarzał, nadawca podczas załadunku towaru do wagonów stosuje zgodnie z prawem krajowym profilaktyczne zapobiegające zamarzaniu towaru (dalej – środki profilaktyczne).

19.4. Środki profilaktyczne stosuje się w okresie zimowym, określonym do całej  drogi przewozu towaru. Jeżeli nadawca nie zastosował środków profilaktycznych, przewoźnik ma prawo odmówić przyjęcia towaru do przewozu.

- 19.5. W przypadku przewozu towaru zamarzającego w okresie zimowym, nadawca w liście przewozowym w rubryce «Nazwa towaru» wpisuje adnotację «Zamarzający», a w rubryce «Oświadczenia nadawcy» podaje procent zawilgocenia towaru i podjęte środki profilaktyczne («Towar przemarznięty», «Przesypany wapnem w ilości __%», «Poddany obróbce _____ olejem w ilości __%», «Przełożony warstwami trocin» itp.). Przy przewozie ziemi, gliny, piasku, tłucznia i żwiru nadawca może w liście przewozowym nie wskazywać informacji o wilgotności.

20. Towary wyjątkowo długie

Przy przewozie towarów wyjątkowo długich w sprzęgniętych wagonach szerokości toru 1520 mm nadawca wpisuje w liście przewozowym w rubryce «Nazwa towaru» adnotację  «Nie staczać z górki».

21. Towary łatwopalne

21.1. Do towarów łatwopalnych zalicza się towary wymagające zachowania szczególnych środków ostrożności związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym. Wykaz towarów łatwopalnych stanowi załącznik nr 5 do niniejszych Przepisów.

21.2. W przypadku przewozu w wagonie odkrytym w okresie letnim torfu i drzazg o wilgotności mniejszej niż 40%, trocin, wiórów, nadawca przykrywa je oponami lub innymi materiałami zabezpieczającymi przed wpadaniem iskier i wykluczającymi zanieczyszczenie środowiska.

21.3. Do przewozu towarów łatwopalnych w wagonach krytych nadawca przygotowuje wagony do załadunku pod względem ochrony przeciwpożarowej.

21.4. Przy przewozie towarów łatwopalnych w liście przewozowym w rubryce «Nazwa towaru» nadawca wpisuje adnotację: «Łatwopalny», a przy przewozie w wagonach szerokości toru 1520 mm dodatkowo adnotację «Ochrona 3/0-0-1-0».

- Przesyłki nadzwyczajne. Towary załadowane w granicach 
ulgowej lub strefowej skrajni ładunkowej

22.1. Do przesyłek nadzwyczajnych zalicza się towary, które ze względu na swoje parametry techniczne (masa, skrajnia, konstrukcja) wymagają opracowania i uzgodnienia warunków ich przewozu.

Do przesyłek nadzwyczajnych zalicza się między innymi towary z przekroczoną skrajnią, towary przewożone na transporterach, osobne kategorie taboru toczącego się na  własnych kołach.

Towarem z przekroczoną skrajnią jest towar, który w przypadku rozmieszczania na wagonie odkrytym przekracza skrajnię ładunkową chociażby na jednej kolei, po której jest przewożony.

Możliwość przewozu przesyłki nadzwyczajnej oraz warunki przewozu ustala przewoźnik biorąc pod uwagę parametry techniczne infrastruktury kolejowej i taboru kolejowego.

22.2. Przy przewozie towaru z przekroczoną skrajnią w rubryce listu przewozowego «Nazwa towaru»   nadawca wpisuje adnotację: «Towar z przekroczoną skrajnią na ________(skróty nazw kolei)», a dla kolei 1520 – «Towar z przekroczoną skrajnią__________(wskaźnik przekroczenia skrajni ładunkowej)». Analogiczny zapis nadawca umieszcza na obydwu podłużnych stronach towaru.

22.3. Przy przewozie towaru z przekroczoną skrajnią przewożonych z makietą w liście przewozowym w rubryce «Nazwa towaru», wystawionym na przewóz  towaru z przekroczoną skrajnią, nadawca wpisuje uwagę «Makieta umocowana na wagonie nr ____», a w liście przewozowym wystawionym na przewóz wagonu z makietą wpisuje się następujące uwagi:

-  «Wagon zajęty pod makietę dla towaru załadowanego do wagonu nr _____» – jeżeli makieta jest umocowana na wagonie próżnym;

- «Na wagonie umocowana jest makieta dla towaru załadowanego do wagonu nr ____» – jeżeli makieta umocowana jest na wagonie ładownym.

22.4. Przy przewozie towaru z przekroczoną skrajnią i towaru na transporterze po torach 1520 mm w liście przewozowym w rubryce «Nazwa towaru» nadawca w razie konieczności wpisuje adnotacje «Nie staczać z górki» i/lub «Nie przejeżdżać przez górkę». Analogiczny zapis nadawca umieszcza na obydwu podłużnych stronach towaru. O konieczności wpisania tych adnotacji decyduje przewoźnik.

22.5. Przy przewozie towaru z przekroczoną skrajnią i towaru na transporterze nadawca za pomocą jaskrawej niezmywalnej farby nanosi pasy kontrolne na podłodze wagonu i na towarze.

22.6. Przewoźnik w liście przewozowym w rubryce «Uwagi przewoźnika» wpisuje informację dotyczącą uzgodnienia przewozu przesyłki nadzwyczajnej na tych kolejach, na których przewóz danego towaru wymaga uzgodnienia.

22.7. Przy przewozie towaru, wymagającego ograniczenia prędkości ze względu na swoje parametry w liście przewozowym w rubryce «Nazwa towaru» nadawca wpisuje adnotację «Maksymalna prędkość ____km/h».

22.8. Przy przewozie towaru po torze 1520 mm, załadowanego w granicach ulgowej lub strefowej skrajni ładunkowej w liście przewozowym w rubryce «Nazwa towaru» nadawca wpisuje odpowiednio: «Ulgowa skrajnia ładunkowa» lub «Strefowa skrajnia ładunkowa»

23. Mienie przesiedleńcze

23.1. Przy przewozie mienia przesiedleńczego nadawca sporządza w czterech egzemplarzach i poświadcza swoim podpisem spis tego mienia.

W spisie podaje się:

- numer przesyłki;

- stację nadania i przeznaczenia;

- nazwę nadawcy i odbiorcy;

- rodzaj opakowania;

-  oznakowanie (cechy charakterystyczne każdej sztuki towaru);

- nazwę i ilość przedmiotów spakowanych w każdej sztuce towaru,

- ilość sztuk towaru w przesyłce;

- wartość każdego przedmiotu;

- łączną wartość każdej sztuki towaru;

- ogólną wartość mienia przesiedleńczego.

Jeden egzemplarz spisu zostaje u przewoźnika na stacji nadania, drugi 
(z podpisem i odciskiem datownika przewoźnika) – zostaje u nadawcy, trzeci egzemplarz wkłada się do mienia przesiedleńczego lub do wagonu, kontenera, czwarty – załącza się do listu przewozowego i wysyła razem z nim na stację przeznaczenia.

23.2. Mienie przesiedleńcze może być przewożone w wagonie pod nadzorem dozorcy nadawcy.

23.3. Przewoźnik przyjmując mienie przesiedleńcze, załadowane przez nadawcę do wagonu lub kontenera, ogląda z zewnątrz wagon lub kontener i plombuje go w obecności nadawcy; plomba przewoźnika traktowana jest jako plomba nadawcy.

24. Zwłoki

24.1. Zwłoki przewozi się w wagonie.

24.2. Każde zwłoki przyjmuje się do przewozu w wytrzymałej, szczelnie zamkniętej metalowej lub obitej blachą drewnianej trumnie. Trumna powinna być umieszczona w drewnianej skrzyni i przymocowana.

24.3. Przedmioty dotyczące zwłok o łącznej wadze do 500 kg mogą być załadowane do tego samego wagonu, w którym znajduje się trumna ze zwłokami. Przedmioty te przewożone są bez pobierania dodatkowych opłat przewozowych; do listu przewozowego dołącza się spis należących do zmarłego przedmiotów.

D Z I A Ł   V

Postępowanie z towarem w drodze przewozu

25. Postanowienia ogólne

25.1. Jeżeli w drodze przewozu z przyczyn niezależnych od przewoźnika następuje:

- zatrzymanie przewozu towaru, lub

- wyłączenie wagonu z grupy wagonów, lub

- stwierdzenie, że wagon został załadowany przez nadawcę ponad jego ładowność lub z przekroczeniem statycznego nacisku zestawu kołowego na szynę, lub

- przeładunek towaru z jednego wagonu do drugiego tej samej szerokości toru,

oraz, jeśli:

- przewoźnik stwierdził naruszenie przez nadawcę przepisów SMGS lub,

- przewoźnik dokonuje wymiany plomb lub zakłada nowe plomby w miejsce brakujących lub w miejsce plomb o cechach niewyraźnych lub niezgodnych z zapisami w liście przewozowym, lub

- przewoźnik stwierdził zaginięcie dokumentów towarzyszących wymienionych w liście przewozowym,

to przewoźnik sporządza dokument, w którym stwierdza powyższe okoliczności, wskazując również czas trwania zatrzymania, jeśli takowe miało miejsce, dołącza go do listu przewozowego i w liście przewozowym w rubryce «Uwagi przewoźnika» wpisuje uwagę «_____________(nazwa dokumentu sporządzonego przez przewoźnika w drodze przewozu dla potwierdzenia okoliczności wpływających lub mogących mieć wpływ na przewóz towaru, numer dokumentu i data sporządzenia, nazwa stacji i skrót nazwy kolei)» w

25.2. Jeżeli przewoźnik dokonuje wymiany plomb lub nakłada nowe plomby w miejsce brakujących, to w liście przewozowym w rubryce «Uwagi przewoźnika» wpisuje również uwagę «____(liczba) plomby/ZP o cechach _____________ zastąpiono _________(liczba) plombami/ZP o cechach _____» lub «____(liczba) plomby/ZP o cechach _________ nałożono w miejsce brakujących».

25.3. W przypadku przeładunku towaru na stacji znajdującej się na styku kolei różnej szerokości toru przewoźnik wpisuje w liście przewozowym w rubryce «Uwagi przewoźnika» informacje dotyczące liczby i cech plomb nałożonych na wagon, w który został przeładowany towar.

25.4. Jeżeli w drodze przewozu sporządza się protokół handlowy, przewoźnik dołącza do listu przewozowego jeden egzemplarz tego protokołu, pozostałe egzemplarze protokołu handlowego ze wszystkimi załącznikami pozostają w jego dyspozycji.

26. Postępowanie przewoźnika w razie kontroli administracyjnej

przeprowadzanej przez upoważnione do tego organy

26.1. W przypadku otwarcia wagonu, UTI, SŚT i pojazdu mechanicznego na żądanie organów kontroli administracyjnej, przewoźnik sporządza protokół otwarcia. Wzór formularza protokołu otwarcia stanowi załącznik nr 6 do niniejszych Przepisów. W przypadku otwarcia pojazdu mechanicznego w protokole otwarcia wpisuje się jego numer identyfikacyjny.

Jeden egzemplarz wraz z plombami zdjętymi z wagonu, UTI, SŚT i pojazdu mechanicznego zostaje u przewoźnika, który sporządził protokół otwarcia, jeden egzemplarz dołącza się do listu przewozowego i przewozi razem z towarem  do stacji przeznaczenia w celu wydania odbiorcy.

26.2. Przewoźnik, który sporządził protokół otwarcia, wpisuje w liście przewozowym w rubryce «Uwagi przewoźnika» uwagę: «Protokół otwarcia ______(data), stacja ________, kolej______».

26.3. W przypadku otwarcia dwóch lub więcej wagonów przewożonych na podstawie jednego listu przewozowego dopuszcza się sporządzenie jednego protokołu otwarcia do tych wagonów.

W przypadku otwarcia dwóch lub więcej kontenerów przewożonych na podstawie jednego listu przewozowego dopuszcza się sporządzenie jednego protokołu otwarcia do tych kontenerów.

26.4. Nałożenie na wagony, UTI, SŚT i pojazdy mechaniczne nowych plomb odbywa się w obecności przewoźnika i przedstawicieli organów kontroli administracyjnej, na których żądanie nastąpiło otwarcie.

26.5. Przy przekazaniu organowi kontroli administracyjnej przeznaczonych dla niego dokumentów towarzyszących przewoźnik wpisuje w liście przewozowym w rubryce «Uwagi przewoźnika» uwagę: «______________(nazwa dokumentu towarzyszącego) nr _______odłączony na stacji________». Jeżeli w liście przewozowym przy nazwie dokumentu towarzyszącego widnieje adnotacja o tym, że dany dokument ma być odłączony na konkretnej kolei, wtedy w liście przewozowym nie wpisuje się uwagi o odłączeniu dokumentu

26.6. W przypadku konfiskaty towaru przez organy państwowe przewoźnik, pod którego pieczą znajdował się towar, powiadamia o tym przewoźnika umownego oraz przewoźnika, który miał wydać towar odbiorcy, celem dalszego poinformowania nadawcy i odbiorcy.

27. Postępowanie przewoźnika w razie stwierdzenia

przekroczenia ładowności wagonu lub przekroczenia dopuszczalnego statycznego nacisku zestawu kołowego na tor

27.1. Nadwyżkę towaru, stwierdzoną na kolei kraju nadania, przewoźnik wyładowuje i przekazuje do dyspozycji nadawcy w trybie przewidzianym prawem krajowym.

27.2. Nadwyżkę towaru, stwierdzoną na kolei tranzytowej lub na kolei kraju przeznaczenia, przewoźnik przeładowuje do osobnego wagonu i wysyła na stację przeznaczenia. W liście przewozowym  w rubryce «Uwagi do obliczenia i pobrania należności przewozowych» wpisuje się adnotację «Odładowano nadwyżkę masy towaru» i potwierdza pieczątką przewoźnika.

27.3. Jeżeli nadwyżkę towaru wysyła się jednocześnie z główną częścią towaru, to w liście przewozowym w rubrykach «Wagon», «Wagon dostarczony przez», «Ładowność», «Osie», «Masa własna», «Typ cysterny»  wpisuje się odpowiednie informacje dotyczące wagonu, do którego została przeładowana nadwyżka masy towaru, a w rubrykach «Masa towaru» (po przeładunku) oraz «Ilość sztuk» (po przeładunku) naprzeciwko odpowiedniego numeru wagonu wpisuje się masę (ilość sztuk) towaru.

27.4. Jeżeli wyładowaną nadwyżkę masy towaru wysyła się później niż główną część towaru, to przewoźnik sporządza dokument na podstawie którego odładowana nadwyżka masy towaru zostanie nadana na stację przeznaczenia, a w liście przewozowym w rubryce «Uwagi przewoźnika» wpisuje uwagę «Towar _____ (kg/szt.) dosyła się na podstawie _______ (nazwa i numer dokumentu)».

28. Postępowanie przewoźnika w razie ujawnienia towaru

bez listu przewozowego

28.1. W przypadku ujawnienia towaru bez listu przewozowego lub bez poszczególnych numerowanych arkuszy listu przewozowego, przewoźnik stwierdza ich zaginięcie w protokole handlowym i sporządza list przewozowy w miejsce brakującego lub oddzielne arkusze listu przewozowego w miejsce brakujących.

28.2. W górnym wolnym polu nowo sporządzonego listu przewozowego lub jego poszczególnych arkuszy wpisuje się odpowiednio adnotację: «List przewozowy w miejsce brakującego» lub «Arkusz ___w miejsce brakującego».

28.3. Jeśli do sporządzenia nowego listu przewozowego lub poszczególnych arkuszy brak jest dostatecznych informacji, to przewoźnik występuje do przewoźnika umownego o niezbędne informacje.

28.4. W przypadku zaginięcia arkusza dodatkowego, Wykazu wagonów lub Wykazu kontenerów przewoźnik postępuje zgodnie z postanowieniami punktów 28.1-28.3 niniejszych Przepisów.

29. Postępowanie przewoźnika w razie zaginięcia towaru

Jeżeli przewoźnik, pod którego pieczą znajdował się towar, stwierdzi jego zaginięcie, informuje o tym przewoźnika umownego w celu przekazania tej informacji nadawcy oraz przewoźnika, który miał wydać towar, w celu poinformowania odbiorcy i wysyła list przewozowy wraz z dokumentami towarzyszącymi oraz protokołem handlowym na stację przeznaczenia celem wydania odbiorcy w trybie określonym prawem krajowym

30. Postępowanie przewoźnika w razie wystąpienia przeszkód w przewozie

30.1. Jeżeli w wyniku wystąpienia przeszkód w przewozie towaru przewoźnik postanowił zażądać wskazówek nadawcy, zwraca się on do przewoźnika umownego 
z zapytaniem o wskazówki nadawcy.

30.2. Nadawca udziela wskazówek przewoźnikowi umownemu, a ten przekazuje je przewoźnikowi, który zwracał się z zapytaniem.

30.3. Przewoźnik, pod którego pieczą znajduje się towar, przekreśla we właściwych rubrykach listu przewozowego pierwotne informacje tak, by pozostały czytelne i wpisuje nowe zgodnie ze wskazówkami nadawcy, a w rubryce «Wydłużenie terminu dostawy» podaje przyczynę i czas trwania zatrzymania.

W przypadku odstąpienia od wskazanej w liście przewozowym drogi przewozu przewoźnik w rubryce «Uwagi przewoźnika» wpisuje adnotację «Odstąpienie od wskazanej drogi przewozu z powodu ______________(przyczyna przeszkody w przewozie)» i umieszcza odcisk pieczątki przewoźnika.

31. Postępowanie przewoźnika w razie przeładunku na stacjach

znajdujących się na styku kolei różnej szerokości toru

31.1. W razie przeładunku towaru z wagonu jednej szerokości toru do wagonu innej szerokości toru przewoźnik dokonujący przeładunku przekreśla w liście przewozowym w rubrykach «Wagon», «Wagon dostarczony przez», «Ładowność», «Osie», «Masa własna», «Typ cysterny» informacje dotyczące pierwotnego wagonu tak, by pozostały czytelne, i wpisuje pod nimi odpowiednie informacje o wagonie, do którego przeładowano towar; przy przeładunku do dwóch lub więcej wagonów wpisuje się informacje o każdym wagonie, do którego przeładowano towar.

W liście przewozowym w rubryce «Po przeładunku» wpisuje się masę i ilość towaru załadowanego do wagonu; przy przeładunku towaru z jednego wagonu do dwóch lub więcej wpisuje się masę i ilość towaru oddzielnie dla każdego nowo załadowanego wagonu. W rubryce «Uwagi do obliczenia i pobrania należności przewozowych» wpisuje się i potwierdza pieczątką przewoźnika adnotację dotyczącą  przyczyn zajęcia dwóch lub kilku wagonów: «Przeładowano do ________ (podać ilość) wagonów z powodu__________(podać konkretną przyczynę)».

31.2. W razie przeładunku towaru z przekroczoną skrajnią ładunkową przewoźnik wpisuje odpowiednie adnotacje w liście przewozowym w rubryce «Nazwa towaru» i analogiczny zapis umieszcza na obydwu podłużnych stronach towaru.

32. Postępowanie przewoźnika w razie przeładunku towaru do wagonów

tej samej szerokości toru

32.1. Jeżeli towar przeładowywany jest z jednego wagonu do dwóch lub więcej wagonów tej samej szerokości toru, to przewoźnik dokonujący przeładunku przekreśla w liście przewozowym w rubrykach «Wagon», «Wagon dostarczony przez», «Ładowność», «Osie», «Masa własna», «Typ cysterny» informacje dotyczące pierwotnego wagonu tak, by pozostały czytelne, i wpisuje pod nimi odpowiednie informacje o każdym wagonie, do którego przeładowano towar.

Dla każdego nowo załadowanego wagonu przewoźnik wpisuje właściwe informacje w liście przewozowym w rubrykach  «Masa towaru» (po przeładunku) oraz «Ilość sztuk» (po przeładunku). Jeżeli towar jest przeładowywany z jednego wagonu do dwóch lub więcej wagonów, przewoźnik w rubryce «Uwagi do obliczenia i pobrania należności przewozowych» dodatkowo wpisuje adnotację: «Przeładowano do ________ (podać ilość) wagonów z powodu__________(podać konkretną przyczynę)».

32.2. Jeżeli po przeładunku część towaru będzie wysłana później, niż główna część towaru, nadana na podstawie listu przewozowego, to przewoźnik sporządza dokument, na podstawie którego wyładowana część towaru będzie wysłana na stację przeznaczenia, a w liście przewozowym w rubryce «Uwagi przewoźnika» wpisuje uwagę «Towar _______ (kg/szt.) dosyła się na podstawie______ ( nazwa i numer dokumentu)» i potwierdza swoją pieczątką.

33. Postępowanie przewoźnika w razie  wyłączenia wagonu

Jeżeli w drodze przewozu z grupy wagonów przewożonych na podstawie jednego listu przewozowego wyłączony zostaje jeden lub kilka wagonów, to na każdy wyłączony wagon przewoźnik sporządza dokument, na podstawie którego wagon zostanie nadany na stację przeznaczenia.

W liście przewozowym w rubryce «Uwagi przewoźnika» przewoźnik wpisuje adnotację  «Wagon nr ___ dosyła się na podstawie _______(nazwa i numer dokumentu)» i potwierdza swoją pieczątką.

W rubryce «Uwagi przewoźnika» Wykazu wagonów lub Wykazu kontenerów naprzeciwko danych dotyczących wyłączonego wagonu lub w liście przewozowym w rubryce «Wagon», przewoźnik wpisuje adnotację «Wagon wyłączony».

D Z I A Ł    VI

Zmiana umowy przewozu

34. Tryb zmiany umowy przewozu

34.1. Zmiany umowy przewozu dokonuje się na podstawie pisemnego zlecenia nadawcy lub odbiorcy.

34.2. W zleceniu zmiany umowy przewozu (dalej – zlecenie) podaje się:

34.2.1. informacje zgodnie z danymi w liście przewozowym

- numer przesyłki;

- numer wagonu/kontenera;

- nadawca i odbiorca;

- stacja nadania i stacja przeznaczenia;

- nazwa towaru;

34.2.2. wskazówki dla przewoźnika dotyczące zmiany umowy przewozu:

- nowa stacja przeznaczenia oraz, w razie ich zmiany, graniczne stacje przejścia, przez które powinien być przewieziony towar po zmianie umowy przewozu, a także ich kody i nazwy kolei;

- skrócone nazwy i kody przewoźników, jeżeli w dalszym przewozie uczestniczą nowi przewoźnicy oraz odcinki, na których realizują oni przewóz;

- nowy odbiorca, jego kod i adres pocztowy;

34.2.3. inne informacje potrzebne do wykonania zmiany umowy przewozu, w tym nazwę i kod płatnika należności przewozowych.

34.3. Nadawca składa zlecenie przewoźnikowi umownemu, a odbiorca – przewoźnikowi wydającemu towar.

Jednocześnie ze zleceniem nadawca przedstawia przewoźnikowi umownemu arkusz 4 «Wtórnik listu przewozowego» z treścią zlecenia zmiany umowy przewozu wpisaną w rubryce «Oświadczenia nadawcy». Przewoźnik umowny potwierdza zapis w liście przewozowym poprzez umieszczenie odcisku datownika.

34.4. W razie zmiany umowy przewozu przewoźnik przekreśla w liście przewozowym pierwotne informacje tak, by pozostały czytelne i wpisuje nowe, w rubryce «Uwagi przewoźnika» wpisuje adnotację: «Przeadresowany na stację_________(nazwa stacji) dla odbiorcy _______(nazwa odbiorcy) na podstawie___________(nazwa dokumentu i data)» i umieszcza odcisk swojej pieczątki, w rubryce «Nazwa towaru» wpisuje adnotację «Zmieniona umowa przewozu» i umieszcza odcisk pieczątki przewoźnika.

34.5. Przewoźnik, który przyjął zlecenie, powiadamia nadawcę lub odbiorcę o zmianie umowy przewozu lub o odmowie dokonania zmiany umowy przewozu

D Z I A Ł    VII

Protokół handlowy

35. Tryb sporządzenia protokołu handlowego

35.1. Protokół handlowy powinien zawierać następujące informacje:

35.1.1. datę faktycznego wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do sporządzenia protokołu handlowego, nazwę stacji i skrót nazwy kolei, na której sporządza się protokół handlowy, nazwę przewoźnika sporządzającego protokół handlowy;

35.1.2. nazwę nadawcy, odbiorcy, stacji nadania, stacji przeznaczenia oraz nazwę towaru, ilość sztuk, rodzaj opakowania, masę towaru w kg., informację o tym, kto dokonał załadunku, numer przesyłki, numer wagonu, UTI, SŚT, ładowność wagonu i datę zawarcia umowy przewozu zgodnie z listem przewozowym;

35.1.3. datę przybycia towaru na stację, na której sporządzany jest protokół handlowy, numer pociągu;

35.1.4. ilość i cechy plomb znajdujących się na wagonie, UTI, SŚT;

35.1.5. wynik sprawdzenia towaru; numer ekspertyzy i datę jej sporządzenia (w przypadku jej sporządzenia);

35.1.6. nazwę i liczbę dokumentów załączonych do protokołu handlowego, ilość i znaki załączonych plomb.

35.2.  Protokół handlowy jest podpisywany przez przedstawicieli przewoźnika i przedstawiciela odbiorcy towaru, jeżeli uczestniczył on w sprawdzaniu towaru.

35.3. Protokół handlowy sporządza się oddzielnie na każdą przesyłkę.

W przypadku przewozu kilku przesyłek z towarem o tej samej nazwie od jednego nadawcy z jednej stacji nadania  do jednego odbiorcy do jednej stacji przeznaczenia dopuszcza się sporządzenie na stacji przeznaczenia jednego protokołu handlowego na kilka przesyłek, jeżeli okoliczności, stanowiące podstawę do sporządzenia protokołu handlowego miały taki sam charakter.

35.4. Jeżeli podczas sprawdzania masy towaru zostanie stwierdzona niezgodność masy towaru z danymi wskazanymi w liście przewozowym, protokół handlowy sporządza się tylko w przypadku, gdy zmniejszenie lub zwiększenie masy towaru przekracza normy określone w artykule 43 SMGS «Ograniczenie odpowiedzialności w razie ubytku masy towaru».

- 35.5. Przy sporządzeniu protokołu handlowego przewoźnik w liście przewozowym w rubryce «Protokół handlowy» wpisuje numer protokołu handlowego i datę jego sporządzenia, nazwę stacji i skrót kolei, na której został sporządzony protokół handlowy i umieszcza odcisk pieczątki przewoźnika.

35.6. Wzór formularza protokołu handlowego stanowi załącznik 7 do niniejszych Przepisów.

35.7. Formularz protokołu handlowego drukuje się i wypełnia w jednym z języków roboczych OSŻD z zastosowaniem postanowień artykułu 15 SMGS «List przewozowy».

Formularz protokołu handlowego, a także zapisy we wszystkich lub poszczególnych rubrykach protokołu handlowego mogą być tłumaczone na inny język.

Protokół handlowy może być wypełniony w języku narodowym z tłumaczeniem na jeden z języków roboczych OSŻD z zastosowaniem postanowień artykułu 15 SMGS «List przewozowy».

35.8. Jeżeli formularz protokołu handlowego jest drukowany na poszczególnych arkuszach, wówczas każdy arkusz tego protokołu się numeruje, podpisuje, potwierdza datownikiem przewoźnika na stacji jego sporządzenia, w górnej części każdego arkusza podaje się numer protokołu handlowego. Po sporządzeniu protokołu handlowego spina się wszystkie arkusze protokołu handlowego.

35.9. W razie braku wystarczającej ilości miejsca na wpisanie danych we właściwych rubrykach protokołu handlowego wpisuje się te dane do arkusza dodatkowego oddzielnie w odniesieniu do każdej rubryki i załącza go do protokołu handlowego jako jego nieodłączną część. Arkusze dodatkowe powinny być tego samego rozmiaru co protokół handlowy. W odpowiednich rubrykach protokołu handlowego wpisuje się adnotację: «Patrz dane w arkuszu dodatkowym».

W górnej części arkusza dodatkowego wpisuje się numer protokołu handlowego, wszystkie arkusze dodatkowe muszą być podpisane przez te same osoby, które podpisały protokół handlowy i opatrzone odciskiem datownika przewoźnika

35.10. Jeden z egzemplarzy protokołu handlowego wydaje się odbiorcy.

D Z I A Ł   VIII

Wydanie towaru

36. Zawiadomienie odbiorcy o przybyciu towaru

Przewoźnik zawiadamia odbiorcę o przybyciu towaru na stację przeznaczenia w trybie, określonym prawem krajowym.

37. Tryb wydania towaru

37.1. Przewoźnik wydaje odbiorcy przeznaczone dla niego arkusze listu przewozowego i dokumenty towarzyszące załączone do listu przewozowego, a odbiorca w rubryce «Wydanie towaru» wpisuje datę, podpis i inne informacje zgodnie z prawem krajowym obowiązującym w kraju przeznaczenia towaru.

37.2. Faktyczne wydanie towaru odbywa się po dokonaniu formalności w liście przewozowym związanych z wydaniem towaru, o ile w umowie między odbiorcą i przewoźnikiem nie ustalono inaczej, i potwierdza się podpisami przewoźnika i odbiorcy w dokumencie określonym w prawie krajowym obowiązującym w kraju wydania towaru.

37.3. Jeżeli część towaru z listem przewozowym przybyła na stację przeznaczenia wcześniej niż dosyłana część towaru, to na część towaru, która nie przybyła, przewoźnik sporządza protokół handlowy.

Należności przewozowe opłaca się za przewóz całego towaru wskazanego w liście przewozowym.

Podczas wydania dosyłanej części towaru przybyłej później, odbiorca okazuje przewoźnikowi list przewozowy i protokół handlowy. Przewoźnik w rubryce «Uwagi przewoźnika» arkusza 6 listu przewozowego umieszcza adnotację «Dosłana część towaru została wydana», potwierdzając ją  umieszczeniem odcisku datownika i zwraca list przewozowy odbiorcy. Protokół handlowy pozostaje u przewoźnika, który odnotowuje w nim wydanie dosyłanej części towaru, wpisując datę wydania.

37.4. Towar załadowany przez nadawcę do wagonu, SŚT lub UTI (z wyjątkiem kontenera), przybyły z nienaruszonymi plombami nadawcy w sprawnym wagonie, SŚT lub UTI (z wyjątkiem kontenera) przewoźnik przekazuje, a odbiorca przyjmuje oglądając z zewnątrz stan wagonu, SŚT lub UTI, sprawdzając stan otworów i drzwi, obecność, stan plomb, a także zgodność cech na plombach z zapisami w liście przewozowym.

Nie sprawdza się ilości sztuk, masy i stanu towaru.

37.5. Towar załadowany przez nadawcę do kontenera przewoźnik przekazuje, a odbiorca przyjmuje:

37.5.1.  oglądając z zewnątrz stan kontenera, otworów i drzwi, sprawdzając obecność, stan plomb, zgodność cech na plombach z zapisami w liście przewozowym, jeżeli:

37.5.1.1.  przewoźnik przyjął od nadawcy kontenery wielkie załadowane na wagonie platformie drzwiami na zewnątrz;

37.5.1.2. na stacji nadania kontenery były załadowane do wagonu przez przewoźnika;

37.5.1.3. na stacji przeznaczenia kontenery były wyładowane z wagonu przez przewoźnika;

37.5.1.4.  kontenery były przewożone z przeładunkiem do innego wagonu lub z przestawieniem, dokonywanym przez przewoźnika w drodze przewozu;

37.5.2. oglądając z zewnątrz stan widocznych części kontenerów, jeżeli

37.5.2.1. przewoźnik przyjął od nadawcy kontenery średnie załadowane do wagonu i przewoził bez ich przeładunku lub przestawienia, a wyładunek z wagonu należy do odbiorcy;

37.5.2.2. przewoźnik przyjął od nadawcy kontenery wielkie załadowane do wagonu platformy drzwiami do wewnątrz lub do wagonów węglarek i przewoził bez ich przeładunku lub przestawienia, a wyładunek z wagonu należy do odbiorcy.

37.6.  Towar załadowany przez nadawcę do wagonu lub kontenera odkrytego, przewożony z podaną w liście przewozowym ilością sztuk towaru, przewoźnik przekazuje, a odbiorca przyjmuje bez sprawdzenia masy towaru, oglądając z zewnątrz tylko stan widocznych sztuk towaru (ich części) i sprawdzając oznakowanie zabezpieczające, a także ilość sztuk, jeżeli można je wizualnie policzyć.

37.7. Towar załadowany przez nadawcę do wagonu lub kontenera odkrytego, liczącą powyżej 100 sztuk, przewoźnik przekazuje, a odbiorca przyjmuje oglądając z zewnątrz tylko stan widocznych sztuk towaru (ich części) i sprawdzając naniesione oznakowanie zabezpieczające.

37.8. Towar przewożony w wagonach odkrytych luzem lub w stanie sypkim przewoźnik przekazuje, a odbiorca przyjmuje, sprawdzając równomierność powierzchni i brak wgłębień.

37.9. Towar przewożony pod nadzorem dozorców nadawcy przewoźnik przekazuje odbiorcy bez sprawdzania ilości sztuk, masy, stanu towaru i obecności plomb.

37.10. Tabor toczący się na własnych kołach przewożony bez dozorcy przewoźnik przekazuje,  a odbiorca przyjmuje na podstawie zewnętrznych oględzin.

37.11. Towary w opakowaniu i towary w sztukach bez opakowania wyładowane przez przewoźnika, przewoźnik przekazuje, a odbiorca przyjmuje oglądając z zewnątrz ich stan i sprawdzając ilość sztuk.

37.12. Przybory ładunkowe należące do nadawcy przewoźnik przekazuje odbiorcy wraz z towarem.

38. Sprawdzenie stanu towaru, ustalenie ilości sztuk i masy towaru

38.1. Jeżeli przewoźnik jest zobowiązany uczestniczyć w sprawdzeniu masy, ilości sztuk i stanu towaru, ustalenie ilości sztuk i masy towaru odbywa się poprzez dokonanie sprawdzenia w następujący sposób:

38.1.1. w przypadku towarów opakowanych i nieopakowanych, których masa przed przekazaniem ich do przewozu była ustalona wg standardu lub wg szablonu, sprawdza się ilość sztuk towaru w przesyłce, a w uszkodzonych sztukach towaru sprawdza się ilość jednostek towaru lub masę i stan towaru w nich; a jeżeli masa była ustalona wg szablonu sprawdza się numery sztuk towaru.

38.1.2.  jeżeli stwierdzi się uszkodzenie opakowania lub inne okoliczności mogące mieć wpływ na stan towaru, sprawdza się masę i ilość jednostek towaru i stan towaru w uszkodzonych sztukach, otwierając uszkodzone sztuki towaru i porównując zawartość uszkodzonych sztuk z informacjami podanymi w dokumentach towarzyszących;

38.1.3.  w przypadku towarów przewożonych w otwartych skrzyniach sprawdza się ilość sztuk i masę towaru lub ilość sztuk i ilość jednostek w każdej skrzyni;

38.1.4. w przypadku towarów przewożonych luzem, w stanie płynnym lub sypkim sprawdza się łączną masę towaru.

38.2. Przy sprawdzaniu towaru luzem, w stanie płynnym lub sypkim, przewiezionego w dwóch lub więcej wagonach na podstawie jednego listu przewozowego, ustala się zgodność masy towaru z danymi w liście przewozowym, porównując łączną masę towaru we wszystkich wagonach z łączną masą towaru podaną w liście przewozowym.

38.3. Przy ustaleniu masy towaru poprzez ważenie na wadze wagonowej traktuje się  masę podaną na wagonie jako masę własną wagonu.

Jeśli przed załadunkiem lub po rozładunku  następuje sprawdzenie masy własnej wagonu, podczas ustalenia masy towaru traktuje się masę ustaloną podczas ważenia jako masę własną wagonu.

38.4.  W przypadku niezgodności masy towaru z danymi wskazanymi w liście przewozowym w granicach norm, określonych w artykule 43 SMGS «Ograniczenie odpowiedzialności w razie ubytku masy towaru», przewoźnik wpisuje w liście przewozowym w rubryce «Uwagi przewoźnika» adnotację: «Sprawdzenie masy towaru wykazało___ kg» i potwierdza swoją pieczątką; nie sporządza się protokołu handlowego.

39. Tryb postępowania w razie wystąpienia przeszkody w wydaniu towaru

39.1. W razie wystąpienia przeszkód w wydaniu towaru przewoźnik zwraca się do przewoźnika umownego z zapytaniem o wskazówki nadawcy.

39.2. Nadawca udziela wskazówek przewoźnikowi umownemu, a ten przekazuje je przewoźnikowi, który zwracał się z zapytaniem.

D Z I A Ł    IX

Reklamacje

40. Tryb składania reklamacji

40.1. Wykaz adresów przewoźników, do których wysyła się reklamacje w celu ich rozpatrzenia, stanowi załącznik 5 do SMGS «Instrukcja informacyjna».

40.2.  Przy składaniu reklamacji osoba uprawniona do jej składania ma obowiązek  dołączyć do reklamacji oryginały następujących dokumentów:

40.2.1. w razie zaginięcia towaru:

- nadawca – «Wtórnik listu przewozowego» (arkusz 4 listu przewozowego)

- odbiorca - «Wtórnik listu przewozowego» (arkusz 4 listu przewozowego) lub «Oryginał listu przewozowego» (arkusz 1 listu przewozowego) i «Zawiadomienie o przybyciu towaru» (arkusz 6 listu przewozowego) z adnotacją przewoźnika o nieprzybyciu towaru w rubryce «Data przybycia»;

40.2.2. w razie częściowego braku, uszkodzenia (zepsucia) towaru – nadawca lub odbiorca – «Oryginał listu przewozowego» (arkusz 1 listu przewozowego), «Zawiadomienie o przybyciu towaru» (arkusz 6 listu przewozowego) i protokół handlowy, wydany odbiorcy przez przewoźnika na stacji przeznaczenia.

40.2.3. w razie przekroczenia terminu dostawy towaru – nadawca lub odbiorca - «Oryginał listu przewozowego» (arkusz 1 listu przewozowego) i «Zawiadomienie o przybyciu towaru» (arkusz 6 listu przewozowego)

40.2.4. w razie nadpłaty należności przewozowych:

- nadawca - «Wtórnik listu przewozowego» (arkusz 4 listu przewozowego) lub inny dokument zgodnie z prawem krajowym obowiązującym w miejscu złożenia reklamacji;

- odbiorca - «Oryginał listu przewozowego» (arkusz 1 listu przewozowego) i «Zawiadomienie o przybyciu towaru» (arkusz 6 listu przewozowego);

- osoba, która opłaciła należności przewozowe zgodnie z paragrafem 2 artykułu «Pobieranie należności przewozowych i kar umownych» – dokumenty potwierdzające jej roszczenia reklamacyjne.

40.3. Do reklamacji wymienionych w podpunktach 40.2.1 i 40.2.2 powinny być również dołączone dokumenty potwierdzające wartość towaru.

40.4. W razie konieczności składający reklamację dołącza inne uzasadniające ją dokumenty.