izba administracji skarbowej w białymstoku

Załącznik nr 1

Znak sprawy:	2001-ILN.261.92.2024

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest remont schodów zewnętrznych budynku biurowego
Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 21.

Zakres prac remontowych

- Rozbiórka istniejących obrzeży betonowych -  ok 48 m.b.,

- Rozbiórka kostki brukowej ze stopnic – ok 15 m2, - kostka przeznaczona do ponownego ułożenia,

- Wykonanie 6 rabat przy filarach:

- Rabata z palisad osadzonych w ławach betonowych – rodzaj i kolorystyka palisad do ustalenia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji - ok 25 m.b.,

- Wymiary pojedynczej rabaty to ok 80 x 120 cm, h = ok 50 cm,

- Uzupełnienie rabat ziemią ogrodową, wyłożenie agrowłókniną oraz grysem szarym () na wierzchu (w przyszłości planowane nasadzenia),

- Montaż i ustawienie obrzeży palisadowych w ławie betonowej  -  ok 24 m.b., (w miejscu istniejących obrzeży betonowych w przejściach) – rodzaj i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji,

- Maksymalna wysokość stopni schodów musi wynosić 0,175 m, a szerokość stopni: co najmniej 0,35 m,

- Przygotowanie podłoża, ułożenie i ubicie kostki brukowej z rozbiórki na trzech stopniach schodów  – ok 8 m2,

- Wypełnienie spoin piaskiem kwarcowym,

- Wykonanie dwóch pochwytów  przy schodach ze stali nierdzewnej. Zamawiający dopuszcza przerobienie i ponowny montaż istniejącego pochwytu (wysokość zgodnie z warunkami technicznymi),

- Naprawa zapadającej się kostki brukowej z tyłu budynku – rozbiórka, wykonanie podbudowy, ułożenie i ubicie – ok 1 m2,

- Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych w zakresie wykonywanych prac. Teren wokół placu budowy po wykonaniu zamówienia doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia prac.

Dodatkowe informacje

- Wykonawcy zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia celem sprawdzenia uwarunkowań realizacji robót, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac.