# Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest stałe 24 – godzinne monitorowanie pożarowe obiektów położonych w Rzeszowie przy al. J. Piłsudskiego 38 oraz al. J. Piłsudskiego 38a 
a Państwową Strażą Pożarną w Rzeszowie przy ul. Mochnackiego oraz okresowe przeglądy, konserwacje, naprawy instalacji i urządzeń sygnalizacji pożarowej.

- Budynek jest wyposażony w:

- centrala sygnalizacji pożaru POLON CSP 35 – 1 szt.,

- awaryjne źródło zasilania Akumulator 7Ah´12V – 2 szt.,

- czujka jonizująca dymu DIO31A2 – 40 szt.,

- czujka optyczna dymu DOR 40 – 6 szt.,

- czujka temperaturowa TUP 35 – 8 szt.,

- ręczny ostrzegacz ROP 40H – 8 szt.,

- wskaźnik zadziałania WZ 31 – 45 szt.,

- czujka liniowa dymu DOP 35 – 1 szt.,

- centrala oddymiająca klatki schodowej MERCOR MCR 9705 – 1 szt.,

- awaryjne źródło zasilania Akumulator 1,2Ah´12V – 2 szt.,

- siłownik okna oddymiającego 24V – 1 szt.

- Konserwacja, przeglądy, naprawy:

- okresowe przeglądy sprawności, konserwacje oraz naprawy instalacji zgodnie z Polską Normą Systemy Alarmowe jeden raz w kwartale,

- okresowe badania szczelności izotopowych czujek dymu jeden raz w kwartale, a także na życzenie Zamawiającego oraz w każdym przypadku, gdy zachodzi podejrzenie o rozhermetyzowanie źródła,

- ewidencja izotopowych czujek dymu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- konserwacja nie obejmuje usuwania uszkodzeń powstałych wskutek naturalnego zużycia elementów, nieprzewidzianych zjawisk oraz niewłaściwej obsługi przez Zamawiającego lub osoby trzecie,

- Zamawiający ponosi koszty związane z naprawą lub wymianą niesprawnych urządzeń oraz unieszkodliwieniem odpadów promieniotwórczych,

- wymiana urządzeń będzie uzgadniana z Zamawiającym,

- materiały do wymiany i napraw dostarcza Wykonawca,

- Wykonawca w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego – formularzu oferty określi kwotę za 1 roboczogodzinę zleconych napraw bieżących i wymiany sprzętu.

- W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie wykonywał usługi w zakresie  podłączenia/modernizacji/napraw nowych urządzeń do systemu sygnalizacji przeciwpożarowej. W ramach ww. usług:

- Zamawiający zleci wykonanie konkretnej usługi,

- materiały do wymiany i napraw dostarczy Wykonawca,

- Wykonawca w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego – formularzu oferty określi kwotę za 1 roboczogodzinę zleconych usług.