(Załącznik nr 1 do Umowy)

Zakup serwerów rack i przełączników sieciowych na potrzeby prokuratur okręgowych

# 1. Opis Przedmiotu Zamówienia

## 1.1. Słownik pojęć i skrótów

- Awarii krytycznej – należy przez to rozumieć zdarzenie dotyczące Sprzętu lub Oprogramowania, które powoduje całkowity brak działania Sprzętu, brak możliwości korzystania z jego podstawowych funkcji albo taki spadek funkcjonalności, który uniemożliwia eksploatację Sprzętu lub Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem, przy braku skutecznego Obejścia.

- CUI – należy przez to rozumieć Centralne Usługi Infrastrukturalne tj. rozwiązania Zamawiającego obejmujące centralną domenę Active Directory, system zarządzania tożsamością, centrum certyfikacji, MCM oraz system monitorowania.

- Czas Naprawy - czas liczony od chwili skutecznego zgłoszenia Incydentu do chwili przywrócenia pełnej funkcjonalności Sprzętu albo zastosowania zaakceptowanego przez Zamawiającego obejścia.

- Czas Reakcji - czas liczony od chwili skutecznego zgłoszenia Incydentu do chwili podjęcia przez Wykonawcę udokumentowanych czynności diagnostycznych, zdalnie lub na miejscu instalacji.

- Dokumentacja Powykonawcza - komplet dokumentów odzwierciedlających stan faktyczny po wdrożeniu, obejmujący co najmniej konfigurację, parametry, adresację, role serwerowe, licencje i wyniki testów.

- Dzień roboczy/godziny robocze – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 17:00.

- Incydent - zgłoszona przez Zamawiającego Awaria, Usterka lub inny problem dotyczący Sprzętu, Oprogramowania lub wykonanej konfiguracji.

- Inwentaryzacja sieci LAN – należy przez to rozumieć udokumentowanie przez Wykonawcę stanu istniejącej sieci w danej lokalizacji, obejmujące co najmniej wykaz urządzeń sieciowych, sposób ich połączenia, wykorzystywane porty, istniejące sieci VLAN, adresację zarządczą, połączenia uplink, sposób realizacji routingu między sieciami oraz identyfikację zależności istotnych dla wdrożenia Sprzętu.

- Microsoft Configuration Manager/MCM – system Zamawiającego służący do centralnego zarządzania oprogramowaniem, dystrybucji pakietów, aktualizacji, konfiguracji oraz obsługi punktów dystrybucji oprogramowania w środowisku Zamawiającego wdrożony dla całej domeny prokuratura.gov.pl.

- Obejście – należy przez to rozumieć tymczasowy sposób postępowania pozwalający na częściowe albo pełne przywrócenie możliwości użytkowania Sprzętu lub Oprogramowania do czasu wykonania naprawy docelowej.

- OPDR – należy przez to rozumieć Ośrodek Przetwarzania Danych Regionu tj. rozwiązanie infrastrukturalno-systemowe świadczące usługi przetwarzania danych na rzecz Prokuratury Regionalnej i Prokuratur Okręgowych i Rejonowych. W OPDR eksploatowane są elementy systemu CUI oraz systemy własne Prokuratury Regionalnej i Prokuratur Okręgowych i Rejonowych.

- Oprogramowanie - system operacyjny, firmware, sterowniki, oprogramowanie zarządzające i inne komponenty programowe wymagane do prawidłowego działania Sprzętu oraz realizacji usług wdrożeniowych.

- Projekt Techniczny - opracowanie przygotowane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym, opisujące sposób instalacji, konfiguracji, integracji oraz uruchomienia funkcjonalności opisanych w OPZ.

- Przyjęcie zgłoszenia – należy przez to rozumieć moment przekazania przez Zamawiającego zgłoszenia dotyczącego Zdarzenia Serwisowego za pośrednictwem uzgodnionego kanału komunikacji, w szczególności portalu serwisowego, poczty elektronicznej albo telefonu. Za moment przyjęcia zgłoszenia uznaje się chwilę jego doręczenia do Wykonawcy, potwierdzoną automatycznym komunikatem systemowym, potwierdzeniem personelu Wykonawcy albo innym obiektywnym dowodem skutecznego przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego. Brak nadania numeru zgłoszenia, opóźnienie w jego rejestracji po stronie Wykonawcy, konieczność jego klasyfikacji, weryfikacji albo uzupełnienia danych nie wstrzymują rozpoczęcia biegu terminów SLA, o ile zgłoszenie zawiera co najmniej dane pozwalające na identyfikację Sprzętu albo miejsca jego instalacji oraz opis objawów problemu.

- Rozwiązanie zastępcze – należy przez to rozumieć tymczasowe lub docelowe rozwiązanie zapewniające możliwość dalszej eksploatacji Sprzętu lub Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganym poziomem funkcjonalnym, w szczególności przez użycie urządzenia zastępczego, wymianę komponentu albo zastosowanie innego środka technicznego zapewniającego ciągłość działania Sprzętu lub Oprogramowania.

- Segmentacja sieci LAN – należy przez to rozumieć logiczny podział sieci lokalnej na odrębne segmenty realizowane w szczególności z użyciem sieci VLAN, list kontroli dostępu oraz odpowiedniej polityki połączeń między segmentami, mający na celu rozdzielenie ruchu użytkowników, administracji, zarządzania, serwerów i usług infrastrukturalnych oraz ograniczenie zasięgu awarii i zdarzeń bezpieczeństwa.

- Serwis Gwarancyjny - świadczenia Wykonawcy i/lub producenta wykonywane w okresie gwarancji, obejmujące wsparcie, diagnostykę, naprawę, wymianę elementów oraz aktualizacje.

- SLA 8/5/NBD – należy przez to rozumieć świadczenie Serwisu w dni robocze, w godzinach roboczych, z realizacją wymaganych czynności serwisowych najpóźniej w następnym dniu roboczym po skutecznym przyjęciu zgłoszenia, zgodnie z zasadami określonymi w OPZ i Umowie. Zgłoszenia przyjęte po godzinie 16:00 w dniu roboczym uznaje się, dla potrzeb obliczania terminów SLA NBD, za przyjęte w następnym dniu roboczym o godzinie 8:00.

- Sprzęt - serwery rack, przełączniki LAN, elementy montażowe, wkładki, moduły, okablowanie, nośniki, zasilacze oraz inne elementy materialne dostarczane w ramach przedmiotu zamówienia.

- Usterka - nieprawidłowość działania Sprzętu lub Oprogramowania, która nie uniemożliwia całkowicie pracy, lecz wymaga usunięcia w ramach serwisu gwarancyjnego.

- Usterka istotna – należy przez to rozumieć zdarzenie dotyczące Sprzętu lub Oprogramowania, które powoduje częściową utratę funkcjonalności, ograniczenie dostępności albo obniżenie wydajności Sprzętu lub Oprogramowania, lecz nie uniemożliwia całkowicie jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności gdy możliwe jest dalsze korzystanie ze Sprzętu w ograniczonym zakresie albo przy zastosowaniu Obejścia.

- Usterka nieistotna – należy przez to rozumieć zdarzenie dotyczące Sprzętu lub Oprogramowania, które nie powoduje istotnego ograniczenia bieżącej eksploatacji Sprzętu lub Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności dotyczące funkcji pomocniczych albo nieprawidłowości niewpływających istotnie na ciągłość działania Sprzętu lub Oprogramowania.

- Wsparcie eksperckie – należy przez to rozumieć usługę odrębną od Serwisu, świadczoną na zlecenie Zamawiającego, obejmującą planowane prace techniczne, konsultacyjne, konfiguracyjne, analityczne, optymalizacyjne, projektowe, wdrożeniowe lub odtworzeniowe dotyczące Sprzętu lub Oprogramowania, niewchodzące do podstawowego zakresu Serwisu.

## 1.2. Kontekst postępowania

- Celem postępowania jest ujednolicenie i uporządkowanie lokalnej infrastruktury teleinformatycznej w prokuraturach okręgowych oraz jej dostosowanie do docelowego modelu funkcjonowania usług infrastrukturalnych Zamawiającego w skali całej prokuratury. Zamawiający dąży do standaryzacji rozwiązań serwerowych, systemowych i sieciowych wykorzystywanych w jednostkach prokuratur okręgowych, w szczególności w zakresie konfiguracji serwerów, segmentacji sieci LAN, sposobu przyłączenia do infrastruktury istniejącej oraz zasad utrzymania podstawowych usług infrastrukturalnych.

- Wdrożenie ma wspierać centralizację i ujednolicenie podstawowych usług infrastrukturalnych w środowisku prokuratura.gov.pl, w szczególności w zakresie usług domenowych Active Directory, DNS, DHCP, dystrybucji oprogramowania i aktualizacji systemów operacyjnych, przy jednoczesnym ograniczaniu rozwiązań przestarzałych, niejednolitych albo utrzymywanych wyłącznie lokalnie. W odniesieniu do dostarczanych serwerów nie przewiduje się uruchamiania na nich ról kontrolerów domeny ani lokalnych serwerów DNS; usługi te będą świadczone z jednostek nadrzędnych typu OPDR oraz z istniejącej infrastruktury centralnej Zamawiającego.

- W obszarze sieci LAN celem wdrożenia jest wprowadzenie uporządkowanej, udokumentowanej i przewidywalnej architektury lokalnej, obejmującej inwentaryzację stanu istniejącego, identyfikację typów i ról obecnie eksploatowanych przełączników, odtworzenie topologii połączeń, wdrożenie wymaganej segmentacji oraz właściwe włączenie nowych przełączników do istniejącej infrastruktury sieciowej jednostek objętych wdrożeniem.

- W obszarze serwerowym celem wdrożenia jest zapewnienie jednolitego modelu przygotowania sprzętu do dalszej konfiguracji przez administratorów Zamawiającego, w szczególności przez instalację systemu operacyjnego, konfigurację interfejsów zarządzających, zapewnienie dostępu administracyjnego z poziomu Prokuratury Krajowej oraz przygotowanie środowiska do późniejszego uruchomienia ról DHCP i punktu dystrybucji oprogramowania MCM przez administratorów Zamawiającego.

## 1.3. Przedmiot postępowania

- Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, wniesienie, rozpakowanie, montaż, konfigurację i uruchomienie 49 sztuk serwerów rack typu I oraz 47 sztuk przełączników LAN typu I, instalację systemu operacyjnego, konfigurację interfejsów zarządzających, zapewnienie dostępu zarządczego do dostarczanego Sprzętu z poziomu Prokuratury Krajowej, uporządkowanie lokalnej infrastruktury sieci LAN w zakresie objętym wdrożeniem, przeprowadzenie testów odbiorowych oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego dla dostarczanego Sprzętu.

- Dostarczona infrastruktura musi być technicznie przygotowana do objęcia ochroną systemu kopii zapasowych wykorzystywanego przez Zamawiającego w OPDR, opartego o oprogramowanie Dell NetWorker. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w Projekcie Technicznym i konfiguracji połączeń wymagania niezbędne do późniejszego objęcia serwerów ochroną backupową przez administratorów Zamawiającego, w tym wymagania dotyczące łączności po sieci WAN, bez obowiązku konfiguracji polityk backupowych, harmonogramów i zadań wykonywania kopii zapasowych.

- Wdrożenie musi ponadto obejmować konfigurację i uruchomienie przełączników LAN, w tym wykonanie inwentaryzacji lokalnej sieci, identyfikację typów i sposobu połączenia istniejących przełączników, wdrożenie wymaganej segmentacji VLAN, uporządkowanie i separacja połączeń sieciowych serwerów i urządzeń lokalnych oraz zapewnienie poprawnej współpracy dostarczanych serwerów i przełączników z istniejącą infrastrukturą sieciową Zamawiającego.

## 1.4. SERWERY RACK

### 1.4.1. Serwer rack typu I - 49 sztuk

Producent: ……………………..*

Model: …………………………*

* - należy podać w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu poprzez wpisanie nazwy producenta, modelu wraz z oznaczeniem oferowanej konfiguracji i ewentualnych rozszerzeń zainstalowanych w serwerze.

| Identyfikator wymagania | Wymaganie | Opis wymagania |
| --- | --- | --- |
| SR1-1 | Obudowa | - Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz z szynami montażowymi oraz ramieniem do prowadzenia kabli, umożliwiającymi serwisowanie serwera w szafie rack bez wyłączania urządzenia). - Wyposażona w minimum 4 zatoki dyskowe LFF (3,5”) typu Hot Swap, wspierające dyski SAS oraz SATA, dostępne z przodu serwera. - Wyposażona w zamykany, zdejmowany panel przedni chroniący przed nieuprawionym dostępem do dysków. - Wyposażona w czujnik otwarcia obudowy współpracujący z kartą zarządzającą. |
| SR1-2 | Płyta główna | Płyta główna przystosowana do pracy ciągłej, dedykowana do pracy w oferowanym serwerze, umożliwiająca zainstalowanie co najmniej 1 procesora od 8 do 144 rdzeniowego o taktowaniu bazowym do minimum 4.0GHz. |
| SR1-3 | Procesor | Procesor szesnastordzeniowy, klasy x86 - 64 bity, o taktowaniu bazowym co najmniej 2.3GHz, osiągający w zaoferowanym modelu serwera w testach SPECrate2017_int_base dla konfiguracji 1 procesorowej wynik nie gorszy niż 198 punktów lub 371 punktów dla konfiguracji 2 procesorowej. Wynik testu musi być opublikowany i ogólnie dostępny na stronie https://spec.org/ - dołączony do oferty wydruk ze strony https://spec.org/ potwierdzający. że oferowany model serwera w oferowanej konfiguracji tj.: (serwer/procesor/y) umożliwia osiągniecie powyższego wyniku. |
| SR1-4 | Liczba procesorów | 1 procesor. |
| SR1-5 | Pamięć operacyjna | - Minimum 128GB RDIMM DDR5 minimum 6400 MT/s w modułach o pojemności minimum 32GB każdy. - Płyta główna z minimum 16 slotami na pamięć i umożliwiająca instalację do minimum 4TB pamięci (przy zastosowaniu odpowiedniego procesora/ów). |
| SR1-6 | Sloty rozszerzeń | - Minimum 2 aktywne gniazda PCI-Express generacji 5, wszystkie x16 (szybkość slotu – bus width). - Minimum 1 aktywne gniazdo OCP 3.0. |
| SR1-7 | Dysk twardy | Zainstalowane: - 2 dyski M.2 NVMe o pojemności minimum 480 GB każdy, pracujące w RAID 1 zainstalowane w dedykowanym kontrolerze, dostępne z tyłu serwera - rozwiązanie nie zajmujące przednich zatok dyskowych opisanych w sekcji „Obudowa”. - 3 dyski HDD 3,5” SAS 7,2k typu Hot Swap, o pojemności minimum 4TB każdy, zainstalowane w przednich zatokach dyskowych opisanych w sekcji „Obudowa”. |
| SR1-8 | Kontroler | - Kontroler sprzętowy zapewniający obsługę 2 dysków M.2 oraz obsługujący poziomy RAID 0/1. Kontroler instalowany w dedykowanym slocie płyty głównej – nie jest dopuszczalne wykorzystanie slotu PCI-Express przeznaczonego do instalacji kart rozszerzających z portami zewnętrznymi. - Kontroler sprzętowy z minimum 8GB pamięci cache z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, zapewniający obsługę 4 dysków SAS/SATA oraz obsługujący poziomy RAID 0/1/10/5/50/6/60. |
| SR1-9 | Interfejsy Ethernet | - Minimum 4 porty Ethernet 1Gb RJ-45 z funkcją Wake-On-LAN, wsparciem dla PXE, - Minimum 2 porty Ethernet 10Gb RJ-45 z funkcją Wake-On-LAN, wsparciem dla PXE, zainstalowane w dedykowanym slocie OCP 3.0. |
| SR1-10 | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna. |
| SR1-11 | Porty | - Minimum 4 x USB w tym minimum 3 x USB 3.0, minimum 1 z wymaganych portów USB 3.0 wewnątrz serwera. - Minimum 1 x VGA z tyłu obudowy oraz 1x miniDisplayPort na przednim panelu obudowy. - Minimum 1 x RJ45 do zarządzania na tylnym panelu obudowy oraz 1x USB do zarządzania na przednim panelu obudowy. |
| SR1-12 | Zasilacz | 2 sztuki, typu Hot-plug, redundantne o sprawności co najmniej klasy Titanium. Dołączone kable zasilające. |
| SR1-13 | Chłodzenie | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug. |
| SR1-14 | Karta/moduł zarządzający | Niezależna od system operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera posiadająca minimalną funkcjonalność: - monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski(fizyczne i logiczne), karty sieciowe, - wparcie dla agentów zarządzających lub możliwość pracy w trybie bezagentowym – bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP, - dostęp do karty zarządzającej poprzez dedykowany port RJ45 z tyłu serwera, - dostęp do karty możliwy z poziomu przeglądarki webowej (GUI), z poziomu linii komend, poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management Interface), - wbudowane narzędzia diagnostyczne zdalna konfiguracji serwera (BIOS) i instalacji systemu operacyjnego, - wbudowany mechanizm logowania zdarzeń serwera i karty zarządzającej w tym włączanie/wyłączanie serwera, restart, zmiany w konfiguracji, - przesyłanie alertów poprzez e-mail oraz przekierowanie SNMP (SNMP passthrough), - obsługa zdalnego serwera logowania (remote syslog), - wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów FDD, CD/DVD i USB i wirtualnych folderów, - monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji, - konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping), - zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware), - zarządzanie grupami serwerów, w tym: - tworzenie i konfiguracja grup serwerów, - sterowanie zasilaniem (wł./wył.), - możliwość równoczesnej obsługi przez 2 administratorów, - autentykacja dwuskładnikowa (Kerberos), - wsparcie dla Microsoft Active Directory, - obsługa TSL i SSH, - wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API, - możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającej (DNS/DHCP). |
| SR1-15 | Oprogramowanie do zarządzania | Dodatkowe Oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania: - integracja z Active Directory; - możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta; - wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish; - szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów; - możliwość eksportu raportu do CSV; grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika; - tworzenie automatycznie grup urządzeń w oparciu o dowolny element konfiguracji serwera np.: nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji; - możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach; - szybki podgląd stanu środowiska; - podsumowanie stanu dla każdego urządzenia; - szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu; - generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia; - integracja z service desk Producenta dostarczonej platformy sprzętowej; - możliwość przejęcia zdalnego pulpitu; - możliwość podmontowania wirtualnego napędu; - kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów; - przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich; - możliwość definiowania ról administratorów; - możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów; - aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania); - możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta; - możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów; - moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr. seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących alertów, MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera; - możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności; - wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w oparciu o profile; - tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta; - zdalne uruchamianie diagnostyki serwera; Zamawiający wymaga realizacji powyższego wymagania poprzez dostarczenie licencji do posiadanego już rozwiązania tj.: DELL OpenManage Enterprise lub HPE OneView w zależności od dostarczanego modelu serwera. Dostarczane serwery musza w pełni integrować się z posiadanym przez Zamawiającego rozwiązaniem jednego ze wskazanych producentów. Realizacja wskazanych funkcjonalności musi być możliwa z jej poziomu z wykorzystaniem dostarczanych serwerów. Wykonawca dostarczy potwierdzenie producenta Oprogramowania do zarządzania, że oferowane serwery w pełni integrują się z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem DELL OpenManage Enterprise lub HPE OneView w zależności od dostarczanego modelu serwera. |
| SR1-16 | Wsparcie dla systemów operacyjnych i systemów wirtualizacyjnych | - Microsoft Windows Server 2022 oraz 2025 - potwierdzenie spełnienia tego wymogu poprzez wydruk ze strony odpowiedniego katalogu zgodności Microsoft dołączony do oferty. - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.4 oraz 10.0 - potwierdzenie spełnienia tego wymogu poprzez wydruk ze strony katalogu zgodności Red Hat dołączony do oferty. - VMware ESXi 8.0 U3, 9.0 oraz 9.1 - potwierdzenie spełnienia tego wymogu poprzez wydruk ze strony compatibility guide producenta dołączony do oferty. |
| SR1-17 | Certyfikaty | - Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania i produkcji – dołączony do oferty dokument potwierdzający spełnienie tego wymagania. - Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu – dołączony do oferty dokument potwierdzający spełnienie tego wymagania. - Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN ISO 50001 lub oświadczenie producenta o stosowaniu w fabrykach polityki zarządzania energią, która jest zgodna z obowiązującymi przepisami na terenie Unii Europejskiej – dołączony do oferty dokument potwierdzający spełnienie tego wymagania. - Deklaracja zgodności CE – dołączona do oferty. - Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Potwierdzeniem spełnienia powyższego wymogu jest wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie normy co najmniej Epeat Bronze według normy wprowadzonej w 2019 roku – dołączony do oferty dokument potwierdzający spełnienie tego wymagania. - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta serwera (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A, zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006 r.), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gr – dołączony do oferty dokument potwierdzający spełnienie tego wymagania. - Oświadczenie producenta serwera, potwierdzające, że sprzęt pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta – dołączone do oferty. |
| SR1-18 | Warunki gwarancji: | - Serwis Sprzętu musi być realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta. - Dyski twarde i inne nośniki danych podlegające wymianie pozostają u Zamawiającego. - Szczegółowe wymagania serwisu gwarancyjnego określono w pkt 1.7 niniejszego OPZ. |
| SR1-19 | Inne | - Możliwość sprawdzenia na stronie internetowej producenta oferowanego serwera, po podaniu numeru seryjnego konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji. - Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta serwera, realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu serwera. |
| SR1-20 | System operacyjny i licencjonowanie | - Każdy serwer musi zostać wyposażony, zainstalowany i skonfigurowany z systemem Microsoft Windows Server 2025 Standard. - Licencje muszą zostać nabyte na rzecz Zamawiającego w ramach jego istniejącej umowy Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) w taki sposób, aby były widoczne na koncie licencyjnym Zamawiającego. - Zakres licencji musi obejmować pełne pokrycie wszystkich fizycznych rdzeni procesora zgodnie z zasadami licencjonowania Microsoft dla Windows Server Standard. |
| SR1-21 | Integracja z posiadanym rozwiązaniem kopii zapasowych | - Wykonawca jest zobowiązany zaprojektować i skonfigurować wdrożenie w sposób umożliwiający objęcie dostarczanych serwerów ochroną systemu kopii zapasowych z wykorzystaniem posiadanego przez Zamawiającego w OPDR środowiska backupowego opartego o Dell NetWorker. - Jeżeli dla zapewnienia objęcia ochroną wymagane jest zastosowanie określonego modelu wdrożenia, licencji, dodatkowych komponentów, agentów, ustawień sieciowych, harmonogramów, polityk lub innych elementów konfiguracyjnych po stronie dostarczanego rozwiązania, Wykonawca zobowiązany jest je przewidzieć i wykonać w ramach wynagrodzenia. - Wykonawca przygotuje i przeprowadzi test wykonania kopii zapasowej oraz test odtworzenia dla każdej klasy wdrażanych usług zgodnie ze scenariuszami testowymi określonymi w pkt 1.6.6. |

### 1.4.2. Przełącznik LAN typu I - 47 sztuk

Producent: ……………………..*

Model: …………………………*

* - należy podać w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu poprzez wpisanie nazwy producenta, modelu wraz z oznaczeniem oferowanej konfiguracji i ewentualnych rozszerzeń zainstalowanych w przełączniku.

| Identyfikator wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| LAN-01 | Wymagania funkcjonalne |
| LAN-01.01 | Funkcjonalności warstwy L2: |
| LAN-01.02 | Trunking IEEE 802.1Q VLAN; |
| LAN-01.03 | Wsparcie sprzętowe dla obsługi co najmniej 256 sieci VLAN; |
| LAN-01.04 | Wsparcie sprzętowe dla minimum 8000 adresów MAC; |
| LAN-01.05 | Wsparcie dla protokołów STP zgodnych z IEEE 802.1w oraz 802.1s, tj. RSTP i MSTP; |
| LAN-01.06 | IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree (MST) – co najmniej 8 instancji; |
| LAN-01.07 | Link Aggregation Control Protocol (LACP) zgodnie z IEEE 802.3ad z możliwością zgrupowania minimum 8 interfejsów fizycznych w wiązce; |
| LAN-01.08 | Mechanizmy ochrony topologii przed zdarzeniami STP, w szczególności zabezpieczenie przed niepożądanym wpływem urządzeń końcowych lub błędnej konfiguracji na stabilność topologii; |
| LAN-01.09 | Obsługa IGMP v2 oraz IGMP v3; |
| LAN-01.12 | Ramki Jumbo dla wszystkich portów (minimum 9000 bajtów); |
| LAN-02 | Funkcjonalności warstwy L3 |
| LAN-02.01 | Sprzętowe przełączanie pakietów w warstwie L3; |
| LAN-02.02 | Routing w oparciu o trasy statyczne IPv4; |
| LAN-02.03 | Routing między sieciami VLAN; |
| LAN-02.04 | Obsługa list ACL dla IPv4 oraz IPv6; |
| LAN-02.05 | Wsparcie dla IGMPv3 |
| LAN-03 | Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: |
| LAN-03.01 | Obsługa IEEE 802.1p (CoS); |
| LAN-03.02 | Klasyfikacja QoS w oparciu o listy (ACL (Access control list) – w warstwach 2, 3, 4; |
| LAN-03.03 | Kolejkowanie na wyjściu w oparciu o CoS 802.1p; |
| LAN-03.04 | Strict priority albo mechanizm równoważny; |
| LAN-03.05 | WRR albo mechanizm równoważny; |
| LAN-03.06 | Policing na interfejsach wejściowych; |
| LAN-03.07 | Shaping na interfejsach wyjściowych; |
| LAN-04 | Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w sieci: |
| LAN-04.01 | ACL wejściowe dla warstw 2, 3 i 4; |
| LAN-04.02 | DHCP Snooping |
| LAN-04.03 | prewencja niekontrolowanego wzrostu ilości ruchu (storm control), dla ruchu unicast, multicast, broadcast |
| LAN-05 | Funkcjonalności dla obszaru zarządzania i zabezpieczenia przełącznika: |
| LAN-05.01 | LLDP zgodnie z IEEE 802.1ab; |
| LAN-05.02 | możliwość zachowania stanu (checkpoint) i powrotu do poprzedniej konfiguracji (rollback); |
| LAN-05.03 | Ograniczanie ruchu kierowanego do warstwy sterowania albo mechanizm równoważny ochrony control plane; |
| LAN-05.04 | Port mirroring; |
| LAN-05.05 | network Time Protocol (NTP); |
| LAN-05.06 | ping, traceroute; |
| LAN-05.07 | Zarządzanie z wykorzystaniem co najmniej: CLI, HTTPS, SSH, SNMPv3, syslog; |
| LAN-06 | Wyposażenie i wymagania wydajnościowe |
| LAN-06.01 | Przełącznik posiada: - minimum 48 portów Ethernet 100/1000 - minimum 4 porty uplink światłowodowe SFP/SFP+, umożliwiające pracę z wkładkami 1 Gb/s oraz 10 Gb/s - interfejs GE 100/1000 na potrzeby zarządzania Wszystkie porty muszą być aktywne i gotowe do pracy w momencie dostawy. Wszystkie porty muszą być obsadzone odpowiednimi wkładkami SFP; |
| LAN-06.02 | Wszystkie porty RJ-45 muszą być aktywne i gotowe do pracy w momencie dostawy; |
| LAN-06.03 | W ramach dostawy dla każdego przełącznika należy dostarczyć: - 2 sztuki wkładek optycznych SFP 1 Gb/s LC, przeznaczonych do realizacji połączeń uplink do istniejącej infrastruktury sieciowej, - 2 sztuki wkładek optycznych SFP+ 10 Gb/s LC, przeznaczonych do realizacji połączeń z dostarczanymi serwerami; |
| LAN-06.04 | Wkładki optyczne muszą być zgodne z oferowanym przełącznikiem oraz wspierane przez producenta oferowanego rozwiązania; |
| LAN-07 | Parametry wydajnościowe: |
| LAN-07.01 | prędkość przełączania „wirespeed” dla każdego portu przełącznika |
| LAN-07.02 | obsługiwana łączna przepływność (pasmo) min. 176Gbps |
| LAN-07.03 | obsługiwana łączna przepustowość pakietowa przełącznika min. 131 Mpps |
| LAN-07.04 | zasilacze zmiennoprądowe pracujące w konfiguracji redundantnej |
| LAN-07.05 | obudowa przeznaczona do montażu w szafie rackowej 19” o rozmiarze nie większym niż 1 RU |
| LAN-07.06 | Urządzenie dostarczone wraz ze wszystkimi wymaganymi licencjami w tym licencjami na wszystkie porty. |
| LAN-07.07 | Przełącznik musi umożliwiać wykorzystanie go jako zarządzalnego przełącznika dostępowo-agregacyjnego dla lokalnej serwerowni lub szafy teleinformatycznej, bez konieczności pełnienia roli przełącznika core dla całej jednostki. |
| LAN-08 | Wymagania architektury i topologii wdrożeniowej |
| LAN-08.01 | Przełącznik ma zostać wdrożony jako punkt agregacji połączeń serwerów, urządzeń zarządzających oraz wybranych segmentów sieci LAN w danej lokalizacji, z zachowaniem integracji z istniejącą infrastrukturą przełączającą jednostki. |
| LAN-08.02 | Jeżeli infrastruktura istniejąca umożliwia agregację łączy, Wykonawca zastosuje LACP albo mechanizm równoważny. Jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn technicznych po stronie infrastruktury istniejącej, Wykonawca zastosuje rozwiązanie alternatywne zapewniające najwyższy możliwy poziom odporności, opisane i uzasadnione w Projekcie Technicznym. |
| LAN-08.03 | Nie dopuszcza się projektowania docelowej topologii w sposób łańcuchowy pomiędzy wieloma przełącznikami dostępowymi. |
| LAN-08.04 | Porty serwerowe i porty urządzeń infrastrukturalnych muszą zostać przypisane do właściwych sieci VLAN zgodnie z Projektem Technicznym. Porty trunk mogą przenosić wyłącznie sieci VLAN niezbędne do działania wdrażanego rozwiązania i istniejącej infrastruktury jednostki. |
| LAN-08.05 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zastosować komplet wymaganych wkładek, przewodów połączeniowych oraz oznaczeń portów i połączeń niezbędnych do wykonania docelowej topologii LAN w danej lokalizacji. |

## 1.5. OPROGRAMOWANIE

### 1.5.1 System operacyjny

| Identyfikator wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| OS-01 | Wykonawca dostarczy i zainstaluje Microsoft Windows Server 2025 Standard dla każdego serwera, w wersji aktualnej i wspieranej przez producenta. |
| OS-02 | Licencje muszą zostać zakupione na rzecz Zamawiającego z wykorzystaniem jego istniejącej umowy MPSA, tak aby były identyfikowalne po stronie Zamawiającego. |
| OS-03 | Wykonawca przekaże komplet informacji umożliwiających weryfikację nabycia licencji przez Zamawiającego, w tym identyfikatory zamówień, licencji, aktywacji lub inne dokumenty potwierdzające przypisanie do konta zakupowego Zamawiającego. |
| OS-04 | Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie wszystkich sterowników, firmware i komponentów programowych niezbędnych do poprawnego działania Sprzętu oraz jego integracji z infrastrukturą Zamawiającego. |
| OS-05 | System operacyjny i komponenty dodatkowe muszą umożliwiać późniejsze uruchomienie przez administratorów Zamawiającego ról DHCP oraz punktu dystrybucji oprogramowania w środowisku MCM, a także integrację z systemem kopii zapasowych Dell NetWorker, zgodnie z Projektem Technicznym. |

### 1.5.2. Integracja z posiadanym systemem kopii zapasowych

| Identyfikator wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| KZ-1 | Dostarczone rozwiązanie musi być technicznie przygotowane do integracji z posiadanym przez Zamawiającego środowiskiem backupu wykorzystującym oprogramowanie Dell NetWorker oraz infrastrukturę OPDR i współpracować z agentem systemu wykonywania kopii zapasowych. |
| KZ-2 | Zakres prac Wykonawcy obejmuje przygotowanie hosta, systemu operacyjnego, interfejsów sieciowych i połączeń sieciowych w zakresie niezbędnym do objęcia serwerów ochroną systemu wykonywania kopii zapasowych, zgodnie z Projektem Technicznym. |
| KZ-3 | Wykonawca dokona konfiguracji oraz integracji dostarczanych serwerów z posiadanym rozwiązaniem systemu wykonywania kopii zapasowych w OPDR w tym w zakresie harmonogramu wykonywania kopii zapasowych. |

## 1.6. PROJEKT TECHNICZNY

| Identyfikator wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| UPT-1 | Wykonawca opracuje Projekt Techniczny umożliwiający instalację i konfigurację dostarczanego Sprzętu, w uzgodnieniu z Zamawiającym. |
| UPT-2 | Projekt Techniczny musi obejmować co najmniej: rozmieszczenie Sprzętu w szafie rack w danej lokalizacji, sposób podłączenia zasilania, projekt adresacji IP, projekt połączeń do lokalnej sieci LAN, konfigurację RAID, projekt konfiguracji interfejsów zarządzających serwerów i przełączników, sposób zapewnienia dostępu administracyjnego z poziomu Prokuratury Krajowej oraz wymagania techniczne i sieciowe niezbędne do objęcia dostarczanych serwerów ochroną systemu wykonywania kopii zapasowych wykorzystywanego przez Zamawiającego w OPDR. |
| UPT-3 | Projekt Techniczny musi określać założenia integracji dostarczanych serwerów z posiadanym przez Zamawiającego środowiskiem wykonywania kopii zapasowych opartym o Dell NetWorker, w szczególności: - wymagania dotyczące łączności po sieci WAN, - wymagania dotyczące adresacji, segmentacji i tras komunikacyjnych, - wymagane porty komunikacyjne i zależności sieciowe, - wymagania dotyczące interfejsów i konfiguracji systemu operacyjnego po stronie serwera; |
| UPT-4 | Projekt Techniczny musi określać założenia dla uruchomienia przez administratorów Zamawiającego ról DHCP oraz punktu dystrybucji oprogramowania MCM, w szczególności wymagania dotyczące adresacji, segmentacji, łączności do infrastruktury centralnej i OPDR oraz zależności po stronie sieci LAN. |
| UPT-5 | Projekt Techniczny musi obejmować Inwentaryzację sieci LAN dla każdej lokalizacji, zawierającą co najmniej wykaz istniejących przełączników i innych istotnych urządzeń sieciowych, ich rolę w topologii, sposób połączenia, wykorzystywane porty, połączenia uplink, istniejące sieci VLAN, adresację zarządczą oraz identyfikację zależności istotnych dla wdrożenia. Wykonawca opracuje rysunki topologii sieci dla każdej lokalizacji objętej wdrożeniem. Inwentaryzacja musi zawierać wykaz obecnych urządzeń, datę produkcji, informacje o wsparciu producenta oraz rekomendacje standardów sieciowych w tym zakresie. |
| UPT-6 | Projekt Techniczny musi określać docelową segmentację sieci LAN w każdej lokalizacji, obejmującą co najmniej wyodrębnienie sieci dla zarządzania urządzeniami, usług infrastrukturalnych i serwerów oraz innych segmentów wskazanych przez Zamawiającego, wraz z opisem zasad komunikacji pomiędzy segmentami. |
| UPT-7 | Projekt Techniczny musi określać docelowy sposób połączenia dostarczanego przełącznika z istniejącą infrastrukturą LAN, w tym wskazywać miejsce jego wpięcia w topologii, wymagane uplinki, ewentualną agregację łączy, zakres trunków, listę wymaganych VLAN oraz rolę dostarczanego przełącznika względem infrastruktury istniejącej. |
| UPT-8 | Projekt Techniczny musi wskazywać, które funkcje mają pozostać w infrastrukturze nadrzędnej jednostki, w szczególności routing nadrzędny, bramy domyślne i centralne polityki ruchu, oraz w jakim zakresie dostarczany przełącznik ma pełnić funkcję dostępowo-agregacyjną. |
| UPT-9 | Projekt Techniczny musi zawierać plan migracji i uporządkowania sieci LAN w zakresie objętym wdrożeniem, obejmujący kolejność prac, sposób przełączenia istniejących połączeń, identyfikację ryzyk wdrożeniowych oraz minimalizację wpływu prac na funkcjonowanie jednostki. |

### 1.6.1. Wymagania na montaż Sprzętu, instalację i konfigurację Sprzętu oraz Oprogramowania (usługa)

| Identyfikator wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| UMK-1 | Wykonawca dostarczy Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad, pochodzący z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. |
| UMK-2 | Wykonawca zapewni transport, wniesienie, rozpakowanie, ustawienie w miejscu instalacji, odbiór kartonów, pudełek, folii i pozostałych odpadów opakowaniowych oraz pozostawienie miejsca prac w stanie uporządkowanym. |
| UMK-3 | Wykonawca dostarczy wszystkie elementy niezbędne do montażu i uruchomienia Sprzętu, w szczególności szyny, prowadnice, uchwyty, wkładki, moduły, przewody połączeniowe optyczne i miedziane oraz przewody zasilające i listwy zasilające wymagane do instalacji w lokalizacji. |
| UMK-4 | Wykonawca dostarczy wszystkie licencje, klucze i dokumenty licencyjne wymagane do działania dostarczonego rozwiązania. |
| UMK-5 | Wykonawca zainstaluje Sprzęt w szafach teleinformatycznych rack, z wykorzystaniem wszystkich dostarczonych elementów montażowych i zgodnie z Projektem Technicznym. |
| UMK-6 | Wykonawca wykona niezbędne połączenia elektryczne w obrębie serwerowni i szafy rack, jeżeli okaże się to konieczne dla uruchomienia Sprzętu, przy czym zakres ten nie obejmuje przebudowy instalacji budynkowej. |
| UMK-7 | Sprzęt musi być wyposażony w zasilacze dostosowane do napięcia przemiennego 230V oraz odpowiednią liczbę przewodów zasilających pozwalających na podłączenie wszystkich zasilaczy do PDU w danej szafie teleinformatycznej. |
| UMK-8 | Wykonawca włączy Sprzęt do lokalnej sieci Zamawiającego, skonfiguruje interfejsy sieciowe w zakresie wymaganym dla uruchomienia i zarządzania Sprzętem, w tym adresację, VLAN, NTP oraz interfejsy zarządzające serwerów i przełączników, zgodnie z Projektem Technicznym. |
| UMK-9 | Wykonawca zainstaluje system operacyjny, skonfiguruje wolumeny, przeprowadzi aktualizację firmware i sterowników do wersji rekomendowanych na dzień wdrożenia oraz przygotuje środowisko do dalszej konfiguracji przez administratorów Zamawiającego. Zakres ten nie obejmuje uruchamiania roli DHCP ani punktu dystrybucji oprogramowania MCM. |
| UMK-10 | Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje przełącznik LAN wraz z kompletem wkładek, przewodów połączeniowych i elementów niezbędnych do uruchomienia go w roli lokalnego przełącznika dostępowo-agregacyjnego zgodnie z Projektem Technicznym. |
| UMK-11 | Wykonawca wykona fizyczne uporządkowanie połączeń w obrębie szafy teleinformatycznej w zakresie objętym wdrożeniem, w tym przeniesienie przyłączy na docelowe porty, oznaczenie portów i kabli oraz eliminację zbędnych lub nieużywanych połączeń, o ile Zamawiający dopuści ich odłączenie. |
| UMK-12 | Wykonawca podłączy serwery dostarczane w ramach zamówienia do przełącznika LAN w sposób zgodny z Projektem Technicznym, z wykorzystaniem odpowiednich portów, sieci VLAN oraz mechanizmów agregacji lub redundancji przewidzianych dla danych interfejsów. |
| UMK-13 | Wykonawca zestawi uplinki przełącznika do istniejącej infrastruktury LAN jednostki zgodnie z Projektem Technicznym oraz przeprowadzi weryfikację poprawności połączeń po stronie elektrycznej i logicznej. |
| UMK-14 | Wykonawca skonfiguruje interfejsy zarządzające serwerów i przełączników oraz zapewni możliwość dostępu do nich z poziomu Prokuratury Krajowej z wykorzystaniem stacji administracyjnych, zgodnie z Projektem Technicznym i wytycznymi Zamawiającego. |

### 1.6.2. Konfiguracja środowisk zgodnie z Projektem Technicznym (usługa)

| Identyfikator wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| UKS-1 | Wykonawca przygotuje dostarczone serwery do uruchomienia przez administratorów Zamawiającego ról DHCP oraz punktu dystrybucji oprogramowania w środowisku MCM. Na dostarczonym Sprzęcie Zamawiający nie przewiduje uruchamiania kontrolerów domeny ani lokalnych serwerów DNS. |
| UKS-2 | Wykonawca wykona niezbędne czynności konfiguracyjne na poziomie sprzętowym, systemowym i sieciowym w zakresie wymaganym do przekazania serwerów do dalszej konfiguracji przez administratorów Zamawiającego, w szczególności w zakresie nazw hostów, wolumenów, interfejsów sieciowych, adresacji zarządczej, synchronizacji czasu i aktualizacji. |
| UKS-3 | Wykonawca zapewni integrację z posiadanymi przez Zamawiającego narzędziami zarządzania oraz monitoringiem w zakresie dostępu do kart zarządzających i interfejsów administracyjnych serwerów oraz przełączników, zgodnie z Projektem Technicznym. |
| UKS-4 | Wykonawca przygotuje konfigurację Sprzętu i połączeń sieciowych w sposób umożliwiający objęcie serwerów ochroną systemu wykonywania kopii zapasowych oraz uruchomienie przez administratorów Zamawiającego ról DHCP i punktu dystrybucji oprogramowania MCM. |
| UKS-5 | Projekt Techniczny oraz konfiguracja połączeń sieciowych muszą uwzględniać wymagania dla uruchomienia roli DHCP w modelu zapewniającym ciągłość przydziału adresów IP pomiędzy jednostkami, jednak konfiguracja samej usługi DHCP nie wchodzi w zakres prac Wykonawcy. |
| UKS-6 | Projekt Techniczny oraz konfiguracja połączeń sieciowych muszą uwzględniać wymagania dla uruchomienia punktu dystrybucji oprogramowania MCM, w szczególności wymagania dotyczące łączności z infrastrukturą centralną, segmentacji oraz zależności sieciowych. |
| UKS-7 | Usługi domenowe Active Directory oraz DNS dla jednostek objętych wdrożeniem pozostają świadczone z jednostek nadrzędnych typu OPDR oraz z istniejącej infrastruktury centralnej Zamawiającego. |
| UKS-8 | Konfiguracja ról DHCP i punktu dystrybucji oprogramowania MCM, a także zmiany po stronie domeny prokuratura.gov.pl, systemu MCM i infrastruktury CUI, zostaną wykonane przez administratorów Zamawiającego i nie wchodzą w zakres prac Wykonawcy, z wyjątkiem przygotowania środowiska zgodnie z Projektem Technicznym. |
| UKS-9 | Wykonawca przekaże administratorom Zamawiającego komplet informacji niezbędnych do dalszej konfiguracji serwerów, w szczególności zestawienie adresów, nazw hostów, konfiguracji interfejsów, parametrów RAID, wersji firmware i sterowników oraz danych dotyczących dostępu administracyjnego. |
| UKS-10 | Wykonawca wdroży docelową segmentację sieci LAN w zakresie objętym Projektem Technicznym, w szczególności przez utworzenie wymaganych sieci VLAN, konfigurację portów access i trunk wymaganych dla wdrażanego rozwiązania. |
| UKS-11 | Wykonawca skonfiguruje dostarczany przełącznik w taki sposób, aby pełnił funkcję lokalnego punktu agregacji dla wdrażanych serwerów oraz wskazanych segmentów sieci LAN, przy zachowaniu współpracy z istniejącą infrastrukturą sieciową jednostki. |
| UKS-12 | Wykonawca przeprowadzi porządkowanie logiczne sieci LAN w jednostkach objętych wdrożeniem, obejmujące co najmniej ujednolicenie opisów portów, oznaczenie połączeń, uporządkowanie uplinków, wyłączenie albo zabezpieczenie nieużywanych portów oraz usunięcie oczywistych niezgodności wykrytych w toku Inwentaryzacji sieci LAN, o ile nie wymagają one odrębnych prac poza zakresem umowy. |
| UKS-13 | Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczane serwery i przełączniki miały skonfigurowane interfejsy zarządzające w sposób umożliwiający zarządzanie nimi z poziomu Prokuratury Krajowej. Szczegółowe wymagania w tym zakresie zostaną uzgodnione na etapie realizacji umowy. |

### 1.6.3. Migracja konfiguracji i danych konfiguracyjnych (usługa)

| Identyfikator wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| UMD-1 | Jeżeli dla włączenia dostarczanego przełącznika do istniejącej sieci wymagane jest przeniesienie albo odwzorowanie wybranych ustawień sieciowych, oznaczeń portów, przypisań VLAN, adresacji zarządczej lub innych danych konfiguracyjnych związanych z infrastrukturą lokalną, Wykonawca zrealizuje te czynności zgodnie z Projektem Technicznym i harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym. |
| UMD-2 | Migracja konfiguracji i połączeń musi zostać przeprowadzona w sposób minimalizujący ryzyko przerwy w świadczeniu usług oraz z możliwością odtworzenia stanu poprzedniego. |

### 1.6.4. Wymagania na przeprowadzenie testów według zaakceptowanych przez Zamawiającego scenariuszy testów (usługa)

| Identyfikator wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| UT-1 | Testy muszą obejmować co najmniej: kompletność dostawy, poprawność montażu, poprawność połączeń zasilających i sieciowych, stan macierzy RAID, poprawność działania kart zarządzających i interfejsów administracyjnych przełączników, instalację i aktywację systemu operacyjnego, konfigurację interfejsów zarządzających, dostęp do serwerów i przełączników z poziomu Prokuratury Krajowej, weryfikację Inwentaryzacji sieci LAN, segmentacji sieci, poprawności uplinków oraz weryfikację Dokumentacji Powykonawczej. |
| UT-2 | Wykonawca przeprowadzi testy przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i sporządzi protokoły z ich przebiegu i wyników, wskazując ewentualne niezgodności, ich wpływ na funkcjonowanie wdrożonego rozwiązania oraz sposób i termin ich usunięcia. |
| UT-3 | W ramach testów odbiorowych Zamawiający potwierdzi możliwość dostępu do kart zarządzających serwerów oraz interfejsów zarządzających przełączników z poziomu Prokuratury Krajowej, zgodnie z Projektem Technicznym i wymaganiami Zamawiającego. |
| UT-4 | W ramach testów odbiorowych Zamawiający potwierdzi poprawność podstawowej konfiguracji serwerów, obejmującej co najmniej instalację systemu operacyjnego, konfigurację wolumenów, aktualność firmware i sterowników, adresację interfejsów zarządzających oraz gotowość środowiska do dalszej konfiguracji przez administratorów Zamawiającego. |
| UT-5 | W ramach testów odbiorowych Zamawiający potwierdzi poprawność zestawienia połączeń sieciowych niezbędnych do uruchomienia przez administratorów Zamawiającego ról DHCP i punktu dystrybucji oprogramowania MCM, zgodnie z Projektem Technicznym. |
| UT-6 | Warunkiem pozytywnego zakończenia odbioru jest potwierdzenie w testach, że serwery i przełączniki zostały zainstalowane zgodnie z Projektem Technicznym, skonfigurowano interfejsy zarządzające, zapewniono dostęp z poziomu Prokuratury Krajowej oraz nie stwierdzono niezgodności uniemożliwiających dalszą konfigurację serwerów przez administratorów Zamawiającego. |
| UT-7 | W ramach testów odbiorowych Zamawiający potwierdzi kompletność informacji przekazywanych administratorom Zamawiającego do dalszej konfiguracji serwerów i przełączników, w szczególności w zakresie nazw hostów, adresacji, parametrów RAID, wersji firmware, interfejsów zarządzających i topologii połączeń. |
| UT-8 | W ramach testów odbiorowych Wykonawca przedstawi i zweryfikuje Inwentaryzację sieci LAN oraz potwierdzi zgodność wdrożonej topologii z Projektem Technicznym, w tym zgodność numerów portów, opisów połączeń, uplinków i przypisań sieci VLAN. |
| UT-9 | W ramach testów odbiorowych Wykonawca przeprowadzi test segmentacji sieci LAN, potwierdzający poprawne przypisanie portów do sieci VLAN, poprawną pracę portów access i trunk oraz brak nieuprawnionej komunikacji pomiędzy segmentami, z zastrzeżeniem relacji dopuszczonych w Projekcie Technicznym. |
| UT-10 | W ramach testów odbiorowych Wykonawca przeprowadzi test uplinków przełącznika do infrastruktury nadrzędnej jednostki, obejmujący weryfikację poprawności działania wiązki LACP albo rozwiązania równoważnego, weryfikację pracy po odłączeniu jednego z uplinków – jeżeli wdrożono połączenie redundantne – oraz potwierdzenie zachowania łączności zarządczej i sieciowej dla Sprzętu objętego wdrożeniem. |

### 1.6.5. Wymagania na opracowanie dokumentacji powykonawczej (dokument)

| Identyfikator wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| UDP-1 | Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą dla każdej lokalizacji, odzwierciedlającą stan faktyczny po wdrożeniu. |
| UDP-2 | Dokumentacja powykonawcza musi obejmować co najmniej: numery seryjne, lokalizację montażu, sposób podłączenia Sprzętu, adresację IP, nazwy hostów, parametry RAID, wersje BIOS/firmware/sterowników, ustawienia kart zarządzających i interfejsów zarządzających przełączników, potwierdzenie przypisania licencji, wyniki testów odbiorowych oraz informacje niezbędne do dalszej konfiguracji przez administratorów Zamawiającego. |
| UDP-3 | Dokumentacja Powykonawcza musi zawierać dla każdej lokalizacji opis założeń sieciowych i systemowych istotnych dla uruchomienia przez administratorów Zamawiającego ról DHCP i punktu dystrybucji oprogramowania MCM, w szczególności wymagania dotyczące adresacji, segmentacji, łączności do infrastruktury centralnej oraz zależności po stronie sieci LAN. |
| UDP-4 | Dokumentacja Powykonawcza musi zawierać Inwentaryzację sieci LAN po wdrożeniu, obejmującą co najmniej aktualny schemat połączeń, wykaz przełączników i ich ról, mapę portów, zestawienie uplinków, listę wdrożonych VLAN oraz wskazanie miejsca wpięcia dostarczanego przełącznika w topologii jednostki. |
| UDP-5 | Dokumentacja Powykonawcza musi zawierać opis docelowej topologii i segmentacji wraz z uzasadnieniem przyjętego sposobu włączenia dostarczanego przełącznika do infrastruktury istniejącej, a także opis zasad dostępu administracyjnego z poziomu Prokuratury Krajowej. |

### 1.6.6. Wymagania na przeprowadzenie warsztatów dla administratorów

| Identyfikator wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| UWA-1 | Wykonawca przeprowadzi warsztaty dla administratorów wskazanych przez Zamawiającego, dla maksymalnie 90 osób, w zakresie administrowania dostarczonym Sprzętem i Oprogramowaniem, obejmującym w szczególności: obsługę serwerów, przełączników LAN, podstawy diagnostyki, aktualizację firmware i sterowników, obsługę kart zarządzających i interfejsów administracyjnych przełączników, odtwarzanie po awarii oraz procedury zgłaszania Incydentów. |
| UWA-2 | Warsztaty zostaną przeprowadzone zdalnie, w wymiarze do 8 godzin, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, po zakończeniu wdrożenia i po sporządzeniu Dokumentacji Powykonawczej. |
| UWA-3 | Wykonawca opracuje materiały szkoleniowe odnoszące się do rzeczywiście wdrożonego rozwiązania i przedstawi je Zamawiającemu do akceptacji nie później niż na 10 dni roboczych przed planowanym terminem warsztatów. |
| UWA-4 | Zakres warsztatów musi obejmować omówienie i praktyczną prezentację rzeczywiście wdrożonej konfiguracji, w szczególności: konfiguracji serwerów i kart zarządzających, konfiguracji interfejsów zarządzających serwerów i przełączników, sposobu dostępu do Sprzętu z poziomu Prokuratury Krajowej, wyników Inwentaryzacji sieci LAN, docelowej segmentacji, sposobu włączenia przełącznika do istniejącej infrastruktury oraz informacji niezbędnych do dalszej konfiguracji serwerów przez administratorów Zamawiającego. |
| UWA-5 | Warsztaty muszą uwzględniać różnice pomiędzy stanem zastanym a stanem docelowym wdrożenia w danej lokalizacji, w szczególności w zakresie uporządkowania sieci LAN, sposobu wpięcia przełącznika, adresacji i dostępu administracyjnego, a także przygotowania serwerów do dalszej konfiguracji przez administratorów Zamawiającego. |

## 1.7. WYMAGANIA W ZAKRESIE SERWISU GWARANCYJNEGO

### 1.7.1. Tabela SLA

| Kategoria zdarzenia | Definicja | Czas reakcji | Czas usunięcia Awarii / przywrócenia działania Sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| Awaria krytyczna | Całkowita niedostępność serwera, przełącznika, systemu operacyjnego, kart zarządzających, interfejsów zarządzających albo podstawowej konfiguracji wykonanej przez Wykonawcę, uniemożliwiająca eksploatację Sprzętu zgodnie z przeznaczeniem albo dostęp zarządczy z poziomu Prokuratury Krajowej. | do 2 godzin | NBD |
| Usterka istotna | Nieprawidłowe działanie Sprzętu, Oprogramowania albo konfiguracji wykonanej przez Wykonawcę, powodujące istotne ograniczenie funkcjonalności, wydajności albo możliwości zarządzania, przy zachowaniu pracy w ograniczonym zakresie albo przy zastosowaniu Obejścia. | do 4 godzin | do 3 Dni Roboczych |
| Usterka nieistotna | Nieprawidłowość niemająca istotnego wpływu na bieżące działanie Sprzętu, Oprogramowania lub konfiguracji wykonanej przez Wykonawcę, w szczególności błędy opisów, raportowania albo dokumentacji. | do 1 Dnia Roboczego | do 7 Dni Roboczych |

- W przypadku Awarii krytycznej Wykonawca zapewni czas reakcji nie dłuższy niż 2 godziny od chwili skutecznego zarejestrowania zgłoszenia oraz przywrócenie funkcjonalności w terminie NBD. Jeżeli usunięcie przyczyny Awarii krytycznej w terminie NBD nie jest możliwe z przyczyn technologicznych, Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w terminie NBD zapewnić Obejście, element zastępczy, Sprzęt zastępczy albo inne rozwiązanie uzgodnione z Zamawiającym, zapewniające ciągłość działania Sprzętu, Oprogramowania lub konfiguracji wykonanej przez Wykonawcę.

- Warunkiem uznania zgłoszenia za zamknięte jest nie tylko usunięcie przyczyny problemu, lecz również przywrócenie pełnej funkcjonalności elementów dostarczonych i skonfigurowanych przez Wykonawcę, w szczególności serwera, przełącznika, interfejsów zarządzających, połączeń sieciowych, segmentacji LAN oraz dostępu zarządczego z poziomu Prokuratury Krajowej.

### 1.7.2. Pozostałe wymagania serwisu gwarancyjnego

| Identyfikator wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
| SG-01 | Jeżeli do poprawnego działania Sprzętu niezbędne jest Oprogramowanie, firmware, subskrypcje, aktywacje, moduły lub inne elementy nieujęte wprost w szczegółowym opisie wymagań, Wykonawca jest zobowiązany je przewidzieć i zapewnić w ramach wynagrodzenia umownego. |
| SG-02 | Zamawiający musi posiadać przez cały okres gwarancji dostęp do dokumentacji technicznej producenta, bazy wiedzy, materiałów serwisowych i portalu producenta, o ile producent je udostępnia. |
| SG-03 | W okresie gwarancji Zamawiający musi posiadać dostęp do poprawek, aktualizacji, firmware i uaktualnień Oprogramowania objętego zakresem dostawy i związanego ze Sprzętem. |
| SG-04 | Wymagany jest dostęp do portalu internetowego producenta umożliwiającego zarządzanie gwarancją, pobieranie aktualizacji i weryfikację konfiguracji Sprzętu po numerze seryjnym. |
| SG-05 | Zamawiający może zgłaszać Incydenty dotyczące Sprzętu telefonicznie lub za pomocą dedykowanej strony internetowej producenta lub Wykonawcy w trybie 24x7. |
| SG-6 | Wykonawca zapewni zdalne wsparcie techniczne, a jeżeli będzie to niezbędne - wsparcie na miejscu instalacji, zgodnie z parametrami serwisu określonymi w OPZ i Umowie. |
| SG-7 | Po określeniu istoty problemu i stwierdzeniu konieczności prac na miejscu instalacji, Wykonawca skieruje autoryzowany personel na miejsce instalacji w celu usunięcia Incydentu. |
| SG-8 | W ramach Serwisu Wykonawca zapewni wymianę uszkodzonych części i podzespołów Sprzętu, w tym dysków twardych i innych nośników danych. Instalacja części zamiennych będzie wykonywana przez Wykonawcę. Dyski i inne nośniki danych podlegające wymianie pozostają u Zamawiającego. |
| SG-9 | Wykonawca udostępni nowe wersje firmware i Oprogramowania związanego ze Sprzętem w miarę ich publikacji przez producenta. |
| SG-10 | Po dokonaniu rejestracji na stronie producenta Zamawiający uzyska dostęp 24x7 do informacji technicznych, bazy wiedzy, narzędzi wsparcia elektronicznego oraz materiałów serwisowych dotyczących Sprzętu. |
| SG-11 | Nie rzadziej niż raz na 180 dni, z uwzględnieniem cyklu publikacji nowych wersji, Wykonawca dokona przeglądu dostępności aktualizacji firmware i Oprogramowania związanego ze Sprzętem oraz przedstawi Zamawiającemu rekomendację aktualizacji. Wykonawca będzie przeprowadzał instalację nowych wersji firmware i Oprogramowania związanego ze Sprzętem w terminach uzgodnionych z Zamawiającym z wykorzystaniem dostępu administracyjnego z poziomu Prokuratury Krajowej. |
| SG-12 | W ramach Czasu Naprawy Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany poszczególnych elementów, podzespołów lub całego Sprzętu na fabrycznie nowy, wolny od wad, taki sam lub inny o co najmniej takich samych parametrach, funkcjonalności i standardzie, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. |
| SG-13 | Wykonawca odpowiada w okresie gwarancji również za poprawność i odtworzenie konfiguracji wykonanej w ramach usług wdrożeniowych, jeżeli wymiana elementu, aktualizacja lub naprawa wpływa na funkcjonowanie serwera, przełącznika, interfejsów zarządzających, segmentacji sieci LAN albo dostępu administracyjnego z poziomu Prokuratury Krajowej. |
| SG-14 | Jeżeli usunięcie Awarii nie będzie możliwe w uzgodnionym czasie, Wykonawca - na żądanie Zamawiającego - zapewni rozwiązanie tymczasowe lub Sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż Sprzęt uszkodzony, do czasu wykonania naprawy docelowej. |
| SG-15 | Serwis Sprzętu musi być realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz autoryzację producenta. |
| SG-16 | Jeżeli Awaria, Usterka, aktualizacja albo wymiana elementu Sprzętu powoduje utratę albo naruszenie konfiguracji wykonanej przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany do pełnego odtworzenia tej konfiguracji oraz do przywrócenia wszystkich zależności niezbędnych do prawidłowego działania serwera, przełącznika, interfejsów zarządzających i połączeń sieciowych objętych wdrożeniem. |

## 1.8. ODBIORY I SCENARIUSZE TESTOWE

- Odbiór końcowy nastąpi po pozytywnym zakończeniu wszystkich testów odbiorowych, przekazaniu Dokumentacji Powykonawczej oraz potwierdzeniu, że serwery i przełączniki zostały zainstalowane zgodnie z Projektem Technicznym, skonfigurowano interfejsy zarządzające, zapewniono dostęp administracyjny z poziomu Prokuratury Krajowej oraz wykonano uporządkowanie i segmentację sieci LAN w zakresie wszystkich jednostek objętych wdrożeniem.

| Identyfikator | Nazwa testu | Zakres | Kryterium wyniku pozytywnego |
| --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Kompletność dostawy | Weryfikacja modelu, wyposażenia, akcesoriów, numerów seryjnych i zgodności z ofertą. | Pełna zgodność ze specyfikacją i ofertą. |
| T-02 | Montaż i okablowanie | Weryfikacja montażu w szafie, połączeń zasilających i sieciowych oraz estetyki i bezpieczeństwa okablowania. | Montaż zgodny z Projektem Technicznym, brak niezgodności. |
| T-03 | Test uruchomienia Sprzętu | Sprawdzenie POST, wykrycia komponentów, RAID, kart sieciowych, zasilaczy i wentylatorów. | Brak alarmów krytycznych, wszystkie komponenty widoczne poprawnie. |
| T-04 | Karta zarządzająca i zarządzanie przełącznikiem | Weryfikacja dostępu do karty zarządzającej serwera i interfejsu zarządzania przełącznikiem, adresacji, logów, monitoringu oraz podstawowych funkcji administracyjnych. Weryfikacja sprzętu na stronie producenta. | Pełen dostęp administracyjny i poprawne monitorowanie. (z centralnej konsoli i karty zarządzającej). |
| T-05 | System operacyjny | Weryfikacja instalacji, aktywacji, sterowników, aktualizacji i logów systemowych. | System aktywny i gotowy do pracy produkcyjnej. |
| T-06 | Dostęp zarządczy z Prokuratury Krajowej | Weryfikacja możliwości dostępu do serwera i przełącznika z poziomu Prokuratury Krajowej z wykorzystaniem skonfigurowanych interfejsów zarządzających, zgodnie z Projektem Technicznym. | Dostęp zarządczy do serwera i przełącznika z poziomu Prokuratury Krajowej działa poprawnie. |
| T-07 | Przygotowanie serwera do dalszej konfiguracji | Weryfikacja podstawowej konfiguracji serwera obejmującej system operacyjny, wolumeny, interfejsy sieciowe, adresację zarządczą, aktualność firmware i sterowników oraz komplet informacji przekazywanych administratorom Zamawiającego. | Serwer jest przygotowany do dalszej konfiguracji przez administratorów Zamawiającego zgodnie z Projektem Technicznym. |
| T-08 | Gotowość sieciowa dla późniejszych ról DHCP i MCM | Weryfikacja, że przygotowana konfiguracja sieciowa serwera, segmentacja VLAN oraz połączenia z infrastrukturą nadrzędną spełniają wymagania Projektu Technicznego dla późniejszego uruchomienia przez administratorów Zamawiającego roli DHCP oraz punktu dystrybucji oprogramowania MCM. | Konfiguracja sieciowa i systemowa serwera spełnia założenia Projektu Technicznego dla dalszej konfiguracji przez administratorów Zamawiającego. |
| T-09 | Integracja z centralnym zarządzaniem | Weryfikacja widoczności Sprzętu w wymaganej konsoli zarządzającej i poprawności raportowania, w zakresie przewidzianym dla konfiguracji wykonanej przez Wykonawcę. | Sprzęt widoczny i zarządzalny centralnie. |
| T-10 | Integracja z centralnym zarządzaniem | Weryfikacja widoczności Sprzętu w wymaganej konsoli zarządzającej i poprawności raportowania. | Sprzęt widoczny i zarządzalny centralnie. |
| T-11 | Segmentacja sieci LAN | Weryfikacja wdrożonej segmentacji VLAN, przypisania portów access i trunk, poprawności ograniczenia VLAN na trunkach oraz zgodności konfiguracji z Projektem Technicznym | Segmentacja działa zgodnie z Projektem Technicznym, a komunikacja pomiędzy segmentami jest dostępna wyłącznie w przewidzianym zakresie. |
| T-12 | Połączenia przełącznika z infrastrukturą istniejącą | Weryfikacja zestawienia uplinków do istniejącej infrastruktury LAN, poprawności negocjacji parametrów połączeń, działania trunków, agregacji łączy, jeżeli przewidziano ją w Projekcie Technicznym, oraz braku nieprawidłowości topologicznych. | Uplinki działają poprawnie, wymagane VLAN są propagowane, brak błędów topologii i pętli. |
| T-13 | Gotowość do integracji z systemem kopii zapasowych | Weryfikacja, że przygotowana konfiguracja serwera i połączeń sieciowych odpowiada założeniom Projektu Technicznego dla późniejszego objęcia serwera ochroną backupową w środowisku Dell NetWorker. | Nie stwierdzono niezgodności uniemożliwiających późniejszą integrację serwera z systemem Dell NetWorker. |
| T-14 | Dostępność zarządzania po awarii pojedynczego uplinku | Zasymulowanie niedostępności pojedynczego uplinku przełącznika – jeżeli wdrożono połączenie redundantne – i potwierdzenie, że zachowana jest łączność dla Sprzętu objętego wdrożeniem oraz dostęp zarządczy zgodnie z Projektem Technicznym. | Ciągłość wymaganej łączności i dostępu zarządczego została zachowana. |
| T-15 | Dokumentacja powykonawcza | Weryfikacja kompletności przekazanej dokumentacji, w tym Inwentaryzacji sieci LAN, topologii połączeń, segmentacji, konfiguracji interfejsów zarządzających i informacji niezbędnych do dalszej konfiguracji przez administratorów Zamawiającego. | Dokumentacja kompletna i zgodna ze stanem faktycznym. |