Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych

i Autostrad Oddział w Olsztynie

Opis przedmiotu zamówienia

na:

Wykonanie analizy i prognozy ruchu dla inwestycji pn.: „Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61) odc. Olsztyn – Biskupiec (budowa drugiej jezdni)”

Olsztyn, kwiecień 2022 r.

- Wstęp

Przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowania pn.: Analiza i prognoza ruchu dla inwestycji pn.: „Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61) odc. Olsztyn – Biskupiec (budowa drugiej jezdni)”.

- Zakres zamówienia obejmuje:

- wykonanie dodatkowych pomiarów ruchu zgodnie z pismem z dnia 05.11.2021 r. znak: DSS.WSD-ZI-ZMR.4084.123.2021.MS oraz pismem z dnia 15 lipca 2021 r. znak: DPR.WPI2.4110.45.2021.BS,

- sporządzenie opracowania: Analiza i prognoza ruchu dla inwestycji pn.: „Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61) odc. Olsztyn – Biskupiec (budowa drugiej jezdni)”, zgodnie z:

- wytycznymi zawartymi w piśmie z dnia 05.11.2021 r. znak: DSS.WSD-ZI-ZMR.4084.123.2021.MS oraz załącznikami do tego pisma (z wyłączeniem wyników roboczych GPR2020),

- pismem z dnia 15 lipca 2021 r. znak: DPR.WPI2.4110.45.2021.BS,

- założeniami do prognoz ruchu zamieszczonymi na stronie Zamawiającego: https://www.gov.pl/web/gddkia/zalozenia-do-prognoz-ruchu,

- Niebieską Księgą Infrastruktura drogowa,

przy uwzględnieniu rozwiązań drogowych zaprojektowanych w:

- koncepcji rozwiązań zamiennych do projektu budowlanego pn. „budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16” dla odcinka od km 24+320 do km 27+927 (z wyłączeniem budowy obiektu WD-26.1 w km 26+122 (wg S16)),

- koncepcji programowej sporządzonej dla zadania: „Budowa drugiej jezdni drogi krajowej nr 16 na odc. Olsztyn – Biskupiec, odcinek A: Olsztyn-Barczewo, od km 0+000 do km 9+020”,

- koncepcji programowej sporządzonej dla zadania: „Budowa drugiej jezdni drogi krajowej nr 16 na odc. Olsztyn – Biskupiec, odcinek B: Barczewo-Biskupiec, od km 9+020 do km 25+270”

oraz w oparciu o najnowszy Generalny Pomiar Ruchu na drogach krajowych, najnowsze pomiary ruchu na pozostałych drogach oraz dodatkowe pomiary ruchu, o których mowa w tiret pierwszym.

Ponadto:

- Należy opracować prognozę ruchu w wariancie inwestycyjnym (rozwiązania wg wyżej opisanych koncepcji), obejmującą analizę przedmiotowej inwestycji na tle istniejącej sieci drogowej/ ulicznej i planowanych inwestycji oraz prognozę ruchu w wariancie bezinwestycyjnym, obejmującą analizę podstawowego układu dróg, ulic i planowanych inwestycji.

- W analizie należy określić wpływ prognozowanego ruchu na istniejącą sieć drogową i przepustowość tej sieci.

- Podstawową metoda prognozowania ruchu na sieci dróg krajowych, na której zarządzanie ruchem należy do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad jest metoda modelowania. Analizę i prognozę ruchu należy wykonać zgodnie z punktem 3.5. Dokumentu 2 Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowe, będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji.

- Należy przyjąć horyzonty czasowe prognozy ruchu:

- W przypadku dróg krajowych (klasy S) – 1, 5, 10, 15, 20, 25 i 30 rok eksploatacji od przewidywanej daty oddania inwestycji do użytku.

- Prognozy ruchu dla innych lat pomiędzy uzgodnionymi latami prognoz, jeśli są wymagane np. dla analiz bezpieczeństwa, analiz ekonomicznych, analiz środowiskowych, nie podlegają uzgodnieniom i z wystarczająca dokładnością mogą być obliczane, dla danej inwestycji, za pomocą metod prostej interpolacji liniowej. Natomiast wskazane jest wprowadzenie dodatkowych horyzontów prognozy w przypadku wystąpienia kluczowych zmian w sieci, lub powstania inwestycji generującej ruch, które mogą mieć znaczny wpływ na wielkości prognozowanego ruchu na analizowanym odcinku. W takim przypadku prognoza ta wymaga uzgodnienia z DSS.

- Wskaźniki wzrostu PKB i elastyczności dla lat, które nie są opublikowane na stronie internetowej GDDKiA w zakładce Prognozy i analizy ruchu > Założenia do prognoz ruchu – należy uzyskać wraz z uzgodnieniem założeń dotyczących rozwoju sieci dróg krajowych w DSS.

- Obciążenie modelu sieci ruchem należy wykonać również dla:

- roku bazowego dla wszystkich prognoz ruchu czyli roku, dla którego dostępne są wyniki ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu i dla tego roku przeprowadzana jest kalibracja modelu ruchu. Obciążenie ruchem modelu sieci dla roku bazowego nie jest prognozą ruchu.

- roku bieżącego, w którym wykonywane jest opracowanie, wielkości ruchu dla stanu istniejącego obliczane są w celu ich weryfikacji z wielkościami ruchu otrzymanymi na podstawie dodatkowych pomiarów ruchu oraz z innych źródeł.  Również wyniki pomiarów, badań i analiz ruchu wykonywanych w roku wykonywania projektu nie są prognozami ruchu.

- Należy przyjąć miarodajny ruch godzinowy zgodnie z Zarządzeniem nr 39 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 listopada 2007 r. lub aktualniejszym.

- Zastrzega się, że wszelkie pomiary niezbędne do wykonania prognoz ruchu wykona Wykonawca we własnym zakresie.

- Wykonanie badań tranzytu – zgodnie z załącznikiem 4 do pisma z dnia 05.11.2021 r. znak: DSS.WSD-ZI-ZMR.4084.123.2021.MS. Lokalizacja wszystkich punktów pomiarowych przedstawiona jest w zał. 3 ww. pisma.

- Wymagania do przeprowadzenia pomiarów na potrzeby wykonania analiz i prognoz ruchu – zgodnie z załącznikiem 4 do pisma z dnia 05.11.2021 r. znak: DSS.WSD-ZI-ZMR.4084.123.2021.MS.

- Całodobowy pomiar ruchu należy przeprowadzać w okresie od 15 kwietnia do 31 maja lub od 10 września do 25 października (z wyjątkiem dni świątecznych i przedłużonych weekendów) lub w innym terminie wskazanym przez DSS WSD. Pomiar powinien być rozpoczęty o godzinie 600 (rano) we wtorek, środę lub czwartek i zakończony o godzinie 600 (rano) w dniu następnym.

- Przy wykonaniu analiz i prognoz ruchu w ramach niniejszego zamówienia należy uwzględnić wyniki pomiarów oraz prognoz ruchu wykonanych dla dokumentacji projektowych:

- Studium techniczno- ekonomiczno- środowiskowego z elementami koncepcji programowej dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53, 57 i 58- termin wykonania analizy i prognozy ruchu styczeń 2022 r.,

- Studium korytarzowego oraz Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy Olsztyna wraz z Dywitami w ciągu drogi krajowej nr 51- termin wykonania analizy i prognozy ruchu grudzień 2021 r.

Wykonawca na podstawie ww. analizy i prognozy ruchu wykonana w ramach niniejszego zamówienia szczegółową analizę przekroju poprzecznego drogi ekspresowej S16 zgodnie z „Wytycznymi poszerzenia jezdni o dodatkowe pasy ruchu w zależności od przewidywanego natężenia ruchu drogowego” (Politechnika Gdańska, listopad 2016 r.) i wskaże konkretne scenariusze dotyczące  pozostawienia bądź nie rezerwy na kolejne pasy ruchu.

Wykonawca sporządzi i przekaże do odbioru Zamawiającemu ww. analizę i prognozę ruchu oraz szczegółową analizę przekroju poprzecznego drogi ekspresowej S16 w trzech egzemplarzach, w postaci papierowej oraz elektronicznej. Postać elektroniczną Wykonawca przekaże w wersji edytowalnej (pliki kompatybilne z oprogramowaniem MS Office /MS Word, MS Excel/) oraz nieedytowalnej (pliki o rozszerzeniu *.pdf).

- Informacje dodatkowe

Analizę i prognozę ruchu należy wykonać dla odcinka drogi krajowej nr 16 od km około 23+000 drogi ekspresowej S16i (lokalizacja przed węzłem „Olsztyn Wschód’) do km około 32+000 DK16c (lokalizacja za węzłem „Biskupiec”).

Analizę i prognozę ruchu (wyniki analiz i prognoz ruchu oraz ocenę warunków ruchu) należy uzgodnić z Departamentem Strategii i Studiów GDDKiA (DSS) w Warszawie.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- potencjał kadrowy

Wykonawca musi wskazać osobę, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymująca się następującym doświadczeniem:

Wykonawca zapewni realizację zamówienia przez osobę (autor opracowania), która w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała 1 lub 2 opracowania z zakresu analizy i prognozy ruchu dla drogi klasy min. GP o łącznej długości min. 10 km.

| Lp. | Stanowisko/funkcja | Min. liczba osób | Minimalne doświadczenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Autor analizy i prognozy ruchu | 1 | w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał min. 1 lub 2 opracowania z zakresu analizy i prognozy ruchu dla drogi klasy min. GP o łącznej długości min. 10 km. |

  - Oświadczenia i dokumenty, jakie musi dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Formularz z osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat jej doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności,

- zgodnie z formularzem nr 1 stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

- Termin realizacji zamówienia:

- 4 miesiące – przekazanie do odbioru kompletnego opracowania od dnia zawarcia Umowy.