OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, al. Bohaterów Warszawy 33, 
70-340 Szczecin.

- Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605) wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000,00 PLN  (netto)

- Przedmiot zamówienia

Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Szczecinie zgodnie z art. 62. ust. 1. pkt. 2  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 poz. 725).

Podział na zadania:

Zadanie nr 1: Rejon Szczecin (2 obiekty).

Zadanie nr 2: Rejon Koszalin (2 obiekty)

Zadanie nr 3: Rejon Szczecinek (2 obiekty).

IV .        Lokalizacja obiektów:

Zadanie nr 1: Rejon Szczecin

- Rejon Szczecin, Obwód Drogowy Szczecin – ul. Pomorska 47, 70-812 Szczecin

Miejsce wykonania pomiarów: Magazyn soli.

- Obwód Drogowy Rurka – ul. Granitowa 2 Łozienica, 72-100 Goleniów

Miejsce wykonania pomiarów: Magazyn soli.

Zadanie nr 2: Rejon Koszalin
Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej:

- Rejon Koszalin, Obwód Drogowy Stare Bielice ul. Koszalińska 44, 76-039 Biesiekierz

Miejsce wykonania pomiarów:  magazyn soli.

- Rejon Koszalin, Obwód Drogowy Malechowo 27a, Malechowo 76-142

Miejsce wykonania pomiarów: magazyn soli.

Zadanie nr 3: Rejon Szczecinek
Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej:

- Rejon Szczecinek, ul. Pilska 30, 78-400 Szczecinek

- Miejsce wykonania pomiarów:  magazyn soli.

- Obwód Drogowy Bobolice, ul. Jedności Narodowej 1, 76-020 Bobolice

- Miejsce wykonania pomiarów:  magazyn soli.

- Termin wykonania zamówienia: do 6 tygodni od podpisania umowy.

Przeglądy mogą być wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, 
tj. od godz. 8:00 do 15:00, po wcześniejszym (min. jednodniowym) powiadomieniu Zamawiającego o planowanym terminie przeglądu.

- Warunki udziału w postępowaniu

- Badania i pomiary muszą być wykonane przez minimum 2 osoby posiadające stosowne kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania poświadczone świadectwem kwalifikacji SEP kat. E.

- Ocena stanu instalacji na protokołach pomiarowych musi być dokonana przez osobę posiadającą świadectwo kwalifikacji w zakresie dozoru D.

Po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty  Wykonawca zobowiązany jest złożyć kopie świadectw kwalifikacji.

- Wykonawca będzie realizował zamówienie w oparciu o własny sprzęt i materiały; pomiary 
i badania należy wykonać za pomocą urządzeń pomiarowych, które posiadają wymagane certyfikaty i aktualną legalizację (świadectwo wzorcowania).

Po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty  Wykonawca zobowiązany jest złożyć kopie certyfikatów i aktualne legalizacje urządzeń pomiarowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia 
z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi 
oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji przedmiotu umowy.

Po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć kopie odpowiednich umów.

- Zakres prac objętych zamówieniem

- Zamówienie obejmuje wykonanie badań oraz pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej 
w zakresie zgodnym z art. 62.1. ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,  
w szczególności:

- badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

- badania rezystancji izolacji obwodów elektrycznych

- badania urządzeń różnicowo-prądowych

- sprawdzenia ciągłości przewodów

- przeglądu i badania oporności uziemień instalacji odgromowej

- przeglądu rozdzielnic elektrycznych wraz z ich wyposażeniem:

- dokręcenie zacisków przewodów fazowych i ochronnych

- sprawdzenie poprawności działania włączników głównych

- oczyszczenie utleniających się styków

- sprawdzenie wkładek topikowych

- mocowanie obluzowanych gniazd bezpiecznikowych

- sprawdzenia pozostałych elementów obwodów elektrycznych instalacji i określenie 
ich przydatności do eksploatacji

Pomiary muszą być  wykonywane w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób ich dokonujących oraz przebywających w pomieszczeniach z zachowaniem wszelkich przepisów BHP, w godzinach pracy GDDKiA, Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do wszystkich pomieszczeń, 
po wcześniejszym uzgodnieniu terminów.

Zamówienie będzie realizowane przez wybranych Wykonawcę na podstawie umowy, której wzór zamieszczono w ogłoszeniu na BIP. Ofertę można złożyć na całość zamówienia, tj. wszystkie zadania albo poszczególne zadania – do wyboru.

- Po wykonaniu pomiarów Wykonawca sporządzi protokoły z wykonanych pomiarów, protokoły te winny zawierać:

- nr protokołu i datę przeprowadzenia kontroli;

- imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis;

- dane Zamawiającego;

- dane dotyczące obiektu – określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację;

- rodzaj badań / zakres kontroli;

- dane zastosowanych przyrządów pomiarowych - rodzaj, typ, nr fabryczny, producent;

- tabele wyników pomiarów: wyszególniony typ i parametry sprawdzanego urządzenia/obwodu, zmierzone wartości i ocenę wraz z podaniem jego lokalizacji ( piętro, pomieszczenie itp.);

- szkice rozmieszczenia punktów pomiarowych;

- zapis o sprawdzeniu ciągłości połączeń;

- ocenę końcową i wnioski, tj. określenie czy badana instalacja i urządzenia elektryczne nadają się do eksploatacji; zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości;

- metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli tych elementów;

- do protokołu należy dołączyć kopie świadectw kwalifikacji.

- Kryterium oceny

Cena 100 %.

- Sposób obliczenia ceny

- Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia wraz z kosztem dojazdu oraz uwzględniać wszystkie elementy związane 
z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.

- Za ustalenie ilości pomiarów i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

Wykonawca w cenie oferty uwzględni roboty stanowiące świadczenia inne, chociażby nie zostały one ujęte w pozycjach przedmiarowych, a są niezbędne do wykonania zamówienia.

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodne ze stawką podaną w formularzu ofertowym.

- Warunki płatności

- Po wykonaniu pomiarów Wykonawca sporządzi protokoły z wykonanych pomiarów. Wykonawca protokolarnie przekaże protokoły do siedziby właściwego Rejonu. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych dokona odbioru protokołów. Po dokonaniu odbioru protokołów bez zastrzeżeń 
oraz podpisaniu dokumentu przez Przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca wystawi faktury VAT – załącznikiem do faktury będzie protokół odbioru protokołów bez uwag.

- Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy nastąpi w terminie 21 dni od daty dostarczenia do siedziby właściwego Rejonu Szczecin  / Koszalin / Szczecinek / Lipiany prawidłowo wystawionych faktur VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.

- Opis sposobu przygotowania oferty

- Ofertę należy złożyć do ………………. r. w siedzibie GDDKiA Rejonu Szczecin, 
ul. Pomorska 47,  70-812 Szczecin, pok. 1 osobiście, przesłać pocztą (liczy się data wpływu), 
lub wysłać na adres e-mail: rejon.szczecin@gddkia.gov.pl.

- Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór zamieszczono 
w ogłoszeniu na BIP.

- Ofertę można złożyć na całość zamówienia, tj. wszystkie zadania albo poszczególne zadania 
– do wyboru.

- Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się ze specyfiką obiektów 
i dokonania rzetelnej wyceny prac. Koszty wizji stanowić będą wydatki własne oferentów.

Termin wizji: po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, osoby do kontaktu:

Zadanie nr 1: Rejon Szczecin: Wotalska Aldona, tel.: 91 46 47 116.

Zadanie nr 2: Rejon Koszalin: Gan Angelika, tel. 94 345 5262.

Zadanie nr 3: Rejon Szczecinek: ………………………, tel. 94 373 09 66.