Zał. nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu automatycznej identyfikacji kluczy „SAIK” o dodatkowy depozytor zwany dalej „urządzeniem”, posiadający następujące minimalne parametry użytkowe:

- Część ogólna

- Obudowa:

- deklaracja CE wydana przez producenta urządzenia;

- produkcja urządzenia w oparciu o aktualny certyfikat ISO 9001:2015;

- urządzenie powinno spełniać warunek min. II klasy środowiskowej wg PN-EN 60068;

- obudowa zwarta, stalowa;

- drzwi automatycznie otwierane i blokowane po zamknięciu elektro-zamkiem;

- wykonana ze stali grubości min. 2 mm.;

- ilość gniazd-breloków - min. 36;

- syrena alarmowa wbudowana - min. 120dB;

- pomalowana proszkowo w kolorze RAL 9003;

- montaż wewnątrz budynku.

- Kompatybilność dla dostarczanego urządzenia:

- kompatybilne z zainstalowanym u Zamawiającego urządzeniem i systemem SAIK;

- wykorzystanie istniejącej bazy danych pracowników i bazy zdarzeń;

- wykorzystanie zainstalowanego u Zamawiającego oprogramowania SAIK.

- Zasilanie awaryjne:

- akumulatorowe, wbudowane;

- pełna praca urządzenia bez zasilania podstawowego - min. 24h;

- uruchamianie automatyczne bez przerwy w pracy urządzenia;

- pomiar automatyczny, cykliczny, w trakcie pracy;

- informacja o potrzebie wymiany rozładowanego akumulatora.

- Dostęp awaryjny:

- możliwość pobrania klucza w przypadku całkowitego zaniku zasilania;

- za pomocą kluczy patentowych w klasie min. 6 z kartą bezpieczeństwa;

- brak możliwości dorobienia kluczy bez karty bezpieczeństwa.

- Serwis gwarancyjny:

- pełna gwarancja min. 24 miesiące od daty odbioru;

- przyjazd serwisu na miejsce zainstalowania do max. 24 godzin od zgłoszenia w dni robocze;

- dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty odbioru;

- możliwość świadczenia serwisu pogwarancyjnego.

- Elementy identyfikowane:

- bolce wykonane ze stali nierdzewnej z identyfikatorem stykowym;

- bolec rozpoznawany poprzez odczytanie indywidualnego kodu breloka w otworze;

- dopięcie kluczy za pomocą stalowego zatrzasku z numerem seryjnym (nie dopuszcza się linek, elementów z tworzyw sztucznych);

- brak możliwości ściągnięcia kluczy bez zniszczenia zatrzasku;

- możliwość ponownego wykorzystania bolca z nowym zatrzaskiem.

- Dostęp do zawartości:

- jeden użytkownik może pobrać tylko przypisane klucze;

- jeden klucz można przypisać wielu użytkownikom;

- użytkownik po prawidłowej autoryzacji widzi tylko przypisane klucze;

- po wybraniu przypisanego przedmiotu podświetlane jest miejsce jego lokalizacji;

- w przypadku braku przypisanego klucza na wyświetlaczu widnieje informacja kto i kiedy pobrał klucz.

- Obowiązki Wykonawcy:

- montaż na ścianie, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

- wykonanie sieci logicznej i elektrycznej do miejsca instalacji;

- uruchomienie urządzenia;

- przeprowadzenie szkolenia w dniu instalacji dla osób wskazanych przez Zamawiającego;

- wszelkie dokumenty należy dostarczyć w języku polskim.

- Integracja depozytora kluczy z systemem kontroli dostępu

  - Kompatybilność oprogramowania depozytora z systemem kontroli dostępu ACCARD+ wers. 1.5.41;

  - Możliwość przyznawania uprawnień do depozytora kluczy z poziomu aplikacji ACCARD+;

  - Synchronizacja danych pomiędzy systemem ACCARD+ a aplikacją zarządzającą depozytora w zakresie:

    - unikalnego identyfikatora pracownika/osoby;

    - imienia i nazwiska;

    - firmy i komórki organizacyjnej;

    - nr karty;

    - daty ważności karty;

    - utrata uprawnień w systemie ACCARD+ tożsama z automatycznym zablokowaniem uprawnień pracownika w systemie depozytora.

  - Możliwość generowania raportu pobrania klucza, poprzez raport zdarzeń zarejestrowanych na czytniku depozytora z poziomu aplikacji depozytora i ACCARD+.

  - Importowanie zdarzeń z systemu depozytora poprzez:

- możliwość blokowania wyjścia w przypadku braku zwrotu pobranego klucza;

- zarządzanie uprawnieniami do kluczy z poziomu oprogramowania depozytora.