Opis przedmiotu zamówienia

Remont ogrodzenia, wymiana bramy i furtki oraz montaż mechanizmu automatycznego przesuwu na terenie Obwodu Drogowego w Stojadłach

- Przedmiot przedsięwzięcia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu ogrodzenia, wymiana bramy i furtki oraz montaż mechanizmu automatycznego przesuwu określonym w przedmiarze robót i OPZ.

1.1	Lokalizacja przedsięwzięcia

GDDKiA O/Warszawa Rejon w Mińsku Mazowiecki

Obwód Drogowy w Stojadłach – Stojadła, ul. Warszawska 67, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Termin realizacji: 120 dni od daty podpisania umowy.

- Zakres prac

  - Remont bramy i furtki

- Uzupełnienie prefabrykowanych elementów betonowych w ogrodzeniu (segment zbrojony o wymiarach 250cmx40cm) – pozycja obejmuje demontaż uszkodzonych elementów, wraz z ich utylizacją.  W przypadku konieczności uzupełnienia elementu znajdującego się pod nieuszkodzonymi elementami, ze względów technologicznych te segmenty należy zdemontować na czas wymiany i ponownie zamontować po wymianie. W przypadku przechylonych słupków, należy je wypionować, bądź wymienić, jeżeli są uszkodzone.

- Demontaż stalowej bramy i furtki – brama przesuwna stalowa o wymiarach 180x600cm plus część stanowiąca przeciwwagę; furtka stalowa o wymiarach 180x110.

- Demontaż 3 sztuk słupków wsporczych stalowych – słupki stalowe o przekroju sześciennym i wymiarach 10x10cm. Wysokość słupków wystająca ponad teren – 180cm. Dodatkowo słupy są zakotwione z fundamentach.

- Rozbiórka starych fundamentów od bramy i furtki;

Wywiezienie powstałego gruzu betonowego poza plac budowy, wraz z utylizacją.  Miejsce wywozu, zagospodarowania oraz utylizacji gruzu i odpadów budowlanych wybiera Wykonawca, na własny koszt i ryzyko, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o odpadach oraz przepisów dotyczących transportu odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów wyłącznie podmiotom uprawnionym oraz do przedstawienia Zamawiającemu kart przekazania odpadów (BDO) potwierdzających legalną utylizację. Pełne koszty leżą po stronie Wykonawcy.

- Wykonanie zbrojonych ław fundamentowych o wymiarach minimum 0,4*1,2x9. Wykonanie wykopu o odpowiednio powiększonym wymiarze, wywóz i utylizacja urobku, wraz z wykonaniem szalunków pod ławę. Beton klasy C20/25, zbrojenie z 4 prętów żebrowanych Ø12mm (dwa na dole, dwa na górze), połączonych strzemionami Ø6mm w rozstawie co 30cm. Zbrojenie ochronione otuliną betonową minimum 5cm.

- Wykonanie i montaż słupków stalowych podtrzymujących bramę i furtkę (3 słupy) – słupy stalowe o przekroju minimum 10x10x0,3cm (grubość ścianki 3mm), wysokość 180cm ponad poziom terenu, plus minimum 0,5m zakotwienia w ławie fundamentowej. Montaż słupów w ławie musi zapewniać odpowiednią stabilność furtki i bramy. W przypadku braku odpowiedniej stabilności, należy do sztywnić słupy wyporami bocznymi.

- Brama, furtka i słupy wykonane w całości z profili zamkniętych stalowych, cynkowanych ogniowo. Całość pomalowana farbą podkładową oraz dwukrotnie przemalowana farbą nawierzchniową kolorze RAL do uzgodnienia z Zamawiającym. Malowanie dotyczy słupków, bramy i furtki, wraz z niezbędnymi elementami wyposażenia. Nie dopuszcza się ingerowania w ww. pomalowane konstrukcje np. spawanie zawiasów, wycinanie otworów itp.;

- Osadzenie bramy – brama przesuwna stalowa jw. o wysokości 170cm oraz szerokości minimum 5,75cm, plus odpowiednio dopasowana przeciwwaga (ogon). Szyna dolna 80x80x0,5 (grubość ścianki 5mm), wypełnienie pionowymi profilami 20x20x0,15 w odstępach 8cm, rama z profili 60x40x0,3 (grubość ścianki 3mm). Brama wyposażona w zamek hakowy H40 i wkładkę (3 kluczyki). Brama wyposażona w 2 wózki 8-rolkowe, wahliwe stalowe łożyska z podstawą regulacyjną (galwanizowane). Brama wymaga wyposażenia 1 słupa (zamykającego) w uchwyt z rolkami oraz kieszeń najazdową oraz 1 słupa (utrzymującego bramę w pionie) w rolki prowadzące.  Dodatkowo przesuw bramy wymaga rolki najazdowej i zabetonowania w ławie wózków. Brama musi być przystosowana do automatycznego przesuwania, wobec czego musi posiadać metalowe listwy zębate (o montaży listwy należy pamiętać przed cynkowaniem)

- Osadzenie furtki – furtka o wys. 170cm i szerokości minimum 100cm; klamka obustronna zwykła, klamka i obudowa aluminiowa z nierdzewnym mechanizmem (zgodnie z ISO 9227 KTL), skok rygla nierdzewnego o minimum 20mm, możliwość regulacji rygli, zamek z wkładka, 6x klucze. Furtka wykonana analogicznie do bramy. Montaż furtki z słupku (wyposażyć słup w możliwość montażu zawiasów od furki). Dodatkowo furtka wyposażona w system samodomykania.

- W przypadku powstania przerwy pomiędzy nowo wykonaną bramą i furtką a ogrodzeniem, przestrzeń tą należy wypełnić w technologii zgodnej do ogrodzenia (elementy prefabrykowane z betonu zbrojonego) – sytuacja może mieć miejsce w przypadku przyjęcia minimalnych szerokości bramy i furtki.

Demontaż elementów stalowych oraz ich zagospodarowanie

- Wykonawca zobowiązany jest do demontażu wszystkich elementów stalowych objętych zakresem zamówienia, wykonując prace zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP.

- Wszystkie zdemontowane elementy stalowe stają się własnością Wykonawcy i zostaną mu przekazane po ich demontażu.

- Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia w cenie ofertowej wszelkich kosztów związanych z demontażem, odbiorem, załadunkiem, transportem oraz zagospodarowaniem (w tym recyklingiem lub utylizacją) przekazanych mu elementów stalowych.

- Zamawiający nie dopuszcza dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zagospodarowania pozyskanych elementów stalowych – wszystkie koszty muszą zostać uwzględnione w ofercie.

- W przypadku przekazania elementów do recyklingu Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. BDO – jeśli dotyczy).

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe postępowanie ze zdemontowanymi elementami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykopy wąsko przestrzenny, nieumocnione o szer. dna do 1.5 m i głębok. do 1.5 m w gr. kat. IV pod kabel zasilający. W przypadku uszkodzenia podziemnej sieci uzbrojenia, uszkodzony element należy naprawić, w uzgodnieniu z gestorem sieci (aktualne uzbrojenie terenu do ustalenia po uzyskaniu przez Wykonawcę aktualnej mapy do celów projektowych z powiatowego ośrodka geodezyjnego). Kable układać na 10cm warstwie piasku oraz obsypać kable warstwą piasku gr. 10cm.   Po montażu poniższych kabli wykop należy zasypać, wyrównać, dogęścić oraz obsiać trawą.

- Wykonanie doziemnej linii zasilającej (od bramy do budynku) w karbowanej dwuściennej rurze ochronnej; 30cm nad rurą taśma ostrzegawcza; - kabel YKY 3x2,5mm2. Długość od bramy do budynku wynosi około 130mb.

- Wykonanie doziemnej linii sterującej (od bramy do budynku) w karbowanej dwuściennej rurze ochronnej; 30 cm nad rurą taśma ostrzegawcza - 2 kable ziemne 4x1mm2 (jeden kabel do wykorzystanie, drugi stanowi zapas).

- Montaż ww. kabli wymaga wykonania inwentaryzacji geodezyjnej – odczyt geodezyjny bezpośrednio na kablu.

- Dodatkowo należy uwzględnić wykonanie podejścia ww. kabli do budynku oraz podłączenie.

- montaż automatu bramowego do otwierania bramy: Siłownik samohamowny elektromechaniczny do bram przesuwnych, silnik 24V, prędkość liniowa nominalna powyżej 0.5 m/s, nominalny moment obrotowy min. 5.5 Nm, maksymalny moment obrotowy minimum 14 Nm, temp. pracy w przedziale od -20 do +50 st. Celsjusza, intensywność pracy na poziomie powyżej 10 cykli na godzinę, wbudowana centrala, radioodbiornik, lampa sygnalizacyjna z wbudowana anteną, fotokomórki zabezpieczające, amperometryczny system wykrywania przeszkód, korpus i dźwignia wysprzęglania wykonane z ciśnieniowego odlewu aluminiowego, przekładnia na łożyskach, możliwość regulacji siły i prędkości pracy, dodatkowa antena zwiększająca zasięg pilotów, pilot do bramy 10 sztuk;

- wyposażenie bramy w system awaryjnego zasilania - UPS 1000 E z akumulatorem min. 120 Ah zapewniający możliwość ciągłości pracy bramy przy czasowych brakach w dostawach energii elektrycznej;

- Uprzątnięcie na koszt Wykonawcy odpadów powstałych w wyniku ww. prac.

W zakresie przewidzianym powyżej Wykonawca winien uwzględnić wszelkie roboty pomocnicze i towarzyszące m.in. takie jak:

- zabezpieczenie przed zniszczeniem sprzętów oraz infrastruktury zlokalizowanej w obszarze prowadzonych prac;

- w przypadku zdemontowania bramy i furtki na okres dłuższy od czasu pracy Wykonawcy, należy zapewnić ograniczenie dostępu na teren Obwodu Drogowego poprzez wykonanie tymczasowego ogrodzenia lub zapewnienie ciągłej i stacjonarnej ochrony;

- segregację, odbiór i utylizację powstałych w trakcie prac odpadów budowlanych. Koszt związany z transportem, składowaniem (utylizacją) materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca.

- materiały z rozbiórki stanowią odpad i podlegają utylizacji, po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za organizację pracy, porządek i bezpieczeństwo składowanych materiałów potrzebnych do realizacji zadania zgodnie z odpowiednimi przepisami 
i zasadami BHP. Wszelkie wyrządzone inne szkody wynikłe w trakcie prowadzenia prac,   np. zaprószenie ognia, uszkodzenie konstrukcji i elementów budynków nieobjętych zakresem, pojazdów czy spowodowanie zagrożenia zdrowia lub życia osób będą obciążały Wykonawcę.

- Wraz ze zgłoszeniem robót do odbioru Wykonawca zobligowany jest dostarczyć między innymi:

- dziennik robót;

- aprobaty techniczne, certyfikaty jakości zastosowanych materiałów;

- karty techniczne, instrukcję obsługi oraz karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń;

- sprawozdanie Kierownika Robót, zawierające:

- zakres i lokalizację wykonanych robót,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do zapisów zawartych w zleceniu, zaakceptowanych przez przedstawiciela Zamawiającego,

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót,

- uwagi dotyczące warunków realizacji,

- wyniki przeprowadzonych pomiarów kontrolnych.

Podstawowym dokumentem odbioru Robót jest protokół sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru całości Robót komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru całości Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 
i stwierdzi ich wykonanie.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z późniejszymi zmianami) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca będzie w pełni stosować odpowiednie przepisy BHP w okresie wykonywania Umowy.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie Robót. Wykonawca zapewni, że wszystkie czynności wykonywane będą bezpiecznie oraz że osoby odpowiedzialne za BHP wykonają pracę prawidłowo. Żadne roboty nie zostaną odebrane, o ile Inspektor przedstawi zastrzeżenia do systemu BHP. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne środki medyczne, higieny osobistej na poziomie, co najmniej w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy. Wysoki standard higieny i czystości musi być zapewniony przez cały czas trwania Robót.

Wykonawca powiadomi przedstawiciela Rejonu w Mińsku Mazowieckim, tj. Pana Karola Ceregrę o jakichkolwiek wypadkach czy obrażeniach powstałych w trakcie prowadzonych Robót w granicach Placu Budowy lub w powiązaniu z realizacją przedsięwzięcia, nie później niż 24 godziny od zaistnienia zdarzenia. Wykonawca udokumentuje każdy wypadek zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki, aby zabezpieczyć Roboty przed pożarem przy użyciu odpowiedniego sprzętu ppoż. oraz poprzez wyznaczenie dróg ewakuacyjnych dla osób przebywających na Placu Budowy.

- Montaż

Użycie niezbędnego sprzętu, narzędzi, przyrządów pomiarowych, wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracowników w czasie realizacji robót, dokonane zostanie na koszt Wykonawcy. Wykonawca zapewni należytą opiekę nad urządzeniami od chwili dostarczenia ich na Plac Budowy do momentu przejęcia przez Zamawiającego.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Przed przystąpieniem do złożenia oferty na wykonanie remontu Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji na terenie Obwodu Drogowego w Bojmiu w celu oszacowania koniecznych do wykonania robót, rodzaju, ilości robót oraz ustalenia ceny ofertowej. Wykonawca może dokonać oględzin miejsca wykonania robót w dni robocze w godzinach 900 -1400, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Kierownikiem Służby Liniowej OD Bojmie, Panem Karolem Ceregra, tel. 694 484 464.

Nadzór nad realizacją zamówienia sprawować będzie Pan Karol Ceregra. Prace związane                    z remontem będą wykonywane w dni robocze w godzinach od 700 do 1500. Dopuszcza się prowadzenie prac w innym terminie po wcześniejszym ich uzgodnieniu z Kierownikiem Służby Liniowej OD Stojadła.

W załączeniu do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający przekazuje przedmiar robót. Przedmiar ma charakter opisowo-poglądowy. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.

Remont należy przeprowadzić zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Kierownikiem Służby Liniowej w Stojadłąch.

Oferta Wykonawcy winna uwzględniać koszt całkowity robót związanych z remontem obiektów na terenie Obwodu Drogowego w Stojadłach, utylizacją odpadów, uporządkowaniem terenu oraz pozostałych elementów nierozłącznie związanych z kompletną realizacją niniejszego zamówienia.