# Załącznik nr 1 do swz

# Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla samochodu typu mikrobus dla KP PSP w Drawsku Pomorskim

| Lp. | Wymagane parametry techniczno-użytkowe | Uwagi | Wypełnia Wykonawca podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 1.1 | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2023 (wraz ze wszystkimi urządzeniami dodatkowymi, opony nie starsze niż 2022) |  |  |
| 1.2 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2012 r., poz.1137, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |  |
| 1.3 | Podwozie pojazdu bazowego musi posiadać świadectwo homologacji. | Należy podać markę, typ i model oferowanego pojazdu bazowego |  |
| 1.4 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 8, ze zmianami). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. |  |  |
| 1.5 | Na samochodzie należy zamieścić 2 tabliczki informacyjne, zgodnie ze wzorem przekazanym na etapie realizacji zamówienia. Wielkość i miejsce dla naklejek wskaże Zamawiający. |  |  |
| 1.6 | Wymiary pojazdu: - rozstaw osi min. 3250 mm, - długość pojazdu min. 5300 mm. - szerokość min. 1900 mm - drzwi boczne min. z prawej strony w części pasażerskiej - drzwi tylne (otwór drzwiowy): klapa podnoszona do góry na siłownikach (ręcznie lub automatycznie) lub drzwi otwierane na boki (dwuskrzydłowe). | Należy podać rozstaw osi i długość pojazdu. |  |
| 1.7 | Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg. | Należy podać dopuszczalną masę całkowitą pojazdu. |  |
| 2. | PODWOZIE |  |  |
| 2.1 | Silnik o zapłonie samoczynnym, o mocy znamionowej min. 110 kW, spełniający wymagania aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie czystości spalin. | Należy podać moc znamionową silnika. |  |
| 2.2 | Skrzynia biegów manualna lub automatyczna, co najmniej 6 biegowa. | Należy podać rozaj zaoferowanej skrzyni biegów; parametr punktowany w kryterium oceny ofert- parametry techniczne |  |
| 2.3 | Dwuobwodowy układ hamulcowy, hydrauliczny ze wspomaganiem. |  |  |
| 2.4 | Oś przednia – hamulce tarczowe. |  |  |
| 2.5 | Oś tylna – hamulce tarczowe. |  |  |
| 2.6 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. Kierownica umieszczona po lewej stronie pojazdu |  |  |
| 2.7 | Możliwość regulacji wysokości i kąta pochylenia koła kierownicy (lub regulowany jest poziom wysokości kierownicy oraz stopień jej wysunięcia względem kierowcy). |  |  |
| 2.8 | Zbiornik paliwa o pojemności min. 69 litrów. W pobliżu wlewu paliwa musi być umieszczona informacja o rodzaju paliwa. |  |  |
| 3. | BEZPIECZEŃSTWO |  |  |
| 3.1 | Samochód wyposażony w poduszkę powietrzną co najmniej dla kierowcy i pasażera (przód). |  |  |
| 3.2 | Samochód wyposażony minimum w: układ ABS, system kontroli trakcji (np. ESP lub podobny). |  |  |
| 3.3 | Samochód wyposażony co najmniej w światła przeciwmgłowe przednie i do jazdy dziennej. |  |  |
| 3.4 | Samochód wyposażony w układ wspomagania hamowania awaryjnego, oraz opcjonalnie w funkcję ostrzegania o hamowaniu awaryjnym. | Określić rodzaj stosowanego systemu |  |
| 3.5 | Samochód wyposażony w system wspomagający ruszanie na wzniesieniu. | Określić rodzaj stosowanego systemu |  |
| 4. | NADWOZIE |  |  |
| 4.1 | Kategoria pojazdu: osobowa. Rodzaj nadwozia zamknięte, przeszklone, przystosowane do przewozu 8 lub 9 osób łącznie z kierowcą. Przednie drzwi uchylne (2 szt.), drzwi boczne przesuwne do przestrzeni pasażerskiej min. po jednej stronie. Za ostatnim rzędem siedzeń przestrzeń bagażowa. Z tyłu drzwi z oknem ogrzewanym i wycieraczką. |  |  |
| 4.2 | Samochód musi mieć możliwość demontażu co najmniej dwóch rzędów siedzeń dla zapewnienia zwiększonej przestrzeni ładunkowej. Demontaż bez użycia narzędzi. |  |  |
| 4.3 | Układ foteli 2+3+3 lub 3+3+3. (I rząd: 1+1 lub 1+2, II rząd: 1+2 lub 1+1+1, III rząd: 3 lub 1+2 lub 1+1+1) |  |  |
| 4.4 | Kolor nadwozia: RAL 3000, biały lub srebrny |  |  |
| 4.5 | Samochód wyposażony w komplet dywaników gumowych. |  |  |
| 4.6 | Samochód wyposażony w przyciemniane szyby o stopniu zaciemnienia min. 65%: tylnych okien, tylnych i bocznych drzwi w przestrzeni bagażowej. Przy oklejaniu szyb folią, należy uzgodnić z zamawiającym stopień przyciemnienia. Przy odbiorze wymagane zaświadczenie/oświadczenie lub inny dokument potwierdzający stopień zaciemnienia. |  |  |
| 4.7 | Przestrzeń pasażerska samochodu cała przeszklona. |  |  |
| 4.8 | Fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa: - siedzenia pokryte materiałem odpornym na rozdarcie i ścieranie, - tapicerka siedzeń w kolorze ciemnym lub szarym, - wszystkie fotele wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości, - fotel dla kierowcy z możliwością regulacji wysokości, pochylenia i podparcia odcinka lędźwiowego. Samochód wyposażony w min. jeden podłokietnik kierowcy. |  |  |
| 4.9 | Samochód wyposażony w podgrzewane i elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne. |  |  |
| 4.10 | Samochód wyposażony w elektrycznie otwierane szyby boczne co najmniej z przodu. |  |  |
| 4.11 | Samochód wyposażony w radioodtwarzacz z systemem Bluetooth, sterowany w kierownicy (antena + min 4 głośników) |  |  |
| 4.12 | Samochód wyposażony w hak holowniczy kulowy o uciągu min. 2000 kg oraz gniazdo elektryczne umożliwiające podłączenie oświetlenia ciągnionej przyczepy (we wszystkich układach 13/7 pinów; dopuszczalne zastosowanie adapterów, które należy dostarczyć w trakcie odbioru). |  |  |
| 4.13 | Samochód wyposażony co najmniej w: - komputer pokładowy, - klimatyzację, - centralny zamek, - immobiliser, - czujniki parkowania (min. tył pojazdu), - tempomat. |  |  |
| 4.14 | Samochód wyposażony w przestrzeń bagażową nie mniejszą niż 1,2 m3. Przestrzeń bagażowa z oświetleniem. |  |  |
| 4.15 | Samochód wyposażony w uchwyty do mocowania bagażu w przestrzeni bagażowej oraz wieszak do wieszania ubrań specjalnych ratowników o nośności min. 25 kg, zamontowany w górnej części przestrzeni bagażowej. Na uchwycie należy zamontować min. 6 przesuwanych blokad do wieszaków. |  |  |
| 4.16 | Dodatkowo komplet opon zimowych. Indeks nośności i prędkości dostosowane do maksymalnych parametrów samochodu. Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. |  |  |
| 4.17 | Wewnętrzne ściany pojazdu i sufit pokryte trwałym łatwozmywalnym materiałem z tworzywa sztucznego lub materiałem tapicerskim. |  |  |
| 5 | WYPOSAŻENIE DODATKOWE POJAZDU |  |  |
| 5.1 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dla dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2003. nr 32 poz. 262 ze zmianami) oraz być wyposażony w: 1) Urządzenie akustyczne pojazdu uprzywilejowanego umożliwiającego uruchomienie sygnalizacji akustycznej oraz umożliwiające podawanie komunikatów słownych składające się co najmniej z następujących elementów: a) Wzmacniacza sygnałowego (modulatora) o mocy wyjściowej min. 200W z min. 3 modulowanymi sygnałami dwutonowymi. b) jednego lub dwóch neodymowych głośników kompaktowych o mocy min. 100W każdy zapewniających ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego min. 116 dB (A) z odległości 3 metrów od pojazdu (dla całego układu; badania wykonane zgodnie z warunkami badań określonymi w regulaminie R28 EKG/ONZ). Głośniki przystosowane fabrycznie do montażu zewnętrznego, zamontowane w sposób gwarantujący rozchodzenie się sygnału do przodu wzdłuż osi wzdłużnej pojazdu, dopasowane impedancyjnie do wzmacniacza celem uzyskania maksymalnej efektywności i bezpieczeństwa; instalacja głośników zabezpieczona przed uszkodzeniem i czynnikami atmosferycznymi. Montaż w taki sposób, aby przednia część głośnika była wmontowana w atrapę chłodnicy (grill) lub w zderzak przedni. 2) niebieska lampa pojedyncza sygnalizacyjna 360o o wysokości wraz mocowaniem max. 150 mm w technologii LED. Lampa spełnia wymagania określone w regulaminie 65 EKG ONZ - Class 2. - magnetyczny montaż lampy powienien posiadać atest potwierdziający możliwość jazdy z prędkością maksymalną (lub większą) ofertowanego pojazdu. - gniazdo do lampy pojedynczej należy zamontować na lewym słupku B. - urządzenie sterownicze akustyczne powinno umożliwiać zmianę modulacji i podawanie komunikatów słownych. Moc urządzenia minimum 150 W. - Manipulator do włączania i przełączania trybów nie może być większy niż: Wys.: 20 cm, szer.: 10 cm, grub.: 5 cm. - Miejsce montażu wskaże Zamawiający. 3) W przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub zderzaku przednim muszą być zamontowane dwie lampy kierunkowe LED o barwie światła niebieskiej z diodami o wysokiej światłości (każda lampa o mocy min. 4W). Nie dopuszcza się montażu za atrapą chłodnicy. 4) W przednim zderzaku, po jego bokach muszą być zamontowane dwie lampy kierunkowe LED o barwie światła niebieskiej z diodami o wysokiej światłości (każda lampa o mocy min. 4W). Jedna z każdej strony. 5) W tylnej części pojazdu za szybą w klapie/drzwiach tylnych zamontowane dwie lampy kierunkowe LED o barwie światła niebieskiej z diodami o wysokiej światłości (każda lampa o mocy min. 4W) z możliwością wyłączenia w przypadku jazdy w kolumnie. Lampy spełniające wymagania R65 EKG/ONZ) - klasa 2 (lub równoważne). Lampy zabudowane (osłonięte) w ten sposób, aby nie przepuszczały światła do wnętrza pojazdu. 6) Całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego musi spełniać wymagania R65 EKG/ONZ dla klasy 2 dla światła niebieskiego (lub równoważne). Dokumenty potwierdzające spełnienie tych wymogów (świadectwo homologacji) muszą być przekazane w trakcie inspekcji produkcyjnej lub przy odbiorze samochodów. 7) Pas wyróżniający barwy czerwieni sygnałowej wokół pojazdu wykonany z taśmy min. klasy C. 8) Napis „Straż” i numer operacyjny umieszczony po obu stronach pojazdu w kolorze białym (odblaskowym). 9) Urządzenia uprzywilejowania oraz pozostałe urządzenia fabryczne samochodu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności radiowej o których mowa w p. 5.2. | Należy podać markę, typ i model proponowanych urządzeń. |  |
| 5.2 | W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny wyposażony w moduł GPS spełniający wymagania załącznika nr 3 „Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne dla radiotelefonów dwusystemowych przewoźnych” Instrukcji w sprawie organizacji łączności (http://edziennik.kgpsp.gov.pl/legalact/2019/7/ - Rozkaz Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dziennik Urzędowy KG PSP z 2019 r. poz. 7). Radiotelefon powinien być zaprogramowany zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową. Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji technicznej, eksploatacyjnej i ewidencyjnej zgodnie z: „Tabelą 6 dane ewidencyjne urządzeń radiowych” „Tabelą 7 ewidencja instalacji antenowych” w zakresie: typ anteny; producent anteny; trasa przebiegu przewodów sterujących, zasilających i antenowego wraz z opisem zastosowanego przewodu sterujących w formie rysunku lub zdjęć. „Tabelą 8 podstawowa ewidencja pomiarów instalacji antenowych urządzeń przewoźnych”. Radiotelefon musi być kompatybilny z systemem łączności Użytkownika (możliwość dołączenia do systemu). Samochód powinien być wyposażony w kompletną, dopasowaną na pasmo 149 MHz instalację antenową. Radiotelefony powinny być zaprogramowane zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową. Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji technicznej, eksploatacyjnej i ewidencyjnej zgodnie z „Tabelą 6 dane ewidencyjne urządzeń radiowych”. Wymagania dla instalacji antenowej i zasilającej: 1) Samochód wyposażony w kompletną instalację antenową wraz z anteną VHF zamontowaną na stałe w przedniej części dachu w miejscu zapewniającym właściwą przeciwwagę elektromagnetyczną oraz anteną dla modułu GPS. 2) Nie dopuszcza się wykonania instalacji przyłączeniowej radiotelefonu po zewnętrznym poszyciu deski rozdzielczej. 3) Antena VHF szerokopasmowa, dookólna, ćwierćfalowa z zyskiem >=0 dB dopasowana na 149MHz (WFS(SWR) <=2), przystosowana do mocy >=30W. 4) Przewody antenowe o impedancji 50 Ω o niskiej tłumienności zakończony wtykiem antenowym. 5) Instalacja elektryczna dostosowana do zasilania urządzeń łączności radiowej z bezpiecznikiem umieszczonym w pobliżu źródła zasilania. 6) Programowanie radiostacji musi być zgodne z instrukcją w sprawie organizacji łączności radiowej PSP. Dane do zaprogramowania radiostacji zostaną przesłane w trakcie realizacji zamówienia. Najpóźniej w trakcie odbioru należy przedstawić wykonany pomiar wartości SWR (Standing Wave Ratio) z instalacji antenowej pojazdu. | Należy podać proponowany radiotelefon (marka, typ, model). |  |
| 5.3 | Nie dopuszcza się montażu urządzeń na desce rozdzielczej pojazdu. Dotyczy to manipulatora/pilota urządzeń pojazdu uprzywilejowanego, radiotelefonu oraz dodatkowych głośników. Przewody radiostacji i pilota nie mogą również zwisać swobodnie z sufitu pojazdu i ograniczać pola widzenia kierowcy. Dopuszczalny jest montaż na desce rozdzielczej pojazdu, jeśli wszystkie urządzenia będą zabudowane obudowa w kolorze tapicerki nie wyższą niż daszek nad wskaźnikami kierowcy. Dopuszcza się druk 3D. |  |  |
| 5.4. | Pojazd wyposażony w rejestrator jazdy zamontowany w kabinie w taki sposób aby swoim zasięgiem obejmował drogę przed pojazdem, wyposażony w układ zasilania, antenę GPS, uchwyt transportowy i kartę pamięci min. 64GB. Parametry minimalne: możliwość rejestracji obrazu z rozdzielczością Full HD 1920x1080p przy prędkości nagrywania 30 klatek/s, kąt widzenia - 140 stopni wyposażona w obiektyw stałoogniskowy o jasności f/1,8, obsługa wymiennych kart pamięci o pojemności 64GB (transfer 10 MB/s), obsługa minimum funkcji: automatyczne rozpoczęcie nagrywania wraz z uruchomieniem silnika, nagrywanie w pętli, pozycjonowanie GPS, tryb parkingowy, oprogramowanie do odtwarzania na zewnętrznym komputerze. | Podać typ, model i producenta urządzenia |  |
| 5.5. | Pojazd powinien być wyposażony w adaptywny, bezobsługowy układ prostowniczy do ładowania akumulatorów w garażu z zewnętrznego źródła 230 V (w wykonaniu profesjonalnym), przystosowany do pracy z zamontowanymi akumulatorami o max. prądzie ładowania dostosowanym do pojemności akumulatorów (stopień wykonania min. IP 44, oznakowanie CE) oraz złącze (gniazdo z wtyczką) prądu elektrycznego o napięciu ~ 230 V. Instalacja ładowarki wykonana w sposób uniemożliwiający uruchomienie pojazdu z podłączonym przewodem ładowania. Podłączenie pojazdu musi być możliwe przy zamkniętym pojeździe (wraz z szybami). Miejsce montażu gniazda ładowania zostanie ustalone podczas inspekcji produkcyjnej. |  |  |
| 6 | WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI EEKTRYCZNEJ |  |  |
| 6.1 | Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC z biegunem ujemnym na masie. |  |  |
| 6.2 | Akumulator i alternator dostosowany do poprawnej pracy samochodu z zamontowanymi urządzeniami. |  |  |
| 6.3 | Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne zamontowane dodatkowo w pojeździe muszą spełniać wymagania określone w Regulaminie 10 EKG ONZ (lub równoważnym). |  |  |
| 6.4 | Przewody muszą znajdować się w osłonach w kolorze czarnym lub szarym. Przy układaniu przewodów należy zachować wymagania określone przez producenta. |  |  |
| 7 | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |
| 7.1 | Najpóźniej w czasie odbioru faktycznego (lub po zarejestrowaniu pojazdu) należy przedstawić zaświadczenie o wykonaniu dodatkowe badanie techniczne na koszt WYKONAWCY zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów, tj. (poz. 6.3) badanie pojazdu, który ma być używany jako pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe). |  |  |

..............................., dn. ...............................		.....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)

Uwaga:

*   - Wykonawca wypełnia kolumnę nr 4  „Oferta Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia” i załącza wypełniony załącznik nr 1 swz do oferty.

Zamieszczenie przez wykonawcę parametrów mniej korzystnych od parametrów minimalnych określonych przez zamawiającego, oznaczało będzie, że oferta nie spełnia warunków przedmiotowych postępowania przetargowego. W konsekwencji będzie to skutkowało odrzuceniem złożonej oferty. Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami. Zamawiający dopuszcza rozwiązania z lepszymi parametrami, od tych, które określono w powyższej tabeli (w przypadku, gdy nie określono, że są to wymagania minimalne).

Wykazanie równoważności dostawy spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca musi w ofercie przedstawić charakterystykę porównawczą, która będzie zawierała dokładny opis oferowanego towaru, z podaniem jego konfiguracji technicznej lub użytkowej w odniesieniu do wymagań szczegółowych Zamawiającego. Parametry podane muszą być poparte odpowiednimi załącznikami np. informacjami katalogowymi producenta. Druk ten wymaga podpisania przez osobę/osoby uprawnione do podpisywania, jest obowiązkowy do złożenia oferty.

Uwaga: Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy.