# Opis Przedmiotu Zamówienia dla sali konferencyjnej nr 111 w budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii w Warszawie.

- Przedmiot zamówienia

# Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń audiowizualnych dla sali konferencyjnej 111 w Ministerstwie Rozwoju i Technologii w Warszawie.

# W celu zapewnienia prawidłowej realizacji połączeń wideokonferencyjnych wyposażenie powinno składać się z następujących systemów, zintegrowanych do wspólnej pracy:

  - System mikrofonów i nagłośnienia odpowiedzialny za rejestrację głosu osób biorących udział w spotkanie oraz zrozumiałe nagłośnienie sali.

Prawidłową jakość transmisji mowy zapewnią sufitowe mikrofony odpowiedzialna za przechwytywanie głosu. Automatycznie zlokalizuje ona osobę mówiącą i skieruje na nią wiązkę z odpowiedniego przetwornika mikrofonowego.

W celu zapewnienia naturalności odbioru mowy oraz dźwięku z prezentacji multimedialnych system powinien posiadać, głośniki o wskazanych parametrach. Tor audio powinien posiadać procesor, odpowiedzialny za eliminację sprzężeń akustycznych z mikrofonów,  niepożądanych hałasów (np. szumu klimatyzacji) oraz efektu echa występującego podczas połączeń wideokonferencyjnych.

  - System kamer i wideokonferencji

W celu zapewnienia precyzyjnego i szybkiego automatycznego kadrowania mówcy. System uzupełni bezprzewodowy prezenter, dzięki któremu wystarczy bezprzewodowo podłączyć laptop z uruchomionym oprogramowaniem konferencyjnym (np. MS Teams, Cisco WebEx, Zoom, Google Meet itp.) aby uzyskać dostęp do wszystkich urządzeń peryferyjnych dostępnych w sali (mikrofony, głośniki, kamery, prezentacja na wyświetlaczu).

- Zestawienie ilościowe

|  | Opis pozycji | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | System VC | 1 |
| 2. | Uchwyt do kamery | 1 |
| 3. | mikrofon | 1 |
| 4. | Uchwyt do mikrofonu zwisający | 3 |
| 5. | łączniki kablowe do paneli mikrofonowych | 1 |
| 6. | Kabel HDMI 3.0 20m | 1 |
| 7. | Organizer kablowy pod blat stołu - biały | 1 |
| 8. | Listwy maskujące | 1 |
| 9. | Stacja dokująca USB-C | 1 |
| 10. | System bezprzewodowej prezentacji treści | 1 |
| 11. | Organizer na przyciski do systemu bezprzewodowej prezentacji treści | 1 |
| 12. | Montaż, integracja urządzeń, programowanie i dokumentacja powykonawcza. | 1 |

- Wymagania szczegółowe:

- System wideokonferencyjny

Mikrofon stołowy:

- Dołączone 2 mikrofony

- Zasięg przechwytywania: średnica 7 m

- Pasmo przenoszenia: 90 Hz – 16 kHz

- Czułość: > -27 dB ± 1 dB przy 1 Pa

- Częstotliwość mikrofonu: 48 kHz

- Możliwość zdalnego zarządzania za pomocą oprogramowania producenta kompatybilnego z urządzeniami Videobar, Videobar USB

Kamera:

- Kamera wyposażona w min. jeden obiektyw FOV: 90°

- Pole widzenia:

  - Po przekątnej: 90°

  - Poziomo: 82°

  - Pionowo: 52°

- Zoom cyfrowy: min. 15x

- Obrót: 180° (±90°)

- Pochylenie: 140° (+50° / -90°)

- Rozdzielczości przy 30 kl./s: 4K Ultra HD, 1440p, 1080p, 900p, 720p i SD

- Rozdzielczości przy 60 kl./s: 1080p, 720p

- Autofokus

- Możliwość zdalnego zarządzania za pomocą oprogramowania producenta kompatybilnego z urządzeniami Videobar, Videobar USB

Głośnik:

- Dołączone 2 głośniki

- Częstotliwość próbkowania: 48 kHz

- Głośność: 95 dB SPL przy 1 W, 100 dB SPL przy 7,5 W, obydwa ± 2 dB w odległości ½ metra

- Czułość: 95 ± 2 dB SPL w odległości ½ metra

- Możliwość zdalnego zarządzania za pomocą oprogramowania producenta kompatybilnego z urządzeniami Videobar, Videobar USB

Koncentrator stołowy:

- Podłączenie za pomocą kabla CAT do koncentratora wyświetlacza

- Wykrywanie aktywnego mówcy z analizą dźwięku z maksymalnie 7 mikrofonów

- Złącze RJ-45

- Złącze 12 pinowe do panelu mikrofonowego

- Złącze USB typ C co najmniej 1 sztuka

- Złącze USB typ A co najmniej 1 sztuka

- Złącze USB typ B co najmniej 1 sztuka

- Wymiary:

Koncentrator wyświetlacza:

- Złącze HDMI typ A co najmniej 2 sztuki

- Złącze USB typ C co najmniej 1 sztuka

- Złącze USB typ B co najmniej 1 sztuka

- Złącze RJ-45 co najmniej 1 sztuka

- Złącze Mini XLR co najmniej 2 sztuki

- Zestaw montażowy systemu wideokonferencyjnego

Wspornik głośnika:

- Dołączone 2 sztuki

- Wysokość: 36 mm

- Szerokość: 266 mm

- Głębokość: 8 mm

Wspornik kamery:

- Dołączona 1 sztuka

- Wysokość: 63 mm

- Szerokość: 109 mm

- Głębokość: 166 mm

Wspornik do koncentratora stołowego:

- Dołączona 1 sztuka

- Wentylowany

- Montaż ścienny lub stołowy

- Wysokość: 12 mm

- Szerokość: 164 mm

- Głębokość: 115 mm

Wspornik do koncentratora wyświetlacza:

- Dołączona 1 sztuka

- Wentylowany

- Montaż ścienny lub stołowy

- Wysokość: 12 mm

- Szerokość: 164 mm

- Głębokość: 115 mm

Uchwyt kabla:

- Ochrona przed przypadkowym rozłączeniem

- Wysokość: 12 mm

- Szerokość: 164 mm

- Głębokość: 38 mm

- Mikrofon stołowy systemu wideokonferencyjnego

Mikrofon stołowy:

- Dołączone 2 mikrofony

- Zasięg przechwytywania: średnica 7 m

- Pasmo przenoszenia: 90 Hz – 16 kHz

- Czułość: > -27 dB ± 1 dB przy 1 Pa

- Częstotliwość mikrofonu: 48 kHz

- Możliwość zdalnego zarządzania za pomocą oprogramowania producenta kompatybilnego z urządzeniami Videobar, Videobar USB

- Uchwyt do mikrofonu

- Podwieszany uchwyt

- Montaż w sufitach podwieszanych jak i murowanych

- Wymiary:

  - Uchwyt do montażu na suficie

  - Wysokość: 80 mm

  - Szerokość: 82 mm

  - Uchwyt na mikrofon:

  - Wysokość: 56 mm

  - Szerokość: 145 mm

- Łącznik CAT do paneli mikrofonowych

- Obsługa kabli CAT o długości do 20 metrów

- Obsługiwane typy kabli: SFTP/SSTP CAT6

- System bezprzewodowej prezentacji:

•	W zestawie hub i 2 przyciski

•	W zestawie dedykowany kubek na przyciski tego samego producenta

•	Aplikacja producenta pozwalająca na przeprowadzanie bezprzewodowej prezentacji

•	Złącza wbudowane: min. 1x HDMI out, 1x HDMI in, 1x USB 3.0 typ A , 1 x USB-C, 1x Ethernet

•	Obsługa systemów operacyjnych:

- Windows 10 i wyższe

- macOS 11 i wyższe

- Android v9 i wyższe

- iOS 12 i wyższe

- Protokół natywny: Airplay, Googe Cast, Miracast

- Maksymalna liczba źródeł jednocześnie na ekranie: 2

•	Rozdzielczość wyjściowa: min. 4K UHD (3840x2160) @ 30 Hz

•	Protokół transmisji bezprzewodowej: IEEE 802.11 a/g/n/ac oraz IEEE 802.15.1

•	Protokół uwierzytelniania WPA2-PSK w trybie autonomicznym, WPA2-PSK lub IEEE 802.1X za pomocą przycisku w trybie integracji sieciowej

•	Zasięg: min. do 30m między przyciskiem, a hubem

•	Połączenie sieciowe: LAN, WI-FI

•	Pasmo częstotliwości: 2,4 GHz i 5 GHz

•	Port USB-C obsługujący DisplayPort 1.2

•	Możliwość zasilania huba poprzez port USB-C o mocy co najmniej 65W

•	Możliwość podłączenia huba za pomocą jednego kabla USB-C do wyświetlacza w celu uzyskania obrazu i zasilania

- Stacja dokująca:

- Kompatybilność: Uniwersalny

- Interfejs: USB-C

- Rodzaje wejść / wyjść:

  - USB 3.0 - 3 szt.

  - USB 3.0 Typ C - 1 szt.

  - USB 3.0 Typ C (zasilanie) - 1 szt.

  - HDMI - 1 szt.

  - RJ-45 (LAN) - 1 szt.

  - Czytnik kart pamięci SD - 1 szt.

  - Czytnik kart pamięci Micro SD - 1 szt.

- Zasilanie: USB

- Dodatkowe informacje: Plug & Play, Aluminiowa obudowa

- Waga: maksimum 135 g

- Dołączone akcesoria: Kabel USB typu C, zasilacz do stacji.

- Pełny: montaż, okablowanie, akcesoria montażowe, programowanie, uruchomienie urządzeń, testy poprawności działania, szkolenie zapewnione przez wykonawcę oraz dokumentacja powykonawcza.