Załącznik nr 3a

............................................

(nazwa Wykonawcy)

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad

Oddział w Katowicach

WYKAZ OFEROWANYCH URZĄDZEŃ

Dotyczy zamówienia na :

„Dostawa i montaż klimatyzatorów do GDDKiA Oddział w Katowicach”.

| Wymagane parametry urządzeń |  |  |  | Parametry oferowanych urządzeń | Spełnia/nie spełnia (TAK/NIE)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marka/model |  |  | Klimatyzator typu: ANDE JUPITER (AND-J12HB) |  |  |
| Wydajność | Chłodzenie nom. (min.-maks.) | kW | 3,5 (0,8 - 4,1) |  |  |
|  | Ogrzewanie nom. (min.-maks.) | kW | 3,8 (1,0 - 4,2) |  |  |
| Efektywność - chłodzenie | SEER - wartość minimalna | W/W | 6,19 |  |  |
|  | Klasa energetyczna - co najmniej |  | A++ |  |  |
| Efektywność - grzanie | SCOP - wartość minimalna | W/W | 4,03 |  |  |
|  | Klasa energetyczna - co najmniej |  | A+ |  |  |
| Jednostka wewnętrzna |  |  |  |  |  |
| Minimalna wydajność wentylatora (w zależności o trybu pracy) | turbo/śr/nis/cichy | m3/h | 1280/1130/990/850 |  |  |
| Maksymalne ciśnienie akustyczne |  | dB(A) | 42/37/31/26/20 |  |  |
| Maksymalna moc akustyczna |  | dB(A) | 53/48/42/36 |  |  |
| Jednostka zewnętrzna |  |  |  |  |  |
| Maksymalne ciśnienie akustyczne |  | dB(A) | 50 |  |  |
| Maksymalna moc akustyczna |  | dB(A) | 62 |  |  |
| Czynnik chłodniczy |  | rodzaj | R32 |  |  |
| Zalecany zakres temperatur - chłodzenie | min. - maks. | °C | -15 > 49 |  |  |
| Zalecany zakres temperatur - grzanie | min. - maks. | °C | -25 > 32 |  |  |
| Gwarancja |  | lata | 4 |  |  |

*Należy wpisać TAK lub NIE

…………………………………                                                                                                              ………………………………………………………

Data                                                                                                                          Podpis Wykonawcy/pełnomocnika