OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WARUNKI TECHNICZNE

Pomiar podstawowej osnowy magnetycznej na obszarze kraju wraz z opracowaniem wyników

- Określenie przedmiotu zamówienia

- Zamówienie obejmuje stabilizację 3 punktów wiekowych, wykonanie pomiarów składowych ziemskiego pola magnetycznego na 19 wiekowych punktach magnetycznych oraz 10 punktach zdjęcia magnetycznego i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej. W zakres prac wchodzi w szczególności: stabilizacja 3 punktów wiekowych zgodnie z zatwierdzonym projektem przeniesienia punktów wiekowych, odszukanie punktów istniejących, sprawdzenie stanu znaków geodezyjnych, oczyszczenie wizur na miry, wykonanie pomiarów elementów pola magnetycznego: deklinacji (D), inklinacji (I) lub wektora całkowitego natężenia pola (F), uaktualnienie opisów topograficznych oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej.

- Położenie punktów podstawowej osnowy magnetycznej przewidzianych do stabilizacji i pomiaru określa załącznik nr 1 do niniejszych warunków technicznych.

- Projekt przeniesienia punktów wiekowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszych warunków technicznych.

- Określenie warunków technicznych realizacji zamówienia.

- Zamówienie należy wykonać zgodnie ze standardem technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych; (Dz. U. z 2012 r., poz. 352), zwanego dalej rozporządzeniem ws. osnów.

- Niezależnie od standardu określonego w ust. 1 stosować należy przepisy i uregulowania zawarte w poniższych dokumentach:

  - ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z późn. zm.);

  - rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247 z późn. zm.);

  - rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1357).

- W przypadku wprowadzenia do stosowania innych lub nowelizacji obowiązujących standardów technicznych nie będą one miały zastosowania do prac będących w toku.

- Materiały źródłowe

    - Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie dostępne materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanego dalej „zasobem”.

    - Razem z materiałami zasobu udostępni Wykonawcy wymaganą strukturę plików i katalogów państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (PRPOG); schemat aplikacyjny PRPOG określa załącznik nr 2 do niniejszych warunków technicznych.

    - Licencje umożliwiające okresowy dostęp do danych korekcyjnych RTN lub RTK systemu ASG-EUPOS lub innych systemów referencyjnych Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie i na własny koszt.

- Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem

- Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze obejmują:

- przeanalizowanie materiałów źródłowych dotyczących przewidzianych do pomiaru punktów podstawowej osnowy magnetycznej;

- cechowanie instrumentów pomiarowych przed i po wykonaniu magnetycznych pomiarów pola magnetycznego Ziemi.

- Stabilizacja punktów wiekowych

Do zakresu prac dotyczących założenia stabilizacji punktów należy:

  - wykonanie stabilizacji punktów znakiem gruntowym dwupoziomowym wg szkicu (rys. 1): słup granitowy o wymiarach 15x15x80 cm z wyrytym na górze krzyżem oraz płyta granitowa 20x20x10 cm z wyrytym na górze krzyżem, ustawiona centrycznie pod słupem, na głębokości 1 m pod ziemią, zgodnie z lokalizacją ustaloną w projekcie przeniesienia punktów wiekowych i w uzgodnieniu z właścicielami (władającymi) nieruchomością, na której wykonywana jest stabilizacja;

Rys. 1 Szkic stabilizacji punktu wiekowego osnowy magnetycznej.

  - wykonanie opisu topograficznego każdego posadowionego punktu;

  - pomiar współrzędnych i wysokości, odniesionych do centra znaku geodezyjnego, techniką RTN lub RTK co najmniej w dwóch niezależnych seriach (raport z pomiaru dołączyć do dokumentacji),

  - przekazanie właścicielowi nieruchomości i właściwemu miejscowo staroście zawiadomienia o założonym znaku geodezyjnym.

- Pomiar elementów ziemskiego pola magnetycznego

  - W zakres prac obejmujących wykonanie pomiarów elementów pola magnetycznego Ziemi na punktach wiekowych podstawowej osnowy magnetycznej wchodzi:

    - uaktualnienie opisu topograficznego,

    - wybór mir na wiekowych punktach magnetycznych, wyznaczenie w razie potrzeby ich azymutów,

    - sprawdzenie gradientu poziomego pola magnetycznego Ziemi co najmniej w kierunkach S-N i W-E,

    - pomiar składowych ziemskiego pola magnetycznego: deklinacji (D), inklinacji (I) i wektora całkowitego natężenia pola (F),

    - obliczenie wartości elementów pola magnetycznego wraz z oceną ich dokładności.

  - W zakres prac obejmujących wykonanie pomiarów elementów pola magnetycznego Ziemi na punktach zdjęcia magnetycznego podstawowej osnowy magnetycznej wchodzi:

    - odszukanie punktów, uaktualnienie lub sporządzenie szkiców sytuacyjnych,

    - wybór mir i wyznaczenie w razie potrzeby ich azymutów,

    - pomiar deklinacji magnetycznej (D),

    - obliczenie wartości deklinacji i ocena dokładności;

- W razie braku możliwości wykonania pomiarów na punktach podstawowego zdjęcia magnetycznego należy wybrać nowe punkty i wykonać pomiar. Dla wszystkich nowostabilizowanych punktów zdjęcia magnetycznego należy wykonać projekt stabilizacji 
i przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu.

- Wykonanie pomiarów należy uzgodnić z właścicielami (władającymi) nieruchomością, na której usytuowany jest punkt osnowy magnetycznej.

- Kameralne opracowanie danych pomiarowych

W zakres prac dotyczących opracowania danych pomiarowych wchodzi:

- zredukowanie pomiarów do epoki obserwacji w oparciu o wyniki cechowania instrumentów w obserwatorium magnetycznym;

- opracowanie plików wsadowych w formacie GML;

- opracowanie materiałów graficznych - opisów topograficznych i zdjęć punktów.

- Dokumentacja techniczna

- Wykonanie zdjęć:

    - Dla każdego istniejącego punktu wiekowego należy wykonać zdjęcia panoramiczne 360º horyzontu wokół punktu (na potrzeby wykonania pomiarów GNSS), przy czym:

  - zdjęcia horyzontu należy wykonać centrycznie nad punktem, na wysokości ok. 1,5 m:

  - rozdzielczość minimalna zdjęcia 300 dpi,

  - format zdjęcia – JPG lub TIF,

  - zdjęcia powinny być wykonane w warunkach dziennych, tak aby przedstawiona na nich sytuacja była czytelna i w pełny sposób obejmowała horyzont wokół punktu,

  - na zdjęcia należy nanieść oznaczenia głównych kierunków stron świata (północ, wschód, południe, zachód).

- Niezależnie od zdjęcia horyzontu należy wykonać co najmniej 3 zdjęcia zawierające:

  - widok ogólny od strony podejścia do punktu,

  - widok stabilizacji punktu (znaku geodezyjnego),

  - widok centra znaku geodezyjnego.

- Sporządzenie opisów topograficznych punktów:

- Dla lokalizacji projektowanych punktów należy sporządzić  szkice sytuacyjne wg zasad określonych w rozdziale 9, załącznika nr 1 do rozporządzenia ws. osnów.

- Dla punktów osnowy magnetycznej objętych pomiarem należy zaktualizować opisy topograficzne wg zasad określonych w rozdziale 9, załącznika nr 1 do rozporządzenia ws. osnów.

- W oparciu o  wyniki przeglądu punktu należy zaktualizować pobrane pliki graficzne (w formacie JPG) opisów topograficznych, poprzez:

  - usunięcie obiektów i informacji nieaktualnych,

  - wniesienie nowych obiektów i informacji,

  - zapisanie kompletnych opisów topograficznych w formacie JPG, o rozdzielczości 300 DPI.

- W oddzielnych plikach należy zapisać rysunki i informacje dotyczące:

- szkicu sytuacyjnego zespołu stabilizacyjnego punktu,

- szkicu lub zdjęcia znaku geodezyjnego wraz ze szkicem (zdjęciem) punktów kierunkowych,

- instytucji (osób) stabilizujących punkt i aktualizujących opis topograficzny (wraz z datami).

- Wynikowa dokumentacja geodezyjna

  - Materiały z pomiaru osnowy i cechowania należy skompletować w jednym operacie technicznym, w formie elektronicznej, w postaci jednego pliku PDF.

  - Dokumentację techniczną należy sporządzić w formie elektronicznej. Wszystkie dokumenty polowe w wersji analogowej powinny być przetworzone do formy elektronicznej, przy jednoczesnym zachowaniu i przekazaniu oryginału.

  - Dokumentacja techniczna powinna zawierać dokumenty określone w rozporządzeniu ws. osnów, przy czym:

- sprawozdanie techniczne opisujące całość prac należy przedstawić w wersji analogowej i cyfrowej (w formacie PDF);

- sprawozdanie winno zawierać tabelaryczne zestawienie wszystkich pomierzonych punktów wraz z wartościami mierzonych elementów pola magnetycznego oraz wyniki analizy porównawczej pola magnetycznego;

- pliki wsadowe GML, pliki opisów topograficznych oraz zdjęcia punktów należy przekazać w formie osobnych plików, ujętych w strukturę katalogową przekazana przez Zamawiającego, zgodnie z pkt III.2;

- płyty CD/DVD lub dyski z wynikami obserwacji i dokumentami elektronicznymi, a także dokumenty analogowe na stronach tytułowych oznaczyć logotypem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (wzór logotypu przekaże Zamawiający).

Załączniki:

| Załącznik nr 1 | - rozmieszczenie punktów podstawowej osnowy magnetycznej przewidzianych do pomiaru i przeniesienia |
| --- | --- |
| Załącznik nr 2 | - projekt przeniesienia punktów wiekowych |
| Załącznik nr 3 | - schemat aplikacyjny PRPOG |