Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego

Nr sprawy: ADM.272.17.2025.IW

Nazwa i adres Wykonawcy:

..........................................................

..........................................................

FORMULARZ ASORTYMENTOWY

| Łaźnia wodna WTB 35 – 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagane parametry | TAK/NIE (określić) | Oferowane parametry (opisać) |
| 1 | Producent: Memmert |  |  |
| 2 | Model: WTB 35 |  |  |
| 3 | Pojemność łaźni 37,5 l |  |  |
| 4 | Wymiary łaźni: 602 x 482 x 150 mm |  |  |
| 5 | Minimalny poziom cieczy: 20 mm |  |  |
| 6 | Maksymalny poziom cieczy: 114 mm |  |  |
| 7 | Zakres nastawy temperatury: +10°C do +100°C, co 0,1°C |  |  |
| 8 | System odprowadzania wody – łatwy do opróżnienia |  |  |
| 9 | Płaska pokrywa ze stali nierdzewnej z 8 otworami (o średnicy 107 mm) o regulowanej szerokości |  |  |
| 10 | Tacka (wkładka do łaźni) na 475 probówek o średnicy 14,5 mm, numer katalogowy B48817 |  |  |
| 11 | Przewód zasilający |  |  |
| 12 | Zasilanie: 230 V, 50/60 Hz; 110-240 VAC |  |  |
| 13 | Gwarancja minimum 36 miesięcy |  |  |
| 14 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| 15 | Usługa wzorcowania w 8 punktach (w każdym z otworów w płaskiej pokrywie) w temperaturze 80°C i 90°C. Usługę wzorcowania należy zrealizować w akredytowanym laboratorium wzorcującym, którego usługi wzorcowania są odpowiednie do zamierzonego zastosowania, i którego zakres akredytacji obejmuje odpowiednie wzorcowanie, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA lub porozumień regionalnych uznawanych przez ILAC. Usługę wzorcowania należy wykonać do 31 marca 2026 r. |  |  |
| 16 | Uniwersalny miernik temperatury Testo 110 - temperatura pracy od -20°C do +50°C - wilgotność podczas pracy od 0% do 80% RH - rozdzielczość 0,1°C - zasilanie bateryjne - żywotność baterii > 100 h |  |  |
| 17 | Wodoodporna sonda zanurzeniowa z czujnikiem NTC kompatybilna z miernikiem Testo 110 - zakres pomiarowy od -50°C do 150°C - do pomiarów w cieczach - wodoodporna zgodnie z klasą ochrony IP67 - dokładność: ± 0,5% mierzonej wartości (+100°C do 150°C); ± 0,2°C (-25°C do +74,9°C); ± 0,4°C pozostały zakres - czas reakcji t99: 10 sekund - długość kabla: 1,2 m - długość końcówki próbnika: 50 mm, - długość próbnika: 115 mm |  |  |
| 18 | Usługa wzorcowania miernika temperatury wraz sondą w 7 punktach (w temperaturze 0°C, 21°C, 23°C, 25°C, 80°C, 90°C, 105°C). Usługę wzorcowania należy zrealizować w akredytowanym laboratorium wzorcującym, którego usługi wzorcowania są odpowiednie do zamierzonego zastosowania, i którego zakres akredytacji obejmuje odpowiednie wzorcowanie, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA lub porozumień regionalnych uznawanych przez ILAC. Usługę wzorcowania należy wykonać do 31 marca 2026 r. |  |  |
| 19 | Transport |  |  |

….......................................................		…...........................................................................

Miejscowość, data					Podpis  Wykonawcy

lub upełnomocnionego przedstawiciela

Niniejszy formularz powinien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (gov.pl) lub elektronicznym podpisem osobistym (e-dowód)