Dąbrówka Leśna, 27 lutego 2023 r.

Zn. Spr.: ZR.771.5.2023

Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 130 000 zł
zgodnie z § 4 ust 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych 
w Nadleśnictwie Oborniki

„Nabór wykonawcy na równanie dróg leśnych w 2023 r.”

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Oborniki, w ramach rozpoznania rynku, przedkłada zapytanie ofertowe
o ilość kilometrów, które Wykonawca wykona (tj. równanie i wałowanie dróg
leśnych i dojazdów pożarowych wskazanych przez Zamawiającego według potrzeb) 
w ramach umowy za przeznaczoną przez Zamawiającego kwotę 108 000 zł netto.
Średnią szerokość dróg podlegających równaniu i wałowaniu przyjmuje się jako 4 m.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Odcinek drogi podlegający równaniu wraz z wałowaniem należy wykonać tego samego dnia, aby zachować przepustowość drogi.

- Pierwszy przejazd równiarki dokonuje obrysu drogi nadając jej szerokość oraz długość planowanego odcinka drogi.

- Urobek powstały podczas nadawania profilu powinien być kierowany do środka osi drogi po to, aby podnieść oś drogi w stosunku do  pobocza – nie należy podczas wałowania odrzucać urobku poza oś drogi.

- Po każdorazowym przejeździe równiarki należy zagęścić grunt formując koronę drogi za pomocą walca.

- Po zagęszczeniu czynność równania na danym odcinku należy powtórzyć. Przy drugim przejeździe pracuje się gruntem z pierwszego przejazdu. Należy nagarnąć grunt w miejsca drogi, w których brakuje ziemi.

- Należy pamiętać, że po każdorazowym przejeździe równiarki należy przejechać walcem w celu zagęszczenia nasypanego zagęszczenia.

- Po drugim  przejeździe równiarki i walca należy oczyścić powierzchnię drogi z wystających korzeni i innych zanieczyszczeń.

- Czynności opisane powyżej tj. przejazd równiarką i walcem należy powtórzyć minimum 4 razy. Jeżeli nadal profilowana droga nie spełnia wymaganych warunków, profilowanie i wałowanie należy powtórzyć.

- W miejscach  dużego obniżenia terenu należy dodatkowo wykonać odwodnienie drogi.

II. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:

Wykonawca musi wykazać, że:

- dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej;

- wykonał co najmniej dwa zadania (potwierdzone dowodami, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na równaniu i profilowaniu dróg leśnych o długości powyżej 100 km w każdym zadaniu, w tym zadanie potwierdzające doświadczenie 
w równaniu i profilowaniu dróg stabilizowanych geowłókniną i/lub geokratą 
w konstrukcji (dowolna ilość);

- posiada odpowiednią zdolność techniczną – w dyspozycji 2 równiarki samojezdne oraz 2 walce samojezdne 10 ton.

Kryterium wyboru wykonawcy stanowić będzie zaoferowana przez Wykonawcę ilość kilometrów, którą wykona w ramach umowy.

Przewidywany termin zakończenia prac w uzgodnieniu z Zamawiającym 1 grudnia 2023 r.

III. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

- Warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

- Zamówienie będzie wykonane tylko w warunkach optymalnych tj. jeśli
wilgotność gruntu pozwoli na właściwą realizację prac.

- Ocenę wiglotności gruntu i zasadność działania przeprowadzi Wykonawca i Zamwiający po wykonaniu prac na wskazanym przez Zamwiającego odcinku
próbnym (dł. ca. 100 m). Odcinek próbny będzie wykonywany każdorazowo
na żadanie Zamawiajacego a zwłaszcza wtedy, kiedy istotnie zmienią się
warunki atmosferyczne.

- Jeśli Zamawiający stwierdzi w trakcie prac, że warunki w danej lokalizacji nie
są właściwe i prace nie mają sensu wówczas może przerwać wykonywanie
czynności równania dróg.

- Wszelkie decyzje lub wnioski będą dokumentowane pisemnie i podpisywane
przez obie strony.

IV. WARUNKI I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferta powinna zawierać:

- wypełniony załącznik nr 1 (formularz ofertowy);

- termin płatności;

- oświadczenie o podatku VAT;

- wypełniony załącznik nr 2 (oświadczenie);

- podpisany załącznik nr 3 (RODO);

- oświadczenie o dysponowaniu osobą posiadającą uprawnienia budowlane do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowe zgodnie z pkt II, 
lit. a.;

- oświadczenie o spełnianiu warunku doświadczenia wraz z dowodami
(referencjami) potwierdzającymi należyte wykonanie prac zgodnie z pkt II, 
lit. b-c.

Przygotował/ła:

Ewelina Jurkiewicz
Specjalista SL ds. retencji wodnej i LKP
Dział Rozwoju

Wydrukowaną, wypełnioną i podpisaną ofertę wraz z pieczątkami należy dostarczyć do siedziby Nadleśnictwa Oborniki w terminie do 7 marca 2023r., do godziny 12:00. Szczegółowych informacji o zamówieniu udziela Ewelina Jurkiewicz, 
tel.: 667 100 223.