ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

PKT.2370.1.2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa samochodu typu bus dla Komendy Powiatowej PSP w Pajęcznie”.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

34000000-7 – sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu;

34100000-8 – pojazdy silnikowe;

34110000-1 – samochody osobowe;

34114000-9 – pojazdy specjalne.

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla samochodu typu bus

dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie

| Lp. | WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ: SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA LUB PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania ogólne: |  |
| 1.1 | Pojazd musi spełniać wymagania: |  |
|  | - ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2021 r., poz. 450, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, |  |
|  | - rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U.z2007r.,Nr 143,poz.1002,zpóźn.zm.), |  |
|  | - rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,StrażyGranicznej,SłużbyOchronyPaństwa,KrajowejAdministracjiSkarbowej,SłużbyWięziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 384 z póżn. zm.). |  |
| 1.2 | Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na postawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania, jeśli jest wymagane. Urządzenia i podzespoły powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. Urządzenia i wyposażenie powinny posiadać Świadectwa Dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB jeśli są wymagane. |  |
| 1.3 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP, poz. 9).Oznaczenie operacyjne podane zostanie w trakcie realizacji zamówienia. |  |
| 2. | Wymagania dla pojazdu |  |
| 2.1 | Pojazd fabrycznie nowy. Nadwozie typu furgon. Rok produkcji nie starszy niż 2025r. Silnik wysokoprężny z turbo doładowaniem o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi emisji spalin zgodnie z obowiązującymi przepisami EURO 6. Pojemność minimum1900cm³. Moc minimalna 130 KW. Maksymalny moment obrotowy min. 400Nm Skrzynia biegów automatyczna. Pojemność zbiornika paliwa min. 75l. | Podać producenta i model oraz rok produkcji |
| 2.2 | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu maksimum3500kg. |  |
| 2.3 | Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: - belka sygnalizacyjno-ostrzegawcza niebieska z podświetlanym napisem STRAŻ, wykonana w technologii LED, zamontowana na dachu kabiny kierowcy, maksymalna szerokość 1400mm maksymalna wysokość 60mm, - dwie dodatkowe lampy sygnalizacyjno-ostrzegawcze niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu powyżej linii przedniego zderzaka, cztery dodatkowe lampy sygnalizacyjno-ostrzegawcze niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane na ścianach bocznych - w tylnej części zabudowy min. dwie lampy sygnalizacyjno-ostrzegawcze płaskie typu kogut zamontowana symetrycznie - generator sygnałów świetlno-dźwiękowych(min.6 zmiennych modulowanych tonów z możliwością podawania komunikatów głosowych, z funkcją wyciszenia w porze nocnej, z dodatkowym dźwiękiem ostrzegawczym tzw. horn, głośnik o mocy min. 150 W. Miejsce zamocowania przycisku alarmowego sterowania i mikrofonu w kabinie zapewniające ergonomiczny dostęp - system podtrzymania akumulatora z automatycznie wypinającym wtyczkę podczas rozruchu silnika gniazdem, gniazdo musi posiadać zewnętrzną kontrolkę stanu pracy, - Wzmocniony fabrycznie alternator, - Akumulator fabryczny AGM |  |
| 2.4 | Nadwozie pojazdu musi spełniać następujące warunki: - napęd 4x4, ogumienie wielosezonowe - koło zapasowe pełnowymiarowe bez konieczności przewożenia w pojeździe - układ hamulcowy wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania tzw. ABS - światła jazdy dziennej fabryczne w technologii LED - przednie i tylne czujniki cofania - sygnalizacja manewru cofania z automatycznie załączanym dodatkowym oświetleniem |  |
| 2.5 | Kabina przystosowana do przewozu 9 osób w układzie foteli 1+2+3+3. Podłoga kabiny wyłożona fabrycznie materiałem łatwo zmywalnym, antypoślizgowym. Kabina wyposażona dodatkowo w: - radio fabryczne - elektrycznie regulowane szyby w I rzędzie pasażerskim - elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka - klimatyzację z dodatkowym nawiewem sufitowym rozprowadzającym powietrze do II i III rzędu - nawiew ciepłego powietrza na II rząd - półkę podsufitową na dokumenty - automatyczne punktowe oświetlenie stopni wejściowych LED IP67 min. 27 lm - gniazdo zapalniczki - gniazdo USB - kamerę wspomagającą jazdę do tyłu - punktowe oświetlenie dodatkowe dla dowódcy - w kabinie zamontowany jeden zaprogramowany radiotelefon przewoźny z GPS spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności. Samochód wyposażony w instalację antenową. Radio fabryczne z MP3 wyposażone w fabryczne nagłośnienie oraz antenę. |  |
| 2.6 | Wymiary gabarytowe: Maksymalny rozstaw osi w przedziale od 3600mm do 3700mm Maksymalna długość pojazdu bazowego nie może przekroczyć 6000mm Maksymalna szerokość pojazdu bazowego z lusterkami nie może przekroczyć 2500mm Maksymalna wysokość pojazdu bazowego nie może przekroczyć 2800mm |  |
| 2.7 | Kolorystyka i oznakowanie: - kabina w kolorze jasnej czerwieni- specjalne lakierowanie zbliżone do RAL 3000 - listwy boczne lakierowane w kolorze białym -zderzaki i błotniki w kolorze białym - pas wyróżniający odblaskowy barwy jaskrawej po obu stronach kabiny oraz zabudowy - na drzwiach bocznych, masce oraz tylnej ścianie zabudowy napisy STRAŻ, oraz nazwa jednostki - na obu bokach oraz tyle pojazdu logo jednostki wraz z herbem miasta - oznakowanie pojazdu zgodnie z wytycznymi wynikającymi z zapisu umowy/umów między stroną/stronami dofinansowującymi a odbiorcą tj. OSP Pabianice - zostanie ustalone w trakcie realizacji |  |
| 2.8 | Wyposażenie dodatkowe pojazdu: - wyciągarka elektryczna o uciągu powyżej 4,2T zamontowana za zderzakiem, wyposażona w linę syntetyczną o długości min. 25mb - system pneumatycznego zawieszenia zamontowany na tylnej wraz z kompresorem pokładowym - hak holowniczy wraz ze stopniem ułatwiającym wsiadanie. |  |
| 3 | Wymagania dla zabudowy: |  |
| 3.1 | Ściany boczne oraz tylne drzwi zabezpieczone tapicerką. Podłoga z system szynowym na całej długości. Oświetlenie LED dodatkowe w części ładunkowej. Na prawej i lewej stronie półki na wysokości nadkoli układ zostanie uzgodniony w trakcie realizacji zamówienia, Lodówka 12-230V. Miejsce z mocowaniami dla dodatkowego wyposażenia tj. torba medyczna, deska ratownicza, inny drobny sprzęt oraz wyposażenie osobiste. |  |
| 3.2 | Wymagania dla zabudowy osobowej: Pełna tapicerka ścian bocznych oraz sufitu. Fabryczne szyby boczne na całej długości, dodatkowo ciemnione. W II rzędzie szyby wyposażone w okna przesuwne. Sześć indywidualnych foteli wyposażonych regulację oparć oraz III-y punktowe pasy bezpieczeństwa. Wszystkie fotele zamontowane z w systemie szynowym, fotele w II rzędzie z możliwością wypięcia oraz obrotu tyłem do kierunku jazdy. Oświetlenie wewnętrzne sufitowe podwójne, liniowe, załączane automatyczne po otwarciu bocznych drzwi oraz wyłącznikiem na prawym słupku B, wykonane w technologii LED dające równomierne doświetlenie wnętrza. Stolik składany na lewej ścianie pod oknem. Podwójne gniazdo USB. Gniazdo zapalniczki. Gniazdo 230V. Dwie półki podsufitowe zamykane na suwak, wyposażone w półki wewnętrzne oraz kieszenie dodatkowe na drobne wyposażenie. Półki z możliwością przesuwu w systemie szynowym i demontażu Za I rzędem foteli podest wyposażony w: - sześć stacji ładujących dla latarek akumulatorowych kątowych klasy min. ADAlit l-90 - sześć stacji ładujących dla radiotelefonów nasobnych - bez radiotelefonów Telewizor LED min. 32' klasy SAMSUNG / LG / SONY zamontowany pod sufitem z możliwością składania pod sufit oraz przesuwu na szynach z obrotem kierunku wizji na bok pojazdu - przetwornica napięcia 12-230V o mocy min 3000W sinus, zewnętrzne gniazdo 230V - czajnik elektryczny INOX min. 0,6l Zewnętrzne oświetlenie robocze pola pracy wykonane w technologii LED min. dwie lampy na każdym boku oraz 1 z tyłu, światłość min.3000lm. Sterowanie oświetleniem za pomocą pilota generatora. Na prawej stronie zamocowana markiza o szerokości min. 3m rozsuwana manualnie, wyposażona w oświetlenie LED |  |
| 4 | Wymagania pozostałe: |  |
| 4.1 | Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego – 24 miesiące. Potwierdzenie spełnienia wymagań dla pojazdu uprzywilejowanego. Dostarczone instrukcje obsługi pojazdu, zabudowy oraz wyposażenia powinny być sporządzone w języku polskim. Dokumentacja niezbędna do zarejestrowania pojazdu jako samochód specjalny, wynikająca z ustawy „Prawo ruchu drogowym”. Bezpłatne szkolenie z obsługi pojazdu oraz wyposażenia przeprowadzone dla przedstawicieli Zamawiającego w dniu odbioru w siedzibie Wykonawcy. |  |

Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 7 oraz art. 29 ustawy PZP, a mają jedynie za zadanie sprecyzować oczekiwania techniczne, jakościowe, funkcjonalne i estetyczne Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia. Zamawiający dopuszcza dwuetapową rejestrację pojazdu.

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretne parametry lub wpisując wyraz „spełnia”