Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiot zamówienia,

II. Miejsce wykonywania usługi,

III. Termin realizowania usługi

IV. Wymogi ogólne dotyczące wszystkich ochranianych składnic

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi elektronicznego dozoru obiektów i mienia ZSLP w Białogardzie zlokalizowanego na  składnicach  terenowych drewna w: Skibnie, Jankowie Pomorskim, Łubowie ,Damnicy, Białym Borze, Kępicach, Podborsku. Usługa  obejmuje   w szczególności ochronę  przed rabunkiem, pożarem , kradzieżą , dewastacją  :

- obiektów socjalno – biurowych oraz magazynów

- zakładowych magazynów paliw

- parku maszynowego

- wszelkich urządzeń technicznych ( maszyny ,obrabiarki, pilarki itp.)

- zgromadzonego na składnicach drewna oraz wyrobów z drewna

Świadczona usługa obejmuje w szczególności dostawę i montaż elektronicznego systemu dozoru wraz z usługą monitorowania sygnałów alarmowych i obsługą serwisową w trakcie obowiązywania umowy, a także podejmowania interwencji w sytuacji zagrożenia mienia.

W ramach zamówienia należy zamontować systemy alarmowe i monitorujące  wraz z  urządzeniami elektronicznymi niezbędnymi do   jego prawidłowego funkcjonowania np. czujki, centrale alarmowe, kamery stacjonarne IP , kamery obrotowe typu PTZ, głośniki IP itp.

Usługa realizowana będzie od 1. marca 2023 od godziny 07:00 do 28 lutego 2026 do godziny 07:00.

WYMOGI DOTYCZĄCE FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU OCHRONNEGO

Zainstalowana instalacja alarmowo- monitorująca  ma zapewnić ochronę obiektu wyzwalając sygnał alarmowy  po każdorazowym nieuprawnionym dostaniu się na chroniony teren lub obiekt osób lub pojazdów mechanicznych.

Sygnał alarmowy przekazany winien być do centrum monitoringu wizyjnego i – w uzasadnionych przypadkach operator systemu w centrum wizyjnym - uruchamia grupę interwencyjną wysyłając ją do miejsca zdarzenia.

Zamawiający wymaga zastosowania w ramach instalacji dozorującej na terenie chronionych obiektów zewnętrznych głośników typu VoIP ( za pośrednictwem sieci IP ) w celu nadawania komunikatów ostrzegawczych wydawanych w czasie rzeczywistym [nie dopuszcza się komunikatów automatycznych lub odtwarzanych] przez pracownika / operatora centrum monitoringu wizyjnego  w celu odstraszanie zidentyfikowanego potencjalnego intruza.

Centrum monitoringu wizyjnego

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował własnym centrum monitoringu wizyjnego wyposażonym w odpowiedni specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie umożliwiające realizację usługi w sposób określony umową. Wymogiem Zamawiającego jest zatrudnienie operatora/operatorów na umowę o pracę. Wymogiem Zamawiającego jest takie zabezpieczenie funkcjonowania centrum monitoringu, aby zdarzenia takie jak zaniki zasilania w energię elektryczną lub ataki hakerskie na system informatyczny Wykonawcy nie spowodowały przerwy w realizacji ochrony obiektów.

OKRES OBJĘCIA OCHRONĄ

Dni robocze:

Zasadniczo Zamawiający przewiduje,  że ochrona elektroniczna będzie aktywowana codziennie w dni pracujące, najczęściej w godzinach od 15:00 – 15:30 i dezaktywowana w następnym dniu roboczym w godzinach 06:30 – 07:00

Z powyższego wynika, że przeważnie dozór aktywny będzie przez około 15 – 16 godzin w ciągu doby w dni robocze.

Dni wolne od pracy:

W dni wolne od pracy nie są wykonywane prace. W takie dni dozór elektroniczny aktywny będzie przez około 24 godziny w ciągu doby.

Wypadki szczególne:

W przypadku nieobecności pracowników załogi ochranianych obiektów (urlopy, delegacje, choroba itp) chronione obiekty będą miały aktywowany system ochrony jak w dni wolne od pracy.

W przypadku konieczności wykonywania prac na terenie dozorowanych obiektów poza godzinami pracy lub w dni wolne od pracy, godziny uzbrojenia i rozbrojenia systemu mogą być inne, niż powyżej przedstawione.

KONSERWACJA SYSTEMU, AWARIE

W trakcie eksploatacji systemów alarmowo-monitorujących Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania  systemów w sprawności technicznej, w tym dokonywania  czynności konserwacyjnych  i okresowych przeglądów (dalej: usługa serwisowa) bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.

Zamawiający wymaga, aby usługa serwisowa wykonywana była przez kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wpisanych na listę prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji. Wymogiem Zamawiającego jest, aby osoba wykonująca usługi serwisowe realizowane były przez pracownika Wykonawcy, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.

Zamawiający wymaga, aby usługa serwisowa wykonywana była zależnie od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Na okoliczność wykonania przeglądów lub / oraz czynności konserwacyjnych lub naprawczych, Wykonawca sporządzi stosowny dokument potwierdzający ich wykonanie i określający wykonane czynności.

Zamawiający wymaga posiadania własnego serwisu alarmowego, złożonego z kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wpisanych na listę prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji. Wymogiem jest, aby byli to pracownicy Wykonawcy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Zadaniem serwisu alarmowego jest :

1. bezzwłoczne przybycie na miejsce, w którym system monitoringu elektronicznego uległ awarii w określonym czasie, nie dłuższym niż 6, a w szczególnych wypadkach nie dłuższym niż 8 godzin od chwili stwierdzenia awarii,

2. zdiagnozowanie przyczyn awarii i podjęcie czynności zmierzających do przywrócenia jego pełnego i prawidłowego jego funkcjonowania; usunięcie awarii musi być ukończone w terminie do 48 godzin od chwili stwierdzenia awarii, a w szczególnych przypadkach, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, terminie dłuższym, ale nie dłuższym niż 96 godzin,

W przypadku wystąpienia awarii systemu dozoru, w następstwie której nie będzie możliwe należyte wykonywanie dozoru w sposób określony umową, od chwili ujawnienia awarii do chwili jej usunięcia i przywrócenia pełnej funkcjonalności systemu Wykonawca  zobowiązany jest do zapewnienia ochrony obiektów realizowanej w inny sposób na własny koszt, na przykład udostępnić i zainstalować urządzenia zamienne lub wprowadzić na teren chronionego obiektu inną formę ochrony np. bezpośrednią ochronę fizyczną; wymogiem Zamawiającego jest w takim przypadku, aby pracownicy wykonujący bezpośrednią ochronę fizyczną byli zatrudnieni przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.

UZBROJENIE I ROZBROJENIE SYSTEMU

Zainstalowane systemy monitorująco - alarmowe muszą posiadać funkcję uzbrojenia i rozbrojenia ( tj.  aktywacji i dezaktywacji ) systemu dokonywaną :

- w sposób automatyczny (czasowy)  z możliwością zdefiniowania przez Zamawiającego godziny automatycznego uzbrojenia systemu i jego rozbrojenia, 	ORAZ

- poprzez dedykowanego „pilota” tj zdalne urządzenie bezprzewodowe, które poprzez emisję odpowiednich fal radiowych uzbroi lub rozbroi system alarmowy. Skuteczność działania pilota przy normalnych warunkach atmosferycznych nie może być mniejsza niż 50 metrów od czujnika umieszczonego w budynku administracyjno-socjalnym składnicy,	   ORAZ

- poprzez panel dotykowy umieszczony w budynku administracyjno-socjalnym składnicy (dotyczy: alarmu budynku),		ORAZ

- w formie zdalnej przez odpowiednią aplikację dostosowaną do komputerów wyposażonych w system operacyjny windows oraz telefonów komórkowych z systemem adroid, które są na wyposażeniu pracowników, udostępnioną przez Zamawiającego dla wyznaczonego pracownika/ pracowników  Zamawiającego.

GRUPA INTERWENCYJNA ( = PATROL INTERWENCYJNY)

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej wpisanymi na listę prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji; wymogiem Zamawiającego jest, aby patrol interwencyjny składała się z minimum 2 osób, z których co najmniej jedna jest kwalifikowanym pracownikiem ochrony fizycznej

Uruchomienie patrolu następuje po otrzymaniu zlecenia od pracowników nadzorujących systemy alarmowe w centrach monitoringu wizyjnego Wykonawcy .

Patrol interwencyjny zostaje wysyłany na miejsce zdarzenia, czyli na teren obiektu objętego ochroną, w sytuacji wykrycia zagrożenia przez systemy alarmowe, zainstalowane u Zamawiającego i uruchomienia odpowiedniego alarmu przez system.

Wymogiem zamawiającego jest, aby co najmniej jedna osoba wchodząca w skład patrolu była uprawniona do używania w określonych sytuacjach środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.

W ramach interwencji zadaniem grupy interwencyjnej jest zatrzymanie sprawców, zabezpieczenie terenu zdarzenia, podjęcie działania w celu ochrony śladów na miejscu zdarzenia oraz ochrona dozorowanego mienia Zamawiającego..

Zamawiający wymaga od Wykonawcy:

- w okresie uzbrojenia systemów alarmowych : stały nadzór i przyjmowanie sygnałów alarmowych z wszystkich objętych dozorem obiektów oraz weryfikowanie zasadności wysyłania patroli interwencyjnych

- nielimitowane  podjazdy grupy interwencyjnej w ramach alarmów wywoływanych przez system;

- przekazywanie  osobie wskazanej przez Zamawiającego informacji o  istotnych zdarzeniach mających wpływ na ochraniane mienie,

- podjęcia zdecydowanych działań mających na celu eliminację zagrożeń dla ochranianego mienia

- zawiadomienie policji oraz wskazanego pracownika Zamawiającego w przypadku stwierdzenia usiłowania lub stwierdzenia dokonania kradzieży, włamania, dewastacji mienia itp.

II. Miejsce wykonywania usługi ( charakterystyka obiektu )

Zamawiający wyznacza 7 lokalizacji wykonywania usługi. W każdej lokalizacji znajduje się określona ilość nieruchomości oraz stref koniecznych do objęcia określonym monitoringiem.

Lokalizacja 1: Składnica Drewna Skibno

76-004 Sianów

Strefy objęte dozorem elektronicznym:

1)    Pawilon socjalno- biurowy

2)    Magazyn  narzędziowy ( blaszany)

3)    Wiaty na drewno opałowe ( sztuk 2)

4)    Brama i droga wyjazdowa ze składnicy

5)    Zakładowa stacja paliw,

6)    Miejsce parkowania sprzętu

7)    Plac składowy drewna

Strefa 1. Pawilon socjalno - biurowy

Zainstalowane systemy:

-  System Sygnalizacji Włamania i Napadu ( SSWiN). Czujki ruchu zainstalowane we wszystkich   otworach okiennych i drzwiowych sprzężone z systemem alarmowym

-  monitoring wizyjny przy pomocy kamer stacjonarnych IP sprzężonych z systemem alarmowym

-  system ostrzegawczych  komunikatów głosowych z głośników zewnętrznych VoIP

Strefa 2. Magazyn narzędziowy  ( blaszany)

Zainstalowane  systemy:

-  System Sygnalizacji Włamania i Napadu ( SSWiN). Czujki ruchu zainstalowane w otworach

drzwiowych sprzężone z systemem alarmowym,

-  monitoring wizyjny przy pomocy kamer stacjonarnych IP sprzężonych z systemem alarmowym

-  system ostrzegawczych  komunikatów głosowych z głośników zewnętrznych VoIP

Strefa 3. Wiaty drewniane na drewno opałowe ( ilość sztuk 2)

Zainstalowane systemy:

-  monitoring wizyjny przy pomocy kamer stacjonarnych IP sprzężony z systemem alarmowym.

-  system ostrzegawczych komunikatów głosowych z głośników zewnętrznych VoIP

Strefa   4. Brama wjazdowa ;

Strefa   5. Zakładowa stacja paliw ;

Strefa   6. Miejsce parkowania sprzętu

Zainstalowane systemy:

-  monitoring wizyjny przy pomocy kamer IP sprzężonych z systemem alarmowym

-  system ostrzegawczych komunikatów głosowych ostrzegawczych z głośników zewnętrznych VoIP

Zamawiający oczekuje zainstalowania  w strefach 1; 2; 3; 4; 5; 6 :

a) stacjonarnych kamer IP  o parametrach :

- rozdzielczość minimum : 5 Mpix HD

- oświetlacz podczerwieni w przedziale : 50 m - 80 m

-  klasa szczelności urządzenia  min. IP67

-  głębia ostrości w całym kadrze

-  zainstalowany w kamerze sensor optyczny o wysokiej czułości ( trudne warunki oświetlenia)

b) głośników zewnętrznych VoIP o parametrach:

- stopień ochrony IP-66

- praca w zakresie temperatur : - 40 °C - + 70 °C

- wzmacniacz sygnału klasy D

- ciśnienie akustyczne 95 dB

Ilość zainstalowanych kamer musi zapewniać ochronę wydzielonych ( wskazanych stref ) przed wtargnięciem intruza ( człowiek , pojazd ). Zamawiający sugeruje instalację nie mniej niż 7 kamer stacjonarnych IP. Lokalizacja kamer musi zapewnić objęcie strefą ciągłego dozoru obszaru wskazanego powyżej w strefach :1,2,3,4,5,6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości  powstania tzw. martwych obszarów ( nie objętych monitoringiem )

Strefa  7.Plac składowy drewna

Obiekt objęty monitoringiem wizyjnym z wykorzystaniem kamer obrotowych typu PTZ

o parametrach :

-   kąt obrotu 360 ° :

-   rozdzielczość minimum 5 Mpix

-   oświetlacz podczerwieni minimum 200  m

-   klasa szczelności urządzenia  min. IP66

-   głębia ostrości w całym kadrze

-   zainstalowany w kamerze sensor optyczny o wysokiej czułości ( trudne warunki oświetlenia)

Ilość zainstalowanych kamer obrotowych PTZ – nie mniej niż 1 sztuka.

Kamery  winny być sterowane poprzez zaprogramowany automat oraz musza mieć zainstalowaną funkcję sterowania ręcznego. Podczas sterownia pracą kamery operator winien mieć możliwość oddalania oraz powiększania obrazu.

W  przypadku   interwencji patrolu interwencyjnego czas dojazdu grupy interwencyjnej do miejsca zdarzenia ,nie dłuższy niż 25 min od momentu przekazania sygnału alarmowego do centrum monitoringu.

Lokalizacja 2: Składnica Drewna Damnica

76-231 Damnica

Strefy objęte dozorem:

1)    Pawilon socjalno- biurowy

2)    Wiata na drewno opałowe

3)    Brama i droga wyjazdowa ze składnicy

4)   Zakładowa stacja paliw,

5)   Miejsce parkowania sprzętu

6)   Plac składowy drewna

Strefa 1.Pawilon socjalno - biurowy

Zainstalowane systemy:

-  System Sygnalizacji Włamania i Napadu ( SSWiN). Czujki ruchu zainstalowane we wszystkich

otworach okiennych i drzwiowych sprzężone z systemem alarmowym

-  monitoring wizyjny przy pomocy kamer stacjonarnych IP sprzężonych z systemem alarmowym

-  system ostrzegawczych komunikatów głosowych z zewnętrznych głośników VoIP

Strefa  2.Wiata na drewno opałowe

Zainstalowane systemy:

-  monitoring wizyjny przy pomocy kamer stacjonarnych IP sprzężony z systemem alarmowym.

-  system ostrzegawczych komunikatów głosowych z głośników zewnętrznych VoIP

Strefa   4.Plac parkingowy

Strefa   5. Zakładowa stacja paliw

Zainstalowane systemy:

-  monitoring wizyjny przy pomocy kamer stacjonarnych IP sprzężonych z systemem alarmowym

-  system ostrzegawczych komunikatów głosowych ostrzegawczych z głośników zewnętrznych VoIP

Zamawiający oczekuje zainstalowania  w strefach 1,2,4,5 :

a) stacjonarnych kamer IP  o parametrach :

- rozdzielczość minimum :5 Mpix HD

- oświetlacz podczerwieni w przedziale : 50 m - 80 m

-  klasa szczelności urządzenia  min. IP67

-  głębia ostrości w całym kadrze

-  zainstalowany w kamerze sensor optyczny o wysokiej czułości ( trudne warunki oświetlenia)

b) głośników zewnętrznych VoIP o parametrach:

- stopień ochrony IP-66

- praca w zakresie temperatur : - 40 °C - + 70 °C

- wzmacniacz sygnału klasy D

- ciśnienie akustyczne 95 dB

Ilość zainstalowanych kamer musi zapewniać ochronę wydzielonych ( wskazanych stref ) przed

wtargnięciem intruza ( człowiek ,pojazd ).Zamawiający sugeruje ilość zainstalowanych kamer stacjonarnych : nie mniej niż 6 sztuk. Lokalizacja kamer musi zapewnić objęcie strefą ciągłego

dozoru obszaru wskazanego powyżej w strefach :1,2,4,5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości

powstania tzw. martwych obszarów ( nie objętych monitoringiem )

Strefa    3.Brama i droga dojazdowa

Strefa    6.Plac składowy drewna

Obiekty objęte monitoringiem wizyjnym z wykorzystaniem kamer obrotowych typu PTZ

o parametrach :

-   kąt obrotu 360 ° :

-   rozdzielczość minimum 5 Mpix

-   oświetlacz podczerwieni minimum 200  m

-   klasa szczelności urządzenia  min. IP66

-   głębia ostrości w całym kadrze

Kamery  winny być sterowane poprzez zaprogramowany automat oraz musza mieć zainstalowaną funkcję sterowania ręcznego. Podczas sterownia pracą kamery operator winien mieć możliwość oddalania oraz powiększania obrazu.

Ilość zainstalowanych kamer typu PTZ – nie mniej niż 1 sztuka

W  przypadku   interwencji patrolu interwencyjnego czas dojazdu grupy interwencyjnej do miejsca zdarzenia - nie dłuższy niż 30 min od momentu przekazania sygnału alarmowego do centrum monitoringu.

Lokalizacja 3 :Składnica Drewna Kępice

Ul. Składowa 1

77-230 Kępice

Strefy objęte dozorem:

1)    Pawilon socjalno- biurowy

2)    Wiata na drewno opałowe

3)   Zakładowa stacja paliw,

4)   Miejsce parkowania sprzętu

5)   Plac składowy drewna

Strefa   1. Pawilon socjalno - biurowy

Zainstalowane systemy:

-  System Sygnalizacji Włamania i Napadu ( SSWiN). Czujki ruchu zainstalowane we wszystkich

otworach okiennych i drzwiowych sprzężone z systemem alarmowym

-  monitoring wizyjny przy pomocy kamer stacjonarnych IP sprzężonych z systemem alarmowym

-  system komunikatów głosowych ostrzegawczych z głośników zewnętrznych VoIP

Strefa   2. Wiata na drewno opałowe

Zainstalowane systemy:

-  monitoring wizyjny przy pomocy kamer stacjonarnych IP sprzężony z systemem alarmowym.

-  system ostrzegawczych komunikatów głosowych

Strefa   3. Zakładowa stacja paliw;

Strefa   4. Miejsce parkowania sprzętu

Zainstalowane systemy:

-  monitoring wizyjny przy pomocy kamer stacjonarnych IP sprzężony z systemem alarmowym.

-  system ostrzegawczych  komunikatów głosowych

Zamawiający oczekuje zainstalowania  w strefach 1.2.3.4:

a)  stacjonarnych kamer IP  o parametrach :

- rozdzielczość minimum : 5 Mpix HD

- oświetlacz podczerwieni w przedziale : 50 m - 80 m

-  klasa szczelności urządzenia  min. IP67

-  głębia ostrości w całym kadrze

-  zainstalowany w kamerze sensor optyczny o wysokiej czułości ( trudne warunki oświetlenia)

b) głośników zewnętrznych VoIP o parametrach:

- stopień ochrony IP-66

- praca w zakresie temperatur : - 40 °C - + 70 °C

- wzmacniacz sygnału klasy D

- ciśnienie akustyczne 95 dB

Ilość zainstalowanych kamer musi zapewniać ochronę wydzielonych ( wskazanych stref ) przed

wtargnięciem intruza ( człowiek ,pojazd ).Zamawiający sugeruje zainstalowanie nie mniej niż 6  sztuk kamer stacjonarnych IP. Lokalizacja kamer musi zapewnić objęcie strefą ciągłego dozoru obszaru wskazanego powyżej w strefach : 1,2,3,4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości  powstania tzw. martwych obszarów ( nie objętych monitoringiem )

Strefa   5.Plac składowy drewna

Obiekt objęty monitoringiem wizyjnym z wykorzystaniem kamer obrotowych typu PTZ

o parametrach :

-   kąt obrotu 360 ° :

-   rozdzielczość minimum 5 Mpix

-   oświetlacz podczerwieni minimum 200  m

-   klasa szczelności urządzenia  min. IP66

-   głębia ostrości w całym kadrze

Kamery  winny być sterowane poprzez zaprogramowany automat oraz musza mieć zainstalowaną funkcję sterowania ręcznego. Podczas sterownia pracą kamery operator winien mieć możliwość oddalania oraz powiększania obrazu.

Ilość zainstalowanych kamer typu PTZ – nie mniej niż 1sztuka

W  przypadku   interwencji patrolu interwencyjnego czas dojazdu grupy interwencyjnej do miejsca zdarzenia - nie dłuższy niż 40 minut od momentu przekazania sygnału alarmowego do centrum monitoringu.

Lokalizacja 4:Składnica Drewna Biały Bór

Ul. Kolejowa 1

78-425 Biały Bór

Strefy objęte dozorem

1)    Pawilon socjalno- biurowy

2)   Wiata na drewno opałowe

3)   Zakładowa stacja paliw,

4)   Miejsce parkowania sprzętu

5)   Plac składowy drewna

Strefa 1.Pawilon socjalno - biurowy

Zainstalowany system:

-  System Sygnalizacji Włamania i Napadu ( SSWiN).Czujki ruchu zainstalowane we wszystkich

otworach okiennych i drzwiowych sprzężone z systemem alarmowym

-  monitoring wizyjny przy pomocy kamer stacjonarnych IP sprzężonych z systemem alarmowym

-  system ostrzegawczych komunikatów głosowych z głośników zewnętrznych VoIP

Strefa  2.Wiata na drewno opałowe

Strefa  3. Zakładowa stacja paliw

Strefa  4. Miejsce parkowania sprzętu

Obiekty objęte:

-  monitoring wizyjny przy pomocy kamer stacjonarnych IP sprzężony z systemem alarmowym.

-  system ostrzegawczych komunikatów głosowych z głośników zewnętrznych VoIP

Zamawiający oczekuje zainstalowania  w strefach 1,2,3,4

a) stacjonarnych kamer IP  o parametrach :

- rozdzielczość minimum :5 Mpix HD

- oświetlacz podczerwieni w przedziale : 50 m - 80 m

-  klasa szczelności urządzenia  min. IP67

-  głębia ostrości w całym kadrze

- zainstalowany w kamerze sensor optyczny o wysokiej czułości ( trudne warunki oświetlenia)

b) głośników zewnętrznych VoIP o parametrach:

- stopień ochrony IP-66

- praca w zakresie temperatur : - 40 °C - + 70 °C

- wzmacniacz sygnału klasy D

- ciśnienie akustyczne 95 dB

Ilość zainstalowanych kamer musi zapewniać ochronę wydzielonych ( wskazanych stref ) przed

wtargnięciem intruza ( człowiek ,pojazd ).Zamawiający sugeruje zainstalowanie nie mniej niż 5 sztuk

kamer stacjonarnych IP. Lokalizacja kamer musi zapewnić objęcie strefą ciągłego dozoru obszaru wskazanego powyżej w strefach :1,2,3,4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości  powstania tzw. martwych obszarów ( nie objętych monitoringiem )

Strefa   5. Plac składowy drewna

Obiekt objęty monitoringiem wizyjnym z wykorzystaniem kamer obrotowych typu PTZ

o parametrach :

-   kąt obrotu 360 ° :

-   rozdzielczość minimum 5 Mpix

-   oświetlacz podczerwieni minimum 200  m

-   klasa szczelności urządzenia  min. IP66

-   głębia ostrości w całym kadrze

Kamery  winny być sterowane poprzez zaprogramowany automat oraz musza mieć zainstalowaną funkcję sterowania ręcznego. Podczas sterownia pracą kamery operator winien mieć możliwość oddalania oraz powiększania obrazu.

Ilość zainstalowanych kamer typu PTZ – nie mniej niż 1 sztuka

W  przypadku   interwencji patrolu interwencyjnego czas dojazdu grupy interwencyjnej do miejsca zdarzenia - nie dłuższy niż 40 minut od momentu przekazania sygnału alarmowego do centrum monitoringu.

Lokalizacja 5: Składnica Drewna Jankowo Pomorskie

78-500 Drawsko Pomorskie

Strefy objęte dozorem:

1)    Pawilon socjalno- biurowy

2)   Zakładowa stacja paliw,

3)   Miejsce parkowania sprzętu

4)   Plac składowy drewna

Strefa  1.Pawilon socjalno - biurowy

Zainstalowane systemy:

-  System Sygnalizacji Włamania i Napadu ( SSWiN).Czujki ruchu zainstalowane we wszystkich

otworach okiennych i drzwiowych sprzężone z systemem alarmowym

-  monitoring wizyjny przy pomocy kamer stacjonarnych IP sprzężonych z systemem alarmowym

-  system komunikatów głosowych ostrzegawczych z głośników zewnętrznych VoIP

Strefa  2. Zakładowa stacja paliw

Strefa  3. Miejsce parkowania sprzętu

Zainstalowane systemy:

-  monitoring wizyjny przy pomocy kamer stacjonarnych IP sprzężony z systemem alarmowym.

-  system ostrzegawczych  komunikatów głosowych

Zamawiający oczekuje zainstalowania  w strefach 1,2,3  :

a) stacjonarnych kamer IP  o parametrach :

- rozdzielczość minimum :5 Mpix HD

- oświetlacz podczerwieni w przedziale : 50 m - 80 m

-  klasa szczelności urządzenia  min. IP67

-  głębia ostrości w całym kadrze

- zainstalowany w kamerze sensor optyczny o wysokiej czułości ( trudne warunki oświetlenia)

b) głośników zewnętrznych VoIP o parametrach:

- stopień ochrony IP-66

- praca w zakresie temperatur : - 40 °C - + 70 °C

- wzmacniacz sygnału klasy D

- ciśnienie akustyczne 95 dB

Ilość zainstalowanych kamer musi zapewniać ochronę wydzielonych ( wskazanych stref ) przed

wtargnięciem intruza ( człowiek ,pojazd ).

Zamawiający sugeruje zainstalowanie nie mniej niż 6 sztuk kamer stacjonarnych typu IP. Lokalizacja kamer musi zapewnić objęcie strefą ciągłego dozoru obszaru wskazanego powyżej w strefach :1,2,3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości  powstania tzw. martwych obszarów ( nie objętych monitoringiem )

Strefa  4.Plac składowy drewna

Obiekty objęty monitoringiem wizyjnym z wykorzystaniem kamer obrotowych typu PTZ

o parametrach :

-   kąt obrotu 360 ° :

-   rozdzielczość minimum 5 Mpix

-   oświetlacz podczerwieni minimum 200  m

-   klasa szczelności urządzenia  min. IP66

-   głębia ostrości w całym kadrze

Kamery  winny być sterowane poprzez zaprogramowany automat oraz musza mieć zainstalowaną funkcję sterowania ręcznego. Podczas sterownia pracą kamery operator winien mieć możliwość oddalania oraz powiększania obrazu.

Ilość zainstalowanych kamer typu PTZ – nie mniej niż 1 sztuka

W  przypadku   interwencji patrolu interwencyjnego czas dojazdu grupy interwencyjnej do miejsca zdarzenia - nie dłuższy niż 25 minut od momentu przekazania sygnału alarmowego do centrum monitoringu.

Lokalizacja 6 :Składnica Drewna Łubowo

78-445 Łubowo

Strefy objęte dozorem:

1)    Pawilon socjalno- biurowy

2)    Zakładowa stacja paliw,

3)    Miejsce parkowania sprzętu

4)    Plac składowy drewna

Strefa    1.Pawilon socjalno- biurowy

Zainstalowane systemy:

-  System Sygnalizacji Włamania i Napadu ( SSWiN).Czujki ruchu zainstalowane we wszystkich

otworach okiennych i drzwiowych sprzężone z systemem alarmowym

-  monitoring wizyjny przy pomocy kamer stacjonarnych IP sprzężonych z systemem alarmowym

-  system ostrzegawczych komunikatów głosowych z glośników zewnętrznych VoIP

Strefa    2.Zakładowa stacja paliw

Strefa    3.Miejsce parkowania sprzętu

Zainstalowane systemy:

-  monitoring wizyjny przy pomocy kamer stacjonarnych IP sprzężony z systemem alarmowym.

-  system ostrzegawczych komunikatów głosowych z głośników zewnętrznych VoIP

Zamawiający oczekuje zainstalowania  w strefach : 1,2,3 :

a) stacjonarnych kamer IP  o parametrach :

- rozdzielczość minimum :5 Mpix HD

- oświetlacz podczerwieni w przedziale : 50 m - 80 m

-  klasa szczelności urządzenia  min. IP67

-  głębia ostrości w całym kadrze

- zainstalowany w kamerze sensor optyczny o wysokiej czułości ( trudne warunki oświetlenia)

b) głośników zewnętrznych VoIP o parametrach:

- stopień ochrony IP-66

- praca w zakresie temperatur : - 40 °C - + 70 °C

- wzmacniacz sygnału klasy D

- ciśnienie akustyczne 95 dB

Ilość zainstalowanych kamer musi zapewniać ochronę wydzielonych ( wskazanych stref ) przed

wtargnięciem intruza ( człowiek ,pojazd ).

Zamawiający sugeruje zainstalowanie nie mniejszej ilości  niż 6 sztuk kamer stacjonarnych typu IP

Lokalizacja kamer musi zapewnić objęcie strefą ciągłego dozoru obszaru wskazanego powyżej w strefach :1,2,3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości  powstania tzw. martwych obszarów ( nie objętych monitoringiem ).

Strefa   4.Plac składowy drewna

Obiekty objęty monitoringiem wizyjnym z wykorzystaniem kamer obrotowych typu PTZ

o parametrach :

-   kąt obrotu 360 ° :

-   rozdzielczość minimum 5 Mpix

-   oświetlacz podczerwieni minimum 200  m

-   klasa szczelności urządzenia  min. IP66

-   głębia ostrości w całym kadrze

Zamawiający oczekuje zastosowania tego rodzaju kamer do monitorowania placów składowych drewna. Kamery  winny być sterowane poprzez zaprogramowany automat oraz musza mieć zainstalowaną funkcję sterowania ręcznego. Podczas sterownia pracą kamery operator winien mieć możliwość oddalania oraz powiększania obrazu.

Ilość zainstalowanych kamer obrotowych typy PTZ – nie mniej niż 1 sztuka.

W  przypadku   interwencji patrolu interwencyjnego czas dojazdu grupy interwencyjnej do miejsca zdarzenia - nie dłuższy niż 30 minut od momentu przekazania sygnału alarmowego do centrum monitoringu.

Lokalizacja 7: Składnica Drewna Podborsko

Podborsko 1

78-220 Tychowo

Strefy objęte dozorem:

1.Budynek socjalno-biurowy

2.Magazyn odzieży

3.Hala produkcyjna

4.Wiata drewniana

5.Pawilon autoklawu

6.Zakładowa stacja paliw

7.Parking pojazdów

8.Magazyn wyrobów drewnianych – plac utwardzony

9.Plac składowy drewna

Strefa   1.Budynek socjalno- biurowy,

Strefa   2.Magazyn odzieży

Strefa   3. Hala produkcyjna

Zainstalowane systemy:

-  System Sygnalizacji Włamania i Napadu ( SSWiN).Czujki ruchu zainstalowane we wszystkich

otworach okiennych i drzwiowych sprzężone z systemem alarmowym

-  monitoring wizyjny przy pomocy kamer stacjonarnych IP sprzężonych z systemem alarmowym

-  system ostrzegawczych komunikatów głosowych z głośników zewnętrznych VoIP

Strefa     4.Wiata drewniana

Strefa     5.Pawilon autoklawu

Strefa     6.Zakładowa stacja paliw

Strefa     7.Miejsce parkowania sprzętu

Zainstalowane systemy:

-  monitoring wizyjny przy pomocy kamer stacjonarnych IP sprzężony z systemem alarmowym.

-  system ostrzegawczych komunikatów g

Strefa    8. Magazyn wyrobów drewnianych – plac utwardzony

Zainstalowane systemy:

-  monitoring wizyjny przy pomocy kamer stacjonarnych IP sprzężony z systemem alarmowym.

-  system ostrzegawczych komunikatów głosowych z głośników zewnętrznych VoIP

Zamawiający oczekuje zainstalowania  w strefach 1,2,3,4,5,6,7,8:

a) stacjonarnych kamer IP  o parametrach :

- rozdzielczość minimum :5 Mpix HD

- oświetlacz podczerwieni w przedziale : 50 m - 80 m

-  klasa szczelności urządzenia  min. IP67

-  głębia ostrości w całym kadrze

- zainstalowany w kamerze sensor optyczny o wysokiej czułości ( trudne warunki oświetlenia)

b) głośników zewnętrznych VoIP o parametrach:

- stopień ochrony IP-66

- praca w zakresie temperatur : - 40 °C - + 70 °C

- wzmacniacz sygnału klasy D

- ciśnienie akustyczne 95 dB

Ilość zainstalowanych kamer musi zapewniać ochronę wydzielonych ( wskazanych stref ) przed

wtargnięciem intruza ( człowiek ,pojazd ).

Zamawiający sugeruje zainstalowanie nie mniej nić 20 sztuk kamer stacjonarnych IP. Lokalizacja kamer musi zapewnić objęcie strefą ciągłego dozoru obszaru wskazanego powyżej w strefach :1,2,3,4,5,6,7,8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości  powstania tzw. martwych obszarów ( nie objętych monitoringiem )

Strefa      9.Plac składowy drewna

Obiekt objęty monitoringiem wizyjnym z wykorzystaniem kamer obrotowych typu PTZ

o parametrach :

-   kąt obrotu 360 ° :

-   rozdzielczość minimum 5 Mpix

-   oświetlacz podczerwieni minimum 200  m

-   klasa szczelności urządzenia  min. IP66

-   głębia ostrości w całym kadrze

Kamery  winny być sterowane poprzez zaprogramowany automat oraz musza mieć zainstalowaną funkcję sterowania ręcznego. Podczas sterownia pracą kamery operator winien mieć możliwość oddalania oraz powiększania obrazu.

Ilość zainstalowanych kamer obrotowych typu PTZ - nie mniej niż 1  sztuka

W  przypadku   interwencji patrolu interwencyjnego czas dojazdu grupy interwencyjnej do miejsca zdarzenia ,nie dłuższy niż 25 minut od momentu przekazania sygnału alarmowego do centrum monitoringu.

----------------------------------------------------------

Uwaga dotycząca wszystkich ochranianych składnic drewna:

Do w/w opisu  załączono poglądowe mapki  terenów przeznaczonych do ochrony z przybliżoną lokalizacją najistotniejszych obiektów (dla każdej ze składnic osobno ) - załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.

Mapka poglądowa służy tylko i wyłącznie do celów wstępnego poinformowania Wykonawcy o skali i stopniu trudności zadania. Nie może być podstawą do  tworzenia danych  kartometrycznych tj. do  wykonywania pomiarów odległości lub powierzchni.

III. Termin realizowania usługi

Usługa będzie realizowana  w terminie od 01.03.2023 do 28.02.2026.

IV. Uwagi ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia

- Monitorowany teren jest częściowo oświetlony. Kamery muszą być dostosowane do obserwacji terenu w warunkach kompletnej ciemności, dlatego zainstalowane  kamery CCTV zewnętrzne muszą pracować w systemie dzień/noc z oświetlaczem podczerwieni (promienników) o zasięgu niezbędnym do skutecznej ochrony ochranianego obiektu, przy czym Zamawiający wymaga aby promiennik podczerwieni był elementem zewnętrznym (nie zintegrowanym z obudową kamery), a tym samym posiadał w dodatkowe wejście do telemetrii i wyjście fotokomórki dla zewnętrznych urządzeń przełączających, a ponadto:

  - przednia część oświetlacza (promiennika) była wyposażona w samoczyszczącą powłokę soczewki z uwagi na środowisko pracy (warunki terenowe - w pobliżu placów ze składowym drewnem, w pobliżu terenów leśnych,

  - soczewki były wymienne z przewidywaną szerokością świecenia od 10o do 95o,

  - promiennik posiadał regulowalne parametry: intensywność podczerwieni w przedziale od 10 do 100%, czułość fotokomórki załączającą działanie promiennika,

  - obudowa wykonana była z lekkiego stopu metali,

  - spełniała wymogi klasy IV wg PN-EN-50130-5 Systemy alarmowe – Próby środowiskowe, tj funkcjonowanie w warunkach w temp. -25 do 60° C, wilgotność do 85 - 95%,

- Zainstalowane kamery IP musza posiadać minimum n/w  funkcjonalności:

    - wysyłanie do centrum monitorującego powiadomienia o zagrożeniu  z możliwością dołączenia kilku zdjęć sprzed i po zdarzeniu.

    - przekazywanie do centrum monitorującego regularnych  transmisji testowych w określonych przedziałach czasowych.

    - wywoływanie komunikatów głosowych w głośnikach VoIP; głośniki mogą stanowić integralną część kamery lub znajdować się w jej obudowie lub mogą być odrębnym urządzeniem,

    - przesyłanie zdjęć na serwer centralny,

- Zasilanie: na terenie składnic istnieje możliwość zasilania urządzeń systemu CCTV z sieci elektrycznej prądu przemiennego o napięciu 230 V.  Ze względu na możliwość wystąpienia przerw w zasilaniu instalacja na każdej ze składnic, należy przewidzieć   tzw. zasilanie podtrzymujące zabezpieczające prace układu przez minimum 12 godzin.

- Umiejscowienie kamer:  należy przewidzieć, że część kamer będzie musiała być zamontowana na odpowiednim maszcie. Jego zapewnienie oraz umiejscowienie oraz

montaż leży po stronie wykonawcy. Maszty, na których będą zamontowane urządzenia dozorowe, muszą spełniać łącznie co najmniej poniższe wymogi:

      - mieć taką wysokość ponad gruntem, aby zapewnić spełnienie wymagań zamawiającego,

      - być zamontowane w gruncie w taki sposób, aby nie można było ich usunąć bez użycia specjalistycznych urządzeń lub narzędzi,

      - wykonane ze stali, ocynkowane lub malowane proszkowo, o grubości ścianki elementów stalowych nie mniejszej niż 3 mm

      - posiadać taką konstrukcję, aby wpływ wibracji wzbudzonych poprzez podmuchy wiatru były jak najmniejsze. Dlatego Zamawiający nie dopuszcza stosowania słupów o przekroju czworokątnym, natomiast dopuszcza – wedle wyboru Wykonawcy – słupy

          - o podstawie okrągłej i przekroju okrągłym zbiegające się ku górze,

          - o przekroju ośmiokątnym zbiegające się ku górze,

          - o konstrukcji kratownicy

- rejestracja obrazu z kamer IP dokonywana będzie na rejestratorach sieciowych

dostosowanych do zainstalowanych w sieci kamer. Rejestrator musi posiadać funkcjonalności :

  - obsługa kamer o rozdzielczości minimum 8 MPix,

  - obsługa dysków o pojemności adekwatnej do oczekiwanego okresu przechowywania danych, ale nie mniejszych niż 8 TB,

  - czytelne i przejrzyste menu dostępne z poziomu większości obecnych na rynku przeglądarek internetowych (Edge, Chrome, Firefox),

  - wyjścia do podłączenia monitora zewnętrznego HDMI94K) / VGA,

  - dostępne aplikacje do obsługi rejestratorów: mobilna na platformę Android; okienkowa na platformę Windows.

  - rejestrator musi posiadać funkcjonalność polegającą na możliwości definiowania przycisków wirtualnych służącymi do konfigurowania i przypisania komend http do sterowania urządzeniami zewnętrznymi, w szczególności:

    - uzbrojeniem i rozbrojenie kamer,

    - wywoływanie komend (ostrzeżeń) głosowych, uzbrajanie strefowe danego systemu analityki po odpowiednim przypisaniu tych przycisków do urządzeń w terenie

  - Możliwość przeglądu obrazu na żywo (online) oraz z archiwum, strowanie kamerami, dwukierunkowe audio,

- System alarmowy stosowany w pomieszczeniach obiektów socjalno – biurowych  spełniać musi następujące wymogi:

  - zgodność z normą PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 1: Wymagania systemowe – stopień 2 (GRADE 2)

  - zgodność z normą PN-EN 50130-5:2002 Systemy alarmowe -- Część 5: Próby środowiskowe,

  - Wbudowany komunikator pozwalający na łączność 4G w systemie LTE oraz (opcjonalnie) także w systemie 2G GPRS,

  - Dwukierunkowa łączność między urządzeniami bezprzewodowymi,

  - Minimum 4 strefy alarmowe,

  - Panel LCD z wyświetlaczem graficznym,

  - aplikacja na telefon z systemem android będącym w użytkowaniu pracowników Zamawiającego,

  - Możliwość zdalnego programowania.

  - Zapewnienie odpowiedniego zasilania awaryjnego zapewniającego czas czuwania nie krótszy niż 24 godziny. Zgodnie z przywołaną normą, Zamawiający stawia wymagania dotyczące detekcji utraty łączności bezprzewodowej, która musi być traktowana jako usterka. Dla urządzeń wskazujących, sterujących i transmitujących okres dozoru łączności bezprzewodowej wynoszą maksymalnie 120 minut.

Zamawiający wymaga posiadanie całodobowego, nieograniczony dostępu do przekazu online oraz do archiwum nagrań.

Sieć monitoringu wizyjnego i jego elementy składowe (w tym: urządzenia techniczne) stanowią własność Wykonawcy. Po stronie Wykonawcy ciąży obowiązek utrzymania go w ciągłej sprawności technicznej.

Czynności związane z konserwacją instalacji oraz jego ewentualną naprawą lub aktualizacją danych leżą po stronie Wykonawcy.

Po podpisaniu umowy z Wykonawcą, zostaną uzgodnione podstawy konfiguracji poszczególnych kamer w zakresie m.in.

- klasy obiektów (człowiek, pojazd),

- reguł analitycznych (zatrzymanie się obiektu, przecięcie linii, wejście/wyjście z obszaru i in.),

- ustawienia analizy video w kontekście filtrowaniu fałszywych alarmów (np. minimalna \ maksymalna wielkość obiektu,, wybór punktu referencyjnego śledzonego obiektu, próg pewności i in.),

- określenie i zdefiniowanie zdarzeń wyzwalających określone akcje przez kamerę (np. wysłania e-maila, powiadomienia http lub https)

W przypadku zakończenia obowiązywania umowy lub w przypadku odstąpienia od umowy,  urządzenia techniczne muszą zostać przez  Wykonawcę  zdemontowane i zabrane z terenu Zamawiającego w terminie do 30 dni od chwili zakończenia umowy lub daty odstąpienia, chyba,  że strony umówią się inaczej.