Załącznik

do decyzji znak: WOO-I.420.5.2023.NS/SK.27 z dnia 27.11.2024 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa węzła drogowego A wraz z drogowym wiaduktem węzłowym W1 w ciągu drogi krajowej nr 77 w miejscowości Sandomierz w ramach inwestycji pn.: „Wzmocnienie istniejącego mostu przez rzekę Wisłę oraz budowa przejścia drogi krajowej nr 77 przez Sandomierz po prawej stronie Wisły – ulica Lwowska Bis – jako nowy przebieg wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 77”

Charakterystyka przedsięwzięcia

- Zakres planowanego przedsięwzięcia:

Inwestycja planowana jest do realizacji na terenie miasta Sandomierz, powiat sandomierski, woj. świętokrzyskie i polegać będzie na budowie po nowym śladzie układu drogowego obejmującego:

- węzeł drogowy A typu karo z łącznicami oraz wiadukt węzłowy W1 (nad układem rond) w km ok. 21+540 projektowanej drogi krajowej nr 77 w ramach inwestycji pn.: „Wzmocnienie istniejącego mostu przez rzekę Wisłę oraz budowa przejścia drogi krajowej nr 77 przez Sandomierz po prawej stronie Wisły – ulica Lwowska Bis – jako nowy przebieg wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 77”,

- ronda zespolone w kształcie „biszkoptu” wraz z budową dróg zjazdowych łączących projektowany układ z istniejącymi drogami tj. ul. Lwowską i ul. Mostową w Sandomierzu.

Projektowany obiekt - wiadukt węzłowy - docelowo (po sfinalizowaniu kolejnych etapów budowy drogi krajowej nr 77 – dalej DK77) zapewni bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 77 nad rondami zespolonymi o kształcie „biszkoptu”.

W ramach inwestycji przewidziano m.in.:

- budowę DK77 po nowym śladzie od km ok. 21+310 do km ok. 21+600,

- budowę węzła drogowego A tj. łącznic wraz z rondami zespolonymi o kształcie „biszkoptu”,

- budowę drogi łączącej rondo z istniejącym śladem DK77 – ul. Lwowska (ulica nowoprojektowana),

- budowę drogi łączącej ul. Mostową z rondem,

- budowę połączenia ronda z ul. Powiśle,

- budowę drogi dojazdowej do posesji wraz z ul. Mostową,

- budowę łącznika do planowanej drogi gminnej,

- budowę zjazdów do nieruchomości,

- budowę układu ciągu pieszego,

- budowę ciągu pieszo-rowerowego po stronie północno-wschodniej,

- budowę pętli autobusowej na ul. Powiśle,

- budowę wiaduktu węzłowego (W1) w km ok. 21+540,

- budowę murów oporowych wzdłuż układu drogowego,

- budowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu (w tym odwodnienia układu drogowego),

- budowę szczelnego zbiornika retencyjno-odparowującego (Z1),

- budowę urządzeń wodnych (wylotów odwodnienia, rowów, przepustu łączącego rowy),

- budowę ekranów akustycznych.

Przewidywana zajętość terenu związana z realizacją inwestycji wyniesie ok. 5 ha.

- Parametry techniczne:

- projektowanej drogi krajowej nr 77 – odcinek do km ok. 21+401 dla jezdni zachodniej DKR 1-1 i odcinek do km ok. 21+394 dla jezdni wschodniej DKR 1-2:

- klasa techniczna drogi 				GP (droga główna ruchu przyspieszonego)

- nośność nawierzchni: 				115 kN/oś

- kategoria ruchu:  					KR5

- prędkość projektowa 				60 km/h

- prędkość miarodajna				70 km/h

- przekrój drogi					droga dwujezdniowa, przekrój uliczny

w krawężnikach

- szerokość pasa ruchu				3,50 m + poszerzenia na łukach

- szerokość jezdni					min. 7,00 m (2 x 3,50 m)

- szerokość opasek					2 x 0,50 m

- szerokość chodników				min. 1,50 m (wzdłuż bariery drogowej)

- szerokość ścieżek pieszo-rowerowych		min. 3,4 m (3 m + 2 x 0,2 m skrajnia)

- nawierzchnia 					bitumiczna

- łącznic – łącznica wschodnia: od km ok. 0+007 do km ok. 0+130 i łącznica zachodnia: od km ok. 0+067 do km ok. 0+200:

- rodzaj łącznicy					P1

- nośność nawierzchni				115 kN/oś

- kategoria ruchu					KR5

- prędkość projektowa				łącznica wschodnia nr 1 – 60 km/h,

łącznica wschodnia nr 2 – 60 km/h,

łącznica zachodnia nr 1 – 40 km/h,

łącznica zachodnia nr 2 – 60 km/h

- przekrój drogi					łącznica jednopasowa łącznica

jednokierunkowa, przekrój uliczny

w krawężnikach

- szerokość jezdni					7,00 m razem z opaskami dla łącznicy

wschodniej nr 1, dla pozostałych łącznic: 5,00 m (6,00 m z opaskami) + poszerzenia na łukach

- szerokość opasek					0,50 m

- szerokość chodników				min. 1,50 m (wzdłuż bariery drogowej)

- szerokość ścieżek pieszo-rowerowych		min. 3,4 m (3 m + 2 x 0,2 m skrajnia)

- nawierzchnia 					bitumiczna

- skrzyżowania typu rondo zespolone o kształcie „biszkopta” łączącego projektowaną drogę krajową nr 77 z ul. Lwowską (starodroże DK77), ul. Powiśle oraz ul. Mostową:

- kategoria ruchu					KR5

- nośność nawierzchni				115 kN/oś

- przekrój drogi					rondo jednopasowe, przekrój uliczny

w krawężnikach

- średnica zewnętrzna ronda			ok. 47 m

- średnica wewnętrzna ronda			ok. 35 m

- szerokość jezdni					min. 4 m

- szerokość chodników				min. 2,00 m

- nawierzchnia					bitumiczna

- drogi do planowanej drogi gminnej – od km ok. 0+003 do km ok. 0+045:

- klasa drogi						D

- prędkość projektowa				30 km/h

- nośność nawierzchni				115 kN/oś

- kategoria ruchu					KR3

- przekrój drogi					droga jednojezdniowa dwupasowa,

przekrój uliczny w krawężnikach

- szerokość pasa ruchu				3,00 m + poszerzenia na łukach

- nawierzchnia 					bitumiczna

- ul. Powiśle i pętli autobusowej – ul. Powiśle od km ok. 0+024 do km ok. 0+187; pętla autobusowa od (według kilometrażu ul. Powiśle) km ok. 0+099 do km ok. 0+149:

- ul. Powiśle (droga gminna o nr 374104T):

- klasa drogi						L

- prędkość projektowa				30 km/h

- nośność nawierzchni				115 kN/oś

- kategoria ruchu					KR3

- przekrój drogi					droga jednojezdniowa dwupasowa,

przekrój uliczny w krawężnikach

- szerokość pasa ruchu				3,00 m

- szerokość jezdni					min. 6,00 m (2 x 3,00 m)

- szerokość chodników				min. 2,00 m

- nawierzchnia					bitumiczna

- pętla autobusowa:

- nośność nawierzchni				115 kN/oś

- kategoria ruchu					KR3

- przekrój drogi					droga jednojezdniowa jednopasowa,

przekrój uliczny w krawężnikach

- szerokość pasa ruchu				6,00 m

- szerokość jezdni					min. 6,00 m

- szerokość chodników				min. 2,00 m

- długość budowanego odcinka			ok. 92 m

- nawierzchnia					bitumiczna

- odcinek od ul. Mostowej do ronda – od km 0+000 do km ok. 0+107:

- klasa drogi						D

- prędkość projektowa				30 km/h

- nośność nawierzchni				115 kN/oś

- kategoria ruchu					KR3

- przekrój drogi					droga jednojezdniowa dwupasowa,

przekrój uliczny w krawężnikach

- szerokość pasa ruchu				3,00 m + poszerzenia na łukach

- szerokość jezdni					min. 6,00 m (2 x 3,00 m)

- szerokość chodników				min. 2,00 m

- nawierzchnia					bitumiczna

- droga dojazdowa – od km ok. 0+024 do km ok. 0+144 (zakończona placem do zawracania o wymiarach 12,50 m x 12,50 m):

- klasa drogi						D

- prędkość projektowa				30 km/h

- nośność nawierzchni				115 kN/oś

- kategoria ruchu					KR3

- przekrój drogi					droga jednojezdniowa dwupasowa,

przekrój półuliczny w krawężnikach,

- szerokość pasa ruchu				2,75 m + poszerzenia na łukach,

- szerokość jezdni					min. 5,50 m (2 x 2,75 m)

- nawierzchnia					bitumiczna

- ul. Mostowa (droga wewnętrzna DWEW2) – od km 0+000 do km ok. 0+194:

- klasa drogi						D

- prędkość projektowa				30 km/h

- nośność nawierzchni				115 kN/oś

- kategoria ruchu					KR1

- przekrój drogi					droga jednojezdniowa jednopasowa,

przekrój uliczny w krawężnikach,

- szerokość pasa ruchu				3,50 m + poszerzenia na łukach

- szerokość jezdni					min. 3,50 m (1 x 3,50 m)

- nawierzchnia 					bitumiczna

- Niweleta drogi.

Projektowana droga poprowadzona zostanie na nasypie o maksymalnej wysokości do ok. 6 m (zarówno w przypadku jezdni zachodniej jak i wschodniej).

Projektowany wiadukt poprowadzony zostanie na wysokości do ok. 7,5 m (zarówno w przypadku jezdni zachodniej jak i wschodniej).

- Projektowane obiekty inżynierskie:

- Wiadukt węzłowy W1 - zaprojektowano wiadukt jako dwie oddzielne konstrukcje dwuprzęsłowe o następujących parametrach:

- rozpiętość teoretyczna:

  - ustrój nośny jezdni wschodniej		ok. 29 m + ok. 23 m

  - ustrój nośny jezdni zachodniej		ok. 30 m + ok. 23 m

- długość całkowita (wraz z skrzydełkami):

  - wiaduktu pod jezdnię wschodnią		ok. 67,1 m

  - wiaduktu pod jezdnię zachodnią		ok. 69,0 m

- szerokość całkowita przęsła			ok. 11,5 m + ok. 11,5 m

- szerokość całkowita obiektu			ok. 27,0 m

- liczba przęseł					2

- liczba pasów ruchu				2+2

- ustrój nośny					2 x 2 dźwigary z betonu sprężonego zwieńczone

płytą pomostu

- schemat statyczny				belka ciągła

- podpory skrajne (przyczółki)			żelbetowe

- podpora pośrednia				żelbetowa

- posadowienie					pośrednie na palach

- chodnik na obiekcie				roboczy

- Mury oporowe – projektowano wykonanie 3 murów oporowych:

- zachodni o długości ok. 55 m, od km ok. 0+049 do km ok. 0+104 według kilometrażu łącznicy zachodniej,

- wschodni o całkowitej długości ok. 60 m, od km ok. 21+284 do km ok. 21+343 według kilometrażu jezdni zachodniej. W zakresie przedmiotowej inwestycji zostanie wykonany odcinek o długości ok. 45 m, w km od ok. 21+298 do km ok. 21+343,

- wzdłuż pętli autobusowej na ul. Powiśle o długości ok. 22 m, od km ok. 0+050 do km ok. 0+074 według kilometrażu pętli autobusowej.

Mur oporowy wschodni oraz zachodni projektuje się w technologii gruntu zbrojonego.

- Odwodnienie dróg:

Odbiornikami wód deszczowych z przedmiotowego układu drogowego będzie rzeka Wisła (poza zakresem opracowania) oraz istniejący zbiornik retencyjny, projektowany zbiornik retencyjno-odparowujący i rowy otwarte. Przewiduje się zastosowanie urządzeń oczyszczających w postaci:

- studni osadnikowych,

- separatorów substancji ropopochodnych

- zbiornika retencyjno-odparowującego.

Odprowadzenie wód z powierzchni wiaduktu węzłowego W1 zapewnią spadki poprzeczne i podłużne konstrukcji wiaduktu oraz system wpustów umieszczonych w opasce jezdni. Woda z wpustów odprowadzona będzie do kolektora, a następnie do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej układu drogowego.

Wzdłuż odcinka wysokiego nasypu przewidziany został rów trapezowy trawiasty R14’ - R15’, który prowadzić będzie wodę do rowu R10’ - R11’, z rowu R10’ - R11’ woda trafi do szczelnego zbiornika retencyjno-odparowującego (Z1), zaprojektowanego pomiędzy drogą dojazdową D2, a łącznicą zachodnią. Zbiornik o wymiarach 24 x 34 m zlokalizowany zostanie w kilometrażu łącznicy zachodniej od km ok. 0+144 do km ok. 0+178. Nadmiar wód ze zbiornika odprowadzany będzie systemem kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej do wylotu Wy2’ (częściowo poza zakresem opracowania), a następnie do kanału portowego, z ujściem do rzeki Wisły (również poza zakresem opracowania ).

Rów R14’ - R15’ zlokalizowany będzie wzdłuż łącznicy zachodniej - jej lewa/wschodnia strona od km ok. 0+108 do km ok. 0+188 oraz wzdłuż jezdni wschodniej drogi krajowej nr 77 - jej lewa/wschodnia strona od km ok. 21+435 do km ok. 21+518, a także u podstawy stożka nasypu wiaduktu W1 - prostopadle do trasy głównej drogi krajowej nr 77 w km ok. 21+518, wzdłuż północnej strony ronda biszkoptowego.

Projektuje się również rów trapezowy trawiasty wzdłuż drogi dojazdowej D2 po jej prawej stronie od km ok. 0+035 do km ok. 0+144.

Rowy R14’ - R15’ oraz R10’ - R11’ będą połączone przepustem pod łącznicą zachodnią w km ok. 0+185. Przyjęto przepust o średnicy 80 cm, spadku 0,5% i długości ok. 16 m.

Projektuje się przebudowę i rozbiórkę istniejącej, a także budowę nowej kanalizacji deszczowej w następujących kilometrażach dróg:

- jezdnia zachodnia od km ok. 21+310 do km ok. 21+600,

- jezdnia wschodnia od km ok. 21+310 do km ok. 21+600,

- łącznica wschodnia od km ok. 0+007 do km 0+130,

- łącznica zachodnia od km ok. 0+067 do km 0+199,

- ul. Lwowska od km ok. 0+023 do km ok. 0+071,

- odcinek od ul. Mostowej do ronda od km ok. 0+003 do km ok. 0+106,

- droga dojazdowa D2 od km ok. 0+023 do ok. 0+050 i od km ok. 0+137 do km ok. 0+144,

- łącznica P1 – połączenie z drogą gminną od km ok. 0+003 do km ok. 0+045,

- ul. Mostowa od km 0+000 do km ok. 0+194,

- ul. Powiśle od km ok. 0+023 do km ok. 0+187,

- pętla autobusowa od km ok. 0+003 do km ok. 0+089,

- skrzyżowanie typu ronda zespolone od km 0+000 do km ok. 0+397.

Przewidywane usytuowanie projektowanych wylotów kanalizacji deszczowej:

| Nr wylotu | Kilometraż | Lokalizacja |
| --- | --- | --- |
| Wy3' | ok. 0+144 | Droga dojazdowa-D2 |
| Wy4' | ok. 0+185 | Łącznica zachodnia |
| Wy5 | ok. 0+941 | ul. Powiśle |
| Wy5a | ok. 0+069 | Pętla autobusowa |
| Wy5b | ok. 0+044 | Pętla autobusowa |

Projektowane elementy kanalizacji deszczowej obejmą:

- ułożenie sieci kanalizacji deszczowej z rur układanych w gruncie oraz podwieszonych do obiektu mostowego,

- montaż studzienek kanalizacyjnych,

- budowę wylotów kanalizacji deszczowej do rowów kierujących podczyszczone wody deszczowe do szczelnego zbiornika retencyjno-odparowującego, a następnie do systemu kanalizacji deszczowej,

- montaż separatora – przed wlotem do szczelnego zbiornika retencyjno-odparowującego,

- budowę szczelnego zbiornika retencyjno-odparowującego z pompownią. Projektowana pompownia wód deszczowych będzie tłoczyć wody opadowe ze zbiornika retencyjno-odparowującego do studni rozprężnej, z której wody grawitacyjnie odpłyną do wylotu Wy2’ (poza zakresem opracowania).

- budowę wpustki ulicznej (na wyspie pętli autobusowej na ul. Powiśle),

- budowę wylotów do istniejącego zbiornika wzdłuż jezdni wschodniej drogi krajowej nr 77.

Wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód (poza zakresem opracowania) i do ziemi będzie się odbywało poprzez:

- doprowadzenie nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej,

- wylot do rowu otwartego nieuszczelnionego (wzdłuż drogi dojazdowej do ul. Mostowej) –zlokalizowany na wysokości placu do zawracania drogi dojazdowej z ronda do ul. Mostowej,

- wylot do rowu otwartego nieuszczelnionego (wzdłuż drogi dojazdowej do ul. Mostowej) – zlokalizowany w pobliżu wylotu ww. przepustu pod łącznicą zachodnią.

- Ekrany akustyczne:

| Lp. | Nr ekranu | Położenie (droga/ulica) | Kilometraż proj. drogi (około) | Strona drogi | Długość [m] (około) | Wysokość [m] (około) | Rodzaj ekranu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | E1 | łącznica zachodnia | -0+017 - 0+104 | prawa | 112 | 3,0 | pochłaniający |
| 2. | E2 | ul. Powiśle w kierunku pętli autobusowej | 0+014 - 0+064 | prawa | 55 | 6,5 | odbijający |
| 3. | E3.1 | rondo zespolone | wg. kilometrażu ronda 0+186 - 0+152 | prawa | 37 | 4,5 | pochłaniający |
| 4. | E3.2 | rondo zespolone - ul. Lwowska | km ronda 0+152 – km ul. Lwowskiej 0+095 | prawa | 79 | 5,5 | pochłaniający |
| 5. | E4 | ul. Lwowska | 0+050 - 0+090 | prawa | 40 | 3,0 | pochłaniający |
| 6. | E5 | ul. Lwowska | 0+022 - 0+044 | prawa | 28 | 6,0 + 2,0 | pochłaniający/ odbijający |
| 7. | E6 | DK77, ekran na wiadukcie | 21+502 - 21+568 | lewa | 67 | 2,5 | odbijający |

W ramach inwestycji zaprojektowano zjazdy indywidualne do posesji o szerokości min. 3,00 m wraz z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75 m, ścięte skosem o proporcji 1:1 oraz zjazdy publiczne o szerokości min. 3,50 m wyokrąglone łukiem o promieniu 5,00 m wraz obustronnymi poboczami o szerokości 0,75 m.

Ponadto w związku z budową układu drogowego konieczna będzie przebudowa/budowa infrastruktury technicznej kolidującej z przedsięwzięciem, m.in. kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci gazowej średniego ciśnienia, sieci telekomunikacyjnej oraz sieci elektroenergetycznej.

W związku z planowanym przedsięwzięciem nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.

Inwestycja nie koliduje z zabudową i nie wymaga wyburzenia budynków.

Iwona Kędzierska - Gębska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Kielcach

/-podpisany cyfrowo/