Załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

WA.2600.145.2024

Opis przedmiotu zamówienia

| L p. | Nazwa sprzętu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Serwer klasy Dell PowerEdge R450 Server wraz z oprogramowaniem | 2 |
| 2 | Przełącznik klasy Dell przełącznik S4112T, 12 portów 10GBaseT, 3 porty 100GbE QSFP28 | 1 |
| 3 | Karta sieciowa Synology Karta sieciowa 10GbE 10BASE-T Dual Port PCI-E | 2 |
|  | RAZEM | 5 |

Pozycja nr 1. Serwer klasy DELL R450 – szt. 2

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 8 dysków 2.5" wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. Obudowa z możliwością wyposażona w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE/ WIFI. |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |
| Procesor | Zainstalowane dwa procesory ośmiordzeniowe, min. 2.8GHz, klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 126 w teście SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów. |
| RAM | 128GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 1TB pamięci RAM. |
| Funkcjonalność pamięci RAM | Memory Rank Sparing, Failed DIMM isolation, Memory Address Parity Protection, Memory Thermal Throttling |
| Gniazda PCI | - minimum dwa sloty PCIe x16 generacji 4 |
| Interfejsy sieciowe/FC/SAS | Wbudowane min. 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz 2 interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie BaseT (porty nie mogą być osiągnięte poprzez karty w slotach PCIe) |
| Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków SAS, SATA, SSD Zainstalowane : 2 dyski SSD SATA o pojemności min. 480GB, 6Gb, 2,5“ Hot-Plug, 4 dyski SSD SATA o pojemności min. 960GB, 6Gb, 2,5“ Hot-Plug Możliwość zainstalowania dwóch dysków M.2 SATA o pojemności min. 480GB z możliwością konfiguracji RAID 1. Możliwość zainstalowania dedykowanego modułu dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażony w 2 nośniki typu flash o pojemności min. 64GB, z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde |
| Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy posiadający min. 8GB nieulotnej pamięci cache, umożliwiający konfigurację poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Wsparcie dla dysków SED. |
| System operacyjny/System wirtualizacji | Zamawiający wymaga dostarczenia systemu operacyjnego Windows Server Standard 2022 16CORE wraz z pełną licencją na oferowany serwer oraz ilość procesorów oraz zestawem nośników. Lub równoważnie: Zainstalowany dostępny na rynku licencjonowany 64-bitowy serwerowy system operacyjny z gwarantowanym rozszerzonym wsparciem producenta do min. 14.10.2031 r. umożliwiający automatyczne poświadczenie i zalogowanie się do domeny Active Directory akceptujący zasady grupowe, polityki GPO obowiązujące w tej domenie; który pozwoli na uruchomienie co najmniej 4 maszyn wirtualnych z systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie serwera Active Directory, licencjonowany zgodnie z zaproponowanymi procesorami wraz z zestawem nośników. |
| Wbudowane porty | Przednie: min. 1x VGA, min. 1x USB 2.0, min. 1x micro-USB dedykowane dla karty zarządzającej, Tylne: min. 1x VGA, min. 2x USB w tym 1x USB 3.0, |
| Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1600x900 |
| Wentylatory | Redundantne |
| Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 1100W. |
| Bezpieczeństwo | - Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. - Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. - BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła - Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. - Moduł TPM 2.0 - Możliwość dynamicznego włączania I wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera - Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem |
| Diagnostyka | Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. |
| Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca: - - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; - - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); - - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; - - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; - - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; - - wsparcie dla IPv6; - - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish; - - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; - - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer; - - integracja z Active Directory; - - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; - - wsparcie dla dynamic DNS; - - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej. - - możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera - - możliwość zarządzania do 100 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019. |
| Warunki gwarancji | 3 lata gwarancji producenta, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do 7 lat. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |

Pozycja nr 2: Przełącznik klasy Dell przełącznik S4112T – szt. 1

| Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Typ | Przełącznik zarządzalny |
| Warstwa przełączania | L2 i L3 |
| Obudowa | Do montażu w szafie rack (jeśli konieczny jest zestaw do montażu w szafie rack musi być on dostarczony z przełącznikiem), wysokość obudowy nie więcej niż 1U |
| Zasilanie i wentylatory | Redundantny system wiatraków i redundantne zasilacze, przepływ powietrza w przełączniku w kierunku od zasilaczy w kierunku portów IO |
| Porty | Przełącznik wyposażony w co najmniej 12 portów 10GbE BaseT oraz co najmniej 3 porty 100GbE QSFP28 |
| Wydajność | Prędkość przełączania co najmniej 840Gbps Szybkość przekazywania pakietów co najmniej 620Mpps |
| Interfejsy i moduły | Obsługa modułów światłowodowych co najmniej: 10GbE (SR, LR, ER, ZR), 10GBase-T dla Cat 6a/7, 40GbE (SR4, LR4, ER4), 100GbE (SR4, LR4, CWDM4). Obsługa kabli typu twinax co najmniej: 40GbE (QSFP+ do QSFP+) i 100GbE (QSFP28 do QSFP28) |
| Porty zarządzania | Dedykowany port konsoli do zarządzania RS232, micro-USB Dedykowany port do zarządzania 10/100/1000Base-T |
| Bufor pakietów | min. 12MB |
| Pamięć RAM | min. 4GB |
| Obsługa ramek jumbo | min 9000 bajtów |
| Tablica adresów MAC | min 272 000 wpisów |
| Tablica ARP | min 200 000 wpisów |
| Tablica routingu IPv4 | min 200 000 wpisów |
| Tablica routingu IPv6 | min 130 000 wpisów |
| Ilość VLANów | min 4000 |
| Ilość IP VLAN | min 500 |
| Lista kontroli dostępu L2 | min 6000 wpisów wejściowych i min 1000 wpisów wyjściowych |
| Lista kontroli dostępu IPv4 | min 6000 wpisów wejściowych i min 1000 wpisów wyjściowych |
| Lista kontroli dostępu IPv6 | min 3000 wpisów wejściowych i min 500 wpisów wyjściowych |
| Ilość sesji iSCSI | min 255 |
| Ilość celów iSCSI (z ang. iSCSI target) | min 16 |
| Obsługa standardów i protokołów | 802.1AB, 802.1s, 802.1w, 802.1t, 802.3ab, 802.3ad, 802.3ae, 802.3ba, 802.3bj, 802.3z, 802.1D, 802.1p, 802.1Q, 802.1Qbb, 802.1s, 802.1w, 802.1X, 802.3x, Syslog, SSHv2, VRRP, OSPF, BGP, RADIUS, SNMP v1/2 |
| Gwarancja | 3 lata gwarancji producenta, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Gwarancja producenta obejmuje zarówno sprzęt jak i oprogramowanie dostarczanego rozwiązania wraz z jego aktualizacjami. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. |

Pozycja nr 3: Karta sieciowa Synology- szt. 2

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Karta sieciowa | Karta sieciowa 10GbE 10BASE-T Dual Port PCI-E do serwera plików synology RS20+ oraz RS822RP+ |