# Dostawa mikrobusa do przewozu osób, z możliwością wykorzystania podczas procesu ewakuacji ze stref zagrożenia i wykorzystania w sytuacjach różnego rodzaju kryzysów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lesku

| Wymagania szczegółowe dla SAMOCHODu TYPU MIKROBUS DO PRZEWOZU OSÓB, Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKORZYSTANIA PODCZAS PROCESU EWAKUACJI ZE STREF ZAGROŻENIA I WYKORZYSTANIA W SYTUACJACH RÓŻNEGO RODZAJU KRYZYSÓW |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO | PROPOZYCJE WYKONAWCY |
| 1. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1.1 | Pojazd fabrycznie nowy, podwozie produkowane seryjnie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku. |  |
| 1.2 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych tj.: -Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2024 poz. 502, z późniejszymi zmianami). |  |
| 1.3 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych tj.: - Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1251, z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
| 1.4 | Pojazd zbudowany musi być z wykorzystaniem pojazdu bazowego w tym samym wariancie homologacyjnym, a elementy wyposażenia pojazdu z wyłączeniem sygnalizacji świetlno - dźwiękowej oraz radiotelefonu muszą być wyprodukowane przez producenta pojazdu bazowego. Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu specjalistycznego w/w wyposażenia nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji producenta samochodu bazowego. |  |
| 1.5 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi PSP zgodnie z Zarządzeniem Nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP poz. 9). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji umowy. |  |
| 1.6 | Dostarczony pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu. |  |
| 1.7 | Pojazd musi posiadać oryginał - Świadectwa Zgodności WE pojazdu bazowego. |  |
| 1.8 | Pojazd w dniu odbioru faktycznego musi posiadać komplet dokumentów umożliwiających rejestrację pojazdu. |  |
| 1.9 | Do wydawanego pojazdu Wykonawca musi dołączyć następujące dokumenty: - książkę gwarancyjną, - instrukcję obsługi pojazdu, - książkę przeglądów serwisowych, dopuszcza się prowadzenie książki serwisowej w systemie ASO, - świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania pojazdu, - karty gwarancyjne i instrukcje obsługi dodatkowych urządzeń zainstalowanych w pojeździe tj. instalacji świetlno - dźwiękowej oraz radiotelefonu zamontowanego w pojeździe; - pojazd musi posiadać zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym dla pojazdu spełniającego warunki dodatkowe pojazdu uprzywilejowanego przez właściwą i upoważnioną Okręgową Stację Kontroli Pojazdów. |  |
| 1.10 | Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 502, z późn. zm.) oraz być wyposażony w: Urządzenie akustyczne pojazdu uprzywilejowanego umożliwiające uruchomienie sygnalizacji akustycznej oraz umożliwiające podawanie komunikatów słownych składającej się co najmniej z następujących elementów: - wzmacniacza sygnałowego (modulatora) o mocy wyjściowej min. 100W z min. 3 modulowanymi sygnałami dwutonowymi z możliwością sterowania sygnałem klaksonu. Urządzenie wzmacniacza sygnałowego zostanie zamontowane pod deską rozdzielczą i sterowaniem wyniesionym za pomocą przewodu o długości min. 2500 mm na manipulator. - minimum jednego neodymowego głośnika o mocy min. 100W zapewniającego poziom ciśnienia akustycznego min. 100dB. Głośnik przystosowany fabrycznie do montażu zewnętrznego, zamontowany w sposób gwarantujący rozchodzenie się sygnału do przodu wzdłuż osi wzdłużnej pojazdu, dopasowane impedancyjnie do wzmacniacza celem uzyskania maksymalnej efektywności i bezpieczeństwa; instalacja głośnika zabezpieczona przed uszkodzeniem i czynnikami atmosferycznymi. - na dachu pojazdu niskoprofilowa belka sygnalizacyjna LED z podświetlanym napisem STRAŻ. Belka dopasowana do szerokości dachu o wysokości max. 100mm. Układ sterowania (podłączenie) belką musi zapewnić możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej) oraz działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu. Belka nie może wystawać poza obrys dachu. Belka zespolona z kloszem bezbarwnym lub niebieskim o świetle niebieskim oraz z doświetleniem LED. - w atrapie przedniej zamontowane 2 moduły lamp kierunkowych stroboskopowych LED z kloszem bezbarwnym o świetle niebieskim. - dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED zamontowane z tyłu samochodu z możliwością wyłączenia podczas jazdy w kolumnie. Układ sterowania (podłączenie) modułami musi zapewnić możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej) oraz działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu. Sterowanie lampami błyskowymi pojazdu uprzywilejowanego oraz sygnałami dźwiękowymi poprzez wyniesiony manipulator z przewodem spiralnym o długości min. 2500 mm. Urządzenia uprzywilejowania oraz pozostałe urządzenia fabryczne samochodu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności radiowej o których mowa w punkcie 1.11 oraz 1.12. Szczegóły dotyczące miejsca montażu zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia. |  |
| 1.11 | W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny z mikrofonem zewnętrznym i przyciskiem PTT o parametrach: VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, posiadający możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny lub graficzny min. 14 znaków, modulacje co najmniej 11K0F3E , 7K60FXD, 7K60FXW z anteną ¼ λ zamontowaną na dachu pojazdu i zestrojoną na częstotliwość 149 MHz oraz zamontowaną i podłączoną dedykowaną anteną GPS, przystosowany do pracy w sieci MSWiA oraz spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej. Radiotelefon musi posiadać możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bit. Parametry anteny - WFS na częstotliwości 149 MHz nie przekraczający wartości 1,4, a zysk energetyczny zamontowanej anteny λ/4 co najmniej 0 dBd (2,15 dBi). Dodatkowo radiotelefon musi spełniać warunki: praca w trybie wykorzystującym dwie szczeliny czasowe na jednej częstotliwości simpleksowej. Możliwość późniejszej modernizacji do trunkingu DMR Tier 3 (ETSI DMR TS 102 361-4) bez konieczności wymiany radiotelefonu, obsługa Bluetooth 4.x lub nowszy do obsługi akcesoriów, wbudowany moduł GPS parametry techniczne nadajnika: stabilność częstotliwości +/- 0.5 ppm, parametry techniczne odbiornika : czułość analogowa nie gorsza niż 0,25 μV przy SINAD wynoszącym 12 dB, czułość cyfrowa przy bitowej stopie błędu (BER) 5% nie gorsza niż 0,25 μV, moc akustyczna > 2 W, zniekształcenia akustyczne przy nominalnej mocy akustycznej ≤3%. Środowisko i klimatyczne warunki pracy: ochrona przed pyłem i wilgocią min.: IP54 zgodnie z EN60529, zgodny z MIL-STD810G w zakresie odporności na wysoką temperaturę; niską temperaturę; szok temperaturowy; niskie ciśnienie; promieniowanie słoneczne; wilgotność; deszcz; słoną mgłę; wibracje; wstrząsy; kurz. Wymagania uzupełniające: Metody pomiarów i parametry radiowe nie ujęte w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI TS 102 361-2. Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą być zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych muszą być zgodne z normą EN 62368-1. Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware. Możliwość zarządzania wszystkimi konfiguracjami radiotelefonów i aktualizacjami oprogramowania sprzętowego, w tym możliwość aktualizacji bez fizycznego połączenia z komputerem. Należy dostarczyć wykresy współczynnika fali stojącej dla f=149 MHz. Zestaw do programowania radiotelefonu kompatybilne z systemem min. Microsoft Windows 10, zawierający oprogramowanie i osprzęt niezbędny do realizacji czynności związanych z programowaniem i umożliwiający wcześniejsze przygotowanie pliku konfiguracyjnego. Urządzenia fabryczne samochodu oraz pozostałe zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu (sygnały ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe, kamery cofania, monitory ekranowe itp.) nie mogą powodować zakłóceń w pracy urządzeń łączności. Radiotelefon ma być zamontowany w takim miejscu i w taki sposób, aby była możliwość swobodnego dostępu do złącza antenowego i tylnego gniazda akcesoriów. Jeżeli nie jest możliwy taki montaż radiotelefonu, należy użyć zestawu rozdzielczego zalecanego przez producenta radiotelefonu. W takim przypadku, część nadawczo odbiorczą zamontować należy w miejscu niewidocznym (np. pod fotelem, w skrytce, bagażniku), ale w sposób taki, który umożliwi swobodny dostęp do złącz akcesoriów i złącza antenowego urządzenia, a panel sterujący radiotelefonu (główka) ma być zamontowana w miejscu widocznym i łatwo dostępnym dla obsługi radiotelefonu. Należy dostarczyć mikrofonogłośnik typu gruszka. Miejsce montażu radiotelefonu wraz z osprzętem należy uzgodnić z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga możliwości uruchomienia trybu alarmowego w radiotelefonach, w sposób łatwy i szybki, przyciskiem charakteryzującym się oznaczeniem w wyróżniającym się kolorze lub możliwością jego oznaczenia na wyświetlaczu radiotelefonu. Kabel antenowy powinien być doprowadzony do urządzenia nadawczo odbiorczego jak najkrótszą drogą i odpowiednio skrócony. Nie dopuszcza się pozostawienia zawiniętych odcinków kabla w niewidocznych częściach samochodu oraz stosowania dodatkowych przejściówek i złączy kablowych. Kabel radiowy ma być ułożony w sposób nie powodujący ostrych załamań. Ma być zabezpieczony przed przecięciem podczas poruszania się pojazdu przez ostro zakończone części karoserii samochodu. Zamawiający podczas odbioru instalacji radiowej może dokonać pomiarów parametru SWR wykorzystując swoje urządzenia pomiarowe. Montaż urządzeń realizowany przez Wykonawcę po uzgodnieniu i ustaleniu miejsca montażu przez Odbiorcę podczas realizacji zamówienia (na etapie inspekcji produkcyjnej). Urządzenia muszą być objęte co najmniej 24-miesięczną gwarancją. Wykonawca dostarczy dokumentację dotyczącą parametrów zastosowanych w pojeździe materiałów użytych dla instalacji łączności radiowej oraz instrukcję zawierającą zagadnienia związane z miejscami instalacji urządzeń łączności, strojenia anten, z trasami i sposobem prowadzenia przewodów antenowych, zasilających, sygnałowych i sterujących, a także miejscem i sposobem podłączenia zasilania. Dokumentacja i instrukcja instalacji musi być wykonana w języku polskim i dostarczona w postaci nośnika elektronicznego lub wydrukowanych opisów, schematów i zdjęć. 1. Zestawy do programowania: a. Oprogramowanie i osprzęt niezbędny do realizacji czynności związanych z programowaniem; b. Możliwość wcześniejszego przygotowania odpowiedniego pliku konfiguracyjnego. c. Radiotelefon należy zaprogramować zgodnie z obsadą kanałową, która zostanie dostarczona przez Zamawiającego do Wykonawcy podczas inspekcji produkcyjnej. Nie dopuszcza się wykonania instalacji przyłączeniowej radiotelefonu po zewnętrznym poszyciu deski rozdzielczej. |  |
| 1.12 | W kabinie kierowcy zamontowany drugi radiotelefon przewoźny, pracujący w systemie TETRA, spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 6 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r., poz. 7), a także: Wymagania funkcjonalno-użytkowe 1. Wymagania ogólne 1.1 Wymagane tryby pracy radiotelefonu: tryb trankingowy (TMO), tryb bezpośredni (DMO). 1.2 Aktywne tryby pracy: TMO/DMO Gateway i DMO Repeater. 1.3 Podświetlany kolorowy wyświetlacz o liczbie kolorów nie mniej niż 65000 i rozdzielczości nie mniejszej niż 320x240 pikseli (z możliwością wyłączenia podświetlenia przez użytkownika). 1.4 Wbudowany i uaktywniony moduł GPS. 1.5 Podświetlana klawiatura alfanumeryczna zabezpieczona przed przypadkowym użyciem (z możliwością wyłączenia podświetlenia przez użytkownika). 1.6 Możliwość programowego ograniczania czasu nadawania. 1.7 Dedykowane pokrętło lub przyciski funkcji wyboru grup rozmównych. 1.8 Dedykowane pokrętło lub przyciski regulacji głośności. 1.9 Możliwość tworzenia przy użyciu zestawu do programowania struktury folderów, grup i kanałów w sposób uniemożliwiający ingerencję ze strony użytkownika niewyposażonego w w/w zestaw w zaprogramowaną ilość, układ i zawartość folderów, z wyłączeniem wymagania pkt 1.10. 1.10 Możliwość zdefiniowania przynajmniej jednego folderu o pojemności min. 16 grup TMO i/lub kanałów DMO, przy użyciu zestawu do programowania i/lub ręcznego z poziomu menu, którego zawartość może być zmieniana przez użytkownika z poziomu menu w zakresie grup/kanałów zaprogramowanych uprzednio w radiotelefonie przy użyciu zestawu do programowania. 1.11 Możliwość tworzenia przynajmniej 20 różnych list skanowania o pojemności przynajmniej 16 pozycji każda, które będą uaktywniane stosownie do potrzeb użytkownika. 1.12 Programowe definiowanie wyświetlanej nazwy grupy (min. 12 znaków alfanumerycznych). 1.13 Interfejs użytkownika radiotelefonu w języku polskim. 1.14 Programowalny przycisk funkcyjny, umieszczony na obudowie w sposób umożliwiający szybki i łatwy dostęp do zdefiniowanej funkcji. 1.15 Dedykowany przycisk funkcyjny w wyróżniającym się kolorze, umożliwiający włączenie trybu alarmowego, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem, umieszczony na obudowie w sposób zapewniający łatwy dostęp. 1.16 Możliwość programowego zdefiniowania skróconych numerów ISSI. 1.17 Możliwość programowego i ręcznego zdefiniowania listy kontaktów radiowych i telefonicznych o pojemności przynajmniej 500 pozycji. 1.18 Programowo definiowana opcja włączenia/wyłączenia odbiornika GPS w wariantach: stale włączony, stale wyłączony, działanie GPS zależne od użytkownika. 1.19 Programowo definiowana opcja przesyłania danych lokalizacyjnych za pośrednictwem SDS. 1.20 Sygnalizacja przebywania w zasięgu i poza zasięgiem sieci. 1.21 Sygnalizacja poziomu odbieranego sygnału. 1.22 Sygnalizacja trybu pracy: TMO, DMO. 1.23 Sygnalizacja odbioru wiadomości statusowej. 1.24 Sygnalizacja odbioru wiadomości SDS. 1.25 Praca w trybach DMO Repeater i TMO/DMO Gateway za pośrednictwem dedykowanych terminali oferujących ww. usługi. 1.26 Wbudowane złącze do podłączenia zewnętrznego mikrofonu z przyciskiem PTT. 2. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie TMO 2.1 Możliwość realizacji połączeń: alarmowych, grupowych głosowych (semidupleksowych), indywidualnych głosowych, dupleksowych z sieciami telefonicznymi stacjonarnymi (PABX/PSTN) oraz ruchomymi (GSM). 2.2 Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór wiadomości statusowych. 2.3 Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS). 2.4 Możliwość odbioru SDS w trakcie połączenia głosowego. 2.5 Nadawanie i odbiór danych pakietowych. 2.6 Identyfikacja strony wywołującej. 2.7 Identyfikacja rozmówcy. 2.8 Dynamiczny, z wykorzystaniem komunikacji radiowej, przydział co najmniej 48 numerów grup (DGNA). 2.9 Nadawanie danych GPS określających pozycję użytkownika dla potrzeb aplikacji zgodnie z protokołem LIP. 2.10 Możliwość zdefiniowania jednego lub wielu zdarzeń powodujących automatyczne wysyłanie danych lokalizacyjnych użytkownika, w tym: po włączeniu radiotelefonu, przed zmianą trybu pracy z trankingowego na bezpośredni, na skutek inicjacji wywołania alarmowego, sygnalizacji wyczerpania baterii, okresowo co zdefiniowany czas, przy przemieszczeniu się o zadaną odległość, przy utracie widoczności satelitów GPS itp. 2.11 Możliwość odsłuchu otoczenia (Ambience Listening). 2.12 Możliwość zaprogramowania co najmniej 800 grup rozmównych TMO. 2.13 Możliwość programowego podziału zaprogramowanych grup rozmównych na minimum 50 folderów o pojemności min. 16 grup rozmównych TMO każdy, przy czym ta sama grupa może być przydzielona do dowolnej ilości folderów. 2.14 Możliwość programowego i ręcznego ustawienia grup rozmównych do pracy w skaningu ze zróżnicowanym priorytetem skanowania. 2.15 Informacja o dołączeniu do grupy (DGNA). 2.16 Zdalne sterowanie radiotelefonem za pomocą SDS (SDS Remote Control) 2.17 Obsługa dodatkowego kanału kontrolnego SCCH. 3. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie DMO 3.1 Możliwość realizacji połączeń: grupowych głosowych, indywidualnych głosowych, alarmowych. 3.2 Nadawanie i odbiór wiadomości statusowych. 3.3 Nadawanie i odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS). 3.4 Możliwość programowego czasu nadawania. 3.5 Praca na dowolnym, z co najmniej 256 zaprogramowanych kanałów / grup. 3.6 Możliwość programowego podziału zaprogramowanych kanałów na minimum 16 folderów o pojemności min. 16 pozycji. 3.7 Praca w trybie DMO z kluczami SCK 4. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie TMO/DMO Gateway 4.1. Połączenia grupowe; 4.2. Połączenia indywidualne; 4.3. Połączenia alarmowe. 5. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie DMO Repeater 5.1. Połączenia grupowe; 5.2. Połączenia alarmowe; 5.3. Połączenia indywidualne. 6. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa 6.1. Radiotelefon musi zapewniać szyfrowanie zgodnie z algorytmem TEA2 i w tym zakresie musi mieć uaktywnione wymagane licencje. 6.2. Praca w klasach bezpieczeństwa: SC1, SC2, SC3 (z i bez GCK). 6.3. Możliwość stosowania dynamicznej zmiany kluczy szyfrujących (GCK, CCK, SCK) drogą radiową (OTAR). 6.4. Wzajemne uwierzytelnianie radiotelefonu i infrastruktury sieci (SwMI) inicjowane przez radiotelefon. 6.5. Obsługa uwierzytelniania inicjowanego przez infrastrukturę sieci (SwMI). 6.6. Możliwość zdalnego, trwałego zablokowania obsługi radiotelefonu w sieci. 6.7. Możliwość zdalnego, czasowego zablokowania/odblokowania obsługi radiotelefonu w sieci. 6.8. Kontrola dostępu do funkcji radiotelefonu za pomocą indywidualnego kodu użytkownika (PIN). 6.9. Radiotelefon obsługuje kod PUK umożliwiający odblokowanie radia w przypadku błędnego wprowadzenia kodu PIN. 6.10. Możliwość szyfrowania korespondencji kluczem SCK w sytuacji, kiedy szyfrowanie korespondencji kluczem DCK jest niedostępne. 6.11. Możliwość pracy radiotelefonu zarówno w trybie szyfrowanym jak i w trybie jawnym (CLEAR). 6.12. Klucze szyfrujące nie mogą być przechowywane w radiotelefonie w sposób jawny i musi być uniemożliwiony ich odczyt lub przepisanie pomiędzy dwoma radiotelefonami. 6.13. Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware radiotelefonu. 7. Parametry techniczne 7.1. Zakres częstotliwości pracy w trybie trankingowym (TMO) 380 - 430 MHz; 7.2. Zakres częstotliwości pracy w trybie bezpośrednim (DMO) 380 - 430 MHz; 7.3. Częstotliwości znamionowe i numeracja kanałów TETRA zgodnie ze specyfikacją ETSI TS 100 392-15 V1.5.1; 7.4. Klasa nadajnika 2; 7.5. Klasa odbiornika: A i B; 7.6. Zakres napięcia zasilania: od 10,8V do 15,6V DC; 7.7. Minimalny zakres temperatury pracy od -25°C do +55°C; 7.8. Minimalna klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pyłu i wody: IP 54; 7.9. Odporność na narażenia mechaniczne, wibracje, udary i spadek swobodny: klasa 5M3 według normy ETSI EN300 019-1-5; 7.10. Rozdzielny zespół nadawczo-odbiorczy i panel sterowania z wyświetlaczem i klawiaturą. 8. Zgodność z wymaganiami zasadniczymi 8.1. Dostarczony sprzęt: – radiotelefony wraz z wyposażeniem dodatkowym, powinien być oznakowany zgodnie ze znajdującymi zastosowanie wymaganiami zasadniczymi w zakresie: bezpieczeństwa i ochrony zdrowia użytkowników, kompatybilności elektromagnetycznej oraz efektywnego wykorzystania widma częstotliwości radiowych określonymi w europejskich dyrektywach: 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE. 8.2. Zgodność z odpowiednimi wymaganiami zasadniczymi powinna być potwierdzona w dostarczonej deklaracji zgodności CE wystawionej przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciele mającego siedzibę w UE. 9. Ukompletowanie 9.1. Zespół nadawczo-odbiorczy. 9.2. Panel sterowania z wyświetlaczem i klawiaturą. 9.3. Przewód łączący panel sterowania z zespołem nadawczo-odbiorczym, o długości min. 5 m. 9.4. Przewód zasilający z zabezpieczeniem od strony baterii akumulatorów, o długości min. 6 m. 9.5. Profesjonalny mikrofon zewnętrzny na przewodzie spiralnym z przyciskiem nadawania PTT i zaczepem. 9.6. Głośnik (wewnętrzny lub zewnętrzny) o mocy minimum 4 W o długości przewodu min 5 m. 9.7. Antena dachowa (prętowa, dookólna z możliwością odkręcenia promiennika od podstawy) UHF zintegrowana z anteną GPS z przewodami współosiowymi o długości min. 5 m spełniająca wymagania: • zakres częstotliwości pracy: 380-430 MHz; • impedancja: 50 Ω; • współczynnik fali stojącej WFS ≤ 1,5 dla częstotliwości 380 MHz ≤ f<400 MHz; • współczynnik fali stojącej WFS ≤ 2 dla częstotliwości 400 MHz ≤ f≤ 430 MHz; • zysk: ≥ 0 dBd; • dopuszczalna moc: 20 W; • polaryzacja: pionowa; • charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej: dookólna. 9.8. Komplet uchwytów, wkrętów i innych elementów niezbędnych do mocowania radiotelefonu i elementów ukompletowania w pojeździe samochodowym. 9.9. Instrukcja obsługi w języku polskim. 9.10. Wtyk antenowy (zagniatany) do kabla RG58. 9.11. Zasilanie radiotelefonów ma odbywać się z instalacji elektrycznej pojazdu. Instalacja radiotelefonów przewoźnych musi być zrealizowana w taki sposób, aby możliwy był demontaż jednostki nadawczo-odbiorczej bez demontażu wyposażenia oraz w sposób umożliwiający swobodne sprawdzenie instalacji antenowej pod kątem badania SWR. Zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa radiotelefony systemu TETRA z szyfrowaniem TEA2 są traktowane jako produkt podwójnego zastosowania. Zgodnie z ustawą ich wykorzystywanie w telekomunikacji podlega zgłoszeniu do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jako organu monitorującego. W związku z powyższym Wykonawca umowy musi przedstawić Zamawiającemu dokument potwierdzający zgłoszenie radiotelefonu z szyfrowaniem TEA2 do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ze wskazaniem Państwowej Straży Pożarnej jako użytkownika końcowego. Spełnienie wymogu musi być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy wystawionym na podstawie dokumentu zgłoszenia do ABW ww. zakresie. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę w trakcie odbioru końcowego. Inne wymagania: • Należy dostarczyć wykresy współczynnika fali stojącej dla wymaganych wartości. • Umiejscowienie manipulatorów radiotelefonów jak i części nadawczo-odbiorczej po kontakcie z zamawiającym na etapie realizacji zamówienia • Instalacja antenowa musi być wykonana w sposób zgodny ze sztuką w zakresie prowadzenia okablowania, bez zaginania przewodów itp. • Wykonawca dostarczy dokumentację dotyczącą parametrów zastosowanych w pojeździe materiałów użytych dla instalacji łączności radiowej oraz stosowną instrukcję instalacji. Instrukcja powinna zawierać (w postaci nośnika CD lub na pendrive oraz wydrukowanych opisów, schematów i zdjęć) zagadnienia związane z miejscami instalacji ww. urządzeń łączności, strojenia anten, z trasami i sposobem prowadzenia przewodów antenowych, zasilających, sygnałowych i sterujących, a także miejscem i sposobem podłączenia zasilania. Dokumentacja i instrukcja instalacji mają być wykonana w języku polskim. • Wykonawca musi podłączyć urządzenia łączności radiowej do listwy posiadającej odrębne zabezpieczenie bezpiecznikami zasilenia w listwie bezpiecznikowej. • Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia odpowiedniej ilości mocy dla ww. urządzeń łączności zapewniający prawidłowe równoczesne działanie. • Pojazd musi być przystosowany konstrukcyjnie do montażu anten dostarczonych i zainstalowanych przez Wykonawcę. • Konstrukcja ww. anten musi umożliwiać mycie pojazdu w automatycznej myjni. • Anteny UHF i VHF muszą być zainstalowane na dachu lub innym dogodnym miejscu na górnej powierzchni samochodu (do uzgodnienia z Zamawiającym), w podłużnej osi symetrii pojazdu lub (po uzgodnieniu z Zamawiającym) symetrycznie do niej. • Wszystkie punkty przewidziane do instalacji anten muszą zapewniać im właściwą przeciwwagę elektromagnetyczną oraz gwarantować dookólną charakterystykę promieniowania anteny. Lokalizacja punktów ich instalacji musi gwarantować właściwą separację od zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez pokładowe urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu – zwłaszcza w pasmach pracy 88MHz÷108 MHz, 148÷174 MHz, 380÷400 MHz, w pasmach częstotliwości pracy wykorzystywanych przez systemy telefonii komórkowej GSM/WCDMA używanych na terenie Polski, oraz w pasmach pracy Bluetooth i GPS. • Instalacja elektryczna pojazdu musi być przystosowana do zasilania urządzeń łączności radiowej, a poziom przewodowych zaburzeń elektrycznych i elektromagnetycznych w instalacji nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonów z przyłączonymi do nich zestawami kamuflowanymi, przewodowymi i bezprzewodowymi. • Wszystkie urządzenia, materiały i czynności dotyczące punktów „Instalacji łączności radiowej” muszą zawierać się w cenie pojazdu. Przewody antenowe urządzeń łączności radiowej nie mogą być układane razem z przewodami instalacji elektrycznej. |  |
| 1.13 | Nie dopuszcza się montażu urządzeń na desce rozdzielczej pojazdu. Dotyczy to manipulatora/pilota urządzeń pojazdu uprzywilejowanego, radiotelefonu oraz dodatkowych głośników. Przewody radiostacji i pilota nie mogą również zwisać swobodnie z sufitu pojazdu i ograniczać pola widzenia kierowcy. Dokładny sposób i miejsce montażu zostanie ustalony pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. |  |
| 1.14 | Samochód wyposażony w system automatycznego lokalizowania pojazdów AVL. W szczególności w samochodzie powinny zostać zamontowane: 1. Tablet o niżej wymienionych minimalnych parametrach: - przekątna ekranu min. 8”; - rodzaj wyświetlacza: TFT o rozdzielczości minimum 1920 x 1200 (WUXGA) i głębi kolorów 16M; - procesor: minimum 8 rdzeniowy o taktowaniu minimum dla 4 rdzeni 2,4 GHz oraz dla kolejnych 4 rdzeni minimum1,8 GHz; - pamięć RAM: minimum 6 GB; - pamięć wewnętrzna: minimum 128 GB, wbudowany slot obsługujący karty microSD o pojemności minimum 512 GB; - oferowany system operacyjny w pełni kompatybilny z systemem wykorzystywanym przez Użytkownika, tj.: minimum Android 12 (najwyższa dostępna i aktualna wersja systemu) lub równoważny, o następujących minimalnych parametrach funkcjonalnych: a) system operacyjny musi zapewnić wielozadaniowość, wielowątkowość i możliwość zarządzania pamięcią, b) możliwość zmiany kolejności kafelków szybkich ustawień, c) możliwość bezpośredniej odpowiedzi na powiadomienie, d) możliwość grupowania powiadomień, e) możliwość indywidulanego ustawienia ograniczenia ilości danych zużywanych przez urządzenie, f) personalizacja rozmiaru wyświetlacza, g) pobieranie aktualizacji w tle bez konieczności wyłączania urządzenia, h) wbudowany menadżer pamięci, i) możliwość zapisywania danych w chmurze, j) możliwość instalacji innych aplikacji z dedykowanego sklepu, k) możliwość łatwego uruchomienia i użytkowania platform m.in.: Microsoft Teams, WhatsApp, Discord, Zoom; - aparat główny minimum 13 Mpix; - wbudowany moduł GPS z obsługą GLONASS, GALILEO i BEIDOU; - wbudowany modem 5G LTE z obsługą kart SIM (wbudowany slot obsługujący kartę SIM), obsługa technologii NFC; - wbudowany moduł Bluetooth minimum w wersji v5.2; - akumulator o pojemności minimum 5000 mAh; - wbudowany moduł WiFi obsługujący standard minimum 802.11 a/b/g/n/ac/ax; - dostarczony rysik w komplecie z tabletem; - wbudowany mikrofon i głośnik; - porty: USB min. 3.2 Generacji 1 Typ C, dedykowany wbudowany port do obsługi stacji dokującej; - czujniki: akcelerometr, czujnik światła, żyroskop; - tablet w obudowie zapewniającej standard minimum IP67; - tablet z dodatkową obudową/etui lub w obudowie wzmocnionej, zgodnej ze standardem MIL-STD-810H; - ładowarka sieciowa do tabletu. 2. Zainstalowana stacja dokująca dla tabletu w kabinie pojazdu. Stacja dokująca: dedykowana, zbudowana z wytrzymałych odpornych na uderzenia materiałów, umożliwiająca podłączenie tabletu poprzez dedykowany port w celu ciągłego ładowania urządzenia lub przez między innymi gniazdo zapalniczki, stacja dokująca zainstalowana na stałe w pojeździe. Miejsce i dokładny sposób montażu tabletu wraz z osprzętem zostanie uzgodnione pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. |  |
| 1.14 | Wymiary pojazdu: - długość pojazdu min. 5200 mm., max. 5500mm; - szerokość max. 2400 mm; - wysokość pojazdu max 2300 mm (łącznie z belką sygnalizacyjną). |  |
| 2. | PODWOZIE |  |
| 2.1 | Silnik z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem z bezpośrednim wtryskiem paliwa w technice Common Rail, moc: min. 160 [KM], spełniający normy emisji spalin min. Euro 6e, pojemność minimalna 1900 cm3 maksymalna 2500 cm3, silnik produkowany seryjnie, bez przeróbek z systemem start stop. |  |
| 2.2 | Skrzynia biegów automatyczna, co najmniej 6 biegów i bieg wsteczny. |  |
| 2.3 | Układ hamulcowy dwuobwodowy ze wspomaganiem, hamulce tarczowe z przodu, hamulce tarczowe z tyłu. |  |
| 2.4 | Samochód z napędem 4x2 lub 4x4 |  |
| 2.5 | Pojemność zbiornika na paliwo min. 70 litrów. |  |
| 3. | BEZPIECZEŃSTWO |  |
| 3.1 | Samochód wyposażony minimum w: - zamek centralny zdalnie sterowany wraz z urządzeniem zapobiegającym uruchomienie pojazdu przez osoby postronne (Immobilizer), - samochód wyposażony w poduszkę powietrzną kierowcy i pasażera, - system zapobiegania blokowania kół podczas hamowania wraz z asystentem układu hamulcowego, - system stabilizacji toru jazdy, - system zapobiegania utracie przyczepności kół podczas ruszania i przyspieszania, - asystent utrzymania pasa ruchu, - szybkościomierz w km/h, - układ kierowniczy ze wspomaganiem, - trzecie światło hamowania, - system połączenia alarmowego SOS. |  |
| 4. | NADWOZIE |  |
| 4.1 | Nadwozie typu minibus 9 osobowy. Nadwozie min. 5 drzwiowe. Ściany boczne i drzwi tylne przeszklone |  |
| 4.2 | Dopuszczalna masa całkowita max. do 3500kg. |  |
| 4.3 | Układ siedzeń 1+2+3+3. Wszystkie siedzenia wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczenstwa. |  |
| 4.4 | Kolor nadwozia czerwony, srebrny lub biały metalizowany fabryczny. |  |
| 4.5 | Boczne drzwi przeszklone przesuwne z prawej i lewej strony w części pasażerskiej. |  |
| 4.6 | Tylne drzwi uchylne/dwuskrzydłowe otwierane pod katem min. 160 stopni wyposażone w wycieraczki szyb. |  |
| 4.7 | Kabina pasażerska wyłożona wykładziną w kolorze ciemnym. |  |
| 4.8 | W przestrzeni bagażowej zamontowana pod sufitem poprzeczka do wieszaków na ubrania. |  |
| 4.9 | Pojazd wyposażony w czujniki parkowania przednie, boczne, tylne oraz kamerę cofania. |  |
| 4.10 | Przyciemniane szyby w przedziale pasażerskim w maksymalnie dopuszczalnym prawem stopniu. |  |
| 4.11 | Samochód wyposażony w układ prostowniczy do ładowania/podtrzymania akumulatora 12V o natężeniu min. 5A z zewnętrznego źródła o napięciu 230V, ze wskaźnikiem poziomu naładowania akumulatora. Umiejscowienie złącza z zachowaniem łatwego dostępu zostanie uzgodniony z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Dodatkowo w okolicy fotela kierowcy główny wyłącznik zasilania dodatkowego wyposażenia pojazdu (min. belka sygnalizacyjna, radiotelefon, gniazda 12V) |  |
| 4.12 | Zamontowany hak holowniczy z odkręcaną kulą z dedykowaną instalacją elektryczną, 13 pinowym gniazdem oraz przejsciówką 7-pinową. |  |
| 4.13 | Samochód wyposażony w koła z felgami ze stopów aluminium i oponami letnimi. Rok produkcji opon – nie starsze niż 2025. Indeks nośności i prędkości dostosowany do maksymalnych parametrów pojazdu. Opony muszą być fabrycznie nowe, homologowane, zalecane przez producenta pojazdu. Ponadto pełnowymiarowe koło zapasowe oraz zestaw umożliwiający zmianę koła (podnośnik, klucz). Samochód wyposażony dodatkowo w zapasowy komplet kół z felgami ze stopów aluminium z oponami zimowymi, indeks nośności i prędkości dostosowany do maksymalnych parametrów pojazdu, opony fabrycznie nowe, homologowane, zalecane przez producenta pojazdu – nie starsze niż 2025. |  |
| 4.14 | Pojazd wyposażony minimum w: - podgrzewane, elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne, - elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich, - światła do jazdy dziennej włączane automatycznie, - szyba przednia i drzwi tylnych ogrzewane, - Pojazd wyposażony w fabryczny pokładowy system audio z cyfrowym radiem i możliwością połączenia z telefonem - tempomat, - reflektory przednie w technologii LED, - światłą przeciwmgłowe przednie i tylne; - komputer pokładowy, - kierownica wielofunkcyjna regulowana w dwóch płaszczyznach z możliwością sterowania radiem i telefonem. - zamykany schowek przed pasażerem z przodu pojazdu; - 2 gniazda USB-C w przestrzeni pasażerskiej dla kierowcy i pasażera, - po 1 szt. gniazda USB-C w drugim i trzecim rzędzie siedzeń, - 1 gniazdo 12 V w przestrzeni bagażnika, - dywaniki gumowe kierowcy oraz w przestrzeni pasażerskiej, - mata gumowa korytkowa antypoślizgowa podłogi bagażnika; - tylna półka/roleta zasłaniającą przestrzeń bagażnika - chlapacze przednie i tylne; - uchwyt na telefon dla kierowcy. |  |
| 5 | WNĘTRZE,OGRZEWANIE, KLIMATYZACJA |  |
| 5.1 | Fotele pojazdu - fotel kierowcy z podłokietnikiem i regulacją odcinka lędźwiowego; - fotele/kanapy 2-go i 3-go rzędu wyposażone w podłokietniki |  |
| 5.2 | Pojazd wyposażony w: - klimatyzację automatyczna/manualna dla kierowcy i pasażera, - klimatyzacja tylnych rzędów siedzeń ze sterowaniem oraz z dodatkowym ogrzewaniem - oświetlenie wnętrza w tym tylnych rzędów foteli; - oświetlenie przestrzeni bagażnika; - radioodtwarzacz z głośnikami w przestrzeni pasażerskiej z kolorowym dotykowym ekran z funkcją wyświetlania ekranu smartfona i funkcją zestwu głośnomówiącego; |  |
| 6 | WYPOSAŻENIE |  |
|  | Wyposażenie specjalne samochodu: |  |
| 6.1 | - 1 szt. radiotelefon nasobny noszony spełniający wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 4 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz. 17) VHF z ładowarką sieciową (niezamontowany w pojeździe). |  |
| 6.2 | - torba PSP R1 z wyposażeniem. |  |
| 6.3 | - 1 kpl. dysków sygnalizacyjnych ostrzegawczych - min. 6 szt.; żółta barwa typu LED w walizce służące do zabezpieczenia pola pracy ratowników. |  |
| 6.4 | - 2 latarki kątowe akumulatorowe w wykonaniu udaroodpornym, EX dla strefy min.1. Źródło światła LED o mocy min. 170 lumenów. Minimalny czas pracy: światło ciągłe – 4 h, połowa mocy – 8 h. W samochodzie w przestrzeni bagażowej zamontowane ładowarki do ww. latarek z możliwością odłączenia napięcia wyłącznikiem ręcznym. |  |
| 6.5 | - przenośny system oświetleniowy diodowo-akumulatorowy LED - biała barwa światła, zasilanie bateryjne, akumulator żelowy pracujący min. 10 h, min. 20 diodowy reflektor oraz zintegrowany maszt o długości min. 80cm. Strumień świetlny min. 1000 lumenów. Waga przenośnego zestawu do 10 kg. |  |
| 6.6 | Dodatkowe wyposażenie samochodu: - podnośnik samochodowy, - klucz do kół, - linka do holowania, - elektryczna pompka do kół z zasilaniem z gniazda 12V, - gaśnica proszkowa 2 kg, - trójkąt ostrzegawczy, - apteczka samochodowa z wyposażeniem, - zbijak do szyb, - 9 szt. kamizelek ostrzegawczych, |  |
| 6 | GWARANCJA I SERWIS |  |
| 6.1 | Gwarancję mechaniczną min. 24 miesiące. Uwaga: (dodatkowy okres gwarancji na dostarczony pojazd oraz wyposażenie stanowi kryterium oceny ofert). Zamawiający określa go na okres w przedziale od 24 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny). |  |
| 6.2 | Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące ewentualnej przebudowy i montażu wyposażenia w tym wyposażenia specjalnego nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. |  |
| 6.3 | Zabudowa samochodu wykonana przez autoryzowaną firmę zabudowującą producenta podwozia. |  |

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „posiada”.