Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu

Wytyczne i założenia do opracowania koncepcji konkursowej

- WYTYCZNE OGÓLNE

      - Celem konkursu jest uzyskanie wzorcowych projektów budynków mieszkalnych wielorodzinnych odpowiadających na potrzebę budowy przez inwestorów, w tym przede wszystkim gminy oraz społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM) budynków z mieszkaniami na wynajem, łączących najwyższą jakość architektoniczną i użytkową z mitygacją i adaptacją do zmian klimatu oraz zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. Budynek ma być efektywny, w całym cyklu życia, pod względem ekonomicznym, technicznym, środowiskowym i społecznym.

      - Budynek powinien być zaprojektowany w sposób modularny, tzn. składający się z części funkcjonalno-budowlanych o optymalnej wielkości (np. segmentów zawierających klatkę schodową i przyległe do niej mieszkania oraz usługi i przestrzenie wspólne), które poprzez powtórzenie lub modyfikację ich położenia umożliwią powiększenie, zmniejszenie czy dostosowanie budynku do konkretnych warunków lokalizacyjnych czy indywidualnych wymogów inwestora. Wybór najlepszego rozwiązania leży w gestii Uczestnika konkursu.

W zakresie technologicznym budowy, dopuszcza się stosowanie dowolnej metody realizacji z ewentualną możliwością zastosowania rozwiązań w mniejszej lub większej skali wykorzystujące wszelkie formy prefabrykacji – pojedyncze elementy 2D lub większe modułowe bloki przestrzenne (3D).

W powyższym zakresie technologii wykonania należy zwrócić szczególną uwagę na prostotę rozwiązań technicznych i funkcjonalnych, które mimo dopuszczenia dowolnej metody budowania budynku, w tym także tradycyjnej,  będą pozwalały na ewentualną adaptację rozwiązań i założeń do technologii budowy z użyciem prefabrykacji.

      - Zamawiający oczekuje projektów, których realizacja stanie się składową podejmowanych, coraz częściej, prób odpowiedzi na najważniejsze wyzwanie cywilizacyjne - powstrzymanie zmian klimatu. Neutralność klimatyczna w architekturze przekłada się na niski ślad węglowy w cyklu życia budynku. Budynek powinien być przyjazny dla środowiska, zapewnić wysoki komfort użytkowania i warunki zdrowotne, w racjonalny sposób zminimalizować ślad węglowy operacyjny i wbudowany.

      - Intencją Zamawiającego jest powrót do najlepszych tradycji budowania w harmonii ze środowiskiem naturalnym i krajobrazem, realizującego racjonalne potrzeby użytkowe mądrze i efektywnie, z wykorzystaniem dostępnych "tu i teraz" materiałów i technologii.

      - Zamawiający oczekuje od Uczestników propozycji, które przekonają̨ inwestorów, że przy założeniu neutralności klimatycznej i ograniczonych środków finansowych może powstać́ atrakcyjna i przyjazna architektura.

      - Przedmiotem konkursu nie jest organizacja przestrzeni urbanistycznej, a jedynie projekt budynku, który jako wzorcowy, stanowić będzie podstawę dla jego adaptacji w konkretnych warunkach lokalizacyjnych. Tym niemniej, dla pełniejszej oceny rozwiązań architektonicznych, proekologicznych, nasłonecznienia, komunikacyjnych, funkcjonalnych i innych, wymaga się, aby w sposób, nie generujący nadmiernych nakładów pracy przedstawić przykładową organizację przestrzeni, zawierającą podstawowe elementy zagospodarowania przy budynku. Ukazanie potencjału budynku do tworzenia atrakcyjnych układów poddających się adaptacji w różnych kontekstach lokalizacyjnych będzie uznane za zaletę projektu.

W powyższym zakresie należy przedstawić́ odpowiednią dla przyjętego rozwiązania przykładową działkę̨ i podstawowe elementy jej zagospodarowania. Wymagane jest zaznaczenie minimalnej powierzchni i wymiarów działki, na której projektowany dom może być́ realizowany.

      - Należy przyjąć, że w drodze publicznej, zapewniającej dojazd do działki dostępne są̨ podstawowe media powszechnego korzystania, tzn.: wodociąg, kanalizacja sanitarna, gaz, sieć ciepłownicza, energii elektrycznej oraz telekomunikacja. Decyzja o tym, które z nich wykorzystać, należy do Uczestników. Docenione będzie zagospodarowanie wód opadowych w obrębie działki własnej.

      - Parkowanie, przewiduje się, na przyległym do projektowanego budynku terenie. Faktyczna liczba miejsc postojowych wynikająca z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji WZ, będzie przedmiotem późniejszej adaptacji projektu wzorcowego do konkretnych warunków lokalizacyjnych, tym niemniej, próby przedstawienia zagospodarowania przy projektowanym budynku powinny uwzględniać parkowanie w ilości, na przykład, nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe na 1 lokal.

      - Projekt powinien wykorzystywać środki architektoniczne dla uzyskania wartości parametrów efektywności energetycznej oraz uwzględniać́ rozwiązania zabezpieczające budynek przed ryzykiem przegrzewania w okresie letnim.

      - Praca konkursowa powinna uwzględniać informacje pozwalające ocenić kwestie związane z wpływem inwestycji na środowisko, w tym:

- sposób wykorzystania zieleni;

- stopień zagospodarowania wód opadowych na terenie własnym i stosowane rozwiązania,

- rozwiązania obniżające ślad węglowy w cyklu życia budynku;

- rozwiązania przeszkleń zapewniające kontakt z otoczeniem i oświetlenie naturalne oraz

- ograniczające ryzyko występowania nadmiernych temperatur;

- jakość detalu redukująca wpływ mostków termicznych;

- rozwiązania materiałowo-techniczne podstawowych przegród zewnętrznych;

- wykorzystywane źródła energii, w tym OZE;

- rozwiązania zapewniające wysoką jakość powietrza wewnętrznego;

- sposób rozwiązania parkowania samochodów i rowerów;

      - Praca konkursowa powinna zawierać projektowaną charakterystykę energetyczną. Do celów obliczenia charakterystyki energetycznej należy przyjąć dane jak dla III strefy klimatycznej.

      - Budynek powinien być zaprojektowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego (musi, w szczególności, spełnić wymagania dotyczące izolacyjności przegród) z zastrzeżeniem, że oczekuje się̨ uzyskania wyższego standardu energetycznego budynku niż wymagany w świetle tych przepisów.

      - Zaprojektowane powierzchnie oraz parametry termoizolacyjności przegród należy podać w tabeli w sposób zgodny z wzorem.

      - Wymagane jest przedstawienie w 2 etapie konkursu obliczenia/oszacowania śladu węglowego.

- WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNE

WYTYCZNE OGÓLNE

      - Przedmiotem konkursu jest opracowanie wzorcowego projektu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, który stanowić będzie gotowe narzędzie w rękach samorządów, z pomocą którego, w różnych lokalizacjach, na zasadach adaptacji do warunków lokalnych, realizowane będą, w ramach wsparcia osób o niskich dochodach, przeznaczone dla nich, budynki mieszkalne.

      - Budynek powinien spełniać współczesne oczekiwania użytkowe. Plan i układ mieszkań powinny pozwalać́ na wygodne życie osób, których potrzeby zmieniają̨ się̨ w czasie, w tym osób starszych i z niepełnosprawnościami.

      - Wybór typu budynku należy do Uczestnika konkursu. Istotą projektu będzie użycie takiego typu budynku, który uwzględnieni możliwie najkorzystniejsze cechy z niego płynące, a umożliwiające jego najbardziej efektywną, korzystną adaptację w różnorodnych warunkach lokalizacyjnych przy założeniu zastosowania rozwiązań modułowych – segmentów umożliwiających dostosowanie budynku (w tym, m.in. jego powiększenie, zmniejszenie) do konkretnego zapotrzebowania, w specyficznych warunkach lokalizacyjnych.

      - Prace powinny koncentrować się na przedstawieniu struktury całego budynku
wraz z rozwiązaniami wewnętrznych przestrzeni wspólnych, komunikacji oraz mieszkań.

      - Proponowane rozwiązania muszą być oparte na realistycznej wizji technologii uwzględniającej m.in. rozsądne rozpiętości konstrukcyjne, wymiary elementów itp. Rozwiązania nie powinny być kosztochłonne, powinny zapewniać trwałość budynku oraz jego części.

      - W zakresie technologii wykonania dopuszcza się dowolną metodę realizacji z ewentualną możliwością zastosowania rozwiązań technologii prefabrykowanej, modułowej. Należy proponować rozwiązania ograniczające koszty budowy i eksploatacji. Metoda powinna mieścić się, w wyznaczonym Regulaminem konkursu, maksymalnym koszcie budowy metra kwadratowego budynku. Szczegóły przyjętych rozwiązań, wielkości, rodzaje modułów, prefabrykatów, materiałów proponowanych do budowy, rozpiętości konstrukcyjne leżą w gestii Uczestnika konkursu. Zamawiający nie ogranicza kierunku rozwiązań, lecz oczekuje rozwiązań pozwalających na szybką budowę.

      - Liczba mieszkań dostępnych z jednej klatki schodowej oraz liczba klatek schodowych w budynku leży w gestii Projektanta. Rozwiązanie powinno być atrakcyjne pod względem wygody użytkowania, ale także pod względem ponoszonych kosztów na budowę projektowanego obiektu. Rozwiązanie powinno mieścić się w wyznaczonym Regulaminem konkursu, maksymalnym koszcie budowy metra kwadratowego budynku. Budynek powinien być tak zaprojektowany, aby jego część lub całość mogła być powtarzalna, aby powtarzalne elementy mogły być łączone w większe, dostosowane do indywidualnego zapotrzebowania, budynki (modułowość).

      - Proponowane rozwiązania powinny kształtować środowisko wygodnego zamieszkiwania rodzin, zapewniać możliwie największą dostępność dla wszystkich grup użytkowników, wszystkich grup wiekowych oraz osób z niepełnosprawnościami.

      - W projektowanym budynku, należy uwzględnić, dostosowane do potrzeb i struktury mieszkań, przestrzenie do wspólnego użytkowania przez mieszkańców, np. szerszy hall z miejscami do siedzenia, klub sąsiedzki itp.

      - W projektowanym budynku należy przewidzieć przestrzenie wspólne dla seniorów czy dzieci, z przeznaczeniem np. na świetlicę. W przypadku, gdy nie będzie potrzeby realizowania tego typu powierzchni, zaprojektowane przestrzenie wspólne powinno dać się przekształcić w lokale mieszkalne.

      - Budynek powinien być tak zaprojektowany, aby była możliwość, oprócz zaaranżowania w nim pomieszczeń dodatkowych dla seniorów, zrealizowania również mieszkań dla rodzin z programu „Za Życiem”, czyli z niepełnosprawnymi dziećmi. W przypadku gdy dany inwestor nie będzie chciał realizować tego typu lokali bądź powierzchni, zaprojektowane powierzchnie powinno dać się łatwo przekształcić w standardowe lokale mieszkalne

      - Dodatkowym atutem będzie, we wnętrzach projektowanego budynku, poza wymaganą częścią mieszkalną oraz przestrzeniami wspólnymi (z przeznaczeniem dla mieszkańców, w szczególności seniorów, niepełnosprawnych, rodzin z małymi dziećmi) uwzględnienie dodatkowych przestrzeni z przeznaczeniem na lokale usługowe (zwłaszcza o wyjątkowym charakterze społecznym) w parterze, np. na żłobki, przedszkola, gabinety lekarskie, biblioteki, itp. W miarę możliwości projekt powinien uwzględniać ewentualne adaptacje tych lokali usługowych na lokale mieszkalne i odwrotnie, lokali mieszkalnych na lokale usługowe.

      - Rozwiązania architektoniczne i budowlane przewidziane w projekcie, powinny spełniać wymagania w zakresie efektywności energetycznej budynku zgodne z obowiązującymi warunkami technicznymi i normami oraz innymi przepisami.

      - Nie przewiduje się przynależnych do mieszkań w parterze ogródków do wyłącznego użytkowania.

      - W projektowanym budynku należy przewidzieć pomieszczenia z przeznaczeniem na komórki lokatorskie, składowania rowerów, wózków dziecięcych, a także przestrzeń na pomieszczenia techniczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ilości adekwatnej do liczby lokali znajdujących się w budynku.

      - Budynek należy projektować jako niepodpiwniczony. Komórki lokatorskie, pomieszczenia techniczne, itp., powinny znajdować się w innym, zgodnym z przepisami, odpowiednim do tego celu, miejscu (np. na kondygnacjach mieszkalnych, na poddaszu lub w innej dogodnej lokalizacji).

      - Budynek należy projektować jako pozbawiony garażu podziemnego. Parkowanie przewiduje się wyłącznie na terenie przy projektowanym budynku. Projekt powinien uwzględniać ewentualne adaptacje budynku związane z koniecznością wprowadzenia garażu podziemnego, np. w przypadku, gdy będzie to wynikać z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

      - Maksymalny koszt budowy metra kwadratowego powierzchni projektowanego budynku nie powinien przekroczyć 8 tysięcy złotych brutto (koszt budowy budynku bez kosztów zakupu gruntu i bez kosztów zagospodarowania terenu).

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI I ILOŚCI PLANOWANEJ ZABUDOWY

      - Budynek planuje się jako obiekt o 3 kondygnacjach nadziemnych, zawierający 24 mieszkania.

      - Projekt powinien uwzględniać ewentualne adaptacje budynku związane z koniecznością wprowadzenia dodatkowej, jednej kondygnacji nadziemnej lub jej usunięcia. Tym samym, na podstawie wyłonionego projektu, planowana jest także, możliwość realizacji budynku o dwóch lub czterech kondygnacjach nadziemnych.

      - Budynek należy projektować jako obiekt bez podpiwniczenia, bez garaży podziemnych.
Projekt powinien uwzględniać ewentualne adaptacje budynku związane z koniecznością wprowadzenia kondygnacji podziemnej, garażu podziemnego, np. w przypadku, gdy będzie to wynikać z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

      - Preferuje się rozwiązania zapewniające minimalną wysokość kondygnacji netto zgodną z przepisami i wynoszącą nie mniej niż 2,5m. Za rozwiązanie optymalne uważa się jednak zapewnienie wysokości kondygnacji netto nie niższej niż 2,6m. Kryterium doboru odpowiedniej wysokości będzie zapewnienie optymalnej relacji między jakością przestrzeni a kosztem jej wytworzenia. Koszt realizacji metra kwadratowego budynku nie może przekroczyć granic wyznaczonych Regulaminem konkursu Rozdział II pkt 4.

      - Mając na uwadze, m.in. wysokość lokali usługowych, projekt powinien uwzględniać ewentualne adaptacje budynku związane z przekształceniem lokali mieszkalnych w usługowe oraz usługowych w mieszkalne. Preferuje się rozwiązania umożliwiające zastosowanie maksymalnie prostego, ekonomicznie uzasadnionego, jednorodnego schematu konstrukcyjnego i funkcjonalnego umożliwiającego powtarzalność rozwiązań, elementów, części budynku oraz stosowanie technologii modułowej i/lub prefabrykowanej.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCZEKIWANEJ ILOŚCI POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ MIESZKAŃ

      - Oczekuje się projektu budynku zawierającego 24 lokale mieszkalne o średniej wielkości 50 m2.

      - Jako istotny parametr efektywności ekonomicznej realizacji projektowanego budynku, należy przedstawić wskaźnik (wartość liczbową) będący stosunkiem wielkości powierzchni użytkowej (mieszkań i usług) zamkniętej ze wszystkich stron do wielkości powierzchni całkowitej tego budynku ((PUM+PUU)/PC).

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRUKTURY MIESZKAŃ

      - Preferowane są rozwiązania polegające, raczej, na wydzieleniu większej liczby oddzielnych pomieszczeń (pokoi w mieszkaniu), niż na projektowaniu większych, otwartych przestrzeni.

      - Należy zapewnić możliwość jak największej elastyczności podziału wewnątrz mieszkań,  aby  możliwe było np. zwiększenie liczby pokoi lub ich połączenie.

      - Preferowane są rozwiązania polegające na zapewnieniu aneksu kuchennego w mieszkaniach jednopokojowych, z możliwością, w razie potrzeby, jego wydzielenia od pozostałych pomieszczeń, za pomocą dodatkowej ściany działowej. W mieszkaniach, co najmniej dwupokojowych, preferuje się projektowanie oddzielnej kuchni, z możliwością jej ewentualnego otwarcia na pokój.

      - Należy przewidzieć mieszkania dostosowane do potrzeb osób starszych / niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także w ilości 5% wszystkich, projektowanych lokali mieszkalnych.

      - Przewiduje się budowę mieszkań o średniej powierzchni ok. 50 m2.

      - Oczekuje się następującej struktury mieszkań:

| Kategoria mieszkań | Powierzchnia mieszkania min.-max. | Średnia powierzchnia mieszkania | Liczba mieszkań | Udział % mieszkań wg ich liczby | Średnia powierzchnia sumaryczna mieszkań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m2 | m2 | szt. | % | m2 |
| Jednopokojowe | 30-35 | 33 | 6 | 25,0% | 198 |
| Dwupokojowe | 40-55 | 49 | 12 | 50,0% | 588 |
| Trzypokojowe | 55-75 | 68 | 6 | 25,0% | 408 |
| Razem |  | 50 | 24 | 100,0% | 1194 |

UWAGA:

Mieszkania należy przedstawić z układem mebli i wyposażenia zgodnie z wymogami ergonomii, z uwzględnieniem powierzchni przechowywania ubrań i innych przedmiotów codziennego użytku.

Dopuszcza się tolerancję ilości uzyskanego PUM w zakresie +/- 5%.

- WYTYCZNE BUDOWLANE

- Przyjęta technologia realizacji może być dowolna, przy czym premiowane będą rozwiązania usprawniające wykonawstwo i ograniczające czasochłonność prac budowlanych, w tym zastosowanie technologii prefabrykowanej. Technologia powinna być ogólnodostępna, optymalizująca koszty Inwestycji oraz łatwa do dostosowania lub zmiany w przypadku ograniczeń pojawiających się na rynku wykonawców budowlanych i wynikających z tego wspomnianych, dostępnych możliwości technologicznych wykonania. Powinna zapewniać zainteresowanie, uczestnictwo w realizacji, możliwie największej liczby firm - potencjalnych wykonawców robót budowlanych.

- Zamawiający oczekuje rozwiązań realistycznych opartych na trosce o racjonalność materiałowo-techniczną z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, zmniejszających czas realizacji budowy z jednoczesnym obniżeniem nakładów robocizny.

- Budynek powinien być wyposażony we wszystkie instalacje niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania, być trwały i ekonomiczny w użytkowaniu.

- Projekt powinien uwzględniać ewentualne adaptacje budynku do realnych, indywidualnych warunków sytuacyjnych – lokalizacji wyposażonej w infrastrukturę techniczną związaną z obsługą projektowanego budynku, jak np.: przyłączami i instalacjami zewnętrznymi: wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczymi, gazowymi, elektroenergetycznymi, telekomunikacyjnymi oraz odpowiednio do warunków technicznych: stacji transformatorowej. Docenione będzie zagospodarowanie wód opadowych w obrębie działki własnej.

- Budynki, lokale powinny być wykończone w sposób umożliwiający ich użytkowanie/najem. Ściany, podłogi, schody wewnętrzne i zewnętrzne, sufity w lokalach powinny być wykończone, powinny być zamontowane drzwi wewnętrzne, lokale podłączone do instalacji. W kuchni, powinny być zamontowanie: kuchenka gazowa lub elektryczna, piekarnik oraz zlewozmywak, w łazience: wanna, brodzik lub kabina prysznicowa, umywalka, miska ustępowa (może być w wydzielonym ustępie). Koszt realizacji budynku określony w Regulaminie konkursu, powinien zawierać wspomniany poziom wykończenia uwzględniający biały montaż oraz elementy wykończenia pozwalające na użytkowanie/najem lokali (lokale „pod klucz”)

- Standard wykończenia i wyposażenia projektowanego budynku powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat.

Należy zwrócić uwagę, na wymaganie, aby w proponowanym budynku zaprojektować dźwig – windę (dźwig osobowy powinien być montowany jeżeli budynek posiada trzy lub więcej kondygnacji naziemnych). Przewiduje się możliwość rezygnacji z montażu wind, np. w przypadku redukcji liczby kondygnacji budynku poniżej trzech i zagospodarowanie przestrzeni szybu windowego, np. na pomieszczenia pomocnicze, techniczne, itp. Co najmniej jeden z dźwigów służących komunikacji ogólnej w budynku, a także w każdej wydzielonej w pionie odrębnej części (segmencie) takiego budynku, powinien być przystosowany do przewozu mebli, chorych na noszach i osób niepełnosprawnych.

- Ze względu na fakt, że projekt ma realizować postulaty środowiska bez barier, przyjaznego niepełnosprawnym, preferuje się rozwiązania temu sprzyjające, np. lokalizację parteru na poziomie terenu przy budynku (brak „wysokiego parteru”).

- W budynku należy zaprojektować balkony i/lub loggie, w możliwie największej liczbie mieszkań.

- W projektowanym budynku należy przewidzieć zadaszenia nad wejściami do klatek schodowych, nad balkonami, a także domofony i opomiarowanie mediów oraz wszelkie dodatkowe elementy wyposażenia wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

- Budynek należy projektować przy założeniu prostych warunków gruntowo-wodnych. Projekt powinien uwzględniać ewentualne adaptacje budynku do różnych warunków lokalizacyjnych.

- Budynek należy projektować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przepisami i wytycznymi wskazanymi Regulaminem niniejszego konkursu.

- Zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, czerwiec 2022 r. (str. 408), oraz ustawy z dnia 29 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych (etap prac senackich, druk 810), wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP w budynku powstałym w ramach przedsięwzięcia nie może przekraczać 52 kWh/(m2·rok).

- Zalecane jest, aby Eu - jednostkowe zapotrzebowanie energii użytkowej na cele ogrzewania i wentylacji wynosiło nie więcej niż 15 kWh/m2*rok.

- Podczas projektowania należy uwzględnić wymagania DNSH (zasada nieczynienia poważnej szkody środowisku) wynikające z przepisów Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych, a w szczególności z załączniku I pkt 7.1 do tego rozporządzenia tj.:

- Załącznik nr 1 ust. 7.1. pkt 3

Z wyjątkiem instalacji w lokalach mieszkalnych w przypadku zainstalowanych następujących urządzeń związanych z wodą, zużycie wody powinno być potwierdzone kartą charakterystyki produktu, certyfikatem budynku lub obowiązującym w Unii oznakowaniem produktu, zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w dodatku E do załącznika I do niniejszego rozporządzenia:

- maksymalny przepływ wody w kranach umywalek i kranach zlewów powinien wynosić 6 litrów/min;

- maksymalny przepływ wody w prysznicach powinien wynosić 8 litrów/min;

- w toaletach, w tym kompaktach, muszlach i spłuczkach całkowita objętość wody wykorzystywanej do spłukiwania nie może przekraczać 6 litrów, a średnia objętość wody wykorzystywanej do spłukiwania nie może przekraczać 3,5 litra;

- zużycie wody w pisuarach powinno wynosić maksymalnie 2 litry na muszlę na godzinę. W pisuarach ze spłukiwaniem całkowita objętość wody wykorzystywanej do spłukiwania nie może przekraczać 1 litra.

- Załącznik nr 1 ust. 7.1. pkt 4)

Projekty budynków i techniki konstrukcyjne powinny wspomagać obieg zamknięty, a w szczególności wskazywać – z uwzględnieniem odniesienia do normy ISO 20887 lub innych norm w zakresie oceny możliwości demontażu lub dostosowania budynków – w jaki sposób w ramach projektu zapewniono wyższy poziom zasobooszczędności, możliwości dostosowania, elastyczności i możliwości demontażu w celu umożliwienia ponownego użycia i recyklingu.

- Załącznik nr 1 ust. 7.1. pkt 5

Elementy budynków i materiały budowlane wykorzystane przy budowie, z którymi mieszkańcy mogą mieć kontakt, powinny emitować mniej niż 0,06 mg formaldehydu na m3 materiału lub elementu na podstawie badania zgodnie z warunkami określonymi w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 oraz mniej niż 0,001 mg innych rakotwórczych lotnych związków organicznych kategorii 1A i 1B na m3 materiału lub elementu, co należy ustalić w ramach badań przeprowadzonych zgodnie z normą CEN/EN 16516 i ISO 16000-3:2011 lub innymi równoważnymi znormalizowanymi warunkami badania i metodami oznaczania.

Wprowadzono środki służące redukcji emisji hałasu, kurzu i zanieczyszczeń w trakcie robót budowlanych lub konserwacyjnych.